建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            奉节县兴隆殡仪服务站

建设单位（盖章）：    奉节县林海林业股份有限公司

编制日期：                2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 奉节县兴隆殡仪服务站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-500236-04-01-651072 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐刚 | 联系方式 | 138*******5 |
| 建设地点 | 奉节县兴隆镇石乳村14社 |  |  |
| 地理坐标 | （109度28分16.011秒，30度38分04.790秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8080殡葬服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业，122殡仪馆 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 奉节县 发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2309-500236-04-01-651072 |
| 总投资（万元） | 1595 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 3.13 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m²） | 3991 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，本项目土壤、声环境不开展专项评价，大气、地表水、环境风险、生态、海洋以及地下水是否开展专项评价情况见下表1.1-1。 ##### 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目厂界外500米范围内涉及天坑地缝风景名胜区，但营运期主要废气污染物均不属于左述污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目营运期废水主要为生活污水、地面清洁废水、食堂废水，不属于废水直排项目。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目Q＜1，未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不属于。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目厂界外500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划 情况 | 规划名称：《奉节县民政事业发展“十四五”规划》 审批机关：奉节县人民政府 审批文件名称：奉节县人民政府办公室关于印发奉节县民政事业发展“十四五”规划的通知 审批文件文号：奉节府办发〔2022〕110号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ## 规划符合性分析 ### 与《奉节县民政事业发展“十四五”规划》符合性分析 根据《奉节县民政事业发展“十四五”规划》中“第五章 全面完善基本社会服务体系 第四节 推重新时代殡葬事业健康发展”内容： 完善基本殡葬服务保障制度。依据《重庆市殡葬管理条例》，建立健全基本殡葬服务清单，落实好以减免或补贴遗体接运、暂存、火化、骨灰存放等基本殡葬服务费用为主要内容的惠民殡葬政策。提高殡葬公共服务供给能力，优先保障城乡困难群众免费享有基本殡葬公共服务，增加服务项目、扩大覆盖人群和提高保障标准，将服务保障内容向节地生态安葬延伸覆盖。完善殡葬公共服务保障链条，逐步实现基本殡葬公共服务的普惠性、均等化。到2025年，基本殡葬公共服务覆盖全体城乡居民，基本形成县、乡镇（街道）、村（社区）三级殡葬公共服务网络。 优化殡葬服务资源布局。按照县级有殡葬服务中心（殡仪服务中心、火葬场、城市公益性公墓）、乡镇有殡仪服务站、村级有农村安葬点的合理布局，科学划定火化区域。切实解决生态保护和城镇化发展过程中，殡葬服务资源布局问题。 补齐殡葬公共服务设施短板。强化殡仪馆、殡仪服务站、城乡公益性公墓等公益性基本公共服务设施建设，对已达到强制报废年限和不符合国家环境保护标准的火化设备进行更新改造，尽快形成布局合理、设施完善、功能齐全、服务便捷、信息化程度较高的殡葬公共服务设施网络。到2025年，县殡葬服务中心火化车间进行改扩建；火化排放全部达到国家排放要求；新建新民镇、吐祥镇、公平镇、兴隆镇等12个殡仪服务站，启动县殡葬服务中心迁建工作。 专栏10 殡葬服务设施建设工程：完善县殡葬服务中心服务配套功能，新建福金山龙园城市公益性公墓，新建新民镇、吐祥镇、公平镇、兴隆镇等12个殡仪服务站。大力推进城乡公益性骨灰安放设施，启动建设节地生态型公益性示范公墓。对已达到强制报废年限或不符合国家环保标准的火化设备进行更新改造。 本项目选址于奉节县兴隆镇石乳村，属于奉节县乡镇殡仪服务站建设工程范围内，符合《奉节县民政事业发展“十四五”规划》中的相关要求。 ### 与奉节县文化旅游“十四五”发展规划符合性分析 《奉节县文化旅游“十四五”发展规划》（奉节府发〔2022〕35号）中提出，加快兴隆片区建设，立足生态资源优势，围绕“三峡凉都”定位，大力开发康养产品和服务，以茅草坝、兴隆场镇、龙桥河、乌云顶、天鹅湖、伞把顶、白鹤坝等为中心布局一批中高端气候康养度假项目集群，以点串联形成一批康养休闲度假线状产业带，共同建设由“生态基底+智慧运营+立体景观”构成的国家级生态康养度假区。 兴隆镇未来将形成年游客量将达50万人，过夜游客将达25万人，随着旅游及城镇规范化等要求，殡仪服务站建设是迫切需要。 ### 与《奉节县国土空间总体规划》（2021-2035年）符合性分析 本项目位于奉节县兴隆镇石乳村14号，根据《奉节县国土空间总体规划》（2021-2035年）县域空间控制规划，项目所在区域规划为城镇开发边界，旨在培育旅游发展动力的全域旅游发展带。 本项目属于殡仪服务站项目，本项目的建设，可提升奉节县兴隆镇殡葬公共服务能力，促进奉节县城镇开发与培育旅游发展带，符合奉节县总体规划要求。 ### 与兴隆镇总体规划符合性分析 本项目与《兴隆镇总体规划》的符合性分析见下表。 ##### 与兴隆镇总体规划符合性分析 序号; 兴隆镇总体规划要求; 本项目情况; 符合性分析. 规划 原则; 1.坚持与天坑地缝风景名胜区规划相协调，为风景名胜区服务的原则，正确处理城镇发展与风景区保护的关系。 2.坚持可持续发展和经济、社会、环境“三效益”并重的原则，注重生态环境保护。 3.坚持节约用地，避免占用基本农田的原则。; 根据表1.4-1，项目符合天坑地缝风景名胜区相关规划要求；项目不占用基本农田。; 符合. 规划 目标; 1.产业发展：优先发展旅游经济，作为兴隆镇经济发展的支柱产业。优化产业结构，扩大烟叶、魔芋、蔬菜、中药材等经济作物种植面积；抓好为旅游和城镇服务的农副产品加工，力争培育出品牌产品，为农民增收开辟新途径适当发展无污染的为旅游服务的农副产品、土特产品和旅游工艺品的加工和生产开发具有天坑地缝风景名胜区特色的旅游产品。 2.基本农田保护：遵循“十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地”的基本国策，合理配置镇域空间资源，节约用地、保护耕地、整治置换，确保基本农田数量不减少。 3.生态环境保护：在城镇建设同时，加强生态环境保护，利用现有的自然植被、水体等绿色资源创造幽静和谐的生活空间，达到城镇与自然相融的生态格局。严格保护风景区的植被和地形地貌，严禁建设任何可能破坏景区风貌的项目，坚持生态环境保护与生态环境建设并举。在加大生态环境建设力度的同时，必须坚持保护优先、预防为主、防治结合。; 本项目为殡仪服务站项目，属于社会事业与服务业项目，项目的建设，可加快完善兴隆镇殡葬服务设施，与兴隆镇总体规划不违背。; 符合. 根据上述分析，本项目符合《奉节县民政事业发展“十四五”规划》、《奉节县文化旅游“十四五”发展规划》、《奉节县国土空间总体规划》、《兴隆镇总体规划》的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | ## 其他符合性分析 ### 与“三线一单”符合性分析 根据《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）、《奉节县人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》的通知（奉节府发〔2020〕34号）等文件，本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析见下表。 ##### 与区域“三线一单”符合性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50023630001; 奉节县一般管控单元-大溪河鹤峰乡; 一般管控单元. 管控要求层级; 管控 类型; 管控要求; 本项目 情况; 符合性. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案。 2、禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（改建）项目。 3、在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 4、严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉及生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 5、加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 6、优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。; 项目符合《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求。项目不属于化工等工业项目，不涉及重金属、剧毒物质和持久性有机污染物排放。; 符合. 污染物排放管控; 1、未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。 2、巩固“十一小”（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造纸、焦化、氨肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造（生化制药）、制革、农药、电镀以及涉磷产品等）企业污染整治成果。 3、城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。 4、新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 5、集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。; 项目所在区域大气环境、地表水环境满足相应质量标准要求，不属于“十一小”、“十一大”项目；项目食堂废气经油烟净化器处理后引至屋顶排放，能够实现达标排放。; 符合. 环境风险防控; 1、健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。 2、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。; 项目不属于化工类项目。环境风险采取相应环境风险防范措施后，风险可控。; 符合. 资源开发利用效率; 1、加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。 2、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。 3、电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 4、重点控制区域新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 5、水利水电工程应保证合理的生态流量，具备条件的都应实施生态流量监测监控。; 项目不使用高污染燃料，不属于电力等高耗水行业。项目产生的污废水经处理达标后，经市政污水管网排入兴隆旅游镇污水处理厂处理后达标排入石乳河。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 一江四河（长江干流以及朱衣河、梅溪河、草堂河、大溪河等支流）消落带内禁止从事畜禽养殖经营活动。新布局企业应优先布局进入草堂组团或康乐组团内。; 本项目不属于畜禽养殖经营项目。; 符合. 第二条 新布局清洁能源产业（如水电、风电等）应避开生态保护红线。自然保护区、森林公园、风景名胜区等区域为风电项目禁止建设区域。; 本项目不属于风电和水电产业，也不在生态红线内。. 第三条 旅游产业布局应满足自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区等对于旅游产业的选址布局及管理要求。; 本项目不属于旅游产业。. 第四条 对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批。; 本项目不涉及。. 第五条 一江四河流域水土流失严重的区域限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，坡耕地优先布局坡耕地改经果林或水土保持林，缓解坡耕地造成的水土流失。; 本项目不属于一江四河流域水土流失严重的区域。. 污染物排放管控; 第六条 完善城镇生活污水处理厂建设及配套管网建设，加强生活面源及农业面源整治，严格控制总磷、总氮排放，杜绝水体富营养化。; 本项目废水经隔油池、生化池、消毒处理后排入市政污水管网，废水可实现达标排放。; 符合. 第七条 严格控制化肥农药使用量，加强畜禽养殖行业污染治理。; 本项目不涉及不使用化肥农药。. 环境风险防控; 第八条 草堂组团以及规划的康乐组团应建立环境风险三级防控体系，进一步优化完善风险防范措施和应急预案体系，严控环境风险事故发生，严防事故废水进入水体。; 本项目不在草堂组团以及规划的康乐组团范围内。; 符合. 资源开发利用效率; 第九条 提高草堂组团及康乐组团企业清洁生产水平；提高眼镜制造产业、环保建材产业以及机械制造等产业生产用水重复利用率，减少废水排放。; 本项目不在草堂组团以及规划的康乐组团范围内，不涉及左述相关产业。; 符合. 第十条 组织开展存在减水河段的小水电站生态流量确定、泄放设施改造、生态调度运行、监测监控等工作，切实加强长江经济带小水电站生态流量监督管理。; 本项目不属于水电项目，不涉及对河道生态流量造成影响。; 符合. 奉节县一般管控单元—大溪河鹤峰乡管控要求（ZH50023630001）; 空间布局约束; 严格落实《奉节县畜禽规模养殖污染治理实施方案》，不得在禁养区内布局畜禽养殖类项目；限养区不再新增畜禽养殖规模。禁止河道围网养殖、水库肥水养殖和投饵网箱养殖，鼓励发展生态养殖。; 本项目不涉及畜禽养殖类项目。; 符合. 污染物排放管控; 持续实施禁养区内畜禽养殖场的搬迁关闭工作。经果林推广科学施肥，减少化肥使用和农药使用量。逐步完善乡镇污水处理厂以及配套管网建设；完成兴隆旅游新城污水处理厂项目。完善区域内大型旅游接待设施污水处理设施以及污水收集管网。完成农家乐集中片区污水治理。; 本项目不涉及畜禽养殖场，不涉及化肥使用。待区域污水管网完善后可实现达标排放。; 符合. 环境风险防控; 无; /; 符合. 资源开发利用效率; 水电项目必须科学估算并落实下泄生态流量。; 本项目不涉及水电项目。; 符合. 综上所述，本项目符合区域“三线一单”相关要求。 ### 产业政策符合性分析 本项目属于O8080殡葬服务，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。本项目已获得奉节县发展和改革委员的立项批复（奉节发改投〔2023〕645号），编码：2309-500236-04-01-651072。 因此本项目建设符合国家产业政策。 ## 与国家及地方殡葬服务业相关管理文件符合性分析 本项目与国家及地方殡葬服务业相关管理文件符合性分析如下表。 ##### 国家及地方殡葬服务业相关管理文件符合性分析 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国民政部殡葬管理条例》（2012年修订）; 第七条 省、自治区、直辖市人民政府民政部门应当根据本行政区域的殡葬工作规划和殡葬需要，提出殡仪馆、火葬场、骨灰堂、公墓、殡仪服务站等殡葬设施的数量、布局规划，报本级人民政府审批。; 本项目为殡仪服务站项目，《奉节县民政事业发展“十四五”规划》中已对该区域殡葬设施进行规划（奉节府办发〔2022〕110号）。; 符合. 第十三条 遗体处理必须遵守下列规定：运输遗体必须进行必要的技术处理，确保卫生，防止污染环境。; 本项目遗体经智能杀毒灭菌除毒设备进行处理。; 符合. 第十六条 火化机、运尸车、尸体冷藏柜等殡葬设备，必须符合国家规定的技术标准。禁止制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备。; 本项目殡葬设备主要为冰棺，不属于淘汰、落后设备，符合国家规定的技术标准。; 符合. 第十七条 禁止制造、销售封建迷信的丧葬用品。禁止在实行火葬的地区出售棺材等土葬用品。; 本项目主要提供遗体告别场所及治丧人员休息、就餐场所，不涉及制造、销售封建迷信的丧葬用品或棺材等土葬用品。; 符合. 《殡葬管理条例》; 省、自治区、直辖市人民政府民政部门应当根据本行政区域的殡葬工作规划和殡葬需要，提出殡仪馆、火葬场、骨灰堂、公墓、殡仪服务站等殡葬设施的数量、布局规划，报本级人民政府审批。; 《奉节县民政事业发展“十四五”规划》中已对该区域殡葬设施进行规划（奉节府办发〔2022〕110号）。; 符合. 建设殡仪馆、火葬场，由县级人民政府和设区的市、自治州人民政府的民政部门提出方案，报本级人民政府审批；建设殡仪服务站、骨灰堂，由县级人民政府和设区的市、自治州人民政府的民政部门审批；建设公墓，经县级人民政府和设区的市、自治州人民政府的民政部门审核同意后，报省、自治区、直辖市人民政府民政部门审批； 利用外资建设殡葬设施，经省、自治区、直辖市人民政府民政部门审核同意后，报国务院民政部门审批； 农村为村民设置公益性墓地，经乡级人民政府审核同意后，报县级人民政府民政部门审批。; 本项目为殡仪服务站项目，不涉及墓地。已取得奉节县民政局关于同意奉节县林海林业股份有限公司建设兴隆殡仪服务站的预批复（奉节民政〔2023〕79号）。; 符合. 任何单位和个人未经批准，不得擅自兴建殡葬设施； 农村的公益性墓地不得对村民以外的其他人员提供墓穴用地； 禁止建立或者恢复宗族墓地。; 符合. 禁止在下列地区建造坟墓： （一）耕地、林地； （二）城市公园、风景名胜区、文物保护区； （三）水库、河流堤坝、水源保护区五百米以内； （四）铁路、公路主干线两侧。 前款规定区域内现有的坟墓，除受国家保护的具有历史、艺术、科学价值的墓地予以保留外，其他均应限期迁移或者深埋，不留坟头。; 本项目不属于坟墓项目。; 符合. 殡葬服务单位应当加强对殡葬服务设施的管理，更新、改造陈旧的火化设备，防止污染环境。; 本项目不涉及火化设备。; 符合. 《重庆市殡葬管理条例》; 第十五条 焚尸炉、运尸车、尸体冷藏柜(棺)等殡葬设备，必须符合国家规定的技术标准。禁止制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备；任何单位和个人不得在规定的生产、销售场所以外从事殡葬用品经营活动。; 本项目使用的殡葬设备符合国家规定的技术标准，不销售棺材等土葬用品。; 符合. 第十六条 禁止制造、销售阴币、冥币、纸扎等封建迷信殡葬用品； 禁止在火葬区出售棺材等土葬用品。; 本项目主要提供遗体告别场所及治丧人员休息、就餐场所，不涉及制造、销售封建迷信的丧葬用品或棺材等土葬用品。; 符合. 运送遗体须进行必要的技术处理，确保卫生，防止污染环境。; 本项目运营期运 送遗体时按条例内容执行。; 符合. 焚尸炉、运尸车、尸体冷藏柜（棺）等殡葬设备，必须符合国家规定的技术标准。禁止制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备； 任何单位和个人不得在规定的生产、销售场所以外从事殡葬用品经营活动。; 本项目尸体冷藏柜（棺）等殡葬设备均符合国家规定的技术标准。; 符合. 本市行政区域殡葬设施的数量、布局规划，由市民政部门提出方案，报市人民政府审批。 建设殡仪馆、社会公共墓地、骨灰堂由市民政部门审批；建设殡仪服务站，由区县（自治县）民政部门审批。 利用外资建设殡葬设施，经市民政部门审核后，报国务院民政部门审批。 农村为村民设置公益性墓地、骨灰堂，经乡、镇人民政府审核后，报区县（自治县）民政部门审批。 宗教组织在城市规划区内设置公益性骨灰堂，经市民族宗教事务管理部门审核后，由市民政部门审批。; 《奉节县民政事业发展“十四五”规划》中已对该区域殡葬设施进行规划（奉节府办发〔2022〕110号）。; 符合. 任何单位和个人未经批准，不得擅自兴建殡葬设施。公益性墓地、骨灰堂和宗教组织在城市规划区内设置的骨灰堂、墓地不得对村民或本教信徒以外的其他人员提供遗体或骨灰安葬。禁止建立或恢复宗族墓地。; 本项目不属于坟墓项目。; 符合. 禁止单位和个人在下列地区建造坟墓： （一）耕地、林地；（二）城市公园、风景名胜区、文物保护区；（三）水库、河流堤坝、水源保护区五百米以内；（四）铁路、公路主干线两侧。前款规定区域内现有的坟墓，除受国家保护的具有历史、艺术、科学价值的墓地予以保留以外，其他均应限期迁移或者深埋，不留坟头。; 本项目为殡仪服务站项目，不涉及建造坟墓。; 符合. 严格限制公墓、墓穴占地面积和使用年限。埋葬骨灰的单人墓和双人合葬墓占地面积不得超过一平方米；埋葬遗体的单人墓占地面积不得超过四平方米；埋葬遗体的双人合葬墓占地面积不得超过六平方米。墓穴使用期限不超过二十年，逾期，墓主应重新办理手续。; 本项目为殡仪服务站馆项目，不涉及建造坟墓。; 符合. 《重庆市殡葬事务管理办法》; 新建殡仪馆和公墓，必须符合土地利用总体规划和城市、村镇建设规划要求，合理布局。; 本项目已取得立项批复和选址意见书，符合土地利用总体规划，符合奉节县、兴隆镇建设规划要求，布局合理；项目已包含在《奉节县民政事业发展“十四五”规划》中。; 符合. 经民政部门批准设立的殡仪馆、社会公共墓地应取得殡葬服务经营许可证后方可对社会提供服务。; 本项目后续建成后应取得殡葬服务经营许可证后才能运营。; 符合. 《重庆市公益性殡葬服务设施建设方案》; 加快公益性殡葬服务设施建设，提升殡葬公共服务能力，平抑殡葬消费价格，保障群众基本殡葬服务需求; 本项目的建设，可提升奉节县兴隆镇殡葬公共服务能力，保障群众基本殡葬服务需求，符合《重庆市公益性殡葬服务设施建设方案》中的相关政策要求。; 符合. 《重庆市民政事业发展“十四五”规划（2021-2025）》; 提高殡葬公共服务供给能力，优先保障城乡困难群众免费享有基本殡葬公共服务，鼓励有条件的区县增加服务项目、扩大覆盖人群和提高保障标准，将服务保障内容向节地生态安葬延伸覆盖。完善殡葬公共服务保障链条，逐步实现基本殡葬公共服务的普惠性、均等化。到2025年年底，基本殡葬公共服务覆盖全体城乡居民，基本形成市、区县、乡镇（街道）、村（社区）四级殡葬公共服务网络。 补齐殡葬公共服务设施短板。强化殡仪馆、殡仪服务站、城乡公益性公墓等公益性基本公共服务设施建设。; 本项目的建设，可加快完善兴隆镇殡葬服务设施，符合规划要求。; 符合. ### 与《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气〔2018〕号）和《重庆市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（渝委发〔2022〕17号）符合性分析 《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》第一条：禁止新建、扩建生产和使用作为制冷剂等受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目。 《重庆市深入打好污染防治攻坚战实施方案》指出：“着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。” 本项目为殡仪服务站项目，项目使用的制冷剂R404A属于HFC型非共沸环保制冷剂，完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC，符合《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气〔2018〕5号）和《重庆市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（渝委发〔2022〕17号）相关要求。 ### 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 ##### 与（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 序号; 四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则相关内容; 本项目概况; 符合性分析. 1; 第二十三条 ：禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目为殡仪服务站项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于“禁止类”、“限制类”，属于“允许类”。; 符合. ### 与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）符合性分析 《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》提出“落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。” 本项目为殡仪服务站项目，不属于《重庆市国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》、《产业结构调整指导目录》、《长江经济带发展负面清单》等禁止的产业工艺、装备及产品，满足环境管控单元的“三线一单”管控要求，符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）相关要求。 ### 与《重庆市“十四五”公共服务规划》（渝发改社会〔2022〕432号）符合性分析 《重庆市“十四五”公共服务规划》第十一章 健全多层次社会保障服务体系：强化殡仪馆、殡仪服务站、城乡公益性公墓等公益性基本公共服务设施建设，优化运营水平，落实殡葬基本服务减免政策，形成覆盖城乡、布局合理功能齐全、便民惠民、绿色文明的殡葬基本公共服务网络。 本项目为殡仪服务站项目，建设要求符合《重庆市“十四五”公共服务规划》（渝发改社会〔2022〕432号）相关要求。 ## 选址合理性分析 ### 用地符合性分析 根据重庆市奉节县规划和自然资源局审查核发的建设项目用地预审与选址意见书（用字第500236202300019号），本项目拟用地面积0.3991公顷，土地利用现状为农用地0.3136公顷，建设用地0.0855公顷，不占用永久基本农田。 本项目位于奉节县兴隆镇石乳村，所在地规划为农用地和建设用地。根据现场踏勘，基地现状为坡地，地貌东高西低，最大高差约为8m，场地位于天坑地缝国家级风景名胜区内的游览设施配套区，为三级保护区，东侧临近山体且拟建挡土墙，场地内部较为平坦，西侧临近市政道路。经现场调查，本项目用地范围内和附近约100m零散住户已搬迁完毕，规划周边主要为零散居民点和旅游度假区。 本项目的建设有利于提升基本殡葬公共服务能力，推进殡葬改革，促进殡葬事业科学发展，符合《重庆市殡葬管理条例》和《重庆市殡葬事务管理办法》中相关规定，本项目已获得用地预审与选址意见书，选址合理。 根据《重庆市建设用地土壤污染防治办法》：用途变更为住宅用地、公共管理与公共服务用地的，应当依法开展土壤污染状况调查。因奉节县国土空间用地规划正在调规中，鉴于本项目用地性质的不明确性，本次评价建议建设单位根据《重庆市建设用地土壤污染防治办法》相关要求，办理相关用地审批手续。 ### 与风景名胜区相关条例符合性分析 （1）与《风景名胜区条例》符合性分析 本项目与《风景名胜区条例》符合性分析见下表。 ##### 与《风景名胜区条例》符合性分析 序号; 《风景名胜区条例》; 本项目概况; 符合性分析. 1; 第二十六条 在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。; 不涉及。; 符合. 2; 第二十七条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 不涉及。; 符合. 3; 第二十八条 在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。; 根据《奉节县林业局关于兴隆镇新建殡仪服务站、业务技术用房占用风景名胜区的复函》（奉节林函〔2023〕274号）：经核查，兴隆镇石乳村新建殡仪服务站，位于天坑地缝国家级风景名胜区三级保护区，同时位于兴隆镇城镇规划区内，原则上同意建设兴隆镇殡仪服务站。本项目已办理相关审批手续。; 符合. 4; 第三十条 风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。 在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。; 建议本项目开工建设前，制定污染防治和水土保持方案。; 符合. （2）与《重庆市风景名胜区条例（2023年第3次修正）》符合性分析 本项目与《重庆市风景名胜区条例》符合性分析见下表。 ##### 与《重庆市风景名胜区条例》符合性分析 序号; 《风景名胜区条例》; 本项目概况; 符合性分析. 1; 第二十四条 风景名胜区内的林木，应当按照规定进行抚育管理。确需砍伐的，应当经风景名胜区管理机构审核后，报有关部门批准。; 本项目用地范围内不涉及林木。; 符合. 2; 第三十条 风景名胜区内的建设工程和人造景观，其布局、体量、造型、风格、色调、用材等，应当与景区生态环境、周围景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。; 根据设计资料，本项目布局、风格、用材等与周围景观相协调。; 符合. 3; 第三十一条 在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当依法开展环境影响评价和地质灾害危险性评估，制定生态保护、污染防治和水土保持方案，保护周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。进行生态工程建设的，禁止引进或使用外来有害物种。 风景名胜区内的建设工程必须符合有关法律法规的规定和要求，并经风景名胜区管理机构审核后，依法办理相关审批手续。; 本项目已制定《建设场地地址灾害危险性评估报告》，且已获得奉节县林业局原则上同意建设兴隆镇殡仪服务站的复函（奉节林函〔2023〕274号）。; 符合. 综上，本项目符合《风景名胜区条例》《重庆市风景名胜区条例（2023年第三次修正）》中相关内容。 ### 与《天坑地缝国家级风景名胜区总体规划》（2021-2025）符合性分析 根据《天坑地缝国家级风景名胜区总体规划》（2021-2025）： 天坑地缝国家级风景名胜区位于重庆市奉节县，风景区规划范围为东经：109.327°-109.651°，北纬：30.505°-30.854°。涉及兴隆镇、长安乡、冯坪乡、龙桥乡等4个乡镇，总面积约396.97平方公里。风景区性质为：以岩溶天坑、地缝峡谷等喀斯特地貌景观为主，兼具地方土家族人文景观特色，供观光游览、科考科普、探险猎奇、休憩度假的山岳型国家级风景名胜区。 一、功能分区与规划布局：按功能，将风景区划分为风景游赏区、风景培育区、风景环境保持区、游览配套设施及居民生活区。 二、保护培育规划： （一）保护培育原则：分类保护与分级保护并用。采取分类保护为主，分级保护为辅的原则。 （二）分类保护： （1）自然景观保护区 包括风景区内的迷宫河景区、小寨天坑景区、迟谷槽景区、天井峡地缝景区、陈家河——黑湾景区。总面积约46.72平方公里。 严格控制开发行为，可以配置必要的步行游览和安全防护设施，宜控制游人进入，不得安排与其无关的人为设施，严禁机动交通及其设施进入，严禁伐猎、采石、采矿。 （2）风景恢复区 包括风景区功能分区中的风景环境保持区与风景环境培育区。总面积约217.95平方公里。 此区范围内可以采用必要技术措施，分别限制游人和居民活动，不得安排与其无关的项目与设施，严禁对其不利的活动。 （3）风景游览区 包括风景区内的茅草坝景区、龙桥河景区、桃源河-石笋河景区。总面积约95.17平方公里。 此区域内可以进行适度的资源利用行为，可设置步行游赏道路和相关设施，严禁建设与风景游览无关的设施，适度安排各种游览欣赏项目；限制机动交通及旅游设施的配置，并限制居民活动进入。 （4）发展控制区 包括风景区内的生态农业田园风光景区、兴隆旅游镇、荆竹旅游村、龙桥旅游村、丁家垭旅游村及其居民社会用地。总面积约37.13平方公里。 可以安排同风景区性质与容量相一致的各项旅游设施与基地，可以安排有序的生产、经营管理等设施，应分别控制各项设施的规模与内容。 （三）分级保护 （1）特级保护区 包括风景区内的迷宫河景区、小寨天坑景区、迟谷槽景区、天井峡地缝景区、陈家河——黑湾景区，总面积约46.72平方公里。 特级保护区内严禁机动交通及其设施进入，严禁伐猎、采石、采矿。 采取多种严格保护措施、在不破坏周围环境的前提下，可适度修建必要的游览步道，开展观赏、游览、科研、探险等活动从而宣传对自然遗迹的保护。严格控制游人规模，且必须在风景管理人员的统一管理下，以低于环境容量为前提组织游赏活动。 （2）一级保护区 包括风景区内的龙桥河景区、桃源河-石笋河景区。总面积约63.72平方公里。 此区域可以进行适度的资源利用行为，可设置步行游赏道路和相关设施。严禁建设与风景游览无关的设施，适度安排各种游览欣赏项目。限制机动交通的进入，不得安排旅游住宿床位及其它旅游设施的配置，并限制居民活动进入。 （3）二级保护区。 包括风景区功能分区中的茅草坝景区、风景环境培育区。总面积约114.57平方公里。 此区范围可以采用必要技术措施与设施，安排少量旅游住宿设施，不得安排与其无关的项目与设施，严禁对其不利的活动。 （4）三级保护区 风景区内除特级、一级、二级保护区外的其它地区。包括风景环境保持区、生态农业田园风光景区、游览配套设施及居民生活区，总面积约171.96平方公里。 应有序控制各项建设与设施，并应与风景环境相协调。 （5）外围保护区 包括风景区界线与外围保护界范围内的区域。总面积约224.17平方公里。 不得引进产生各种污染或破坏环境的企业或项目，应加强区域内植树造林、水土保持和水源保护工作，维持风景区生态系统的平衡。 综上，本项目位于天坑地缝国家级风景名胜区内，根据《天坑地缝国家级风景名胜区总体规划》（2021-2025）的相关要求，本项目符合性分析总结如下表。 ##### 与《天坑地缝国家级风景名胜区总体规划》符合性分析 类别; 天坑地缝国家级风景名胜区总体规划; 本项目概况; 符合性分析. 规划分区; 按功能，将风景区划分为风景游赏区、风景培育区、风景环境保持区、游览配套设施及居民生活区。; 本项目位于天坑地缝国家级风景名胜区内的游览配套设施区，为分类保护中的发展控制区、分级保护中的三级保护区，项目为殡仪服务站项目，项目的建设有利于兴隆旅游镇的殡葬服务的发展。; 符合. 分类保护; 发展控制区：包括风景区内的生态农业田园风光景区、兴隆旅游镇、荆竹旅游村、龙桥旅游村、丁家垭旅游村及其居民社会用地。总面积约37.13平方公里。 可以安排同风景区性质与容量相一致的各项旅游设施与基地，可以安排有序的生产、经营管理等设施，应分别控制各项设施的规模与内容。. 分级保护; 三级保护区：风景区内除特级、一级、二级保护区外的其它地区。包括风景环境保持区、生态农业田园风光景区、游览配套设施及居民生活区，总面积约171.96平方公里。 应有序控制各项建设与设施，并应与风景环境相协调。. 根据上表分析，本项目所在区域位于天坑地缝国家级风景名胜区内，属于游览配套设施区域，不涉及相关对风景区的不利活动，符合《天坑地缝国家级风景名胜区总体规划》相关内容。 ### 与行业相关建筑设计规范符合性分析 （1）与《殡仪馆建筑设计规范》的符合性分析 根据《殡仪馆建筑设计规范》，殡仪馆指提供遗体处置、火化、悼念和骨灰寄存等部分或全部殡仪服务的场所。本项目殡仪服务站拟设置悼念服务，为殡仪馆定义范围。 ##### 与《殡仪馆建筑设计规范》符合性分析 序号; 标准要求; 本项目; 符合性分析. 一、选址. 1; 1.殡仪馆的选址应符合国家的土地使用原则和当地总体规划的要求。 2.设有火化间的殡仪馆宜建在当地常年主导风向的下风侧，并应有利于排水和空气扩散。 3.殡仪馆应选交通方便，水、电供应有保障的地方。 4.殡仪馆在选址时应留有发展余地。; 本项目已取得建设项目用地预审与选址意见书，本项目土地利用类型为农用地和建设用地，不占用永久基本农田。项目用地符合城市规划、殡葬管理条例以及国家现行有关标准的规定要求。; 符合. 二、总平面设计. 2; 1.总平面布局根据功能分设业务区、殡仪区、火化区、骨灰寄存区、行政办公区和停车场。 2.总平面设计应符合下列要求： ①以殡仪区为中心进行合理的功能分区规划，做到联系方便、互不干扰。 ②建筑布局紧凑，交通便捷，车辆和人员的分流有序。 ③殡仪区与火化区相邻设置，并设廊道连通。 ④骨灰寄存区内宜设置祭悼场所。 ⑤行政办公用房朝向良好。 ⑥有改扩建余地和绿化用地，绿化率不应小于35%。 ⑦有集中处理垃圾的场地 ⑧应设置室外公共活动场地和公共厕所。 3.殡仪馆不应少于2个出入通道，其中1个专供殡仪车通行。 4.停车场设计除宜符合国家现行行业标准《城市公共交通站、场、厂设计规范》等有关标准的规定。 5.殡仪馆入口附近宜设馆前广场。; 根据本项目总平面布置，分别设综合楼、悼念厅一座，建筑布局紧凑，设有专用殡仪车通道。 本项目符合总平面设计相关要求。; 符合. （2）与《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）符合性分析 本项目与《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）符合性分析见下表。 ##### 与《殡仪馆建设标准》符合性分析 序号; 标准要求; 本项目; 符合性分析. 一、殡仪馆的选址应满足下列要求. 1; 符合用地分类原则和规划管理、殡葬管理条例以及国家现行有关标准的规定。; 本项目已取得建设项目用地预审与选址意见书，项目土地利用类型为农用地和建设用地，不占用永久基本农田。项目用地符合城市规划、殡葬管理条例以及国家现行有关标准的规定要求。; 符合. 2; 具备满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件。; 本项目建设地未发现活动断层、岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、采空区等不良地质作用，无膨胀土，场地稳定性较好，适宜建筑。; 符合. 3; 殡仪馆宜建在当地常年主导风向的下风侧，并应有利于排水和空气扩散。; 本项目位于奉节县兴隆镇石乳村，位于当地主导风向下风向，殡仪馆周围无其他建筑，四周开阔，污水管网完善，有利于排水和空气扩散。; 符合. 4; 交通、给排水、供电有保障。; 本项目西侧紧邻通往兴隆镇的市政道路，对外交通联系快捷、畅通。给排水、供电由当地市政设施接入，满足使用条件。; 符合. 5; 考虑到殡葬工作的特殊性，尽量选择周边单位和居民较少、相对独立、交通便利的地域，并处理好与周边单位及居民的关系，符合现行国家标准《火葬场卫生防护距离标准》GB18081的规定。; 本项目用地周围无其他建筑，相对独立，西侧紧邻市政道路，交通便利。项目不进行火化工序。; 符合. 二、殡仪馆的规划布局与总平面布置应满足下列要求. 1; 布局合理，节约用地。; 本项目用地不涉及生态红线，不占用基本农田，项目区建筑根据殡葬礼仪布局，布局合理。; 符合. 2; 殡仪馆建筑布局应根据殡仪服务流程科学设计，功能分区明确，同一功能区内的建筑用房可相对集中布置，管理及后勤区宜独立设置。; 殡仪馆布局根据殡仪服务流程科学设计，整体呈中轴线对称之势，殡仪馆从大门往内依次布置生态停车区、综合服务区、悼念守灵区、遗体处置区和预留发展区，功能分区明确。; 符合. 3; 合理组织交通，馆区内应设接运遗体的专用道路和专用出入口; 馆区内已规划设计接运遗体的专用道路和专用出入口。; 符合. 4; 殡仪馆绿地率应满足当地规划部门的要求，新建殡仪馆的绿地率宜为35%。; 本项目为新建殡仪馆，根据规划设计方案，本项目绿地率符合相关要求。; 符合. 5; 应设置室外公共活动场地和公共厕所; 殡仪馆用地范围设置有入口广场和祈福广场为公共活动场地，在综合服务楼设有公共厕所。; 符合. 6; 应配套建设机动车和非机动车停车设施，殡仪车停车场与公共停车场分开设置，并符合当地政府相关规定; 本项目配套建设有地面停车场，拟设置28个停车位；殡仪车停车场与公共停车场分开设置，殡仪专用车位2个。; 符合. （3）与《殡仪服务站建设规范》（DB50/T 682-2016）符合性分析 ##### 与《殡仪服务站建设规范》（DB50/T 682-2016）符合性分析 序号; 标准要求; 本项目; 符合性分析. 一、选址. 1; 新建公墓、殡仪馆应在城郊或结合大型生态绿地进行选址布局，与居住区、商业区保持一定距离：殡仪服务站应选址在交通便利，但与居住区有一定分隔的地段。; 本项目用地周围无其他建筑，相对独立，西侧紧邻市政道路，交通便利。; 符合. 二、功能分区. 2; 四类殡仪服务站应设置接待服务区、遗体处置区、守灵区、办公区、餐厅，宜设置祭拜区、停车场。; 根据设计方案，项目功能分区已规划相关区域。; 符合. 三、环境设计要求. 3; 室外环境设计应包括公共场地、道路和园林绿地等设计。; 根据设计方案，本项目拟于相关区域配备空气调节设备。拟设应急照明及柴油发电等设备，符合环境设计要求。; 符合. 4; 室外环境设计宜根据用地的自然条件，结合各功能区的特点，对景观、植物配置及山石水面等做出综合设计。; 符合. 5; 道路设计应根据建筑布局和周围环境条件，选择方便、安全的方案，并满足消防车通行的需要。; 符合. 6; 殡仪服务站功能区应设置合理的通道和导向标识。; 符合. 7; 殡仪服务站功能用房应有良好的采光和通风。; 符合. 8; 殡仪服务站的接待服务区、遗体处置区、守灵区、骨灰暂存室应配备空气调节设备。; 符合. 9; 殡仪服务站应设置应急照明、备用发电等相关设施设备。; 符合. 四、四类殡仪服务站. 1; 四类殡仪服务站应设置接待服务区、遗体处置区、守灵区、办公区、餐厅，宜设置祭拜区、停车场。; 根据平面布置，本项目已规划设置左述区域。; 符合. 2; 餐厅设计应符合JGJ 64-1989中三级餐馆的设计要求，并满足60人以上用餐要求。; 本项目食堂餐厅符合60人以上用餐要求。; 符合. 根据上表分析，本项目符合《殡仪馆建筑设计规范》、《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）、《殡仪服务站建设规范》（DB50/T 682-2016）相关要求。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 建设内容 ### 项目由来 根据《奉节县“十四五”文化旅游发展规划》：在2025年，将兴隆镇创建为国家级旅游度假区，未来将形成年游客量将达50万人，过夜游客将达25万人，随着旅游及城镇规范化等要求，殡仪服务站建设是迫切需要。为促进奉节县殡葬服务设施建设工程的推进，根据兴隆镇常住人口及死亡率预测：未来3-5年常驻人口规模将达到5万人，按照2021年重庆人口死亡率8‰计算，预计死亡人数为400人。奉节县林海林业股份有限公司拟选址于奉节县兴隆镇石乳村14社建设“奉节县兴隆殡仪服务站项目”，建设内容主要为：估算总投资1595万元，总占地面积3991m2，拟设综合楼、悼念厅各1座以及室外活动等配套设施，建设完成后可为丧家提供接运遗体、提供悼念活动会场等服务。根据《殡仪服务站建设规范》DB50/T 682-2016，本次殡仪服务站设计规模为四类。 本项目位于天坑地缝国家级风景名胜区内，根据《天坑地缝国家级风景名胜区总体规划》（2021-2025），本项目所在区域属于游览配套设施区域。根据《奉节县民政事业发展“十四五”规划》，本项目属于奉节县乡镇殡仪服务站建设工程范围内，符合相关规划要求。 重庆市奉节县发展和改革委员会于2023年9月28日对本项目予以备案（奉节发改投〔2023〕458号），项目代码“2309-500236-04-01-651072”。重庆市奉节县规划和自然资源局于2023年11月27日核发中华人民共和国建设项目预审与选址意见书（用字第500106202000016号），符合国土空间用途管制要求。 根据《殡仪馆建筑设计规范》，殡仪馆指提供遗体处置、火化、悼念和骨灰寄存等部分或全部殡仪服务的场所。本项目殡仪服务站拟设置悼念服务，为殡仪馆定义范围。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十、社会事业与服务业”类别中“122、殡仪馆、陵园、公墓”项目，需编制环境影响报告表。为此，奉节县林海林业股份有限公司委托我公司开展本项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集及监测工作，在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，编制了《奉节县林海林业股份有限公司奉节县兴隆殡仪服务站环境影响报告表》。 ### 项目概况 项目名称：奉节县兴隆殡仪服务站； 建设单位：奉节县林海林业股份有限公司； 建设地点：奉节县兴隆镇石乳村14社； 建设性质：新建； 行业类别：O8080殡葬服务； 项目投资：总投资1595万元，其中环保投资50万元，占总投资的3.13%； 建设工期：预计建设周期6个月； 建设规模：总占地面积3991m2，拟设综合楼、悼念厅各1座，以及室外活动等配套设施，建设完成后可为丧家提供接运遗体、提供悼念活动会场等服务。建成后设计接收遗体能力400具/年，来访宾客接待规模120人/d、餐厅接纳规模120人/d； 劳动定员及工作制度：本项目建成后营运期间劳动定员为15人，工作制度为24小时轮流值班，服务时间为365d/a，不设住宿。 ### 项目建设内容 本项目建设内容包括主体工程，辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。本项目主要建设内容见下表。 - 项目主要建设内容一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 悼念厅; 共2F，高13.26m，位于场地南侧，总建筑面积约1065.08m2; 1F; 建筑面积约532.54m2。主要布置3个悼念区域、守灵部位、灵位安置处等，主要用于悼念及守灵。; 新建. 2F; 建筑面积约532.54m2。主要布置3间休闲室等。主要用于休闲。; 新建. 综合楼; 共2F，高13.26m，位于场地北侧，总建筑面积约1264.88m2; 1F; 建筑面积约632.44m2，主要用于接待，设置接待大厅、厨房及食堂餐厅、丧葬用品专卖店等。; 新建. 2F; 建筑面积约632.44m2，主要用于办公休息，设置办公室和休息室各2间、库房（戊类）。; 新建. 辅助工程; 门卫室; 位于综合楼西侧，建筑面积9m2，用于门卫值守。; 新建. 卫生间; 悼念厅和综合楼等各楼栋各层均配有卫生间。; 新建. 盥洗室; 位于综合楼1F、2F和悼念厅1F、2F。; 新建. 室外停车场; 场地内设置室外露天停车场，拟设28个室外停车位，位于主入口两侧，沿场地内道路边沿布置。; 新建. 柴油发电机房; 位于综合楼1F，建筑面积30.42m2。设200kW备用柴油发电机1台; 新建. 储运工程; 运输方式; 设专用殡仪车2台，用于遗体的收运。收运车辆将制定固定路线，在人口密集区、学校、医院等敏感区域不做停留。; 新建. 冷藏室; 位于悼念厅1F，建筑面积29.13m2，设有三门冷冻柜2组。; 新建. 库房; 位于综合楼2F，建筑面积37.13m2，用于存放守灵悼念杂物。; 新建. 场区道路; 路线全长约202m，沥青混凝土路面，路幅宽4m，消防车道转弯半径为9m。; 新建. 公用工程; 给水; 由市政供给。; 依托. 排水; 雨污分流；运营期食堂废水经隔油池预处理后与地面清洁废水和生活污水一起经污水处理设施（生化池+消毒工艺）进一步处理达标后进入市政管网排至兴隆旅游镇污水处理厂。; 新建. 供电; 依托当地供电系统，设置一台柴油发电机作为备用电源。; 依托. 环保工程; 废气 处理; 食堂油烟 废气; 食堂油烟经油烟净化器处理后，经专用烟道引至综合楼屋顶排放。; 新建. 柴油发电机废气; 柴油发电机废气经专用管道引至综合楼屋顶排放。本项目柴油发电机为备用电源，仅在停电等紧急情况下启用。; 新建. 污水处理 设施臭气; 污水处理设施臭气经专用管道引至绿化带排放。; 新建. 废水 处理; 食堂废水，地面清洁废水，生活污水; 食堂废水经隔油池（20m³/d）预处理后与地面清洁废水和生活污水一起排入污水处理设施（25m³/d）进一步处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后排入市政管网至兴隆旅游镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入石乳河。; 新建. 固废 处理; 生活垃圾，厨余垃圾，隔油池油污; 生活垃圾处理由专职人员收集清扫后暂存于垃圾收集桶中，当日清除，交当地环卫部门处置；厨余垃圾暂存于综合楼食堂的专用容器中，定期交由有资质的单位处理；隔油池油污定期清掏交有资质单位处理。; 新建. 噪声处理; 距离衰减、厂房隔声、基础减震等。; 新建. ### 主要生产设备 本项目涉及主要生产设备见下表。 ##### 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 殡仪车; /; 辆; 2; /. 2; 自动液压升降车; L2600*W640*H1350（mm）; 辆; 1; /. 3; 智能杀毒灭菌除毒设备; L810*W340*H340（mm)（±10mm）; 套; 1; 采用紫外消毒. 4; 单冷间冰棺; L2280*W960*H1050（mm); 台; 3; /. 5; 三门冷冻柜; L2200*W920*H2140（mm）; 组; 2; /. 6; 音响系统; ltc音响系统; 套; 3; /. 7; 柴油发电机; 200kW; 台; 1; /. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目所用设备均不属于限制、淘汰、落后设备。 ### 主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗用量详见下表。 ##### 原辅材料及能源消耗用量一览表 序号; 名称; 用量; 最大暂存量; 备注. 原辅材料. 1; 食用油; 24t/a; 0.5t; 分批外购，桶装储存于厨房。. 2; 液化石油气; 4t/a; 0.1t; 分批外购，罐装储存于厨房。. 3; 柴油; 0.2m3/a; 0.2m3; 外购，桶装储存于柴油发电机房。. 4; 丧葬用品; 1.2万个/a; 450个; 统一分批外购，按每位死者30件丧葬用品（寿衣、花圈、花篮等）计算，储存于丧葬用品专卖店。. 5; 制冷剂R404A; 0.05t/a; /; 由厂家定时添加不储存。. 6; 次氯酸钠消毒剂; 50L/a; 20L; 外购，用于污水消毒，主要成分为次氯酸钠溶液，储存于库房。. 能源消耗. 1; 水; 5219.5m3/d; /; 市政供水。. 2; 电; 200kW·h; /; 市政供电。. ##### 主要原辅料理化特性 原辅材料名称; 主要理化性质. 液化石油气; 主要成分为丙烷、丁烷等。液态液化石油气580kg/m3，引燃温度：426～537℃，爆炸上限（V/V）：9.5%，爆炸下限（V/V）：1.5%，燃烧值：45.22～50.23MJ/kg。. 柴油; 复杂的烃类混合物，碳原子数约10～22混合物，用作柴油发电机燃料。密度0.84~0.86g/cm³（20℃），沸点范围180℃～370℃；350℃～410℃。. 制冷剂R404A; 用于冷藏柜、冷藏棺制冷，R404A制冷剂是一种混合制冷剂，由HFC125、HFC-134a和HFC-143混合而成。在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，属于HFC型非共沸环保制冷剂（不含破坏臭氧层的CFC、HCFC）。. ### 水平衡分析 本项目用水环节为食堂用水、地面清洁用水和生活用水。 食堂用水：本项目共设置一个食堂餐厅，本项目员工约15人，餐厅可容纳120人，根据《重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）》，食堂用水定额为25L/（人•次），本项目按一日三餐计，则食堂用水为10.125m3/d，产污系数按0.9计，则本项目食堂废水产生量为9.113m3/d，食堂废水经过隔油处理后排入生化池处理。 地面清洁用水：本项目悼念厅和综合楼需每天进行清洁，总清洁面积约为2329.96m2，本次按2400m2计。每天使用拖把清洁，用水量按2L/（m2·d）计，则地面清洁水用量为4.8m3/d，产污系数按0.9计，则地面清洁废水产生量为4.32m3/d，地面清洁废水排入生化池进行处理。 生活污水：本项目劳动定员15人，三班倒，每天白班人员为10人，夜班人员为5人，白班人员生活用水按50L/人·d计，夜班人员用水量按150L/人·d计；项目每天来访宾客按120人计，仅来访宾客用水按20L/人·d计；本项目生活用水总用量为3.65m3/d。产污系数按0.9计，则本项目生活污水产生量为3.285m3/d，生活污水排入生化池处理。 ##### 本项目给、排水情况一览表 类别; 用水标准; 用水量; 排水量（进入污水管网）. 日用水量（m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 日排水量（m3/d）; 年排水量 （m3/a）. 食堂用水; 25L/（人•次）; 10.125; 3695.625; 9.113; 3326.063. 地面清洁废水; 2L/（m2·d）; 4.800; 1752.000; 4.320; 1576.800. 生活用水; 白班人员按50L/人·d计，夜班人员按150L/人·d计，来访宾客用水按20L/人·d计; 3.650; 1332.250; 3.285; 1199.025. 合计; 18.575; 6779.875; 16.718; 6101.888. 本项目厂区水平衡详见下图。 ###### 厂区水平衡图 单位：m3/d ### 总平面布置 本项目位于奉节县兴隆镇石乳村，厂区由西向东布置为综合楼、悼念厅。 综合楼位于场地入口广场左侧，地上2层，其中1F布置为接待大厅、丧葬用品专卖店、厨房及食堂餐厅、柴油发电机房等。2F布置为办公室、休息室和库房。 悼念厅位于场地入口广场右侧，地上2层，1F布置为悼念区、守灵区、冷藏室等。2F布置为休闲室等。各楼层按顺序布置紧凑，功能明确。 隔油池位于综合楼东侧，污水处理设施位于综合楼西侧绿化带处，便于污水的收集和排放，场地四周根据需要布设垃圾收集桶。场地内不承担殡仪车、液压升降车等维护维修、加油等作业。本项目场地内形成清晰的功能分区，总平面布置较为合理。 ### 运输路线 根据殡仪服务站设计方案，施工期场地运输车辆主要由西侧道路进入，南侧道路驶出。运营期考虑到对周边区域影响，在西侧道路设计车行主入口，北部设计人行出入口，沿南侧道路设计殡仪车出入口。 车流及人流主要从场地主入口进入，在场地内组成环通路网体系，便捷到达各个不同功能分区。遗体通过悼念厅1F东侧遗体通道到达守灵悼念单元，而生者通过外侧的单元入口进入，生者流线与逝者流线互不交叉。 ### 工程占地 本项目新增占地约3991m2，重庆市奉节县规划和自然资源局于2023年11月27日核发中华人民共和国建设项目预审与选址意见书（用字第500106202000016号），本项目拟用地面积0.3991公顷，土地利用现状为农用地0.3136公顷，建设用地0.0855公顷，不占用永久基本农田，无临时占地。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 工艺流程和产排污环节 ### 施工期工艺流程及产排污环节 本项目施工期工艺流程及产排污环节如图2.2-1。 ###### 本项目施工期工艺流程及产污节点示意图 施工期工艺流程简介： 本项目施工过程以机械施工为主，大致分为原构筑物拆除、场地清理、基础施工、主体施工、装修、设备安装五大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，本项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，本项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。 本项目建设会对周围环境产生一些负面影响，主要表现在：施工期将产生施工废水、施工扬尘、汽车尾气、施工噪声及施工固体废物等污染物。其主要污染如下： （1）大气环境影响因素：施工扬尘、施工机械及施工车辆尾气等。 （2）地表水影响因素：水污染物主要为施工废水和施工人员生活污水。 （3）声环境影响因素：施工机械及运输车辆噪声。 （4）固体废物影响因素：施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 （5）生态的影响：开挖引发植被破坏，剩余土方引发水土流失等。 ### 运营期工艺流程及产排污环节 本项目运营期工艺流程及产排污环节如图2.2-2。 ###### 本项目运营期工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述： 遗体接收：遗体接收是根据丧属要求将遗体从医院自行运送至殡仪馆或由殡仪车接至悼念厅1F进行遗体交接，由家属提供死亡证明，办理各种殡葬手续，选购丧葬用品。 遗体冷藏：本项目不进行遗体清理等步骤，送至殡仪馆的遗体经消毒（采用紫外线光束进行消毒）后直接送入冷藏室内在冷冻柜中进行停放，停放温度为-5℃。此过程将产生设备噪声N。 遗体告别：根据家属意愿，遗体进行火化前可在悼念厅进行遗体守灵及告别，在悼念厅布置花圈、播放哀乐、组织悼念仪式，致悼词，进行遗体告别。此过程由乐队和音响产生的噪声N。 接离殡仪馆至后续工序：遗体告别仪式完成后由家属或殡仪车运至下一步火化或土葬等工序。 其它产污环节识别： （1）殡仪服务站职工平时办公生活产生生活污水和生活垃圾； （2）食堂备餐产生食堂油烟、食堂废水和厨余垃圾； （3）家属、吊唁人员产生的生活污水和生活垃圾； （4）各楼层清洁产生的地面清洁废水； （5）柴油发电机发电时产生废气和噪声及污水处理设施臭气。 ### 产污环节汇总 本项目运营期生产过程中，废水、废气、固废产生的主要污染物情况见下表。 ##### 本项目运营期主要污染源及污染物一览表 类别; 产污环节; 污染物; 污染因子. 废气; 食堂; 食堂废气; 油烟、非甲烷总烃. 备用柴油发电机; 柴油发电机废气; 烟尘、SO2、NOX、CO、非甲烷总烃等. 污水处理设施; 污水处理设施臭气; /. 废水; 食堂; 食堂废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油等. 地面清洁; 地面清洁废水; COD、SS等. 职工生活和家属吊唁生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等. 噪声; 备用柴油发电机、音响设备等; 设备噪声N; 等效连续A声级. 固体 废物; 职工生活和家属吊唁生活; 生活垃圾. 食堂; 厨余垃圾. 废水处理; 隔油池油污. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 与项目有关的原有环境污染问题 通过现场调查走访和查阅资料，本项目用地范围内无其他的环境遗留问题，不涉及拆迁安置等问题。 根据调查，目前本项目所在区域市政污水管网沿景观大道铺设，本项目所在位置市政污水管网约600~700m尚未接通，本次评价建议本项目在市政污水管网接通后方可投入运行。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 区域环境质量现状 ### 大气环境质量现状 （1）区域达标判定 本次评价引用《2022年重庆市生态环境状况公报》中的数据和结论，本项目所在区域（奉节县）环境空气质量现状评价详见下表。 ##### 奉节县基本污染物环境质量现状 评价因子; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 32; 70; 45.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.00; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 122; 160; 76.25; 达标. CO（mg/m3）; 日均浓度的第95百分位数; 1.1; 4; 27.50; 达标. 由上表可知，2022年奉节县PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3和CO浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在评价区域为达标区。 （2）一类区环境质量现状 根据重庆市人民政府《关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），本项目所在地环境空气功能区划为一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 本项目为殡仪服务站项目，主要废气为食堂废气，无工艺废气产生。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），一类区环境空气质量现状浓度可引用与本项目地理位置邻近，地形、气候条件相近的监测数据，本次引用的环境空气监测数据（厦美[2021]第HP258号）位于奉节县长江三峡国家级风景名胜区（白帝城景区）内，距离本项目约46km，属于环境空气一类区，该位置与本项目地理位置邻近，地形、气候条件相近且监测时间在近三年内，因此引用该监测数据可行。环境空气监测结果如下表。 ##### 环境空气监测结果 监测时间; 监测因子; 现状浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 2021年7月18日-2021年7月24日; SO2; 0.010~0.015; 0.05; 20.00~30.00; 达标. NO2; 0.022~0.025; 0.08; 27.50~31.25; 达标. PM10; 0.028~0.031; 0.05; 56.00~62.00; 达标. PM2.5; 0.012~0.013; 0.035; 34.29~37.14; 达标. O3; 0.048~0.059; 0.1; 48.00~59.00; 达标. CO; 0.3~0.5; 4; 7.50~12.50; 达标. 由上表可知，该区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO现状浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求。 ### 地表水环境质量现状 本项目废水受纳水体为石乳河，经清泉河汇入九盘河、大溪河，最终进入长江。根据《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府〔2012〕4号）及奉节县人民政府对辖区内河流水域功能类别的划分，石乳河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中水环境质量现状调查要求，可采用生态环境保护主管部门发布的地表水达标情况的结论，故本次评价地表水现状采用奉节县地表水环境质量状况报告（2023年10月）。 - 奉节县地表水环境质量状况报告（2023年10月） 根据奉节县地表水环境质量状况报告：2023年10月，长江及其一级支流（朱衣河、梅溪河、草堂河、大溪河、长滩河）水质均达标，各监测断面水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 ### 声环境现状监测与评价 本项目所在区域为大部分为农村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），乡村区域一般不划分声环境功能区，村庄原则上执行1类声环境功能区要求。《奉节县人民政府办公室关于印发奉节县“十四五”声环境功能区划分调整方案的通知》（奉节府办发〔2023〕42）号中对本项目区域声环境功能区也未进行划分，本次评价按一类声环境功能区要求执行。 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标分布。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次不进行声环境质量现状调查。 ### 生态环境质量现状监测与评价 天坑地缝国家级风景名胜区位于重庆市奉节县，风景区规划范围为东经：109.327°-109.651°，北纬：30.505°-30.854°。涉及兴隆镇、长安乡、冯坪乡、龙桥乡等4个乡镇，总面积约396.97平方公里。 根据天坑地缝国家级风景名胜区功能分区与规划布局以及分类分级要求，详见章节1.4.2，本项目位于天坑地缝国家级风景名胜区内的游览配套设施区，为分类保护中的发展控制区、分级保护中的三级保护区。 本项目位于奉节县兴隆镇石乳村，评价区域以农村生态系统为主，有少量农作物分布在较缓山坡，本项目不占用林地。常见树林集中分布在附近约20m山坡、山林等区域。调查未发现评价区内有珍稀濒危及国家重点保护野生植物、古树名木分布、珍稀野生保护动物。 本项目西侧为水河，汇入九盘河，属于大溪河流域水系。根据查阅相关资料，水河流域河道中水量较小，河岸多为卵砾石滩。整个河段无珍稀鱼类产卵场、幼鱼的索饵场、越冬场，无珍稀鱼类物种，无国家级重点保护鱼类。 ### 地下水、土壤环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，地下水原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景样。 本项目柴油发电机房设为重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）等标准要求采取防控措施，基本无污染土壤及地下水环境的影响途径。因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 环境保护目标 本项目位于奉节县兴隆镇石乳村，根据现场踏勘，基地现状为坡地，西邻至兴隆场镇的市政道路，市政道路西侧为水河，场地南侧临近山体且拟建挡土墙，场地北侧和东侧为空地。区域以农村生态系统为主，有少量农作物分布在较缓山坡。本项目外环境关系详见下表。 ##### 本项目外环境关系情况一览表 序号; 名称; 相对方位; 相对厂界距离m; 备注. 1; 市政道路; 西; 5; 双向两车道. 2; 空地; 北; 10; /. 3; 空地; 东; 10; /. 4; 山林; 南; 20; 树林. 5; 水河; 西; 15; 河流. 根据调查，本项目占地范围内涉及天坑地缝国家级风景名胜区，但不涉及奉节天坑地缝市级自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区域，不涉及生态保护红线。主要生态环境保护目标分布情况如下： 1、大气环境：厂界外500m范围内涉及居民区。 2、声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：周边不涉及生态保护红线，不涉及生态环境保护目标。 ##### 本项目周边主要环境敏感目标分布情况一览表 序号; 名称; 方位; 距厂界最近距离（m）; 基本情况; 环境要素. 1#; 零散居民点1#; W; 235; 3户，约10人; 环境空气. 2#; 零散居民点2#; N; 210; 2户，约6人. 3#; 零散居民点3#; SW; 215; 2户，约6人. 4#; 驿风民宿; NW; 450; 约50人. 5#; 鑫鼎假日酒店; NE; 220; 约100人. 6#; 兴隆公路巡警中队; N; 355; 约20人. 7#; 叠翠阁农家乐; NE; 405; 约20人. 8#; 天坑地缝国家级风景名胜区; 本项目所在区域位于天坑地缝国家级风景名胜区内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 污染物排放控制标准 ### 废气 施工期废气排放执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域相关标准，标准值见表3.3-1。 运营期食堂废气执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）中相关要求，标准值见表3.3-2。 ##### 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. NOx; 0.12. SO2; 0.4. ##### 餐饮业大气污染物排放标准（DB50/859-2018） 规模; 中型. 基准灶头数（个）; ≥3，＜6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 油烟; 1.0. 非甲烷总烃; 10.0. 净化设备的污染物去除效率%; 油烟; ≥90. 非甲烷总烃; ≥75. 注：最高允许排放浓度指任何1小时浓度均值不得超过的浓度。. ### 废水 本项目营运期产生的食堂废水经隔油池处理后与地面清洁废水、生活污水一同排入污水处理设施（生化池+消毒工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网进入兴隆旅游镇污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入石乳河。具体标准限值详见下表。 ##### 废水排放执行标准 单位：mg/L（pH无量纲） 控制项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. （GB8978-1996） 三级标准; 6～9; 500; 300; 400; 45; 8; 100. （GB18918-2002） 一级B标; 6～9; 60; 20; 20; 8; 1; 3. ### 注：NH3-N、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准。 ### 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3.3-5；营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，标准值见表3.3-6。 ##### 建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. ##### 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. ### 固废 本项目不涉及一般工业固废和危险废物。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：COD：0.366t/a、NH3-N：0.049t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ## 施工期环境保护措施 ### 废气 （1）影响分析 施工期废气主要来自于场地平整、弃渣装卸以及建材运输等环节产生的粉尘及施工场内燃油机械设备排放的尾气，主要含CO和NOx等。 ①施工现场扬尘：主要有平整土地、开挖、道路铺浇、材料运输、装卸和搅拌等过程产生的扬尘。 ②道路运输扬尘：为场外运输产生扬尘。 扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料等堆放或装卸时散落，也都能造成施工扬尘，施工扬尘影响范围也在100m左右。 ③燃油废气：挖掘机等施工机械以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOx、HC等，由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，因此燃油废气对区域空气质量影响较小。 （2）防治措施 为减轻施工扬尘对周围居民和环境影响，项目施工必须严格参照执行《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月27日修正）、《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕43号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于印发房屋建筑和市政基础设施工程施工污染防治工作实施意见的通知》（渝建质安〔2020〕40号）、《原重庆市环境保护局关于印发重庆市部分行业污染物特征值系数及排污量计算办法的通知》（渝环〔2018〕55号）等相关规定，建设方应采取如下扬尘控制措施： ①施工单位应当按照规定向环境保护主管部门进行扬尘排污申报，并将扬尘污染防治实施方案在开工前报负有监督管理职责的主管部门备案。 施工单位应当在施工工地出入口的显著位置公示扬尘污染控制措施、施工现场负责人、扬尘防治责任人、扬尘监督管理主管部门及监督举报电话等信息。 ②施工单位应当遵守以下规定防治扬尘污染： 按照技术规范设置围墙或者硬质围挡封闭施工，硬化进出口及场内道路并采取冲洗、洒水等措施控制扬尘； 设置车辆冲洗设施及配套的沉沙井和截水沟，对驶出工地的车辆进行冲洗； 对露天堆放河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料以及四十八小时内不能清运的建筑垃圾，设置不低于堆放物高度的密闭围栏并对堆放物品予以覆盖； 产生大量泥浆的施工，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，防止泥浆外流。施工作业时产生的废浆，应当用密闭罐车外运； 禁止从三米以上高处抛撒建筑垃圾或者易扬撒的物料； 对开挖、爆破、拆除、切割等施工作业面(点)进行封闭施工或者采取洒水、喷淋等控尘降尘措施； 房屋建设施工应当随建筑物墙体上升，同步设置高于作业面且符合安全要求的密目式安全网； 建筑垃圾应当在申请项目竣工验收前清除。 ③封闭施工。施工现场应按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场文明施工标准（试行）》（渝建质安〔2020〕33号）等有关规定，选用我委发布的围挡样式，在施工现场连续设置；同一项目原则上只使用一种样式的围挡。主体结构二层及以上的作业层，应采用符合安全要求的密目式安全网或金属冲孔网等进行全封闭。 ④地坪硬化。施工现场主要道路应采用混凝土或钢板进行硬化处理；施工现场非主要道路、材料堆放区、加工区等场所的地坪，应有硬化防尘措施。 ⑤车辆冲洗。施工现场车辆进出口应设置自动冲洗设施，并增设人工辅助冲洗；自动冲洗设施基础应采用钢筋混凝土结构，承载力满足使用要求；冲洗设施应配套设置截水沟、排水沟、沉淀池。处于基础施工阶段的，还应设置洗车槽。 ⑥外购商品混凝土。本项目施工现场不设置混凝土搅拌站，构筑物建设所用混凝土均为外购成品混凝土。 ⑦烟气控制。严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体；不得在施工现场洗石灰、熬煎沥青、焚烧各类废弃物；工地生活燃料应符合环保要求。 ⑧尘源防控。施工现场裸露的场地和临时堆放的土石方，应采用绿色防尘网进行全覆盖，鼓励使用可降解的环保材料，减少对周边土壤的污染；进行土方工程等作业时，应分段揭掀防尘网，当天完工后应及时恢复覆盖；裸露或堆放时间超过3个月的，应采取固化或绿化等措施；河沙、水泥等易扬尘物料，应使用密闭式防尘棚进行存放。 ⑨湿法作业。施工围挡顶部及场内道路两侧应设置喷淋系统；进行土方工程等作业时，应采取分段施工、择时洒水、雾炮压尘等措施，雾炮配置应符合“一点一炮”的要求，土方必须达到湿润状态；进行石材、饰面砖等切割的，应在指定作业点进行，严禁露天切割，指定作业点应有隔音、降尘措施。 ⑩加强运渣车扬尘管理，加快新型全密闭市政环卫车辆的推广使用，严格执行建筑垃圾密闭运输车辆技术规范，加大密闭运输联合执法监管力度，保持行驶途中全密闭。推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，严格落实“定车辆、定线路、定渣场”，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段实行全过程监督。 采用上述减缓措施后，本项目施工期粉尘对周边环境的影响将有效减小。 ### 废水 （1）影响分析 施工期废水主要包括施工废水和施工人员的生活污水。 施工期产生的废水主要来自出入场地运输车辆的冲洗废水、冲洗施工机械的冲洗污水、施工人员的生活污水，施工人员的生活污水其主要污染物是SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油等、施工废水主要污染物为SS和石油类。 施工场地废水主要为出入场地运输车辆的冲洗废水，预计废水产生量约为5m3/d，废水污染物中SS和石油类浓度分别为500mg/L、15mg/L。 冲洗施工机械的冲洗污水，预计废水产生量约为1.5m3/d，废水污染物中SS和石油类浓度分别为500mg/L、15mg/L。 根据施工期限和安排，预计施工人员按照每天40人计，用水量按0.15m3/d计，则总用水量为6m3/d，废水产生量按用水量的90%计，则总废水量5.4m3/d。主要污染物浓度SS400mg/L、COD350mg/L、BOD5400mg/L、动植物油30mg/L、氨氮35mg/L等。 （2）防治措施 针对施工期废水可能对地表水产生的影响，主要采取以下减缓措施： ①施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对地表水环境的影响；工程施工产生的施工废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。 ②在施工区设排水沟，收集施工机具冲洗产生的跑、冒、滴、漏的施工机具冲洗废水，经排水沟引至隔油池处理后回用，不外排，以减少对环境的污染； ③施工期生活污水经生化池处理达标后主要用于农用、绿化以及洒水等，不外排。 在采取以上措施的情况下，施工期废水均可得到有效处理，施工废水不外排，对地表水环境影响小。 ### 声环境 （1）影响分析 施工期主要声源为动力设备、施工机械、车辆运输等，声源强度介于70~90dB（A）之间。 （2）噪声环境防治措施 施工将会对周边环境造成一定的不利影响。因此，施工过程中应采取以下措施： ①严格按照《重庆市环境噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第270号）要求，采取选用低噪声施工工艺、优化布设高噪声施工器具位置、合理安排施工时间等噪声污染防治措施，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求，防止噪声扰民。 ②严格执行建筑工程夜间施工临时许可制度，合理安排施工时间。因生产工艺要求或者特殊需要必须夜间施工作业的，需在夜间施工前4日按照有关法律法规的规定报批，以获得批准；经批准后方可施工并在施工现场公告附近居民。 ③加强对机械和车辆的维修以使它们保持较低的噪声源；车辆运输过程中禁止鸣笛，减轻对当地声环境的影响。 ### 固体废物 施工期固体废物主要是挖填方施工废弃的土石方、结构建造中产生的建筑垃圾和建筑施工人员的生活垃圾、拆除产生的建筑垃圾。 ①施工弃土石方：本项目施工期挖方量用于回填。 ②建筑垃圾：施工期建筑垃圾主要包括废弃建材（如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，施工中废弃建材尽可能重复利用，最终剩余的少量建筑垃圾运往就近的建筑垃圾消纳场。 ③生活垃圾：工程预计最大施工人数40人/d，施工人员的生活垃圾按0.5kg/d·人计，则施工人员产生的生活垃圾量约20kg/d。生活垃圾交由市政环卫部门统一收集处理，做到日产日清，避免恶臭产生及蚊蝇滋生。 综上所述，项目施工期固体废弃物去向明确，处理方法可行，不会对施工区域和周边环境造成不利影响。 ### 生态环境 （1）影响分析 本项目不设置取、弃土场，产生的弃土运至合法弃土场，项目不设置施工营地，租用周边农户民房作为施工营地，材料堆场设置在用地范围内。项目平场、基础开挖采用机械开挖，现场建成后，对空地进行绿化，对评价区域内土地利用格局影响较小。 工程所在区域属于农村生态系统，不新增占地，现场踏勘期间未发现珍稀保护植物，本次建设不会造成物种减少，对区域植物多样性的影响不大。工程所在区域内无珍稀野生动物，施工过程均在场地内部实施，本项目施工对动物影响小。 （2）防治措施 本项目占地面积3991m2，在施工期，由于各种工程的建设，会对当地的生态环境条件和功能产生一定影响。建议采取保护措施及预期效果如下： ①在项目开发建设过程中充分利用原有地势，尽量减少开挖引起的干扰和破坏加快集中绿地和污染防治措施的建设过程。 ②做好项目开发施工期的水土保持工作，根据实际情况，挖方过程中的表土，集中收集，用于项目内绿化景观用土；做好场区内土石方平衡，开挖土石方就近堆放在项目征地范围内，以提供回填、绿化时使用，尽量降低水土流失造成的不利生态影响。 ③重视集中绿地的土壤质地，实施有效的土壤改良措施，尽可能利用场区内熟土和有机肥料，使之适宜于植被的生长、恢复。 ④在选择项目的绿地植物时，应充分考虑对城市生态环境适宜性较强的植物种类，尽可能选择当地树种，考虑生物群落的多样性，提高整个区植被的抗虫害能力。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 运营期环境影响和保护措施 ### 废气 #### 产排污情况 （1）食堂废气 本项目食堂为中型食堂。食堂油烟由静电油烟净化器处理后经专用烟道引至屋顶排放。静电油烟净化器的油烟去除效率为90%，非甲烷总烃的去除效率为75%。处理后的油烟浓度小于1.0mg/m3，非甲烷总烃浓度小于10mg/m3，可满足达标排放。 （2）柴油发电机废气 柴油发电机作为备用电源平时一般不用，在停电等紧急情况下启用，排放量少，排放时间短，产生的废气通过管道引至综合楼屋顶排放，对区域环境影响很小，故本次不做定量分析。 （3）污水处理设施臭气 本项目污水处理设施会产生少量臭气，主要成分包括氨、硫化氢等物质，本项目污水处理设施位于地下， 臭气产污量较小，产生的无组织废气经专用管道引至绿化带排放，对外环境影响较小，故本次不做定量分析。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | #### 废气治理可行性分析 ①食堂油烟废气 参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）中“表 B.1 方便食品制造工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，“油烟净化器”属于现行的油烟废气污染防治可行技术，因此，其治理措施可行。 ②备用柴油发电机尾气 柴油发电机运行时间短，废气排放量少，通过专用烟道引至综合楼屋顶排放合理可行。 ③污水处理设施臭气 本项目污水处理设施臭气经专用管道引至绿化带排放，对外环境影响较小，处理合理可行。 #### 废气排放口基本信息 本项目排放口基本情况见下表。 ##### 本项目废气排放口基本情况 产排污环节; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 食堂; DA001; 食堂废气排放口; 109.47113028; 30.63493187; /; 0.3; 25; 一般排放口. #### 大气污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目实施后废气自行监测要求如下。 ##### 废气污染物自行监测要求 产排污环节; 监测点位; 排放口名称; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 食堂; DA001; 食堂废气排放口; 油烟; 验收时监测一次，之后每年一次; 《餐饮业大气污染物排放标准》(DB50/859-2018). 非甲烷总烃. #### 大气污染物影响分析 本项目食堂废气经油烟净化器处理后经专用管道引至综合楼屋顶排放；柴油发电机废气通过管道引至综合楼屋顶排放；污水处理设施臭气经专用管道引至绿化带排放。经上述措施处理后，本项目废气污染物对周边环境影响较小，环境可接受。 ### 废水 #### 废水污染物产排污情况 本项目营运期产生的食堂废水经隔油池处理后与地面清洁废水、生活污水一同排入生化池，再经消毒处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网进入兴隆旅游镇污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入石乳河。 结合2.1.6节水平衡分析，本项目食堂废水产生量3326.063m3/a，主要污染因子及产生浓度为：COD：800mg/L；BOD5：400mg/L；SS：300mg/L；NH3-N：50mg/L；TP：15mg/L；动植物油：100mg/L。食堂废水经隔油池预处理后排入生化池。 地面清洁废水产生量1576.8m3/a，主要污染因子及产生浓度为：COD：400mg/L；SS：400mg/L。生活污水产生量1199.025m3/a，主要污染因子及产生浓度为：COD：350mg/L；BOD5：300mg/L；SS：300mg/L；NH3-N：60mg/L；TP：10mg/L。 本项目综合废水污染物产排情况详见下表。 ##### 本项目废水污染物产排情况表 名称; 废水量m3/a; 污染物; 治理前; 隔油池、生化池、消毒处理后; 污水处理厂 处理后. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 综合废水; 6101.888; COD; 608; 3.711; 500; 3.051; 60; 0.366. BOD5; 277; 1.690; 200; 1.220; 20; 0.122. SS; 326; 1.988; 300; 1.831; 20; 0.122. NH3-N; 37; 0.226; 35; 0.214; 8; 0.049. TP; 10; 0.062; 8; 0.049; 1; 0.006. 动植物油; 55; 0.333; 30; 0.183; 3; 0.018. ##### 本项目废水排放口基本情况 废水类别; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放方式; 排放 规律; 排放口类型. 经度; 纬度. 综合废水; DW001; 109.47126403; 30.63486227; 污水处理设施; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 一般排放口. ##### 受纳污水厂及受纳水体信息 受纳污水处理厂名称; 国家或地方污染物排放标准; 受纳水体名称; 受纳水体功能目标; 汇入受纳自然水体处地理坐标. 标准名称; 污染物种类; 浓度限值（mgL）; 经度; 纬度. 兴隆旅游镇污水处理厂; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标; pH; 6~9（无纲量）; 石乳河; Ⅲ类; 109.46138662; 30.64940733. COD; 60. BOD5; 20. SS; 20. NH3-N; 8. TP; 1. 动植物油; 3. #### 废水处理依托可行性分析 ①隔油池处理措施可行性分析 本项目拟新建隔油池1座，位于综合楼东侧，处理能力为20m3/d。食堂废水主要污染物为动植物油类，其余污染因子与生活污水一致。针对食堂含油废水的预处理目前的可行技术即为隔油池预处理。本项目食堂废水产生量约9.113m3/d，拟建隔油池有足够容量可容纳项目产生的食堂废水。 ②污水处理设施可行性分析 本项目拟新建污水处理设施一座，位于综合楼西侧绿化带处，主要为生化池+消毒工艺，处理能力为25m3/d。本项目污水量少，混合污水水质成分简单，初始浓度值较低，经生化池处理，再经消毒处理后出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。本项目污废水产生量约16.718m3/d，污水处理设施设计处理能力能满足要求。 ③污水处理厂依托可行性分析 本项目污废水经隔油池、污水处理设施处理达标后依托兴隆旅游镇污水处理厂处理，兴隆旅游镇污水处理厂位于奉节县兴隆镇友谊村4社，采用STCC碳系载体生物滤池工艺（集水井和格栅渠+沉砂调节池+厌氧除磷池+缺氧池+好氧池+混合反应池+斜管沉淀池+脱氮池+微曝气滤池+接触过滤池+紫外线消毒+贮泥池+污泥脱水机房），污水设计处理规模为3000m3/d，实际处理水量约为400-500m3/d，具有充足富余量。本项目污废水排水量约16.718m3/d，占兴隆旅游镇污水处理厂处理规模比例小，不会对该污水处理厂水量、水质造成影响，本项目处理达标后的污水接入市政污水管网经兴隆旅游镇污水处理厂处理合理可行。根据现场调查，本项目所在位置市政污水管网仅约600~700m尚未接通，根据建设单位提供资料，污水管网的完善与本项目拟将纳入同步建设，本次评价建议本项目待市政污水管网接通后方可投入运行。 由此可见，本项目采取以上废水污染防治措施后，将有效减轻对地表水环境的影响，对水环境影响较小。 #### 水污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，结合项目废水性质及特点，项目运营期废水具体监测情况见表。 ##### 本项目水污染物自行监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 污水处理设施排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油; 验收时监测一次，以后1年/次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. #### 地表水环境影响分析 本项目营运期产生的食堂废水经隔油池处理后与地面清洁废水、生活污水一同排入污水处理设施（生化池+消毒工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网进入兴隆旅游镇污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入石乳河。 经上述措施处理后，本项目废水对地表水环境影响较小，环境可接受。 ### 噪声 #### 噪声源强及排放情况 本项目噪声设备主要为音响系统、柴油发电机等，噪声源强约为75~85dB(A)。各噪声源强情况见下表。 |
| --- | --- |

##### 项目主要室内噪声污染源强一览表 单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 数量 （台） | 声源 源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB（A） |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 声功率级/dB（A） |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 声压级/dB（A） |  |  |  | 建筑外距离 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 1 | 悼念厅1F | 音响系统1# | 1tc | 1 | 85 | 厂房隔声、基础减震、距离衰减 | 2 | -30 | 1.2 | 14.5 | 26 | 2.5 | 14 | 64.92 | 64.80 | 68.46 | 64.93 | 昼/夜间 | 10 | 54.92 | 54.80 | 58.46 | 54.93 | 1m |
| 2 | 悼念厅1F | 音响系统2# | 1tc | 1 | 85 |  | 2 | -32 | 1.2 | 14.5 | 24 | 2.5 | 16 | 64.92 | 64.81 | 68.46 | 64.89 | 昼/夜间 | 10 | 54.92 | 54.81 | 58.46 | 54.89 | 1m |
| 3 | 悼念厅1F | 音响系统3# | 1tc | 1 | 85 |  | 3 | -30 | 1.2 | 13.5 | 26 | 3.5 | 14 | 64.95 | 64.80 | 67.03 | 64.93 | 昼/夜间 | 10 | 54.95 | 54.80 | 57.03 | 54.93 | 1m |
| 4 | 综合楼1F | 柴油发电机 | / | 1 | 85 |  | -3 | 70 | 1.2 | 15 | 30 | 4 | 2 | 64.53 | 64.40 | 66.33 | 69.55 | 昼/夜间 | 10 | 54.53 | 54.40 | 56.33 | 59.55 | 1m |

注：表中坐标以厂界中心（109.47106070，30.63468732）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 声环境影响评价 #### 预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的以下公式，对项目的声环境影响进行预测。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： A、室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目设备主要在厂房中心周围布置，故本项目Q=1。 R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 C、靠近室外围护结构处的声压级 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D、室外声源预测方法 ①已知声压级计算预测点声压级 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②已知声功率级计算预测点声压级（半自由声场） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 #### 预测源强 本项目各噪声源经厂房隔声、基础减震、距离衰减等措施后，厂界噪声结果预测结果见下表。 ##### 厂界噪声影响预测结果 单位： dB(A) 预测点位; 贡献值; 评价标准; 达标情况. 东厂界; 40.85; 昼间≤55 夜间≤45; 达标. 南厂界; 44.02; 达标. 西厂界; 30.14; 达标. 北厂界; 39.60; 达标. 由上表可知，经预测，本项目站内设备经采取措施后，昼间、夜间产生的噪声在厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。因本项目位于一类区。本次评价建议殡仪服务站夜间在不开启或调低音响设备音量下进行悼念；场内殡仪车运输遗体时限速行驶，禁止鸣笛扰民。 #### 噪声监测计划 本次评价结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）等规范要求，本项目噪声监测计划详见下表。 ##### 厂界噪声自行监测要求 排放口编号; 排放口名称; 监测内容; 监测因子; 监测方法; 监测频次. /; 厂界外1m; 厂界噪声; 等效A声级; 手工; 1次/季度，监测昼夜. ### 固体废物 #### 固体废物产生及处置情况 生活垃圾：本项目劳动定员15人，生活垃圾按0.5kg/人•d计，产生量为2.738t/a。殡仪服务站设置垃圾桶分类集中收集后由当地环卫部门统一清运处置。 厨余垃圾：本项目食堂提供员工、丧葬家属和外来人员用餐，厨余垃圾按0.1kg/人计算，员工15人，食堂餐厅可容纳120人用餐，则产生厨余垃圾约4.928t/a，由专用容器收集，定期交有资质的单位收集处置。 隔油池油污：本项目隔油池会产生少量隔油池油污，约0.1t/a，定期清掏交有资质单位处理。 #### 固体废物环境管理要求 生活垃圾：设生活垃圾收集桶，生活垃圾实行袋装化收集，经收集后每日由城市环卫部门处理； 厨余垃圾：厨房设专用容器收集后交相关资质单位处置。 隔油池油污：定期清掏交有资质单位处理。 综上所述，本项目建成后产生的固体废物均可以得到合理处置和综合利用，对周边环境产生影响很小。 ### 地下水、土壤 本项目所在地周边无地下水敏感区分布，项目运营期间对地下水影响小。为避免项目产生的液体风险物质可能泄漏造成区域地下水和土壤的污染，本项目要求建设单位按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的规定，结合地下水污染防渗分区参照表的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区分级防渗措施。地下水污染防治分区防渗详见下表。 ##### 本项目分区防渗情况一览表 防渗分区; 具体范围; 防渗技术要求. 重点防渗区; 柴油发电机房; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行. 一般防渗区; 隔油池、污水处理设施; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行. 简单防渗区; 除重点防渗区、一般防渗区以外的区域; 一般地面硬化. 综上，本项目采取上述防渗措施，且工作人员加强地坪的检修，防止渗漏，对地下水造成污染。评价认为可满足国家相关规范要求，达到地下水、土壤污染防治目的，对地下水、土壤影响小。 ### 生态环境影响分析及其防治措施 本项目营运期对生态环境的影响较小，主要生态补偿措施为场地内的绿化措施，落实项目绿化指标。 根据殡仪服务站设计方案，植物景观规划主要以保护现状植被，以当地植被为主改造、整形抚育为辅的原则，因地因景制宜，增加花灌木、常年异色叶、芳香类等乡土树种，乔灌、藤、草相搭配。场地内主要设计种植香樟、珊瑚树、石楠球、女贞、麦冬、结香、晚樱、红花继木球等植物，有利于增加区域内物种数量，增加了区域生物多样性，改善生态环境，同时对环境起到较好的美化、净化的作用。 ### 环境风险 （1）风险源调查 根据项目原辅材料消耗，结合《危险化学品重大危险源识别》(GB18218-2018)及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及风险物质主要为液化石油气、柴油等。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录C，计算出危险物质数量与临界量比值（Q）。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 Q＝q1/Q1+ q2/Q2+……+ qn/Qn 式中：q1，q2，……，qn每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn每种危险物质的临界量，t。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.2、附录B、附录C，计算出危险物质数量与临界量比值（Q），计算结果详见下表。 ##### 环境风险物质单元及危险物质情况表 风险单元; 风险物质; 最大存在量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 厨房; 液化石油气; 0.1; 10; 0.01. 柴油发电机房; 柴油; 0.172; 2500; 0.0000688. 库房; 次氯酸钠消毒剂; 0.02; 5; 0.004. 合计; 0.0140688. 由上表可知，所有风险物质的Q值均小于1，风险物质在服务站内存储量未超过临界量，该项目环境风险潜势为I，因此本项目仅需进行简单分析。 （2）环境风险识别 ①生产过程中的风险识别 液化石油气发生泄漏，遇明火、高热、静电火花、通风不良等，导致中毒和爆炸、火灾等事故。 柴油发电机的柴油供给管道出现泄漏情况，导致中毒和爆炸等事故。 次氯酸钠消毒剂在使用过程中泄漏造成周边土壤及水体污染。 ②储运风险识别 液化石油气、柴油储罐罐体、阀门、管线等因腐蚀、老化等原因发生泄漏，泄漏油品若不能妥善处置，油品下渗会污染水体和土壤，油品挥发非甲烷总烃会产生大气污染。泄漏油品若遇火源、静电引起火灾、爆炸，会产生次生大气污染等。 次氯酸钠储桶因外力或老化等原因发生泄漏，泄漏物扩散到场区外通过下渗 和地表径流会污染周边土壤和地下水。 （3）伴生/次伴生风险识别 本项目油品属于可燃物质，在遇明火、高热时易发生火灾、爆炸事故，一旦泄漏物质接触明火或遇高热就会起火，根据物质成分，燃烧可能产生CO、CO2、NOx等有毒有害物质。另外，项目若发生火灾，在事故应急救援中产生的消防灭火水可能伴有一定的物料和未完全燃烧的产物，同时在灭火过程中可能产生少量的干粉、沙土等固体废物，以及泄漏时收集物料的废吸收材料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 次氯酸钠消毒剂与有机物、日光接触会产生有毒的氯气，与酸接触时会散发出具有强刺激性和腐蚀性气体，如大量扩散至大气环境，将对环境空气质量造成明显不利影响，对周围人群身体健康也可能造成较大危害。 （4）环境风险防范措施 ①生产过程风险防范措施 加强对液化石油气使用过程的管理，避免出现泄漏等现象；防火、防爆、防雷击，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 柴油发电机的柴油供给管道在进入油箱间设置自动和手动切断阀，油箱密闭，在发电机房安装火灾自动报警系统。 为防止次氯酸钠消毒剂泄漏，需定期对储存装置进行检查。 ②储存设施风险防范措施 油罐及附属设施、输油管线采用符合标准的耐油、防腐、防老化设计。 柴油发电机房应设置禁火标志及防静电措施，严禁吸烟，配备各种手提式、推车式灭火器，常备必要的消防砂、消防毯等消防器材，安装火灾自动报警系统。 柴油发电机房设为重点防渗区，重点防渗区地坪的综合防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，危废暂存间设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施。 次氯酸钠消毒剂应密闭存放，存放次氯酸钠消毒剂的装置设托盘。储存用房应阴凉、通风，远离火种、热源，房间温度不宜超过30℃，常备泄漏应急处理设备和专用容器。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。 ③环保设施风险防范措施 由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气、废水治理设施的监督和管理；加强废气、废水处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止运行。 加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。 （3）事故应急预案 对可能发生的事故，业主单位应制订事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理，同时并与安全防火部门和紧急救援中心的应急预案衔接，统一采取救援行动。事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知殡仪服务站负责人，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；事故发生后应立即通知当地安全、环保、消防、医院等部门，协同事故救援与监控。 （4）风险评价结论 本项目通过严格的风险防范措施，环境风险事故发生的概率较低，环境风险可控，从环境风险的角度，项目建设可行。 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/ 食堂废气 | 油烟 | 食堂油烟经油烟净化器处理后，经专用烟道引至屋顶排放。 | 餐饮业大气污染物排放标准（DB50/859-2018） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 柴油发电机废气 | 烟尘、NOx、SO2、CO、非甲烷总烃 | 柴油发电机废气经专用管道引至综合楼屋顶排放。 | / |
|  | 污水处理设施臭气 | / | 经专用管道引至绿化带排放。 | / |
| 地表水环境 | DW001/综合废水 | pH | 项目营运期产生的食堂废水经隔油池处理后与地面清洁废水、生活污水一同排入生化池，再经消毒处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网进入兴隆旅游镇污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入石乳河。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 | 音响设备、柴油发电机等 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾：生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一收集处理。 ②厨余垃圾：厨房设专用容器收集后交相关资质单位处置。 ③隔油池油污：定期清掏交有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①分区防渗：柴油发电机房按照重点防渗区要求进行建设；隔油池、污水处理设施按照一般防渗区进行建设。 ②工作人员应加强场地的检修，防止渗漏，对地下水造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 施工期：①在项目开发建设过程中充分利用原有地势，尽量减少开挖引起的干扰和破坏加快集中绿地和污染防治措施的建设过程。②做好项目开发施工期的水土保持工作，根据实际情况，挖方过程中的表土，集中收集，用于项目内绿化景观用土；做好场区内土石方平衡，开挖土石方就近堆放在项目征地范围内，以提供回填、绿化时使用，尽量降低水土流失造成的不利生态影响。③重视集中绿地的土壤质地，实施有效的土壤改良措施，尽可能利用场区内熟土和有机肥料，使之适宜于植被的生长、恢复。④在选择项目的绿地植物时，应充分考虑对城市生态环境适宜性较强的植物种类，尽可能选择当地树种，考虑生物群落的多样性，提高整个区植被的抗虫害能力。 运营期：加强绿化措施，落实项目绿化指标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制并严格执行。认真作好安全检查记录。 ②加强对液化石油气使用过程的管理，避免出现泄漏等现象；防火、防爆、防雷击，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ③油罐及附属设施、输油管线采用符合标准的耐油、防腐、防老化设计。 ④柴油发电机房应设置禁火标志及防静电措施，严禁吸烟，配备灭火器，常备必要的消防砂、消防毯等消防器材，安装火灾自动报警系统。 ⑤次氯酸钠消毒剂应密闭存放，存放次氯酸钠消毒剂的装置设托盘。 ⑥建立环境风险应急预案，明确人员责任。加强巡查，发现物料出现泄漏时，应及立即停止生产，及时补漏。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①合理选择运输路线方案，减轻区域大气和噪声污染影响。尽可能避让城镇、学校和居民点等环境敏感目标。 ②目前本项目所在位置市政污水管网未接通，本次评价建议本项目在市政污水管网接通后方可投入运行。 |  |  |  |

# 结论

奉节县林海林业股份有限公司拟开展的“奉节县兴隆殡仪服务站”位于奉节县兴隆镇石乳村14社，项目建设符合国家产业政策，符合国家及地方环境保护政策及规划，符合风景名胜区相关条例，项目占地及厂界500m范围内无自然保护区及文物设施、森林公园等敏感区分布，不涉及生态保护红线，选址合理，不存在重大环境制约因素，环境影响可接受，环境风险可控，环境保护措施满足长期稳定达标要求，从项目建设对环境影响的角度进行分析，本项目的建设可行。

附 表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.366 | / | 0.366 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.122 | / | 0.122 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.122 | / | 0.122 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.049 | / | 0.049 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.738 | / | 2.738 | / |
|  | 厨余垃圾 | / | / | / | 4.928 | / | 4.928 | / |
|  | 隔油池油污 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。

- 附图附件

附图：

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目土地利用现状分布示意图

附图3 项目外环境关系示意图

附图4 项目周边主要环境保护目标分布示意图

附图5-1 项目总平面布置与环保措施分布示意图

附图5-2 项目悼念厅平面布置示意图

附图5-3 项目综合楼平面布置示意图

附图5-4 项目分区防渗示意图

附图6-1 项目所在区域雨污管网示意图

附图6-2 本项目依托污水处理厂位置示意图

附图7-1 项目与天坑地缝平面布置关系示意图

附图7-2 项目与天坑地缝分类保护规划关系示意图

附图7-3 项目与天坑地缝分级保护规划关系示意图

附图8 项目与奉节县河流分布关系示意图

附图9 项目与奉节县生态保护红线关系示意图

附图10 项目与奉节县环境管控单元关系示意图

附件：

附件1 殡仪服务站立项批复

附件2 关于兴隆镇新建殡仪服务站、业务技术用房占用风景名胜区的复函

附件3 选址意见书

附件4一类区引用监测数据

附件5 三线一单检测分析报告

附件6 奉节县民政局关于同意奉节县林海林业股份有限公司建设兴隆殡仪服务站的预批复