建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 奉节县青龙镇中心卫生院业务用

房改建工程

建设单位（盖章）：奉节县青龙镇中心卫生院

编制日期：   二〇二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 奉节县青龙镇中心卫生院业务用房改建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2017-500236-83-01-011346 |  |  |
| 建设单位联系人 | 向诗雨 | 联系方式 | 153*******3 |
| 建设地点 | 重庆市奉节县青龙镇柑坪村1社 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：109°16′34.627″，纬度：30°46′46.055″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q842 基层医疗卫生服务 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生—基层医疗卫生服务 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 奉节县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2017-500236-83-01-011346 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：2020年3月新冠疫情期间建成 | 用地面积（m2） | 1284 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《奉节县卫生健康事业发展“十四五”规划》（2021-2025年） 批复名称：《关于印发奉节县卫生健康事业发展“十四五”规划的通知》 批复机关：奉节县人民政府 批复文号：奉节府发〔2022〕22号 批复时间：2022年4月18日 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、规划符合性分析 - （1）与《奉节县卫生健康事业发展“十四五”规划》（2021-2025年）符合性分析 # 《奉节县卫生健康事业发展“十四五”规划》（2021-2025）中“（二）统筹资源配置，推动医疗服务高质量发展”中指出：完善现代医疗服务体系。构建以县级医院为龙头，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）为枢纽，村卫生室为基础的医疗服务体系。加强县级公立医院对基层医疗卫生机构的人才和技术支持，通过建立县域医疗共同体，放大优质医疗资源的辐射效应，让优质医疗资源惠及全县人民。促进优质医疗资源向基层流动，深化城乡医院对口支援工作，积极推进远程医疗服务体系建设，加强县级临床病理诊断平台建设，推进区域资源整合，提升基层在检验、病理、影像、心电和消毒供应等方面的服务能力和水平。把基层医疗卫生机构打造成为政府履行基本卫生健康服务职能的平台、全科医生执业平台、居民获得基本公共卫生健康服务项目的服务平台、医养结合的支持平台。 - 本项目为奉节县青龙镇中心卫生院业务用房改建工程，属于奉节县青龙镇乡镇卫生院改建项目，建成后可增强青龙镇医疗服务能力，符合《奉节县卫生健康事业发展“十四五”规划》（2021-2025）中相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 2、其他符合性分析 （1）与国家产业政策的符合性分析 本项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类“三十七 卫生健康”的“医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类建设项目，符合国家现行产业政策。 （2）与《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》的符合性分析 根据《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发〔2009〕3号文）中“（二十八）完善城乡医疗卫生体系。深化医药卫生体制改革，加快建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，在西部地区率先实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。支持重点市级医院现代化建设，加强县级医疗机构基础设施建设和乡村、社区卫生服务机构标准化、规范化建设。加大对基层医疗机构和公共卫生的投入，加强疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、精神卫生等公共卫生机构建设，提高公共服务水平、应急救治能力，以及重大传染病、慢性病和地方病的预防控制能力。扶持中医药发展。……”。 本项目为基层医疗机构改建项目（奉节县青龙镇卫生院），与《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》中大力发展社会事业，提高公共服务水平的指导思想相符。 ### （3）与《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》符合性分析 2009年3月17日发布的《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，其中第三条中第（四）点强调：全面加强公共卫生服务体系建设。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督和计划生育等专业公共卫生服务网络，完善以基层医疗卫生服务网络为基础的医疗服务体系的公共卫生服务功能，建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 本项目为医院建设项目，项目建成后可提高项目区域医疗卫生服务水平，满足《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》中相关要求。 （4）与《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021—2025年）》的符合性分析 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府发〔2022〕6号）中“（四）夯实基层医疗卫生服务网底。1．优化基层医疗卫生服务体系。开展基层医疗卫生机构能力建设，提升建设标准和设备配置标准。加强基层人才队伍建设，同步完善乡村医生退出机制。到2025年，每千人口基层医疗卫生机构卫生人员数达到3.5人。全面推开区县域医共体“三通”建设，实现区县全覆盖。”。 本项目为奉节县青龙镇中心卫生院改建项目，属于基层医疗卫生机构改扩建项目，与附近及周边居民健康需求相匹配，可提高当地医疗服务水平，符合《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021—2025年）》中相关要求。 |  |  |

| - 其他符合性分析 | ### （5）与四川省、重庆市《长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》符合性分析 本项目与四川省、重庆市《长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》符合性分析见表1-1。 表1-1 与四川省、重庆市《长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析 序号; 管控内容; 项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划(2035年)》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目(含桥梁、隧道)，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不涉及过长江通道项目; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 4; 违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区，在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在风景名胜区范围内; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目。; 本项目不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目，禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不属于围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，不设废水直接排放口，符合; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、峨江、赤水河、汜江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞活动; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目，也不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目： （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设； （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工项目; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中鼓励类项目; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 符合. 21; 建设以燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合; 符合. 综上分析，本项目符合四川省、重庆市《长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》中的相关要求。 ### （6）与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》(长江办[2022]7号)符合性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》(长江办[2022]7号)符合性分析见表1-2。 表1-2 与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》符合性分析 序号; 指南要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头和过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资，建设旅游和生产经营项目，禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区和风景名胜区范围内; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水源保护区内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护和国家湿地公园范围内; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目未利用、占用长江流域河湖岸线，建设区域不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，不设废水直接排放口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业、高耗能高排放项目，符合; 符合. 由表1-2分析结果可知，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》(长江办[2022]7号)中提出禁止建设的项目，满足相关要求。 ### （7）与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析详见表1-3。 表1-3 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 法律条文; 长江保护法要求; 项目情况及符合性分析. 第二十一条; ……..国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。 国务院自然资源主管部门负责统筹长江流域新增建设用地总量控制和计划安排。; 本项目评价区域水环境质量现状良好，且本项目废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，不设废水直接排放口，符合. 第二十六条; ……禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库﹔……。; 项目不属于化工项目和尾矿库项目，符合. 第四十三条; 国务院生态环境主管部门和长江流域地方各级人民政府应当采取有效措施，加大对长江流域的水污染防治、监管力度，预防、控制和减少水环境污染。; 本项目废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，不设废水直接排放口，符合. 第四十七条; 长江流域县级以上地方人民政府应当统筹长江流域城乡污水集中处理设施及配套管网建设，并保障其正常运行，提高城乡污水收集处理能力。 长江流域县级以上地方人民政府应当组织对本行政区域的江河、湖泊排污口开展排查整治，明确责任主体，实施分类管理。 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，不设废水直接排放口，符合. 第六十六条; 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。 长江流域县级以上地方人民政府应当采取措施加快重点地区危险化学品生产企业搬迁改造。; 本项目为医院建设项目，不属于左述项目，且本项目废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，不设废水直接排放口，满足减少污染物排放的要求，符合. 由表1-3可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》的相关规定。 ### （8）与《重庆市发展和改革委员会关于印发〈重庆市产业投资准入工作手册〉的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》的符合性见表1-4。 表1-4 与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析表 序号; 类别; 《重庆市产业投资准入工作手册》规定; 本项目情况; 符合性. 1; 不予准入类; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目; 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类项目; 符合. 2; 天然林商业性采伐; 本项目不属于天然林商业性采伐项目; 符合. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目; 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类项目; 符合. 4; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂; 本项目不涉及; 符合. 5; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物; 本项目不涉及; 符合. 6; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 8; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 本项目不属于矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 9; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 10; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 11; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内; 符合. 12; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 13; 限制准入类; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为医院建设项目，不属于产能过剩及高能耗项目; 符合. 14; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工项目; 符合. 15; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 16; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 本项目不属于汽车生产项目。; 符合. 17; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于化工园区和化工项目以及纸浆制造、印染项目; 符合. 18; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 根据表1-4分析，本项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》中的相关要求。 （9）“三线一单”符合性分析 本项目在重庆市生态环境局公布的“三线一单智检服务平台”生成“三线一单智检分析报告”（见附件），根据三线一单智检分析报告，本项目属于奉节县工业城镇重点管控单元-其他镇域片区，环境管控单元编码：ZH50023620006。 本项目与重庆市总体管控要求、奉节县总体管控要求以及奉节县工业城镇重点管控单元-其他镇域片区环境管控单元的管控要求符合性分析见表1-5。 #### 表1-5 与重庆市总体管控要求、奉节县总体管控要求以及奉节县工业城镇重点管控单元-其他镇域片区管控要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50023620006; 奉节县工业城镇重点管控单元-其他镇域片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 本项目深入贯彻习近平生态文明思想，项目建设符合相关要求。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目为青龙镇中心卫生院，不属于化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，不属于重化工、纸浆制造、印染项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目为医院建设项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于“两高”项目。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目为医院建设项目，不属于“两高”项目，不属于工业项目。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目为医院建设项目，不属于金属冶炼、电镀、铅蓄电池项目。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 本项目为医院建设项目，不属于工业项目，不设置环境防护距离。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目为医院改扩建项目，且为奉节县青龙镇中心卫生院，项目建设不新增用地，建成后有利于提高奉节县青龙镇医疗卫生水平。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目区域为环境质量达标区，且属于医院建设项目，不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸项目，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝项目，不属于“两高”项目。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 项目区域为环境空气质量达标区。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目为医院建设项目，不属于重点行业，不涉及喷涂、印刷等生产工序。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目为医院建设项目，废水经污水处理站处理后排入青龙镇污水处理厂深度处理后排放。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 本项目为医院建设项目，采取雨污分流制度，且废水经污水处理站处理后排入青龙镇污水处理厂深度处理后达标排放。; 符合. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 本项目为医院建设项目，不属于重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业、电镀行业等重点行业。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目为医院建设项目，不属于工业项目。产生的固体废物经妥善处置后不会造成二次污染，实现固体废物无害化处置。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 本项目生活垃圾经专用生活垃圾桶收集后交由环卫部门统一处置。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目取得环评手续并建成后按要求开展突发环境事件风险评估; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目不属于工业项目，不属于化工项目; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目不涉及; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 本项目为医院建设项目，项目建设将加强对所使用的电机、泵等用能设备系统节能建设。; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目不属于火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业，不属于工业项目。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 本项目不涉及; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 一江四河（长江干流以及朱衣河、梅溪河、草堂河、大溪河等支流）消落带内禁止从事畜禽养殖经营活动。新布局企业应优先布局进入草堂组团或康乐组团内。; 本项目不属于畜禽养殖经营项目; 符合. 第二条 新布局清洁能源产业（如水电、风电等）应避开生态保护红线。自然保护区、森林公园、风景名胜区等区域为风电项目禁止建设区域。; 本项目不属于风电和水电产业，也不在生态红线内; 符合. 第三条 旅游产业布局应满足自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区等对于旅游产业的选址布局及管理要求。; 本项目不属于旅游产业; 符合. 第四条 对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批。; 本项目不涉及; 符合. 第五条 一江四河流域水土流失严重的区域限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，坡耕地优先布局坡耕地改经果林或水土保持林，缓解坡耕地造成的水土流失。; 本项目不属于一江四河流域水土流失严重的区域; 符合. 污染物排放管控; 第六条 完善城镇生活污水处理厂建设及配套管网建设，加强生活面源及农业面源整治，严格控制总磷、总氮排放，杜绝水体富营养化。; 本项目废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，废水可以达标排放; 符合. 第七条 严格控制化肥农药使用量，加强畜禽养殖行业污染治理。; 本项目为医院建设项目，不使用化肥农药; 符合. 环境风险防控; 第八条 草堂组团以及规划的康乐组团应建立环境风险三级防控体系，进一步优化完善风险防范措施和应急预案体系，严控环境风险事故发生，严防事故废水进入水体。; 本项目不在草堂组团以及规划的康乐组团范围内，不涉及; 符合. 资源开发利用效率; 第九条 提高草堂组团及康乐组团企业清洁生产水平；提高眼镜制造产业、环保建材产业以及机械制造等产业生产用水重复利用率，减少废水排放。; 本项目不在草堂组团以及规划的康乐组团范围内，不涉及; 符合. 第十条 组织开展存在减水河段的小水电站生态流量确定、泄放设施改造、生态调度运行、监测监控等工作，切实加强长江经济带小水电站生态流量监督管理。; 本项目为医院建设项目，不属于水电项目，不涉及对河道生态流量造成影响; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.现有存量工业用地以维持现状为主，地块内入驻企业发展以不增加污染物排放总量、不增大环境风险为主的建设项目。; 本项目为医院改扩建项目，项目建设不新增用地，用地性质也不属于工业用地。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强污水处理厂及配套管网维护。; 本项目不涉及; 符合. 2.太和乡、云雾乡、龙桥乡等乡镇集中生活污水处理厂剩余处理负荷已不足10%，后续适时进行扩建。; 本项目位于奉节县青龙镇，不涉及; 符合. 3.持续推行生活垃圾分类收集收运及处置体系，做到源头减量和资源化利用。; 本项目生活垃圾分类收集后交环卫部门统一处置。; 符合. 4.畜禽养殖规划限养区内实行畜禽养殖存栏总量控制。同时加强畜禽养殖粪污处理，继续推进资源化利用。; 本项目为医院建设项目，不属于畜禽养殖业。; 符合. 5.经果林等农产品种植推广科学使用化肥农药，从源头减少农业面源产生量。; 本项目为医院建设项目，不设计化肥农药的使用。; 符合. 环境风险防控; - /; /; 符合. 资源利用效率; /; /; 符合. 由上表分析结果可知，本项目符合重庆市总体管控要求、奉节县总体管控要求以及奉节县城镇开发边界管控要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 （1）项目由来 奉节县青龙镇中心卫生院奉节县青龙镇中心卫生院由2004年青龙乡卫生院与上庄村卫生院合并而成，运营至2018年12月，奉节县青龙镇中心卫生院核定床位32张，设置的医疗科目有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等。根据多年来统计情况，青龙镇中心卫生院年最大门诊量6168人次，年最大住院人数2402人次，年最大预防接种人数439人次。奉节县青龙镇中心卫生院委托重庆市久久环境影响评价有限公司于2018年12月编制了《奉节县青龙镇中心卫生院项目现状环境影响评估报告》，并于2018年12月25日取得了奉节县生态环境局出具的《现状环境影响评估报告资料回执》，文号：奉现状环评回执〔2018〕025号，见附件。 为加快推进奉节县基层医疗卫生体系建设，健全医疗卫生服务网络，完善卫生服务机构功能，提升医疗服务综合能力，更好地为县城及周围居民提供优质的医疗服务，奉节县青龙镇中心卫生院于2017年时计划对原医院院区进行改扩建，并于2017年10月24日取得了奉节县发展和改革委员会出具的《关于同意奉节县青龙镇中心卫生院业务用房改建工程实施方案的批复》（奉节发改投[2017]427号），计划对原医院院区进行重新装修，购置电梯、中心供养、病床、电脑等实施设备。 由于项目资金等原因，项目一直未开展施工建设，直至2019年末新冠疫情爆发，为应对疫情危机，奉节县青龙镇中心卫生院于2020年3月紧急开展“奉节县青龙镇中心卫生院业务用房改建工程”（以下简称：本项目）。项目依托医院原有业务用房进行重新装饰、购置电梯及电脑等配套设施，同时增加病床38张，设置预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室。本项目于2020年3月完成了施工建设活动用于应对疫情危机，改扩建后核定床位数70张，年最大门诊量10000人次，年最大预防接种人数500人。改扩建后一直运营至今。 特别说明：在2018年12月重庆市久久环境影响评价有限公司编制《奉节县青龙镇中心卫生院项目现状环境影响评估报告》时，奉节县青龙镇中心卫生院暂未开工建设“奉节县青龙镇中心卫生院业务用房改建工程”，因此《奉节县青龙镇中心卫生院项目现状环境影响评估报告》中评估的建设内容是本项目建设以前的建设内容（医院床位数为32张）。在评估结束后，奉节县青龙镇中心卫生院在2020年3月才开始建设“奉节县青龙镇中心卫生院业务用房改建工程”（扩建医院床位数38张，扩建后床位数70张）。 综上，本项目原计划实施改扩建工作，由于资金原因一直无法实施，为应对疫情危机紧急开展改扩建工作，根据《重庆市生态环境局办公室关于全力以赴做好应对疫情防控有关建设项目环境影响评价应急服务保障工作的通知》（渝环办〔2022〕231号）中“按照审批权限，……。对临时性的四类建设项目（包括临时性建设使用，临时性改扩建或转产等），可以豁免环境影响评价手续，但不免除建设单位污染防治责任；对疫情结束后仍需使用的临时性四类建设项目，可以实行环境影响评价“告知承诺制”；应急状态下应对疫情防控的建设项目可先开工后补办手续。”。本项目属于改扩建“临时性四类建设项目”后仍需使用的情形，现予以补办手续。同时，本项目扩建38张床位，扩建后床位数70张，属于《环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响评价报告表。 - （2）本项目基本情况 - 项目名称：奉节县青龙镇中心卫生院业务用房改建工程 - 建设性质：改扩建 - 建设单位：奉节县青龙镇中心卫生院 - 建设地点：奉节县青龙镇柑坪居委会1社 - 服务范围：主要面向青龙镇及其周边需要医疗救助的人群 - 工作制度：三班制，门诊一班制（8:00-18:00），急诊、住院病房全天24h服务，年工作365天。 - 主要建设内容：依托原医院建筑，扩建病床数38张及其配套设施，扩建后总病床数70张。 - 总投资：本项目总投资100万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资的比例为10%。 - 劳动定员：新增5人 - （3）本项目组成 - 本项目主要对原医院住院部、门诊楼、医技楼内各房屋进行功能建筑改建。项目组成情况见下表2-1。 表2-1 项目组成表 - 项目; - 建设主要内容; - 备注. - 主体工程; - 住院部; - 位于医院北侧，建筑面积共1350m2，共5层。 - 各楼层功能布置：1F主要设置药房、收费处、门诊室、清创缝合室、医生值班室及抢救室等；2F主要设置病房；3F设病房、医生值班室及护士站；4F主要设置病房；5F主要设置办公室、会议室和财务室。; - 已建成（建筑依托，建筑内部装修改造）. - 门诊楼; - 位于医院南侧，建筑面积共1182.5m2，共4层。 - 各楼层功能布置：1F主要设置门诊、康复室、预防接种室、儿保室、B超室、心电图室等；2F设食堂以及职工宿舍；3F设置职工宿舍；4F为彩钢棚密封楼顶，闲置。; - 已建成（建筑依托，建筑内部装修改造）. - 医技楼; - 位于医院东侧，建筑面积共约266m2，共4层。 - 各楼层功能布置：1F主要设置放射科（1台DR）及其配套设施；2F主要设置检验室；3F主要设置医生办公室，3F卫生间内设置1台洗衣机；4F为屋顶，闲置。; - 已建成（建筑依托，建筑内部装修改造）. - 辅助工程; 污水处理站; 位于医院西侧，采用“化粪池+调节+水解酸化+生化处理+沉淀+消毒”工艺，消毒采用“优氯净”消毒，污水处理站设计废水处理规模为35m3/d。; - 已建成（依托原有）. 医疗废物暂存间; 位于住院部的东北侧，用于医疗废物暂存使用，建筑面积约为5m2，采取“六防（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）”措施。; - 已建成（依托原有）. 洗衣房; 位于医技楼的3楼，用于清洗病房被服及医护服。面积计入医技楼面积。; - 已建成（依托原有）. 食堂; 位于门诊楼2楼西侧，只供医院职工就餐使用，供三餐。; - 已建成 - （新增）. 化验室; 位于医技楼2楼，主要开展常规血液、尿液和大便的化验。; - 已建成 - （改建）. - 公用工程; 供水; 由市政自来水管网供给。; - 已建成（依托原有）. 供电; 由市政电网为医院供应，不设置备用发电机。; - 已建成（依托原有）. - 排水; - 采取雨污分流。雨水流入周边雨水管网；医院废水经各楼层建筑设置的废水收集管网收集进入污水处理站，经污水处理站处理后排入市政管网。; - 已建成（依托原有）. - 制冷/供暖; - 医院各建筑房间设置独立的小型空调为医院夏天制冷，共设置35台空调，不设置中央空调。; - 已建成（依托原有）. - 消毒方式; - 医院内采用酒精、碘伏消毒液等进行诊疗消毒，医护人员、病人等采用来苏尔进行洗手消毒，采用来苏尔消毒液进行稀释后对医院地面、墙壁等消毒，医疗废物暂存间定期人工喷洒消毒剂进行消毒。污水处理站采用优氯净消毒。; - 已建成（污水处理站消毒方式改变，其余依托原有）. - 废气; - 污水处理站臭气; - 污水处理站的污水井口加盖密封，污水处理臭气经排气管引至屋顶排放，通过定期喷洒消毒除臭剂缓解污水处理站臭气对周边环境的影响。; - 未建设 - （扩建）. - 化验室废气; - 化验室废气经机械排风机引至室外排放。; - 已建成（依托原有）. - 食堂油烟; - 食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放。; - 已建成 - （扩建）. - 医疗废物暂存间废气; - 定期人工消毒除臭，加强管理，及时清运。; - 已建成 - （扩建）. - 废水; - 医院产生的废水经废水管网收集进入污水处理站中处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后排入市政污水管网，再进入青龙镇污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入新民河。; - 已建成（，尾水消毒方式改建，其余依托原有）. - 噪声; - 采用合理布局、基础减振、隔音等措施进行降噪。; - 已建成（依托原有）. - 固体废物; - 医疗废物; - 本项目医疗废物收集于医疗废物暂存间内，采用专用密封桶进行分类盛装，医疗废物暂存间采取“六防（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）”措施，医疗废物定期交由有资质单位处置。; - 已建成（依托原有）. - 污泥; - 定期委托有资质单位对污水处理站污泥进行清掏，污泥经消毒后交由有资质单位处置。; - 已建成（依托原有）. - 生活垃圾; - 生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。; - 已建成（依托原有）. - 餐厨垃圾; - 餐厨垃圾采用专用桶盛装，定期交由有餐厨垃圾回收资质单位处置。; - 已建成 - （扩建）. - 化验室 - 废液; - 化验室废液采用专用桶盛装，暂存于危废贮存点内，危废贮存点采取“六防（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）”措施，定期交由有资质单位处置。; - 未建设 - （扩建）. - （4）主要原辅材料消耗情况 - 本项目主要原辅材料消耗情况见下表2-2。 表2-2 主要原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 单位; 最大储存量; 年耗量; 年耗量变化量; 备注. 1; 一次性手套; 套/a; 200; 900; +900. 2; 一次性空针、输液管; 套/a; 500; 2400; +2400. 3; 一次性注射器; 套/a; 10000; 35300; +35300. 4; 棉签; 包/a; 1000; 4600; +4600. 5; 纱布; 包/a; 50; 100; +100. 6; 75%酒精; 瓶/a; 200; 1000; +1000; 诊疗消毒，500mL/瓶. 7; 90%酒精; 瓶/a; 200; 1000; +1000; 诊疗消毒，500mL/瓶. 8; 碘伏消毒液; 瓶/a; 200; 1000; +1000; 诊疗消毒，500mL/瓶. 9; 来苏尔; 瓶/a; 40; 200; +200; 洗手消毒：1%~2%，500mL/瓶. 10; 来苏尔; 瓶/a; 50; 200; +200; 环境消毒：5%~10%，500mL/瓶. 11; 泡腾片; 瓶/a; 50; 200; +200; 被服及医用服消毒，含氯量45~55%。. 12; 生石灰; kg/a; 50; 100; +100; 污泥消毒. 13; 优氯净; t/a; 0.05; 0.5; +0.5; 废水消毒. 14; 化验室检验药剂; t/a; 0.2; 1; +1; 瓶装，化验室检验使用. 15; 新鲜水; m3/a; /; 4613.6; +4613.6; 市政供水管网供给. 16; 电; 万度/年; /; 4; +4; 市政电网供给. - 优氯净：又名二氯异氰尿酸钠，是一种有机化合物，分子式为C3Cl2N3NaO3，常温下为白色粉末状晶体或颗粒，有氯气味。是一种常用的消毒剂，具有很强的氧化性，对各种致病性微生物如病毒、细菌芽孢、真菌等有很强的杀生作用，是一种适用范围广，高效的杀菌剂。重庆地区污水处理厂多使用“优氯净”进行尾水消毒。 - （5）主要设备 - 本项目主要设备设置情况见下表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台）; 备注. 1; 500MAx光机; E7843X; 1; Ⅲ类射线装置， 依托原有. 2; 彩超; ZONCARE-Q7; 1; 依托原有. 3; 24小时动态心电图; NS-DII; 1; 依托原有. 4; 高频心电图; NS-DII; 1; 依托原有. 5; 全自动生化仪; 普康PF-300; 1; 依托原有. 6; 血细胞分析仪; 普康PE-6100; 1; 依托原有. 7; 热水器; 功率：500w; 5; 电热水器. 8; 空调; 功率：500~2000w; 35; 家用型，每个房间1台，本次改扩建进行更换以及新增. 9; 洗衣机; 功率：800w; 1; 依托原有. - （6）公用工程 - ①供电 - 本项目由市政供电管网供给。 - ②供水 本项目供水由市政供水管网供给。设置的食堂仅供医院职工就餐使用。用水定额参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》（渝水〔2018〕66号文件）、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）等文件进行综合估算。本项目用水情况见下表2-4。 表2-4 项目运营期用水情况 用水项目; 用水规模; 用水标准; 用水量（m3/d）. 住院病人及家属生活用水; 扩建38床; 200L/床.d; 7.6. 医护人员用水; 新增5人; 100L/人.d; 0.5. 门诊病人用水; 增加22人/d; 12L/人; 0.26. 化验室用水; /; 1m3/d; 1. 食堂用水; 30人/d; 20L/人.餐，3餐; 1.8. 洗衣用水; 增加8kg/d; 40L/kg; 0.32. 医疗废物暂存间清洁用水; 5m2; 2L/m2.d; 0.01. 用水情况小计：; 11.49. 未预见用水; 按日最高用水量约10%计; 1.15. 用水量总计：; 12.64. 说明：本项目门诊病人用水包含门诊+预防接种病人及家属用水，病人及家属比例按1:1估算。扩建后最大门诊量10000人/年，最大预防接种500人/年，即扩建后门诊病人（含预防接种病人）10500人/年，相比扩建前增加3893人/年（约11人/d），最终增加的门诊病人用水规模（含预防接种病人，含病人家属）为22人/天。. 由表2-4可知，本项目用水量为12.64m3/d，4613.6m3/d。 ③排水 本项目采取雨污分流制，雨水经雨水沟收集进入市政雨水管网排放。医院产生的所有废水（简称：综合废水）收集进入污水处理站中处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）预处理标准后由DW001废水排放口排入市政污水管网，再进入青龙镇处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标排入新民河。 本项目废水排放核算情况见下表2-5，水平衡图见图2-1。 表2-5 废水排放核算表 污染源; 用水量（m3/d）; 产污系数; 排放量（m3/d）. 医院综合废水; 住院病人及家属生活用水; 7.6; 0.9; 6.84. 医护人员用水; 0.5; 0.9; 0.45. 门诊病人用水; 0.26; 0.9; 0.23. 化验室用水; 1; 0.9; 0.90. 食堂用水; 1.8; 0.9; 1.62. 洗衣用水; 0.32; 0.9; 0.29. 医疗废物暂存间清洁用水; 0.01; 0.9; 0.009. 未预见用水废水; 1.15; 0.9; 1.04. 合计：; 12.64; /; 11.379. 由上表可知，本项目废水排放量为11.379m3/d，4153.335m3/a。 ④制冷/供暖 本项目不设置中央空调。医院为院内房间配备小型空调进行夏天制冷，共配备35台。 ⑤消毒方式 医院内采用酒精、碘伏消毒液等进行诊疗消毒，医护人员、病人等采用来苏尔进行洗手消毒，采用来苏尔消毒液进行稀释后对医院地面、墙壁等消毒，医疗废物暂存间定期人工喷洒消毒剂进行消毒。污水处理站采用优氯净消毒。 - 图2-1 水平衡图 单位：m3/d - （7）总平面布置 - 本项目共建设3幢主体建筑，分别为住院部、医技楼以及门诊部。其中，住院部位于医院北侧，医技楼位于医院东侧，门诊部位于医院南侧。 - 住院部共5F，各楼层功能布置：1F主要设置药房、收费处、门诊室、清创缝合室、医生值班室及抢救室等；2F主要设置病房；3F设病房、医生值班室及护士站；4F主要设置病房；5F主要设置办公室、会议室和财务室。 - 门诊楼共4F，各楼层功能布置：1F主要设置门诊、康复室、预防接种室、儿保室、B超室、心电图室等；2F设食堂以及职工宿舍；3F设置职工宿舍；4F为彩钢棚楼顶，闲置。 - 医技楼共4F，各楼层功能布置：1F主要设置放射科（1台DR）及其配套设施；2F主要设置检验室；3F主要设置医生办公室，3F卫生间内设置1台洗衣机，4F为彩钢棚楼顶，闲置。 - 本项目污水处理站设置在医院西侧，医疗废物暂存间、危废贮存点设置在医院东北侧。 - 本项目改扩建后医院用房安排合理，各功能区分合理，能够保证住院病房、门诊等处的环境安静，因此，从环境保护的角度来看，本项目总平面布局合理。 - （8）技术经济指标 - 本项目主要技术经济指标见下表2-6。 - 表2-6 主要技术经济指标表 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 总建筑面积; m2; 2798.5. 2; 床位数; 张; 38（扩建）. 3; 最大门诊量; 人次/年; 3832（新增）. 4; 最大预防接种量; 人次/年; 61（新增）. 5; 劳动定员; 人; 30（本次扩建增加5人）. 6; 总投资; 万元; 100. 7; 环保投资; 万元; 10. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2、工艺流程和产排污环节 （1）施工期工艺流程和产排污环节 本项目为未批先建项目，现已经改扩建完成，施工期已经结束。经过现场勘察，项目区域无遗留废水、固体废物等，施工期间无环保投诉记录。 （2）运营期工艺流程和产排污环节 本项目为医院建设项目，运营期主要开展病人门诊检查、配药、手术治疗、住院护理等医疗工作。运营期工艺流程及产排污环节见下图2-2。 图2-2 运营期工艺流程及产排污环节图 本项目运营期间产生的固体废物主要为医护人员和病人产生的生活垃圾，医护过程中产生的医疗废物，污水处理站污泥，化验室废液，食堂产生的餐厨垃圾。 本项目运营期间产生的废水主要为医护人员和病人及其附属设施产生的一般医疗废水，包含住院病人及家属生活废水、医护人员废水、门诊病人废水、化验室废水、食堂废水、洗衣废水、医疗废物暂存间清洁废水以及其他未预见用水产生的废水，本次评价统称为综合废水。 本项目运营期间产生的废气主要为污水处理站臭气，化验室产生的化验室废气，医院消毒等产生的医院异味，医疗废物暂存间产生的废气，食堂油烟。 本项目运营期间产生的噪声主要为空调、洗衣机等设备运行噪声，车辆运行产生的交通噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 3、与项目有关的原有环境污染问题 （1）现有工程环保手续履行情况 现有工程环保手续履行情况见表2-7。 表2-7 现有工程环保手续履行情况 序号; 类型; 批复文号; 履行情况. 1; 现状环境影响评价; 奉现状环评回执[2018]025号; 已履行. 2; 辐射许可证; 渝环辐证[36024]; 已履行. 注：本项目为基层医疗卫生机构（Q8423），未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中排污许可管理类别，因此未办理排污许可证。. - （2）现有工程基本情况 现有工程设置预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科，总建筑面积2798.5平方米，设置床位数32张，年最大门诊量6168人次，年最大住院人数2402人次，年最大预防接种人数439人次。现有工程项目组成见下表2-8。 表2-8 现有工程项目组成情况表 分类; 项目名称; 工程建设内容及功能. 主体工程; 门诊部; 建筑面积1182.5m2，共4层，1F设门诊，2F设公共卫生服务中心，3F设职工宿舍，4F为屋顶，闲置。. 住院部; 建筑面积1350m2，共5层，1F设药房、收费处、医生值班室及抢救室等，2、4F设病房，3F设病房、医生值班室及护士站，5F设办公室、会议室和财务室。. 医技楼; 建筑面积约266m2，1F设放射科，2F设医生办公室、产房等，3F以及楼顶设B超室、医生办公室、检验室、洗衣房等。. 辅助工程; 办公室及会议室; 位于住院部5F，分设有院长办公室、副院长办公室、办公室、财务室及会议室，面积计入住院部面积。. 职工宿舍; 位于门诊部3F，住宿人数24人。面积计入门诊部面积。. 洗手间; 设置于住院部1~5F的北端。. 开水间; 设置于住院部1~5F的北端，紧邻洗手间。. 洗衣房; 位于医技楼的3楼，用于清洗病房被服及医护服。面积计入医技楼面积。. 医疗废物暂存间; 位于住院部的东北侧，用于医疗固废暂存。面积约为5m2。. 公用工程; 供水; 接自当地市政给水管网。. 排水; 采取雨污分流。污水管网为综合收集管网，收集医院污水进入污水处理站，后接入当地市政污水管网。. 供电; 接自当地市政电网。不设备用发电设备。. 风机、空调; 卫生院各楼栋不设集中通风设施，空调采用柜式及挂壁式空调，无中央空调系统。采取基础减振、隔音等措施降噪。. 环保工程; 废水; 在住院部北侧设有医院污水处理站，卫生院产生的医院污水与生活污水混合收集，经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表3标准后排入市政污水管网；污水处理站采用“化粪池+调节+水解酸化+生化处理+沉淀+消毒”工艺，消毒采用“臭氧”消毒，设计处理能力35m3/d。. 废气; 医院污水处理站臭气自然扩散无组织排放。化验室废气经风机排出室外无组织排放。. 固废; 医疗废物：收集后经医疗废物暂存间（面积约为5m2）暂存，定期交由有处理资质单位处置； 化验室废液：专用容器收集于危险废物暂存间暂存，定期交有处理资质单位处置； 污水处理站污泥：使用生石灰消毒，后送当地环卫部门处置； 生活垃圾：经垃圾桶收集后交环卫部门处理。. （3）现有工程产排污情况 ①废气 现有工程未设置员工食堂、锅炉、医疗固废焚烧炉；未设置传染病区，因此，现有工程主要大气污染物为医院污水处理站废气、化验室废气。 A、化验室废气 现有工程化验室主要对病人尿液、粪便、血液等进行简单化验，化验工作量很小，化验室废气经机械排风机引出室外，无组织排放。 B、污水处理站臭气 根据美国EPA对城市污水处理场恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g BOD5可产生0.0031g NH3和0.00012g H2S。根据《奉节县青龙镇中心卫生院项目现状环境影响评估报告》，现有工程污水处理过程中BOD5去除量约为0.2t/a，则污水处理站废气中NH3产生量约为0.00062t/a，H2S产生量约为0.000024t/a。污水处理站废气自然扩散。 存在问题：污水处理站臭气未采取有效的污染防治措施。 ②废水 现有工程生活污水以及医疗废水混合后排入污水处理站中处理后排入市政污水管网，最终由口前污水处理站处理后达标排放。 根据《奉节县青龙镇中心卫生院项目现状环境影响评估报告》，现有工程废水排放量为3920.1m3/a，废水污染物产排情况见表2-9。 表2-9 现有工程废水产排情况表 污染源; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 综合废水（3920.1 m3/a); COD; 300; 1.18; 250; 0.98. BOD5; 150; 0.59; 100; 0.39. SS; 120; 0.47; 60; 0.24. NH4-N; 50; 0.20; 45; 0.18. 粪大肠杆菌; 3.0×108个/L; 1.18×1015个/a; 5000个/L; 1.96×1010个/a. ③噪声 病房不设置集中通风装置，不设置中央空调。噪声源主要有风机、空调等，通过采取隔声、减振等综合降噪措施。 ④固体废物 现有工程产生的固体废物主要为医疗废物、污水处理站污泥、化验室废液和生活垃圾。 现有工程医疗废物产生量约为4.33kg/d，1.58t/a，医疗固废分类收集后统一储存在住院部东北侧的医疗废物暂存间，定期交有相应处理资质的单位进行处置；现有工程污水处理站污泥产生量约为1.69t/a，采用生石灰对污泥干化、消毒后，交由当地市政环卫部门处置；现有工程生活垃圾产生量为23.77kg/d，8.68t/a，经袋装收集后由环卫部门统一收运处置；现有工程化验室废液主要来自于化验室检验，产生量约为0.1t/a，采用专用容器收集后暂存于医疗废物暂存间内，定期送有资质单位处理。 （4）现有工程“三废”产排情况汇总 现有工程“三废”产排情况汇总见表2-10。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 表2-10 现有工程“三废”产排情况汇总表 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前; 治理措施; 处理后（污水处理站出水口）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓 度（mg/L）; 排放量（t/a）. 废水; 综合废水; COD; 300; 1.18; 废水统一引入医院污水处理站，污水处理站采用“化粪池+调节+水解酸化+生化处理+沉淀+消毒”工艺，消毒采用“臭氧”消毒，设计处理能力35m3/d，废水经污水处理站处理后引入市政污水管网。; 250; 0.98. BOD5; 150; 0.59; 100; 0.39. SS; 120; 0.47; 60; 0.24. NH4-N; 50; 0.20; 45; 0.18. 粪大肠杆菌; 3.0×108个/L; 1.18×1015个/a; 5000个/L; 1.96×1010个/a. 固体废物; 门诊、住院、检验; 医疗废物; /; 1.58; 专用密封容器盛装，分类暂存于医疗废物暂存间内，定期交由有资质单位处置; /; 0. 检验室; 化验室废液; /; 0.1; /; 0. 医院污水处理站; 污泥; /; 1.69; 经生石灰消毒后交由环卫部门统一处置。; /; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 8.68; 垃圾桶收集后交由环卫部门统一处置。; /; 0. 废气; 污水处理站臭气; 氨（气）; /; 0.00062; 自然扩散。; /; 0.00062. 硫化氢; /; 0.000024; /; 0.000024. 臭气浓度; /; 少量; /; 少量. 化验室废气; 臭气浓度; /; 少量; 化验室废气经风机排出室外无组织排放。; /; 少量. - （5）现有工程存在的环境污染问题 - 本项目为改扩建项目，现有工程已完成环保手续，运营期间无环保投诉事件发生，未出现扰民现象。现有工程存在以下问题： - ①经过现场勘察，污水处理站臭气无有效的污染防治措施，本次评价要求污水处理站定期投放消毒除臭剂，污水井密闭，臭气经密闭管道收集后引至屋顶排放，缓解污水处理站臭气对周边环境的影响。 - ②化验室废液与医疗废物均存放于医疗废物暂存间内，未分区存放。本次评价要求新建危废贮存点1座，位于医疗废物暂存间旁，用于化验室废液专用存储，危废贮存点采取“六防”措施。 - ③现有工程污水处理站废水消毒方式采取“臭氧”消毒方式，运行多年“臭氧”消毒效果不佳，为进一步加强废水消毒能力，本次改扩建将废水臭氧消毒方式为“优氯净”消毒。“优氯净”多用于重庆地区污水处理厂尾水消毒，经重庆市内各地区污水处理厂消毒效果来看，采取“优氯净”对本项目污水处理站消毒效果更佳。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据《重庆市人民政府印发<重庆市环境空气质量功能区划分规定>的通知》（渝府发[2016]19号）规定，本项目区域为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ①区域达标分析 本评价引用重庆市生态环境局公布的《2022年重庆市生态环境状况公报》中奉节县环境空气质量现状数据，评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，区域环境空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 32; 70; 45.7; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 28; 35; 80; 达标. SO2; 年平均浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 26; 40; 65; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度的第90百分位数; 122; 160; 76.3; 达标. CO （mg/m3）; 日均浓度的第95 百 分位数; 1.1; 4; 27.5; 达标. 由上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO最大浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此奉节县为环境空气质量达标区。 （2）地表水环境质量现状 本项目受纳水体为新民河，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）、《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》(渝 府[2016]43 号)，新民河未划分水域功能，新民河为大溪河上游河段，大溪河为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准，因此新民河参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准。 根据奉节县生态环境监测站于2023年10月9日在奉节县人民政府网发布的《奉节县地表水环境质量状况报告（2023年09月）》，报告查询网址：http://www.cqfj.gov.cn/index/bm_168/sthjj/zwgk_61627/zfxxgkml/hjzl/shjzl/202310/t20231009_12410890.html。报告中表明2023年9月大溪河鹤峰乡监测断面水质状况均为II类，优于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准限值要求。因此，本项目区域地表水环境质量较好。 （3）声环境质量现状 本项目位于重庆市奉节县青龙镇柑坪村1社。根据《奉节县人民政府办公室关于印发奉节县“十四五”声环境功能区划分调整方案的通知》(奉节府办发〔2023〕42号)，本项目所在区域属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 为了解项目所在地声环境质量现状，分别在场界西北、西南、东南、东北四侧的最近声环境保护目标处分别设置Z1、Z2、Z3、Z4声环境现状监测点位，并在1#居民区距离本项目最近的居民住宅4F设置Z5监测点。委托重庆新晨环境监测有限公司于2023年10月24日对项目所在地声环境现状进行了监测，监测报告编号：新晨（检）字[2023]第906号。 - ①监测项目：等效连续A声级。 ②监测时间及监测频次：2023年10月24日，监测1天，昼、夜间各监测一次。 (4) 监测结果：监测结果见表3-2。 表3-2 声环境现状监测结果一览表 监测点; 监测时间; 昼间监测结果（LeqdB(A)）; 夜间监测结果（LeqdB(A)）; 标准值（LeqdB(A)）; 达标情况. Z1; 2023年10月24日; 51; 42; 昼间：60 夜间：50; 达标. Z2; 54; 44. Z3; 52; 41. Z4; 51; 42. Z5; 52; 41. 由表3-2可知，本项目所在地的声环境保护目标昼、夜间声环境监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 2、环境保护目标 根据现场踏勘调研，本项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、世界自然遗产、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分区、生态红线等重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落以及生态空间。项目周边500m范围内环境空气保护目标主要为居民、师生；项目周边50m范围内声环境保护目标主要为居民。本项目环境保护目标分布情况见下表3-3。 |

| 环境 保护 - 目标 | 表3-3 环境保护目标分布表 - 序号; - 名称; - 坐标（m）; - 方位; - 对象; - 规模; 环境功能区划; 相对场界最近距离（m）. - X; - Y; - Z. - 声环境保护目标. - 1; - 1#居民区; - 44; - 17; - 0; - 东北; - 居民; - 约75人; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区; - 2. - 2; - 2#居民区; - 8; - -55; - 0; - 东南; - 居民; - 约60人; - 10. - 3; - 3#居民区; - -37; - -12; - 0; - 西北; - 居民; - 约56人; - 2. - 4; - 4#居民区; - -22; - 34; - 0; - 西南; - 居民; - 约62人; - 9. - 环境空气保护目标. - 1; - 1#居民区; - 44; - 17; - 0; - 东北; - 居民; - 约75人; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区; - 2. - 2; - 2#居民区; - 8; - -55; - 0; - 东南; - 居民; - 约60人; - 10. - 3; - 3#居民区; - -37; - -12; - 0; - 西北; - 居民; - 约56人; - 1. - 4; - 4#居民区; - -22; - 34; - 0; - 西南; - 居民; - 约62人; - 9. - 5; - 5#居民区; - 91; - 62; - +1; - 东北; - 居民; - 约150人; - 51. - 6; - 6#居民区; - 362; - 64; - 0; - 东侧; - 居民; - 约120人; - 240. - 7; - 7#居民区; - 125; - -140; - -10; - 东南; - 居民; - 约200人; - 51. - 8; - 8#居民区; - -120; - -62; - -3; - 西南; - 居民; - 约400人; - 51. - 9; - 9#居民区; - -445; - 0; - +148; - 西侧; - 居民; - 约50人; - 385. - 10; - 10#居民区; - -75; - 160; - +16; - 西北; - 居民; - 约20人; - 110. - 11; - 11#居民点; - 50; - 470; - +171; - 东北; - 居民; - 约6人; - 442. - 12; - 青龙小学; - 388; - 140; - -2; - 东侧; - 师生; - 约200人; - 315. - 地表水环境保护目标. - 1; - 新民河; - /; - /; - /; - 南侧; - Ⅲ类水域; - /; - 《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类; - 95. - 注：项目中心点坐标为（0，0，0）。. |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | - 3、污染物排放控制标准 - （1）废气 本项目建成后，污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中“表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”中排放限值要求。 表3-4 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 单位; 标准值; 标准名称. 1; 氨; mg/m3; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 2; 硫化氢; mg/m3; 0.03. 3; 臭气浓度; 无量纲; 10. 4; 甲烷; %; 1. 本项目运营期食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）中表1中排放限值要求，标准值见下表。 表3-5 餐饮业大气污染物排放标准 序号; 污染物; 排放浓度限值（mg/m3）; 标准名称. 1; 油烟; 1.0; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）. 2; 非甲烷总烃; 10.0. （2）废水 本项目综合废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构中的预处理标准后排入市政污水管网，最终进入青龙镇污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入新民河。标准值见表3-6、表3-7。 表3-6 医疗机构水污染物排放限值（日均值）（单位：mg/L） 序号; 控制项目; 排放标准; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 500; 5000. 2; 肠道致病菌; 不得检出; 不得检出. 3; 肠道病毒; 不得检出; 不得检出. 4; pH; 6～9; 6～9. 5; 化学需氧量（COD） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/床位·d]; — 60 60; — 250 250. 6; 生化需氧量（BOD5） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/床位·d]; — 20 20; — 100 100. 7; 悬浮物（SS） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/床位·d]; — 20 20; — 60 60. 8; NH3-N/（mg/L）; 15; —. 9; 动植物油/（mg/L）; 5; 20. 11; 阴离子表面活性剂; 5; 10. 12; 色度（稀释倍数）; 30; —. 13; 挥发酚; 0.5; 1.0. 14; 总氰化物; 0.5; 0.5. 15; 总汞; 0.05; 0.05. 16; 总镉; 0.1; 0.1. 17; 总铬; 1.5; 1.5. 18; 六价铬; 0.5; 0.5. 19; 总砷; 0.5; 0.5. 20; 总铅; 1.0; 1.0. 21; 总银; 0.5; 0.5. 22; 总α/(Bq/L); 1; 1. 23; 总β/(Bq/L); 10; 10. 24; 总余氯; 0.5; —. 表3-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群数（个/L）. 一级B标; 6~9; 60; 20; 20; 8（15）; 104. 注：括号外为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），本项目位于2类声环境功能区，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见下表： 表3-8 噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 方位; 昼间; 夜间; 标准依据. 施工期; 厂界四周; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 厂界四周; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. （4）固体废物控制标准 一般工业固体废物：一般工业固废的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，委托第三方运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。 危险废物：按《国家危险废物名录》（2021年版）、《医疗废物分类目录》（2021版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行识别、贮存和管理。 污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥排放要求。具体要求见下表3-9。 表3-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率/%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; —; —; —; >95. |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | - 4、总量控制指标 本项目总量控制指标及排放量见表3-10。 表3-10 总量控制指标 序号; 类型; 污染物; 单位; 现有工程排放量; 本项目新增排放量; 建成后总排放量. 1; 废水（排入市政污水管网）; COD; t/a; 0.98; 0.623; 1.603. 氨氮; t/a; 0.18; 0.1454; 0.3254. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、施工期环境影响及保护措施回顾性分析 本项目施工期已经完成，本次主要对施工期采取的污染防治措施进行回顾。 （1）废气 墙体砌筑、地面防渗等施工作业时使用商品混凝土，现场不加工混凝土；选用先进的施工机械，加强施工机械的使用管理和保养维修，提高施工机械设备使用效率，缩短工期，尽可能地控制施工机械废气对大气环境的影响。 本项目施工期很短，通过采取上述污染防治措施后，施工期废气对周边环境影响较小。通过现场调查，施工期无因废气产生的投诉、纠纷事件。 # （2）废水 本项目施工工期短，施工人员产生的生活污水依托已建废水处理设施处理达标后排入市政污水管网。通过现场调查，施工期无因废水产生的投诉、纠纷事件，无废水外排痕迹。 # （3）噪声 施工期间选用高效低噪声施工设备；加强对施工工地噪声监管，建立噪声防治管理责任制，加强现场管理，倡导文明施工，在装卸、搬运装修材料和机械设备的时候轻拿轻放，严禁抛掷；合理安排施工作业时间，夜间不施工；加强对运输车辆的管理，车辆的运输合理规划运输线路，尽量避开学校、市区、集镇等环境敏感路段，运输车辆在运输经过敏感路段时限速、禁鸣。同时，运输时段避开居民出行高峰及休息时段。 本项目施工期较短，噪声对外界影响是暂时的，随着施工结束影响也将消失。通过现场调查，施工期无因施工噪声产生的投诉、纠纷事件。 # （4）固体废物 项目在施工过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾中钢筋等收集后外售废品收购店回收利用，其余建筑垃圾中废玻璃、瓦片等交由环卫部门统一处置，其余混凝土建筑垃圾交由建筑弃渣回收利用单位作原料利用；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。施工期固体废物采取上述措施，未造成二次污染，无固体废物肆意堆放痕迹，无因固体废物产生的投诉、纠纷事件。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 2、运营期环境影响和保护措施 （1）废气 本项目为医院建设项目，运营期废气主要为污水处理站臭气、化验室废气、食堂油烟、危废贮存点废气、医疗废物暂存间废气。 1）废气产排情况 ①食堂油烟 本项目设置的食堂仅供医院职工就餐，日供三餐，每天最大就餐人数为30人，设置1个灶头，属小型食堂，单个灶台排风量2000m3/h，食堂油烟经排风机引入油烟净化器中处理后引至屋顶排放。 根据《餐饮服务性行业油烟无组织排放核算方法的研究》（来源于中国环境保护优秀论文集，作者施巍等）一文的研究结果，一般厨房或食堂的食用油耗油量约为1kg/100人，油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，本次评价取其平均值3%，就餐人数为90人.餐/d，由此可计算得出本项目餐饮油烟的产生量约为0.027kg/d，0.0099t/a。根据《中式餐饮业油烟中非甲烷碳氢化合物排放特征研究》（《环境科学学报》2011.8）非甲烷总烃排放浓度为9.13～14.2mg/m3，本次评价取最高值14.2mg/m3。食堂煎煮餐饮食品时间约1h/餐，日供3餐，则食堂工作时间为3h/d，则本项目食堂油烟产生时间为1095h/a，因此，本项目食堂油烟中非甲烷总烃产生量为0.0311t/a。 本项目食堂油烟收集于油烟净化器中处理后由1根排气筒引至屋顶排放。根据《重庆市餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）中对“小型”标准的要求，油烟最高允许排放浓度为1.0mg/m3，净化措施最低去除效率为90%，本次评价取90%；非甲烷总烃最高允许排放浓度为10mg/m3，净化措施最低去除效率为65%，本次评价取65%。则本项目食堂油烟产排情况见下表4-1。 表4-1 食堂油烟产排情况表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理效率（%）; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 食堂油烟; 排气量（m3/h）; 2000; /; /; /; 2000; /; /. 餐饮油烟; 0.0099; 0.009; 4.52; 90; 0.0010; 0.001; 0.45. 非甲烷 总烃; 0.0311; 0.028; 14.20; 65; 0.0109; 0.010; 4.97. ②污水处理站臭气 本项目设置污水处理站对废水处理过程中主要产生NH3、H2S等恶臭气体。 根据美国EPA对城市污水处理场恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g BOD5可产生0.0031g NH3和0.00012g H2S。本项目污水处理过程中BOD5去除量约为0.3115t/a，则污水处理站废气中NH3产生量约为0.001t/a，H2S产生量约为0.00004t/a。 本项目污水处理站的污水井口加盖密封，污水处理臭气经排气管引至屋顶排放，通过定期喷洒消毒除臭剂缓解污水处理站臭气对周边环境的影响。本项目污水处理废气产排情况见下表4-2。 表4-2 污水处理废气产排情况表 污染源; 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 污水处理站废气; NH3; 0.0010; 0.000014; /; 0.0010; 0.000014; /. H2S; 0.00004; 0.000001; /; 0.00004; 0.000001; /. ③化验室废气 本项目设置化验室进行血液、尿液和大便的化验，主要采用仪器进行分析，在进行检验时有少量的检验废气产生，在检验时在使用一定的化学药剂后产生化学试剂挥发废气，主要污染物为异味气体（臭气浓度）。本项目使用化学药剂量很小，检验时产生的检验废气产生量很小，本次评价不作定量分析。化验室废气经机械排风机引至室外排放，对外环境的影响较小。 ④医疗废物暂存间废气 本项目设置医疗废物暂存间，医疗废物通过专用密封盛装容器分类密封包装，恶臭溢出极少，通过对医疗废物暂存间定期消毒，加强管理，及时清运委托处置医疗废物暂存间内暂存的医疗废物，可有效降低异味对周围大气环境的影响。 ⑤危废贮存点废气 本项目设置危废贮存点，危险废物通过专用密封盛装容器分类密封包装，恶臭溢出极少，通过对危废贮存点定期消毒，加强管理，及时清运委托处置危废贮存点暂存的危险废物，可有效降低异味对周围大气环境的影响。 综上，本项目废气产排情况汇总见表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 运营期废气产排情况汇总表 污染源; 污染物; 污染产生情况; 污染防治情况; 污染排放情况; 污染排放达标判定; 排放方式. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 污染防治措施; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放浓度限值（mg/m3）; 是否达标. 食堂油烟; 油烟; 0.0099; 0.009; 4.52; 废气收集于油烟净化器中处理后引至屋顶排放; 90; 0.0010; 0.001; 0.45; 1; 是; 有组织. NMHC; 0.0311; 0.028; 14.20; 65; 0.0109; 0.010; 4.97; 10; /. 污水处理站臭气; 氨（气）; 0.0010; 0.000014; /; 污水井密闭，定期喷洒消毒除臭剂，臭气经排气管引至屋顶排放; /; 0.0010; 0.000014; /; 1.0; /; 无组织. 硫化氢; 0.00004; 0.000001; /; /; 0.00004; 0.000001; /; 0.03; /. 化验室废气; 臭气浓度; 少量; /; /; 化验室废气经机械排风机引至室外排放; /; 少量; /; /; /; /; 无组织. 医疗废物暂存间废气; 臭气浓度; 少量; /; /; 定期人工消毒，及时清运医疗废物，废气经机械排风机引至室外排放; /; 少量; /; /; /; /; 无组织. 危废贮存点废气; 臭气浓度; 少量; /; /; 定期人工消毒，及时清运危险废物，废气经机械排风机引至室外排放; /; 少量; /; /; /; /; 无组织. 由表4-3分析可知，污水处理站污水井密闭，定期喷洒消毒除臭剂，臭气经排气管引至屋顶排放；化验室废气经机械排风机引至室外排放；医疗废物暂存间、危废贮存点定期人工消毒除臭，加强管理，及时清运医疗废物、危险废物，缓解废气对周边环境的影响；食堂油烟收集于油烟净化器中处理后引至屋顶排放，其排放的油烟、非甲烷总烃排放浓度均满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）中排放限值要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2）非正常工况废气污染物排放情况分析 本项目有组织排放的废气为食堂油烟，因此非正常工况主要考虑油烟净化器故障时废气处理效率下降50%的状态，应立即停止食物煎煮，并立即维修。非正常工况下废气污染物排放情况详见表4-4。 表4-4 非正常工况下废气产排放情况一览表 污染源; 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 事故时处理效率(%); 排放速率(kg/h); 排放 浓度(mg/m3); 年发生频; 应对措施. 食堂油烟; 油烟; 0.009; 4.52; 45; 0.005; 2.486; 1; 停止工作，立即检修. NMHC; 0.028; 14.20; 32.5; 0.0189; 9.585. 3）污染防治措施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ1105-2020)等文件，污水处理站采取“加盖加罩，投放除臭剂”为推荐可行技术，本项目污水处理站进行加盖密封，定期喷洒消毒除臭剂，污水处理站臭气经排气管引至屋顶排放，属可行性技术。 4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ1105-2020)，本项目运营期自行监测计划见表4-5。 表4-5 自行监测计划表 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 验收监测. 污水处理站; 污水处理站周界; 氨（气）、硫化氢、臭气浓度; 1次/季度; 验收时监测1次. 5）影响分析 本项目污水处理站污水井密闭，定期喷洒消毒除臭剂，臭气经排气管引至屋顶排放，对外环境影响较小；化验室废气经机械排风机引至室外排放，对外环境的影响较小；医疗废物暂存间、危废贮存点定期人工消毒，加强管理，及时清运医疗废物、危险废物，缓解废气对周边环境的影响；食堂油烟收集于油烟净化器中处理后引至屋顶排放，其排放的油烟、非甲烷总烃排放浓度均满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）中排放限值要求，对外环境影响较小。 综上，本项目运营期采取上述措施后，废气对周边环境影响较小。 （2）废水 本项目废水主要包括病人及家属产生的生活废水，医护人员产生的废水，门诊病人产生的废水，洗衣产生的洗衣废水，化验室产生的化验室废水，食堂废水，医疗废物暂存间废水，废水统一引入医院污水处理站中形成综合污水进行处理。本项目影像科使用设备均为全自动电脑成像，不需要进行传统的洗片、定影，不会产生洗印重金属废水。医院放射性废水为核医疗科室产生，评价要求院内放射科进行单独环评，并对放射性废水提出合理处置措施，本次评价不涉及放射性废水。 1）废水产生情况 由表2-5可知，本项目废水排放量为11.379m3/d，4153.335m3/a。 参考《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号文发布）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及其他同类项目废水水质，确定项目废水中主要污染因子及其产生浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 120mg/L、NH3-N 50mg/L、LAS 20mg/L、粪大肠杆菌数3.0×108个/L、肠道致病菌2.0×105MPN/L、肠道病毒2.0×105MPN/L、结核杆菌2.0×105MPN/L。 本项目废水产生情况见下表4-6。 表4-6 废水污染物产生情况表 废水类别; 废水量（m3/a); 污染物名称; 产生情况. 产生浓度（mg/L); 产生量（t/a）. 综合废水; 4153.335; COD; 300; 1.2460. BOD5; 150; 0.6230. SS; 120; 0.4984. 氨氮; 50; 0.2077. 粪大肠菌群; 1.6×108个/L; 6.65×1014个/a. LAS; 20; 0.0831. 肠道致病菌; 2.0×105MPN/L; 8.3×1011MPN/a. 肠道病毒; 2.0×105MPN/L; 8.3×1011MPN/a. 结核杆菌; 2.0×105MPN/L; 8.3×1011MPN/a. 2）废水处置情况 本项目综合废水收集进入污水处理站中处理后由DW001废水排放口排入市政污水管网。污水处理站采用“化粪池+调节+水解酸化+生化处理+沉淀+消毒”工艺，消毒采用“优氯净”消毒，污水处理站设计废水处理规模为35m3/d。污水处理站废水处理工艺流程见图4-1。 图4-1 污水处理站废水处理工艺流程示意图 3）废水排放情况 本项目综合废水收集进入污水处理站中处理后由DW001废水排放口排入市政污水管网，废水排放量为4153.335m3/a。本项目废水排放情况见表4-7。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-7 废水排放情况表 污染源; 污染物; 废水产生情况; 废水治理; 废水排放情况; 达标情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理措施; 去除效率（%）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放限值（mg/L）; 是否达标. 综合废水; COD; 300; 1.2460; “化粪池+调节+水解酸化+生化+沉淀+消毒”工艺，设计处理能力35m3/d; 50; 150; 0.6230; 250; 是. BOD5; 150; 0.6230; 50; 75; 0.3115; 100; 是. SS; 120; 0.4984; 60; 48; 0.1994; 60; 是. 氨氮; 50; 0.2077; 30; 35; 0.1454; 45; 是. 粪大肠菌群; 1.6×108个/L; 6.65×1014个/a; /; 5000个/L; 2.08×1010个/a; 5000个/L; 是. LAS; 20; 0.0831; 50; 10; 0.0416; 10; 是. 肠道致病菌; 2.0×105MPN/L; 8.3×1011MPN/a; /; 不得检出; /; 不得检出; 是. 肠道病毒; 2.0×105MPN/L; 8.3×1011MPN/a; /; 不得检出; /; 不得检出; 是. 结核杆菌; 2.0×105MPN/L; 8.3×1011MPN/a; /; 不得检出; /; 不得检出; 是. 由表4-7分析可知，本项目综合废水经污水处理站处理后可以满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）预处理标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》中B级标准）中排放限值要求，可以达标排放。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4）废水处理设施可行性分析 ①污水处理站处理废水可行性 本项目设置的污水处理站采用“化粪池+调节+水解酸化+生化+沉淀+消毒”工艺处理医院综合废水，设计处理能力为35m3/d，本次扩建增加的医院综合废水排放量为11.379m3/d，现有工程废水排放量为10.74m3/d（3920.1m3/a），则本项目扩建完成后废水排放总量为22.119m3/d﹤35m3/d，污水处理站设计废水处理规模满足使用需求。本项目污水处理站采用的“化粪池+调节+水解酸化+生化+沉淀+消毒”工艺属“一级处理+消毒”的工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中“表A.2 医疗机构排污单位污水治理可行性技术参照表”，医疗废水排入城镇污水处理厂的可行性技术为：一级处理/一级强化处理+消毒工艺，因此本项目污水处理站处理医院综合废水是可行的。 ②青龙镇污水处理厂依托可行性 青龙镇污水处理厂位于奉节县青龙镇东厢村一组，于2013年建成运行，负责统一处理青龙镇集镇居民生活污水，设计近期处理规模为400m3/d，远期（2020年）总处理规模为600m3/d，设计处理工艺见图4-2，设计进水水质COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、粪大肠菌群数10000个/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 图4-2 青龙镇污水处理厂污水处理工艺示意图 本项目位于青龙镇场镇，处于青龙镇污水处理厂污水管网收纳范围；本次扩建新增废水排放量约为11.379m3/d，远小于青龙镇污水处理厂近期污水处理规模；本项目污水处理站出水污染物浓度低于青龙镇污水处理厂设计进水污染物浓度，能满足青龙镇污水处理厂进水水质要求。因此，项目废水依托青龙镇污水处理厂进行深度处理是可行的。 ③事故应急池设置合理性分析 本项目不涉及传染病科，即无传染废水产生，本项目产生的废水属一般医疗废水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。 本项目扩建完成后废水产生总量为22.119m3/d，设置容积约10m3的事故应急池可暂存医院约45%的日排放废水量，事故应急池设置满足使用需求。 5）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）等相关文件要求，结合本项目的性质特点，制定本项目环境监测计划。建设单位应当在投入运营之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。监测工作可委托有资质的检（监）测机构承担。本项目废水自行监测计划见表4-8。 表4-8 废水自行监测计划表 排放口编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 验收监测. DW001; 污水处理站出口; 悬浮物、化学需氧量; 1次/周; 验收时监测1次. 流量; 自动监测. pH; 1次/12小时. 五日生化需氧量、氨氮; 1次/季度. 粪大肠菌群; 1次/月. （3）噪声 1）噪声源强 本项目噪声主要来源于洗衣机、风机、空调等固定声源噪声以及汽车行驶产生的移动声源，其噪声源强约60~70dB（A）。本项目运营过程中通过采取建筑隔声、基础减振等措施降噪，可降低噪声对周边声环境的影响。本项目室内声源源强调查清单见表4-9，室外声源源强调查清单见表4-10。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-9 噪声源强调查清单（室内声源） 建筑名称; 设备名称; 数量（台）; 距声源1m处声压级/dB（A）; 声源控制措施; 建筑物空间相对位置/m; 距室内边界距离（m）; 室内边界1m处声压级/dB（A）; 插入建筑物损失dB（A）; 建筑物外1m处声压级/dB（A）; 运行时段. X; Y; Z; 东北; 东南; 西南; 西北; 东北; 东南; 西南; 西北; 东北; 东南; 西南; 西北. 医技楼; 洗衣机; 1; 60; 减振隔音; 18; 10; 6; 1; 4; 5; 1; 60.0; 48.0; 46.0; 60.0; 10; 44.0; 32.0; 30.0; 44.0; 昼间. 风机; 1; 70; 22; 7; 0; 1; 2; 5; 3; 65.0; 59.0; 51.0; 55.5; 10; 49.0; 43.0; 35.0; 39.5; 昼间. 注：以医院中心点的坐标（X，Y，Z）设置为（0，0，0）；“风机”为化验室机械排风机。. 表4-10 噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 数量/台; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 距声源距离/m. 空调1（医技楼）; 1; 10; 4; 2; ## 60; ## 1; ## 减振; ## 昼夜. 空调2（医技楼）; 1; 10; 4; 5; ## 60; ## 1; ## 减振. 空调3（医技楼）; 1; 10; 4; 8; ## 60; ## 1; ## 减振. 空调1（住院部）; 1; 14; 2; 2; ## 60; ## 1; 减振. 空调2（住院部）; 1; 4; 8; 2; ## 60; ## 1; 减振. 空调3（住院部）; 1; 20; 14; 2; ## 60; ## 1; 减振. 空调4（住院部）; 1; 11; 19; 2; ## 60; ## 1; 减振. 空调5（住院部）; 1; 14; 2; 5; ## 60; ## 1; 减振. 空调6（住院部）; 1; 4; 8; 5; ## 60; ## 1; 减振. 空调7（住院部）; 1; 20; 14; 5; ## 60; ## 1; 减振. 空调8（住院部）; 1; 11; 19; 5; ## 60; ## 1; 减振. 空调9（住院部）; 1; 14; 2; 8; ## 60; ## 1; 减振. 空调10（住院部）; 1; 4; 8; 8; ## 60; ## 1; 减振. 空调11（住院部）; 1; 20; 14; 8; ## 60; ## 1; 减振. 空调12（住院部）; 1; 11; 19; 8; ## 60; ## 1; 减振. 空调13（住院部）; 1; 14; 2; 11; ## 60; ## 1; 减振. 空调14（住院部）; 1; 4; 8; 11; ## 60; ## 1; 减振. 空调15（住院部）; 1; 20; 14; 11; ## 60; ## 1; 减振. 空调16（住院部）; 1; 11; 19; 11; ## 60; ## 1; 减振. 空调17（住院部）; 1; 14; 2; 14; ## 60; ## 1; 减振. 空调18（住院部）; 1; 4; 8; 14; ## 60; ## 1; 减振. 空调19（住院部）; 1; 20; 14; 14; ## 60; ## 1; 减振. 空调20（住院部）; 1; 11; 19; 14; ## 60; ## 1; 减振. 空调1（门诊楼）; 1; -5; -11; 2; ## 60; ## 1; 减振. 空调2（门诊楼）; 1; -1; -20; 2; ## 60; ## 1; 减振. 空调3（门诊楼）; 1; 6; -7; 2; ## 60; ## 1; 减振. 空调4（门诊楼）; 1; 10; -16; 2; ## 60; ## 1; 减振. 空调5（门诊楼）; 1; -5; -11; 5; ## 60; ## 1; 减振. 空调6（门诊楼）; 1; -1; -20; 5; ## 60; ## 1; 减振. 空调7（门诊楼）; 1; 6; -7; 5; ## 60; ## 1; 减振. 空调8（门诊楼）; 1; 10; -16; 5; ## 60; ## 1; 减振. 空调9（门诊楼）; 1; -5; -11; 8; ## 60; ## 1; 减振. 空调10（门诊楼）; 1; -1; -20; 8; ## 60; ## 1; 减振. 空调11（门诊楼）; 1; 6; -7; 8; ## 60; ## 1; 减振. 空调12（门诊楼）; 1; 10; -16; 8; ## 60; ## 1; 减振. 汽车; 1; 0; 0; 0; ## 65; ## 1; ## 限速、禁鸣. ## 注：以医院中心点的坐标（X，Y，Z）设置为（0，0，0）。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收Aatm）、地面效应Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减，预测点的声级，计算公式如下： 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性矫正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——屏障物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 在预测计算中主要考虑点声源的几何发散引起的距离衰减。无指向性点声源几何发散衰减的基本公式如下： 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB（A）； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m r0——参考位置距声源的距离，m。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ### 3）预测结果 ①厂界噪声预测结果 考虑本项目洗衣机、化验室风机为昼间工作，夜间不工作，因此分别开展昼间、夜间预测。根据本项目主要设备的噪声源情况，利用以上预测模式和参数进行噪声预测，预测结果见表4-11。 表4-11 厂界噪声预测结果 方位; 贡献值/dB(A); 标准值/dB(A); 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东北; 50.7; 46.9; 60; 50; 是; 是. 东南; 49.2; 48.2; 60; 50; 是; 是. 西南; 48.1; 48.1; 60; 50; 是; 是. 西北; 49.4; 48.7; 60; 50; 是; 是. 由表4-11可知，本项目昼间、夜间厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 ②声环境保护目标噪声预测 A、声环境保护目标噪声预测 声环境保护目标噪声预测结果见下表4-12。 - 表4-12 声环境保护目标噪声预测结果 - 声环境保护目标名称; - 贡献值; - 现状值; - 预测值; - 标准值; - 是否达标. - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间. - 1#居民区; - 47.4; - 45.8; - 51; - 42; - 52.6; - 47.3; - 60; - 50; - 是; - 是. - 2#居民区; - 42.1; - 42.0; - 54; - 44; - 54.3; - 46.1; - 60; - 50; - 是; - 是. - 3#居民区; - 46.6; - 46.6; - 52; - 41; - 53.1; - 47.7; - 60; - 50; - 是; - 是. - 4#居民区; - 43.1; - 43.0; - 51; - 42; - 51.7; - 45.5; - 60; - 50; - 是; - 是. 由上表4-12可知，本项目厂界外50m范围内声环境保护目标噪声满足《声环境噪声质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）等相关文件要求，本项目噪声监测点位及监测频率详见表4-14。 表4-14 噪声自行监测计划表 监测项目; 监测点位; 自行监测频次; 验收监测频次; 执行排放标准. 厂界噪声; 厂界四周; 每季度昼夜各监测1次; 连续监测2d，昼夜各监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 5）影响分析 本项目在采取基础减振、隔音等措施后，厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界噪声可以达标；本项目厂界外50m范围内声环境保护目标预测结果昼间、夜间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。综上，本项目噪声对周边环境影响较小。 （4）固体废物 ## 1）固体废物产生及处置情况 本项目日常运营过程中产生生活垃圾、餐厨垃圾、医疗废物、化验室废液、污水处理站污泥。 ①生活垃圾 本项目扩建床位38张，病人及家属生活垃圾产生量按2kg/床.d计算，则住院病人及家属生活垃圾产生量为22.74t/a；医院新增职工5人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计算，则医院职工产生的生活垃圾量为0.913t/a；门诊量增加3832人/年，预防接种人数增加约61人/年，生活垃圾产生量按0.1kg/人.d计算，则门诊病人及预防接种产生的生活垃圾量为0.389t/a。 因此，本项目合计生活垃圾产生量约24.042t/a。生活垃圾经垃圾桶收集，由医院清洁工集中收集后交由环卫部门统一处置。 ②餐厨垃圾 本项目餐厨垃圾产生量按0.2kg/d·人（餐）计，就餐人数30人/d，每天供3餐，则餐厨垃圾产生量约18kg/d，6.57t/a。餐厨垃圾经专用餐厨垃圾桶收集后交由有餐厨垃圾回收资质单位处置。 ③污泥 在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。本次评价污泥量参考《医院污水处理技术指南》中污泥平均产生量250g/床.d计。本项目扩建床位38张，由此估算得出污泥的产生量约为3.47t/a。 污泥委托有资质单位定期清掏并采用石灰消毒后交由有资质单位处置。 ④化验室废液 本项目化验室在检验工作完成后产生化验室废液，为危险废物，化验室废液产生量约0.1t/a。化验室废液采用专用密封容器盛装，暂存于危废贮存点内，定期交由有资质单位处置。 ⑤医疗废物 根据《医疗废物分类目录》（2021年版），医院产生的危险废物主要是医疗废物（HW01），具体分为感染性废物（HW01，代码841-001-01）、病理性废物（HW01，代码841-003-01）、损伤性废物（HW01，代码841-002-01）、药物性废物（HW01，代码841-005-01）和化学性废物（HW01，代码841-004-01）五大类，项目产生医疗废物分类目标详见表4-15。 表4-15 项目产生医疗废物分类目录 类别; 特征; 种类; 产生科室. 感染性 废物; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1.被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ⑴棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种辅料；⑵一次性使用卫生用品*、一次性使用医疗用品*及一次性医疗器械*；⑶废弃的被服；⑷其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2.废弃的血液、血清。 3.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 4.污水处理站污泥、废气处理产生的废活性炭; 病房、门诊、手术室、输液大厅、污水处理站等. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物; 1.手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官（脏器、胚胎、残肢）等。 2.医学实验动物的组织、尸体。 3.病理切片后废弃的人体组织等。; 检验科、手术室等. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的易用锐器; 1.医用针头、缝合针。 2.各类医用锐器：手术刀等。 3.载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。; 手术室、输液大厅、病房、检验科等. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1.废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：免疫抑制剂、致癌性药物、可疑致癌性药物。 3.废弃的疫苗、血液制品等。; 药房 麻醉科等. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 1.实验室废弃的化学试剂。 2.废弃的化学消毒剂。 3.废弃的汞血压计、汞温度计。; 病房、检验科、消毒室等. 注：A.一次性使用卫生用品*是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。 B.一次性使用医疗用品*是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、皮肤清洁巾、擦手巾、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。 C.一次性医疗器械指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。. 本项目扩建床位38张，增加门诊病人3832人/年，增加预防接种61人/年。根据医院提供资料，住院病人医疗废物产生量约0.5kg/d.床、门诊病人及预防接种人医疗废物产生量约0.05kg/人次，则本项目医疗废物产生量为7.13t/a。 医疗废物采用专用密封容器盛装，暂存于医疗废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。 本项目固体废物产生及处置情况见下表4-16。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-16 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 类型; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置措施; 处置量（t/a）; 余量（t/a）. 1; 医疗废物; 感染性; 危险废物; HW01，841-001-01; 7.13; 采用专用密封桶分类收集暂存于医疗废物暂存间内，医疗废物暂存间采取“六防”措施，医疗废物定期交由有资质单位处置。; 7.13; 0. 损伤性; HW01，841-002-01. 药物性; HW01，841-005-01. 化学性; HW01，841-004-01. 病理性; HW01，841-003-01. 2; 化验室废液; HW01，841-001-01; 0.1; 采用专用密封桶分类收集暂存于危废贮存点内，危废贮存点采取“六防”措施，危险废物定期交由有资质单位处置。; 0.1; 0. 3; 污水处理站污泥; /; 3.47; 委托专业单位定期清掏，经消毒后交由有资质单位处置; 3.47; 0. 4; 餐厨垃圾; 餐厨垃圾; /; 6.57; 采用餐厨垃圾桶暂存，定期交由有餐厨垃圾回收处置资质单位处置; 6.57; 0. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 24.042; 交环卫部门统一处置; 24.042; 0. 由表4-16可知，本项目固体废物均得到妥善处置，不会造成二次污染。 |
| --- | --- |

|  | 2）防治措施 ①医疗废物暂存间、危废贮存点应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求，采取“六防（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）”措施，医疗废物暂存间要独立、密闭，上锁防盗，内要有安全照明设施和观察窗口，顶部防水、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或者2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存，储存容器须完好无损。 ②医疗废物暂存间、危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求设置警示标志，禁止将一般工业固体废物和生活垃圾混合其内。 ③设置危废管理台账，专人负责，做好实验室废液及医疗废物进、出情况记录，记录上须注明名称、来源、数量、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。 ④实验室废液、医疗废物分类收集，采用专用密封容器盛装，容器底部设置托盘，定期对所贮存的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理。 ⑤危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）执行。 项目建设前后“三本账”分析： 本项目建设前后“三本账”见下表4-17。 表4-17 项目建设前后“三本账” 单位：t/a 类型; 污染物; 现有工程排放量; 本项目排放量; “以新代老”消减量; 扩建后总排放量; 污染物排放增减变化情况. 废气; 食堂油烟; 油烟; 0; 0.0010; 0; 0.001; +0.0010. NMHC; 0; 0.0109; 0; 0.0109; +0.0109. 污水处理站臭气; 氨（气）; 0.00062; 0.0010; 0; 0.00162; +0.0010. 硫化氢; 0.000024; 0.00004; 0; 0.000064; +0.00004. 废水; 医院综合废水; COD; 0.98; 0.6230; 0; 1.603; +0.6230. BOD5; 0.39; 0.3115; 0; 0.7015; +0.3115. SS; 0.24; 0.1994; 0; 0.4394; +0.1994. 氨氮; 0.18; 0.1454; 0; 0.3254; +0.1454. 粪大肠菌群; 1.96×1010个/a; 2.08×1010个/a; 0; 4.04×1010个/a; +2.08×1010个/a. LAS; 0; 0.0416; 0; 0.0416; +0.0416. 肠道致病菌; 0; 0; 0; 0; 0. 肠道病毒; 0; 0; 0; 0; 0. 结核杆菌; 0; 0; 0; 0; 0. 固体 废物; 医疗废物; 1.58; 7.13; 0; 8.71; +7.13. 化验室废液; 0.1; 0.1; 0; 0.2; +0.1. 污泥; 1.69; 3.47; 0; 5.16; +3.47. 生活垃圾; 8.68; 24.042; 0; 32.722; +24.042. 餐厨垃圾; 0; 6.57; 0; 6.57; +6.57. （5）土壤及地下水 本项目对地下水及土壤污染源主要为污水处理站、医疗废物暂存间、危废贮存点、化验室等。 污水处理站通过采取防渗措施，废水不会下渗至地下导致地下水及土壤污染；医疗废物暂存间、危废贮存点设置采取“六防”措施后，暂存的医疗废物、化验室废液不会渗漏至地下导致地下水及土壤污染；化验室采取防渗措施后，化验废液等污染物不会渗漏至地下导致地下水及土壤污染。 综上，本项目通过切断地下水及土壤污染传播途径，运营期对地下水及土壤环境影响较小。 （6）电磁辐射 本项目在医技楼设置1台辐射设备，但不纳入本次评价范围，放射设备及其影响由建设单位另行委托有资质单位办理放射装置的环保手续。放射机房有效使用面积、最小单边长度及机房屏蔽防护铅当量厚度均应符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的屏蔽厚度要求，其屏蔽防护墙体（包括顶棚、地板）、防护门及观察窗辐射防护设计折合铅当量均应满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的屏蔽防护铅当量厚度要求；应根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求，实行辐射安全分区管理，并采取相应的防护安全措施。 （7）环境风险 - 1）风险源调查 ①风险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中“附录 A 突发环境事件风险物质及临界量清单”，根据物质不同的特性，危险物质可分为有毒物质、易燃物质和爆炸性物质三大类，风险评价对项目涉及到的物质进行物质危险性判定。本项目环境风险物质情况详见下表。 表4-18 环境风险物质情况表 序号; 名称; 储存位置; 存储方式; 储存量（t）. 1; 化验室废液; 危废贮存点; 密封桶装; 0.2. 3; 医疗废物; 医疗废物暂存间; 密封桶装; 1.0. 3; 乙醇; 药品库房; 密封包装; 0.13. 4; 医院废水; /; /; /. 注：根据建设单位提供信息估算医疗废物暂存间最大贮存医疗废物的量不超过1t便开始联系危险废物处置单位进行处置；本项目75%乙醇最大储存量0.1m3，90%乙醇最大储存量0.1m3，常温下乙醇质量0.789g/cm3，则乙醇（纯物质）最大储存量约0.13t。. ②环境敏感目标调查 本项目周边以居民区、学校等环境风险敏感目标，详见表3-3。 2）Q值计算 风险物质数量与临界量比值（Q）计算所涉及的每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。单元内存在的风险物质为多种时，则按下式计算： Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1，q2……qn为每种危险物质实际存在量，t； 当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 结合《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B、《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）等文件可知，本项目所涉及风险物质储存情况及其Q值计算结果详见下表。 表4-18 风险物质数量及分布情况一览表 序号; 风险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量Qn/t; Q值. 1; 化验室废液（健康危险急性毒性物质）; 0.2; 50; 0.004. 2; 医疗废物（健康危险急性毒性物质）; 1.0; 50; 0.02. 3; 乙醇; 0.13; 200; 0.00065. Q值合计：; 0.02465. 根据上表知，本项目危险物质最大储存量远小于临界量，通过计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.02465＜1，本项目风险潜势为Ⅰ类。 3）评价等级 评价等级划分见表4-19。 表4-19 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范 措施等方面给出定性的说明。. 项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 4) 环境风险影响途径 ①医疗废物 医院产生的受生物性污染的医疗废物、化验室废液等危险废物，由于特殊原因不能及时清运，存在着污染环境的风险。《医疗废物分类名录》将医疗机构产生的医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五大类，其他危险废物主要为化验室废液。 出现医疗废物收集和处置不当的原因主要是人为管理和操作，主要如下： A收集容器不符合规范要求，如塑料袋强度、韧性不够，废物箱强度和密封性不够等，导致医疗废物散落或漏失。 B医疗废物存放地不满足医疗废物存放要求，导致医疗废物包装破损，废物腐坏，或经水浸、风雨及雀鸟、鼠类、昆虫等途径扩散。 C装车转运过程中，抛投、践踏或在地上拖动载有医疗废物的容器，导致医疗废物散落或漏失。 医疗废物分类收集于医疗废物暂存间内，采用密封桶盛装，定期人工消毒，医疗废物交由专人负责并设置进出台账，医疗废物暂存间设置警示标识，定期交由有资质单位处置。采取上述措施后，可有效控制医疗废物传染性、毒害性，对外环境的影响较小。 ②化验室废液 化验室废液中含有一定酸性、碱性等液体，泄漏后对地下水及土壤造成污染。对沾染人体造成损害。 化验室废液集于危废贮存点内，采用密封桶盛装，定期人工消毒，化验室废液交由专人负责并设置进出台账，危废贮存点设置警示标识，定期交由有资质单位处置。采取上述措施后，对外环境的影响较小。 ③乙醇 乙醇易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧；其蒸气比空气，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃；为中枢神经系统抑制剂，首先引起兴奋，随后抑制；急性中毒多发生于口服，可出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心理循环衰竭及呼吸停止；在生产中长时间接触高浓度本品，可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等；皮肤长时间接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 乙醇密封包装，运输时轻拿轻放，乙醇贮存在药品库房内，指定专人负责保管，并禁止烟火，设置乙醇进出药品贮存库台账，药品贮存库设置警示标识，配备消防沙。灭火器等消防设施。采取上述措施后，可将乙醇泄漏、火灾爆炸的风险概率大大降低，对外环境影响较小。 ④医院废水 医院一般医疗废水泄漏主要源于废水收集管网“跑、冒、滴、漏”、污水处理站渗漏、废水处理设施故障等因素，废水未经处理，废水泄漏至外环境，造成地表水、地下水及土壤污染。 通过加强一般医疗废水收集管网的维修保养，加强巡护检查，避免一般医疗废水在收集过程中泄漏至外环境。污水处理站采取防渗措施，避免一般医疗废水渗漏至地下导致地下水及土壤污染。通过加强污水处理站废水处理设施运行管理，加强检修保养，确保废水处理设施能够正常运行从而对废水进行处理后达标排放。本项目设置约10m3的事故应急池作为事故状态下的医院综合废水收集暂存使用，事故应急池可暂存医院日排水量的42%。 事故应急池设置合理性：根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中非传染病医院污水定义：指各类非传染病专科医院以及综合医院除传染病房外排放的诊疗、生活及粪便污水，本项目一般医疗废水即为《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中所指的非传染病医院污水，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“12.4.1”中要求，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，本项目设置的事故应急池可暂存医院日排水量42%>30%的一般医疗废水，事故应急池均满足使用需求。 污水处理设施及事故应急池防渗要求：渗透系数K≤1×10-10cm/s。 综上，在采取上述措施后，本项目医院废水泄漏风险可大大降低，减小对周边环境影响。 5) 环境风险防范措施 ①化验室废液 化验室废液分类收集于危废贮存点内，采用密封桶盛装，定期人工消毒，危险废物交由专人负责并设置进出台账，危废贮存点设置警示标识，危险废物定期交由有资质单位处置。 ②医疗废物 医疗废物分类收集于医疗废物暂存间内，采用密封桶盛装，定期人工消毒，危险废物交由专人负责并设置进出台账，医疗废物暂存间设置警示标识，危险废物定期交由有资质单位处置。 ③乙醇 乙醇密封包装，运输时轻拿轻放，乙醇贮存在药品库房内，指定专人负责保管，并禁止烟火，设置乙醇进出药品贮存库台账，药品贮存库设置警示标识，配备消防沙。灭火器等消防设施。 ④医疗废水 通过加强一般医疗废水收集管网的维修保养，加强巡护检查，避免一般医疗废水在收集过程中泄漏至外环境。污水处理站采取防渗措施，避免一般医疗废水渗漏至地下导致地下水及土壤污染。通过加强污水处理站废水处理设施运行管理，加强检修保养，确保废水处理设施能够正常运行从而对废水进行处理后达标排放；设置约10m3的事故应急池作为事故状态下的医疗废水暂存使用。 6）分析结论 综上所述，本项目采取环境风险管理和防范措施后，环境风险可防可控，事故状态下不会对周围环境及人群造成大的生命伤害和环境危害，环境风险水平可接受。 7）简单分析内容表 表4-20 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 奉节县青龙镇中心卫生院业务用房改建工程. 建设地点; ( / )省; (重庆)市; (/)区; (奉节)县; (/)园区. 地理坐标; 经度; 109°16′34.627″; 纬度; 30°46′46.055″. 主要危险物质及分布; 医疗废物（医疗废物暂存间）、化验室废液（危废贮存点）、乙醇（药品库房）、一般医疗废水（污水处理站）. 环境影响途径及危害后果(大气、地表 水、地下水等); - 乙醇发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故对大气、土壤、地表水及地下水的影响； - 医疗废物中病菌随空气进行传播，造成病情传染风险，泄漏后对地下水及土壤造成污染； - 化验室废液泄漏后对地下水及土壤造成污染。 4、医疗废水泄漏后对周边居民、地表水、地下水及土壤造成影响。. 风险防范措施要求; ①化验室废液分类收集于危废贮存点内，采用密封桶盛装，定期人工消毒，危险废物交由专人负责并设置进出台账，危废贮存点设置警示标识，危险废物定期交由有资质单位处置。 ②医疗废物分类收集于医疗废物暂存间内，采用密封桶盛装，定期人工消毒，危险废物交由专人负责并设置进出台账，医疗废物暂存间设置警示标识，危险废物定期交由有资质单位处置。 ③乙醇密封包装，运输时轻拿轻放，乙醇贮存在药品库房内，指定专人负责保管，并禁止烟火，设置乙醇进出药品贮存库台账，药品贮存库设置警示标识，配备消防沙。灭火器等消防设施。 ③通过加强一般医疗废水收集管网的维修保养，加强巡护检查，避免一般医疗废水在收集过程中泄漏至外环境。污水处理站采取防渗措施，避免一般医疗废水渗漏至地下导致地下水及土壤污染。通过加强污水处理站废水处理设施运行管理，加强检修保养，确保废水处理设施能够正常运行从而对废水进行处理后达标排放；设置约10m3的事故应急池作为事故状态下的医疗废水暂存使用。. 填表说明：拟建项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为：简单分析。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟 | 油烟、非甲烷总烃 | 废气收集于油烟净化器中处理后引至屋顶排放。 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） |
|  | 污水处理站臭气 | 氨（气） 硫化氢 臭气浓度 甲烷 | 污水井密闭，定期喷洒消毒除臭剂，臭气经排气管引至屋顶排放。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） |
|  | 化验室废气 | 臭气浓度 | 化验室废气经机械排风机引至室外排放。 | 减轻影响 |
|  | 医疗废物暂存间废气 | 臭气浓度 | 设置定期人工消毒，及时清运危险废物，废气经机械排风机引至室外排放。 |  |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌群 LAS 肠道致病菌 肠道病毒 结核杆菌 | 引入医院污水处理站中处理，污水处理站采用“化粪池+调节+水解酸化+生化+沉淀+消毒”工艺，设计处理能力35m3/d。废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，最终由青龙镇污水处理厂深度处理后排入新民河。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准 |
| 声环境 | 风机、洗衣机、空调等 | 昼、夜间噪声 | 选用高效低噪声设备，定期维修保养，采取基础减振、隔音等措施降噪，院内行驶车辆限速禁鸣。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 固体废物 | 医疗废物收集于医疗废物暂存间内，采用专用密封桶进行分类盛装，医疗废物暂存间采取“六防（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）”措施，医疗废物定期交由有资质单位处置；化验室废液收集于危废贮存点内，采用密封桶盛装，危废贮存点采取“六防（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）”措施，定期交有资质单位处置；委托有资质单位对污水处理站污泥定期清掏，污泥经消毒后交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置；餐厨垃圾采用专用桶盛装，定期交由有餐厨垃圾回收资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 污水处理站通过采取防渗措施，废水不会下渗至地下导致地下水及土壤污染；医疗废物暂存间、危废贮存点设置采取“六防”措施后，暂存的化验室废液、医疗废物不会渗漏至地下导致地下水及土壤污染；化验室采取防渗措施后，化验废液等污染物不会渗漏至地下导致地下水及土壤污染。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 医疗废物分类收集于医疗废物暂存间内，危险废物收集于危废贮存点内，均采用密封桶盛装，定期人工消毒，危险废物、医疗废物交由专人负责并设置进出台账，医疗废物暂存间、危废贮存点设置警示标识，危险废物、医疗废物定期交由有资质单位处置；乙醇密封包装，运输时轻拿轻放，乙醇贮存在药品库房内，指定专人负责保管，并禁止烟火，设置乙醇进出药品贮存库台账，药品贮存库设置警示标识，配备消防沙。灭火器等消防设施；通过加强一般医疗废水收集管网的维修保养，加强巡护检查，避免一般医疗废水在收集过程中泄漏至外环境。污水处理站采取防渗措施，避免一般医疗废水渗漏至地下导致地下水及土壤污染。通过加强污水处理站废水处理设施运行管理，加强检修保养，确保废水处理设施能够正常运行从而对废水进行处理后达标排放；设置约10m3的事故应急池作为事故状态下的医疗废水暂存使用。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | # （1）排污许可管理 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制度是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。企业应按《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令〔2021〕第736号）、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的相关规定和要求，开展排污许可管理工作。 本项目属于基层医疗卫生服务842，未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中，可不办理排污许可证。 # （2）排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志 排放口（源）》和国家环境保护总局《污染物规范化治理要求（试行）》的文件要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排放口分布图，同时对污水排放口安装流量计和废水处理装置在线监测系统。 ## 1）排污口规范化设置要求 ①废水 污水处理设施：按渝环发[2012]26号《关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》的技术要求，企业应按规定要求设置1个规整化的排污口。排污口可以是圆形、矩形或梯形，其水深不小于0.1m，流速不小于0.05m/s，并设符合要求的计量段，计量段长度应为水深的6倍，最小为1.5倍，以便于监督和管理。 ### ②噪声 工业企业厂界噪声监测点应在法定厂界外1m，高度1.2m以上的噪声敏感处；固定噪声源厂界噪声敏感，且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点。 ### ③固体废物 危险废物应设置专用堆放场地，并必须有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施，危险废物库房应根据贮存的废物种类和危险特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置明显的警示标志。 ## 2）排污口设置标志牌要求 环境保护图形标志牌设置位置应距离污染物排放口及固体废物处置场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的需报生态环境主管部门同意并办理变更手续。 # （3）竣工验收 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工环境保护验收监测报告，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应依法向社会公开竣工验收报告和竣工验收意见。 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后建设单位应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，方可投入生产或者使用。 本项目竣工环境保护验收内容及要求按本节环境保护措施监督检查清单进行，同时将防渗措施的具体施工照片作为竣工环境保护验收附件。 # （4）环境管理 企业的环境管理是企业的管理者为实现预期的环境目标，运用环保法律、法规、技术、经济、教育等手段对企业合理开发利用资源、能源、控制环境污染与保护环境所实施的重要措施。 ## 1）环境管理的基本任务和措施 进行环境管理，首先要转变传统的环境管理模式，因为传统管理模式已难以适应日益严格的环境法律、法规和环境标准。实施环境管理的宗旨是降低物耗、能耗、提高产品质量，降低成本，减少污染，增强企业市场竞争力，是实现企业生产与环境持续发展的必由之路。环境管理应将清洁生产贯穿于生产的全过程，建立相互联系、自我约束的管理机制，力求环境与生产的协调发展。 为实现环境管理的基本任务，公司应建立专门的环境管理机构，在原材料的使用，生产计划、生产工艺、技术质量、人员和环保资金投入等方面加强管理，把环境管理渗透到企业的环境管理之中，将生产目标和环境保护的目标和任务融为一体，争取“三个效益”的有机统一。环境管理的措施可概括为： ①以治本为主，在运营过程中控制污染物的产生，兼顾末端治理，达标排放，降低末端治理成本； ②坚持环境效益和经济效益双赢的目标； ③把环境管理纳入到生产管理中，建立有环境考核指标的岗位责任制和管理职责；提高环境管理工作的有效性。 ## 2）建立环境管理体系 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到医院的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： ①公司的环境管理工作实行医院主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。 ②建立专职环境管理机构，配备专职环保管理人员1名，兼职管理人员若干名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府生态环境主管部门的联系与协调工作。 ③以水、气、声等环境要素的保护和改善作为推动企业环境保护工作的基础，并在生产工作中检查环境管理的成效。 ④按照所制定的环保方针和环境管理方案，将环境管理目标和指标层层分解，落实到各部门和人，签订责任书，定期考核。 ⑤按照环境管理的要求，将计划实现的目标和过程编制成文件，有关指标制成目标管理图表，标明工作内容和进度，以便与目标对比，及时掌握环保工作的进展情况。 ## 3）环境管理规章制度 建立和完善环境管理制度，是公司环境管理体系的重要组成部分，需建立的环境管理制度主要有： ①环境管理岗位责任制； ②环保设施运行和管理制度； ③环境污染物排放和监测制度； ④原材料的管理和使用、节约制度； ⑤环境污染事故应急和处理制度； ⑥运营环境管理制度。 ## 4）环境管理机构的主要职责 公司环境管理机构主要职责是： ①贯彻执行中华人民共和国的环境保护法律法规和标准，接受生态环境主管部门的检查监督，定期上报各项管理工作的执行情况； ②组织制定公司内各部门的环保管理规章制度，并监督执行； ③公司内部环保治理设备的运转以及日常维护保养，保证其正常运转； ④定期进行检查环境管理计划实施情况，使环境污染的治理、管理和控制不断得到改善，使企业对环境的影响降到最低程度。 ## 5）环境信息公开 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号，2021年12月11日），排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息； ⑦国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 |  |  |  |

- 六、结论

奉节县青龙镇中心卫生院“奉节县青龙镇中心卫生院业务用房改建工程”符合国家产业政策，选址合理。项目建成后有利于提高当地的医疗条件，社会效益明显。项目在运营过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物等对环境产生不良影响，在采取有效的污染防治措施后能够确保各污染物达标排放，减少对环境的不良影响。从环境保护角度分析，本项目建设合理可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老 削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 0 |  |  | 0.0010 | 0 | 0.001 | +0.0010 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 0.0109 | 0 | 0.0109 | +0.0109 |
|  | 氨（气） | 0.00062 |  |  | 0.0010 | 0 | 0.00162 | +0.0010 |
|  | 硫化氢 | 0.000024 |  |  | 0.00004 | 0 | 0.000064 | +0.00004 |
| 废水 | COD | 0.98 |  |  | 0.6230 | 0 | 1.603 | +0.6230 |
|  | BOD5 | 0.39 |  |  | 0.3115 | 0 | 0.7015 | +0.3115 |
|  | SS | 0.24 |  |  | 0.1994 | 0 | 0.4394 | +0.1994 |
|  | 氨氮 | 0.18 |  |  | 0.1454 | 0 | 0.3254 | +0.1454 |
|  | 粪大肠菌群 | 1.96×1010个/a |  |  | 2.08×1010个/a | 0 | 4.04×1010个/a | +2.08×1010个/a |
|  | LAS | 0 |  |  | 0.0416 | 0 | 0.0416 | +0.0416 |
|  | 肠道致病菌 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 肠道病毒 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 结核杆菌 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 8.68 |  |  | 24.042 | 0 | 32.722 | +24.042 |
| 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | 0 |  |  | 6.57 | 0 | 6.57 | +6.57 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 1.58 |  |  | 7.13 | 0 | 8.71 | +7.13 |
|  | 化验室废液 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.2 | +0.1 |
|  | 污泥 | 1.69 |  |  | 3.47 | 0 | 5.16 | +3.47 |

注：单位：t/a。