- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 重庆市奉节县汇东石化销售有限公司

熊家包加油站

建设单位（盖章）：重庆市奉节县汇东石化销售有限公司

编制日期：     二〇二四年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 重庆市奉节县汇东石化销售有限公司熊家包加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-500236-04-05-517113 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张兴乐 | 联系方式 | 136****0822 |
| 建设地点 | 重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号（熊家包） |  |  |
| 地理坐标 | 经度：109°28′49.697″；纬度：31°1′32.969″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265 机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业——119 加油、加气站城市建成区新建、扩建加油站 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市奉节县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2310-500236-04-05-517113 |
| 总投资（万元） | 4500 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 4.44 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 4259 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“表1 专项评价设置原则表”，大气、地表水、环境风险、生态、海洋以及地下水是否开展专项评价情况见下表。 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及排放含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目废水间接排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆市奉节县十四五加油站布点规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、规划符合性分析 - 本项目为加油站建设项目，项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号（熊家包），属于《重庆市奉节县十四五加油站布点规划》中规划在“十四五”期间建设的加油站，加油站规划编号：XG-4。 2023年8月1日，奉节县商务委员会出具了《关于重庆市奉节县汇东石化销售有限公司新建熊家包加油站建设预核准的通知》（奉节商务发[2023]53号），确认重庆市奉节县汇东石化销售有限公司熊家包加油站（本项目）规划名称为熊家包加油站，规划编号XG-4，规划地址为重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号（熊家包），建设规模为二级加油站，详见附件5。 - 综上所述，拟建项目选址和加油站等级均与规划一致，因此本项目符合《《重庆市奉节县十四五加油站布点规划》。 |  |  |

| - 其他符合性分析 | - 1、其他符合性分析 # （1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 本项目为加油站项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目未列入鼓励类、限制类和禁止类建设项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类。故项目建设符合国家产业政策的要求。 此外，本项目已取得了重庆市奉节县发展和改革委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2310-500236-04-05-517113），投资项目备案证见附件，因此本项目符合重庆市产业政策要求。 综上，本项目符合国家及重庆市现行产业政策要求。 # （2）与《重庆市发展和改革委员会关于印发〈重庆市产业投资准入工作手册〉的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》的符合性见下表。 表1-1 与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析表 序号; 类别; 《重庆市产业投资准入工作手册》规定; 本项目情况; 符合性. 1; 不予准入类; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类; 符合. 2; 天然林商业性采伐; 本项目不属于天然林商业性采伐项目; 符合. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目; 本项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的项目; 符合. 4; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂; 本项目不涉及水域采砂; 符合. 5; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物; 本项目不涉及农作物的开垦种植; 符合. 6; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 8; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 本项目为加油站建设项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 9; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内; 符合. 10; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内；且本项目为加油站建设项目，不开展挖沙、采矿活动。; 符合. 11; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号（城市建成区内），不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内; 符合. 12; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号（城市建成区内），不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 13; 限制准入类; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于产能过剩及高能耗项目; 符合. 14; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工项目; 符合. 15; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为加油站建设项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 16; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 本项目为加油站建设项目，不属于汽车生产项目。; 符合. 17; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于化工园区和化工项目以及纸浆制造、印染项目; 符合. 18; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 本项目为加油站建设项目，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 根据上表分析，本项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）中的相关要求。 （3）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性见下表所示。 表1-2 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析表 序号; 管控内容; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及港口及码头的建设; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目（含桥梁、隧道）; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不在风景名胜区范围内; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目，禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不在水产种质资源保护区岸线和河段范围内; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不占用长江流域河湖岸线; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不设置废水直接排放口，废水经生化池和隔油沉淀池处理后由奉节县口前污水处理厂深度处理后排放; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及水生生物的捕捞; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工园区和化工项目; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为加油站建设项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设； （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化、现代煤化工等项目; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车建设项目; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高能耗、高排放、低水平的项目; 符合. 根据上表分析，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的相关要求。 - （4）与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 - 本项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析，详见表1-3。 表1-3 中华人民共和国长江保护法（节选）符合性分析 - 序号; 长江保护法要求; 项目情况; 符合性. - 1; 第二十二条 长江流域省级人民政府根据本行政区域的生态环境和资源利用状况，制定生态环境分区管控方案和生态环境准入清单，报国务院生态环境主管部门备案后实施。生态环境分区管控方案和生态环境准入清单应当与国土空间规划相衔接。 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; - 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，也不属于重污染项目; - 符合. - 2; 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; - 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，不属于化工园区和化工项目，也不属于尾矿库项目; - 符合. - 3; 第四十七条 长江流域县级以上地方人民政府应当统筹长江流域城乡污水集中处理设施及配套管网建设，并保障其正常运行，提高城乡污水收集处理能力。 长江流域县级以上地方人民政府应当组织对本行政区域的江河、湖泊排污口开展排查整治，明确责任主体，实施分类管理。 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; - 本项目不设置废水直接排放口，废水经生化池和隔油沉淀池处理后由奉节县口前污水处理厂深度处理后排放; - 符合. - 4; - 第五十条 长江流域县级以上地方人民政府应当组织对沿河湖垃圾填埋场、加油站、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目等地下水重点污染源及周边地下水环境风险隐患开展调查评估，并采取相应风险防范和整治措施。; - 本项目采取分区防渗、储油罐采取围堰池+双层储油罐等方式切断地下水污染途径，建成后开展风险评估、应急预案工作。; - 符合. - 由上表分析可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定。 - （5）与《挥发性有机污染物防治技术政策》符合性分析 - 本项目与《挥发性有机污染物防治技术政策》符合性分析见下表所示。 表1-4 项目与《挥发性有机污染物防治技术政策》符合性分析 项目; - 技术政策中要求; - 项目情况; - 符合性. 源头和过程控制; 类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：; 1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；; - 本项目设置一次、二次油气回收装置。; - 符合. 2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；; - 本项目柴油、汽油采用双层SF储罐存储，设置二次油气回收装置。; - 符合. 3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。; - 本项目汽油、柴油由供应单位提供运载工具运输至加油站，不单独设置运输车辆。运输车辆均按要求设置有油气回收设备。; - 符合. 末端治理与综合利用; - 鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用; - 本项目设置一次、二次油气回收装置。; - 符合. - 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; - 本项目设置一次、二次油气回收装置。; - 符合. - 由上表分析可知，本项目符合《挥发性有机污染物防治技术政策》中相关要求。 - （6）与《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）符合性分析 #### 《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）提出VOCs废气治理相关要求：五、强化油品储运销监管，实现减污降耗增效。加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。储油库应采用底部装油方式，装油时产生的油气应进行密闭收集和回收处理，处理装置出入口应安装气体流量传感器。7月15日前，对储油库油气密闭收集系统进行一次检测，任何泄漏点排放的油气体积分数浓度不应超过0.05%。运输汽油的油罐汽车应具备底部装卸油系统和油气回收系统，装油时能够将汽车油罐内排出的油气密闭输入储油库回收系统，往返运输过程中能够保证汽油和油气不泄漏，卸油时能够将产生的油气回收到汽车的油罐内，除必要应急维修外，不应因操作、维修和管理等方面的原因发生油气泄漏；运输汽油的铁路罐车要采取相应措施，减少装油、卸油和运输过程的油气排放。加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。 #### 根据建设单位技术资料，本项目设有卸油油气回收系统，运输汽油的油罐汽车（供油方负责运送）具备底部装卸油系统和油气回收系统，装油时能够将汽车油罐内排出的油气密闭输入储油库回收系统，往返运输过程中能够保证汽油和油气不泄漏，卸油时能够将产生的油气回收到汽车的油罐内。本项目设有加油二次油气回收系统，加油油气经回收至储罐内。储油罐为双层埋地卧式储罐，并设有加油及卸油油气回收系统收集油气，储罐均为密闭系统，定期进行泄漏检测；废气处理设备与生产设备定期巡检，发生故障立即停产检修。 - 因此，本项目符合《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）要求。 - （7）与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）符合性分析 - 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53 号）中提出：油品储运销 VOCs 综合治理。加大汽油(含乙醇汽油)、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等 VOCs 排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油回收治理。深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部联网，2020年底前基本完成。 - 本项目所在区域O3满足《环境空气质量》（GB3095-2012）中二级标准，不属于污染较重的地区；项目埋地储罐采用电子液位仪进行汽油密闭测量，年销售汽油量4800t，设有加油及卸油油气回收系统（二次油气回收装置），符合关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）相关要求。 #### （8）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）符合性分析见下表。 表1-5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析 与项目相关要求; 拟建项目情况; 符合性. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；; 本项目汽油、柴油储存在密闭储罐中。油料储存及加油过程全为密闭操作过程。; 符合. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时应采用密闭容器、罐车；; 本项目油罐置于地下，油料储存及加油过程全为密闭操作过程。; 符合. #### 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）文件的相关要求。 - （9）与《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》符合性分析 - 本项目与《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》符合性分析见下表。 表1-6 与《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》符合性分析表 - 过程; - 文件要求; - 项目情况; - 符合性. - 油气回收系统的三个阶段; - 一阶段：油罐车向地下储油罐卸油过程中有与卸出的油等体积的油气被置换出来，并通过密闭方式进行回收; - 本项目设置一次油气回收装置并密闭回收油气; - 符合. - 二阶段：加油机加油时，通过油气回收真空泵把汽车油箱产生的油气收集到地下储油罐内; - 本项目设置二次油气回收装置并密闭回收油气; - 符合. - 三阶段：通过控制油站地下储罐的油气压力，利用压缩冷凝和先进的膜分离技术，将油气变成液体汽油和高浓度的油气利用，同时释放出清洁的空气，保持加油站油气呼吸损失接近于零; - 项目安装油品存储油气回收系统使用压缩冷凝和膜分离技术; - 符合. - 加油; 需使用油气回收型加油枪，有密封罩，且密封罩完好无损; - 项目使用油气回收型加油枪，有密封罩，运用期间加强维修检查确保密封罩完好无损; - 符合. 应采用真空辅助方式密闭收集加油油气，加油时油气回收泵需正常工作; - 采用真空辅助方式密闭收集加油油气，运营期间加强维修检查确保油气回收泵正常工作; - 符合. - 需将密封罩紧密贴在汽车油箱加油口进行加油作业; - 运营期间严格要求加油工作人员将密封罩紧密贴在汽车油箱加油口进行加油作业; - 符合. - 当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油; - 运营期间严格要求加油工作人员在汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不再向油箱内加油; - 符合. - 应配备具有拉断截止阀的加油软管，加油时不得溢油、滴油; - 配备具有拉断截止阀的加油软管; - 符合. - 油气回收管线上的开关应常开，检测口开关应常闭; - 运营过程中油气回收管线上的开关常开，检测口开关常闭; - 符合. - 加油机内油气回收相关管路、接头不得有跑冒滴漏现象; - 运营期加强加油机维修检查，确保加油机内油气回收相关管路、接头无跑冒滴漏情况发生; - 符合. - 油气回收检测口安装合理，有控制开关、堵头，周围空间方便检测操作; - 油气回收检测口设置有控制开关、堵头，周围空间方便检测操作; - 符合. - 卸油; - 卸油口和油气回收接口应安装截流阀（或密封式快速接头）和盖帽; - 卸油口和油气回收接口安装截流阀（或密封式快速接头）和盖帽; - 符合. - 连接软管应采用密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油; - 连接软管采用密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不存留残油; - 符合. - 所有油气排放管线应设置压力/真空阀; - 油气排放管线设置压力/真空阀; - 符合. - 卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油罐汽车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业; - 卸油油气回收系统密闭性良好，定期检查密闭性，按规范进行卸油油气回收; - 符合. - 卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管，卸油软管和油气回收软管内应没有残油; - 按规范要求操作执行; - 符合. - 卸油全过程要在视频监控下进行，视频角度应能观测到两根管道的连接情况; - 设置有视频监控; - 符合. - 卸油完毕后，应确保油气回收阀和卸油阀关严关实; - 按规范要求操作执行; - 符合. - 汽油密封存储; 埋地油罐应采用电子式液位计进行油气密闭测量，避免人工量油的情况，宜选择有测漏功能的电子式液位测量系统; - 设置有电子式液位计进行油气密闭测量; - 符合. 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件应保证不漏气; - 运营期定期维修检查，避免跑冒滴漏; - 符合. 对于未安装后处理装置的加油站，应将顶部安装了真空/压力阀（P/V 阀）的油气排放管上的阀门保持常开；原顶部安装了防火罩的油气排放管上的阀门应保持常闭；对于按照油气回收后处理设施的，原有真空/压力阀（P/V阀）和防火罩的油气排放管上的阀门均需保持关闭; - 本项目未安装油气后处理装置，真空/压力阀按要求常开; - 符合. - 检查维护; 制定专人负责油气回收设施，组织日常检查，如实填下检查、维修记录; - 制定维修检查制度，定期维修检查并设置维修检查记录台账; - 符合. - 油气回收检测系统; 每年至少1次对系统气液比、密闭性、液阻、后处理装置（如有）油气排放浓度等指标进行委托检测; - 委托有资质单位按要求开展监测; - 符合. 检测报告到期前需重新进行监测，鼓励加油站加强自检频次; - 委托有资质单位按要求开展监测; - 符合. - 在线监测系统; 符下列条件之一的加油站应安装在线监测系统：年销售汽油量大于8000t的加油站；臭氧浓度超标城市年销售汽油量大于5000t的加油站；省级生态环境主管部门确定的其他需要安装在线监测系统的加油站。; - 年销售汽油量小于5000t，且生态环境主管部门未明确需安装在线监测系统，因此本项目可不安装在线监测系统。; - 符合. - 由表1-6分析可知，本项目符合《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》中相关要求。 - （10）与《重庆市大气污染防治条例》（2021年修订）符合性分析 - 企业按照《重庆市大气污染防治条例》第三十四条规定，“储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，应当开展油气回收治理，按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用，每年向生态环境主管部门报送油气排放检测报告”。 - 项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号（熊家包），其设计储油量为150m3（柴油折半计），加油站设置二次油气回收系统，符合文件要求；每年向生态环境主管部门报送油气排放检测报告。综上，本项目符合《重庆市大气污染防治条例》（2021年修订）中相关要求。 #### （11）与《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）符合性分析 根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）：“为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的要求，设置时可进行自行检查，检查内容见附录。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。” 项目采用钢制强化玻璃纤维制（SF）双层油罐，下设防渗池，符合要求。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测拟采用在线监测系统，本次评价要求建设单位在场地下游设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。因此，本项目建设符合《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）要求。 （12）与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）符合性分析 本项目与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）符合性分析见表1-7。 表1-7与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）符合性 序号; 油气控制要求; 拟建项目情况; 符合性. 4.1基本要求. 1; 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。; 项目拟设置油气回收系统对卸油、加油等过程产生的油气进行收集; 符合. 2; 加油站应建立油气回收施工图纸、油气回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案，制定加油站油气回收系统管理、操作规程，定期进行检查、维护、维修并记录留档。; 项目建成后拟建立油气回收施工图纸、油气回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案并制定加油站油气回收系统管理、操作规程，定期进行检查、维护、维修并记录留档; 符合. 3; 加油站应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护采样口或采样测试平台。; 项目正处于环境影响评价阶段，报告按相关技术规范提出了环境监测计划; 符合. 4; 油气回收系统、油气处理装置、在线监测系统应采用标准化连接。; 项目油气回收系统采用标准化连接; 符合. 5; 在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，应将在线监测系统、油气处理装置等设备管线预先埋设。; 项目油气回收系统在建设时期进行预先埋设; 符合. 4.2卸油油气排放控制. 1; 应采用浸没式卸油方式; 项目投入运营后卸油采取浸没式卸油方式; 符合. 2; 所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。; 项目油气关系均按照GB50156的要求进行设计; 符合. 3; 卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。; 项目拟设置卸油油气回收系统，卸油油气回收系统为密闭设置; 符合. 4.3储油油气排放控制. 1; 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。; 项目投入运营后，油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下均保持密闭; 符合. 2; 埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。; 项目油罐拟设置液位计; 符合. 3; 应采用符合GB50156相关规定的溢油控制措施。; 项目拟按照GB50156相关规定设计溢油控制措施; 符合. 4.4加油油气排放控制. 1; 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。; 项目拟设置油气回收系统，收集加油产生的油气，为密闭装置; 符合. 4.5油气处置装置. 1; 油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定，排气口应设阻火器。油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度不应小于1%。; 项目设置油气处置装置排气口（通气管）并设阻火器，距离地面高度4米; 符合. 2; 油气处理装置在卸油期间应保持正常运行状态。; 处理装置在卸油期间均能保持正常运行状态; 符合. #### 经分析，本项目符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求。 （12）与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）符合性分析 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65 号）关于加油站的要求如下：“加油站应全面建立覆盖标准全部要求的油气回收系统日常运行管理制度，建立定期的油气回收系统相关零部件检查、维护台账记录。卸油接口、油气回收接口、卸油软管接头的管径以及操作应满足标准要求。地下油罐应采用电子液位仪密闭量油，除必要的仪器校准、巡查抽查、维修等需人工计量外，不得进行人工量油。未安装P/V阀的汽油排放管手动阀门应保持关闭，应急开启应及时报告当地生态环境部门并及时进行维护，期间不得进行卸油操作。油气处理装置应保持正常运行，不得随意设置为手动模式或关闭。油气泄漏浓度超标的油气回收系统密闭点位应通过更换密封圈、密封方式、设备零部件等实现达标排放。对气液比超标的加油枪应查找原因，通过更换集气罩、加油枪或真空泵零部件、调节回气阀等方式保持油气回收系统达标运行。鼓励汽油年销售量5000吨及以上的加油站、纳入地方重点排污单位名录的加油站建设油气回收在线监测系统”。 本项目拟设置油气回收系统，投入运营后拟建立油气回收系统日常运行管理制度，定期检查油气回收系统相关零部件、维护台账记录；卸油接口、油气回收接口、卸油软管接头的管径设计均满足标准要求；地下油罐拟设置液位仪。 - 综上，本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）相符。 - （13）“三线一单”符合性分析 本项目在重庆市生态环境局公布的“三线一单智检服务平台”生成“三线一单智检分析报告”（见附件），根据三线一单智检分析报告，本项目属于奉节县工业城镇重点管控单元-城区片区，环境管控单元编码：ZH50023620001。 本项目与重庆市重点管控单元管控要求、奉节县总体管控要求以及奉节县工业城镇重点管控单元-城区片区环境管控单元的管控要求符合性分析见表1-8。 #### 表1-8 与重庆市重点管控单元管控要求、奉节县总体管控要求以及环境管控单元管控要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50023620001; 奉节县工业城镇重点管控单元-城区片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 本项目深入贯彻习近平生态文明思想，项目建设符合相关要求。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目为加油站建设项目，不属于化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，不属于重化工、纸浆制造、印染项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目为加油站建设项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于“两高”项目。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目为加油站建设项目，不属于“两高”项目，不属于工业项目。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目为加油站建设项目，不属于金属冶炼、电镀、铅蓄电池项目。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 本项目为加油站建设项目，不属于工业项目。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目为加油站建设项目，项目地块原为空地，且附近无加油站，现将该地块土地进行利用，提高地块土地利用价值，增强项目区域社会加油便捷性。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目区域为环境质量达标区，且本项目为加油站建设项目，不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸项目，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝项目，不属于“两高”项目。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 项目区域为环境空气质量达标区。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目为加油站建设项目，属于油品销售项目，本项目设置二次油气回收装置对挥发性有机废气进行治理，不涉及喷漆、喷粉、印刷等废气产生。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目为加油站建设项目，不属于工业项目，产生的废水经处理后排入奉节县口前污水处理厂进行深度处理。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 本项目为加油站建设项目，产生的废水经处理后排入奉节县口前污水处理厂进行深度处理。; 符合. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 本项目为加油站建设项目，不属于重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业、电镀行业等重点行业。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目为加油站建设项目，不属于工业项目。产生的固体废物经妥善处置后不会造成二次污染，实现固体废物无害化处置。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 本项目生活垃圾经专用生活垃圾桶收集后交由环卫部门统一处置。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目取得环评手续并建成后按要求开展突然发环境事件风险评估; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目不属于化工园区、化工项目。; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目不涉及; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 本项目为加油站建设项目，项目建设将加强对所使用的电机、泵等用能设备系统节能建设。; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 项目为加油站建设项目，能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目为加油站建设项目，不属于火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业，不属于工业项目。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 本项目不涉及; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 一江四河（长江干流以及朱衣河、梅溪河、草堂河、大溪河等支流）消落带内禁止从事畜禽养殖经营活动。新布局企业应优先布局进入草堂组团或康乐组团内。; 本项目不属于畜禽养殖经营项目; 符合. 第二条 新布局清洁能源产业（如水电、风电等）应避开生态保护红线。自然保护区、森林公园、风景名胜区等区域为风电项目禁止建设区域。; 本项目不属于风电和水电产业，也不在生态红线内; 符合. 第三条 旅游产业布局应满足自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区等对于旅游产业的选址布局及管理要求。; 本项目不属于旅游产业; 符合. 第四条 对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批。; 本项目不涉及; 符合. 第五条 一江四河流域水土流失严重的区域限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，坡耕地优先布局坡耕地改经果林或水土保持林，缓解坡耕地造成的水土流失。; 本项目不属于一江四河流域水土流失严重的区域; 符合. 污染物排放管控; 第六条 完善城镇生活污水处理厂建设及配套管网建设，加强生活面源及农业面源整治，严格控制总磷、总氮排放，杜绝水体富营养化。; 本项目废水经处理后排入市政污水管网，废水可以达标排放; 符合. 第七条 严格控制化肥农药使用量，加强畜禽养殖行业污染治理。; 本项目不使用化肥农药; 符合. 环境风险防控; 第八条 草堂组团以及规划的康乐组团应建立环境风险三级防控体系，进一步优化完善风险防范措施和应急预案体系，严控环境风险事故发生，严防事故废水进入水体。; 本项目不在草堂组团以及规划的康乐组团范围内，不涉及; 符合. 资源开发利用效率; 第九条 提高草堂组团及康乐组团企业清洁生产水平；提高眼镜制造产业、环保建材产业以及机械制造等产业生产用水重复利用率，减少废水排放。; 本项目不在草堂组团以及规划的康乐组团范围内，不涉及; 符合. 第十条 组织开展存在减水河段的小水电站生态流量确定、泄放设施改造、生态调度运行、监测监控等工作，切实加强长江经济带小水电站生态流量监督管理。; 本项目为不属于水电项目，不涉及对河道生态流量造成影响; 符合. 环境管控单元管控要求; 空间布局约束; 1.高铁生态城新兴产业集聚区内禁止引入《产业结构调整指导目录》淘汰类及限制类的项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰类、限制类项目。; 符合. 2.长江、朱衣河、草堂河、梅溪河消落带内禁止从事畜禽养殖经营活 动。; 本项目为加油站建设项目，不属于畜禽养殖类项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.涉及喷涂工序工业企业应设置挥发性有机污染治理措施。推广使用低挥发性有机物涂料。; 本项目为加油站建设项目，不涉及喷涂工序，不使用涂料。; 符合. 2.高铁生态城新兴产业集聚区应配套建设集中污水处理厂（出水标准达一级A排放标准），入驻集聚区内企业污废水应进入集聚区集中污水处理厂处理后排放。; 本项目排放的综合废水依托口前污水处理厂处理后达标排放。; 符合. 3.加强污水处理厂及配套管网维护。; 项目不涉及。; 符合. 4.禁止使用高污染燃料，实施现有燃煤锅炉替换为燃气或者电能锅炉改造，燃气锅炉推广低氮锅炉。; 本项目不使用锅炉。; 符合. 5.持续推行生活垃圾分类收集收运及处置体系，做到源头减量和资源化利用。; 本项目生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置。; 符合. 6.推进船舶废弃物集中处理建设工程，提高船舶垃圾、含油污水、等陆上处理接收处置能力及污染事故应急处置能力。; 本项目为加油站建设项目，不涉及船舶废弃物产生及处置。; 符合. 7.畜禽养殖规划限养区内实行畜禽养殖存栏总量控制。同时加强畜禽养殖粪污处理，继续推进资源化利用。; 本项目为加油站建设项目，不属于畜禽养殖类项目，不涉及畜禽养殖粪污产生。; 符合. 环境风险防控; - 1.加强危化品（油料）码头、污水处理厂等重点风险源的环境风险排查。油料码头应当采取围挡防污染措施，防治事故状态下油品泄露造成水环境污染。; 本项目为加油站建设项目，不属于危化品（油料）码头、污水处理厂。项目建成后开展风险评估、应急预案工作，强化本加油站环境风险防控能力。; 符合. 资源利用效率; 1.禁止新建燃煤生产项目。; 本项目不使用燃煤。; 符合. 2.持续推广新能源交通，推广使用LNG动力或电力船舶。; 本项目不涉及; 符合. 3.河道岸线开发利用应符合国家、重庆市相关规划。; 本项目不涉及; 符合. 由上表分析结果可知，本项目符合重庆市重点管控单元管控要求、奉节县总体管控要求以及奉节县工业城镇重点管控单元-城区片区管控要求。 - （14）选址合理性分析 - 本项目为新建加油站项目，项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号（熊家包），属于奉节县城市建成区范围内，项目用地地块现状为空地（有大车、小车临时停放），根据奉节县规划和自然资源局在2022年9月19日于奉节县人民政府网公示的《奉节县城区C67-01地块控制性详细规划方案公示》（查询网址：http://www.cqfj.gov.cn/bm_168/ghhzrzyj/zwgk_61611/fdzdgknr_61613/ghxx/202209/t20220920_11125836.html）可以看出，项目地块用地性质调整为加油加气站用地，项目用地符合要求。《奉节县城区C67-01地块控制性详细规划方案公示》文件中关于用地调整的截图见下图1-1。 - 图1-1 《奉节县城区C67-01地块控制性详细规划方案公示》文件中土地利用规划调整截图 - 本项目位于城市建成区范围内，项目区域供水、供电、排水、交通等基础设施完善，项目区域为环境质量达标区，地表水环境质量较好，声环境质量良好，不会制约本项目的建设。 - 根据项目设计资料，项目为二级加油站，其设施布局满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156- 2012）安全距离要求。项目站内汽油设备工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，需满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）。详见下表1-9、表1-10。 - 表1-9 站内设施的防火间距（单位：m） - 设施名称; - 汽油罐; - 柴油罐; - 汽油通气管管口; - 柴油通气管管口; - 油品卸车点; - 加油机; - 站房; - 站区围墙. - 汽油罐; - 0.5/1.5; - 0.5/1.5; - -; - -; - -; - -; - -; - -. - 柴油罐; - 0.5/1.5; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -. - 汽油通气管管口; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -. - 柴油通气管管口; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -. - 油品卸车点; - -; - -; - 3/5.3; - 2/6.1. - 加油机; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -. - 站房; - 4/6.5; - 3/10.3; - 4/8.6; - 3.5/8.7; - 5/12.1; - 5/7.7; - -; - -. - 站区围墙; - 2/25.8; - 2/16.8; - 2/16.8; - 2/17.7; - 1.5/12.6; - 3/24.7; - -; - -. - 注：表格中数据以“X/Y”形式表示为“标准值/设计值”。. - 表1-10 汽油（柴油）设备与站外建（构）筑的安全间距（m） - 站外建（构）筑物; - 站内汽油（柴油）工艺设备. - 地埋油罐; - 加油机; - 通气管管口; - 油气回收处置装置. - 二级站. - 规范要求; - 设计间距; - 规范要求; - 设计间距; - 规范要求; - 设计间距; - 规范要求; - 设计间距. - 城市道路01 - （主干路）; - 5.5（3）; - 30.1（28.7）; - 5（3）; - 24.8（24.8）; - 5（3）; - 32.3（32.3）; - 5（3）; - 31.7（31.7）. - 城市道路02 - （主干路）; - 5.5（3）; - 29.2（32.9）; - 5（3）; - 28.0（28.0）; - 5（3）; - 19.3（19.3）; - 5（3）; - 9.4（9.4）. - 居民楼01 - （二类保护物）; - 11（6）; - 48.9（61.1）; - 8.5（6）; - 50.8（54.9）; - 8.5（6）; - 36.2（36.2）; - 8.5（6）; - 26.7（26.7）. - 居民楼02 - （二类保护物）; - 11（6）; - 51.7（62.6）; - 8.5（6）; - 51.8（60.3）; - 8.5（6）; - 50.9（50.9）; - 8.5（6）; - 49.1（49.1）. - 居民楼03 - （二类保护物）; - 11（6）; - 63.4（67.5）; - 8.5（6）; - 61.0（73.0）; - 8.5（6）; - 86.3（86.3）; - 8.5（6）; - 93.1（93.1）. - 奉节汽车站 - （一类保护物）; - 14（6）; - 50.4（53.5）; - 11（6）; - 50.3（49.3）; - 11（6）; - 83.8（83.8）; - 11（6）; - 91.9（91.9）. - 由表1-9、表1-10可知，本项目站内设施防火间距、站内汽油设备工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。同时本项目通过采取相应的污染防治措施和环境风险防范措施后，对环境影响较小，能为环境所接受。从环境保护角度考虑，本评价认为本项目选址合理可行 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 （1）项目由来 随着经济的发展、人们生活水平的提高，汽车数量迅速增加，从而对汽油、柴油的消耗量的逐渐增加。为增强重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路熊家包区域汽车加油能力、电车充电能力，重庆市奉节县汇东石化销售有限公司（本文简称“建设单位”）计划在重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号（熊家包）建设重庆市奉节县汇东石化销售有限公司熊家包加油站（本文简称“本项目”）。 《奉节县商务委员会关于重庆市奉节县汇东石化销售有限公司新建熊家包加油站建设预核准的通知》（奉节商务发【2023】53号）规模为：占地面积4259平方米，拟建设油罐4个，每个容积50立方米，4枪IC加油机4台，按二级站标准建设，经营汽油、柴油，配套汽服中心、洗车场、充电桩、公共厕所等。《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2310-500236-04-05-517113）建设内容及规模为：新建加油站，占地面积4259平方米，拟建设油罐4台（0#柴油：1*50m3；92#汽油：1*50m3，1*25m3；95#汽油：1*50m3），4枪IC加油机4台，按二级站标准建设，经营汽油、柴油，配套汽服中心、洗车场、充电桩、公共厕所等。与建设单位核实，本次建设内容和规模按《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2310-500236-04-05-517113）进行评价。 本项目占地面积4259平方米，设置地埋式SF双层储罐4个（0#柴油1*50m3，92#汽油1*50m3，92#汽油1*25m3，95#汽油1*50m3），年销售汽油、柴油4800吨；设置充电桩10个，年充电5万辆。 本项目为加油站建设项目，建设性质为新建，位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号（熊家包），为城市建成区内建设加油站的建设项目，根据《环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，属于“五十、社会事业与服务业——119.加油、加气站——城市建成区新建、扩建加油站”。因此，本项目需编制环境影响报告表。 （2）项目概况 项目名称：重庆市奉节县汇东石化销售有限公司熊家包加油站 建设单位：重庆市奉节县汇东石化销售有限公司 建设地点：重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号（熊家包） 建设性质：新建 占地面积：4259m2，其中总建筑面积1748.93m2 项目投资：总投资4500万元，其中环保投资200万元，环保投资占总投资的比例为4.44% 劳动定员及工作制度：劳动定员12人，每天3班工作（1班轮休），每班工作8h，全年365d工作 主要建设内容：占地面积4259平方米，设置4台卧式储罐（0#柴油：1*50m3；92#汽油：1*50m3，1*25m3；95#汽油：1*50m3），总容量150立方米（柴油折半计入）。油罐选用SF双层储罐，并设置防渗罐池。加油机4台，按二级站标准建设，经营汽油、柴油，配套汽服中心、洗车场、充电桩、公共厕所等。 （3）建设规模及等级 本项目为加油站建设项目，不开展生产活动，主要为汽油、柴油存储及销售。本项目建设规模见下表。 表2-1 建设规模情况表 序号; 名称; 销售量（t/a）; 最大储存量. 容积（m3）; 重量（t）; 备注. 1; 0#柴油; 1800; 21.25 （柴油折半）; 18.07; 1个容积50m3的地埋式SF双层储柴油罐存储. 2; 92#汽油; 2200; 63.75; 48.45; 1个容积50m3以及1个容积25m3的地埋式SF双层储汽油罐存储. 3; 95#汽油; 800; 42.5; 32.3; 1个容积50m3的地埋式SF双层储汽油罐存储. 注：充装系数按0.85计算；汽油密度按0.76t/m3计算，柴油密度按0.85t/m3计算。. 本项目主要建设1个容积50m3的地埋式SF双层储柴油罐、2个容积50m3的地埋式SF双层储汽油罐、1个容积25m3的地埋式SF双层储汽油罐，合计储油罐最大容积150m3（柴油折半）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），本项目储油罐总容积为150m3，属于二级加油站。加油站等级划分情况见下表2-2。 表2-2 加油站等级划分表 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150<V≤210; ≤50. 二级; 90<V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤50，柴油罐≤50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 （4）主要原辅材料及能源消耗 本项目为加油站建设项目，主要销售汽油、柴油，本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 92#汽油; t/a; 2200; 供油方油罐车运送成品至本加油站. 2; 95#汽油; t/a; 800. 3; 0#柴油; t/a; 1800. 4; 电; 万度/年; 20; 市政电网供给. 5; 水; m3/a; 2963.99; 市政管网供给. 汽油：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-50℃，自燃点250℃，沸点40℃~200℃，易燃。是应用于点燃式发动机(汽油发动机)的专用燃料。密度一般在0.70~0.79g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油之分，拟建项目销售的汽油为车用汽油。根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中“表B1 油品性质参数”，汽油密度为0.76t/m3，本次评价汽油密度以0.76t/m3进行计算。 柴油：稍有粘性的棕色液体。闪点38℃，自燃点257℃，沸点：轻柴油约180~370℃，重柴油约350~410℃。柴油分为轻柴油与重柴油两种。轻柴油是用于1000r/min以上的高速柴油机中的燃料，重柴油是1000r/min以下的中低速柴油机中的燃料。柴油密度一般在0.87~0.9g/cm3之间。拟建项目所销售的0#柴油为轻柴油。根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中“表B1 油品性质参数”，柴油密度为0.85t/m3，本次评价柴油密度以0.85t/m3进行计算。 （5）项目组成 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，项目组成表见下表2-4。 表2-4 项目组成表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 卸油区; 位于加油站内东北侧，面积约45m2。设卸油停车位1个，密闭卸油口1个。; 新建. 油罐区; 位于加油站东侧，设置4座埋地双层卧式SF油罐，其中汽油罐3个（容积50m3油罐2个，容积25m3油罐1个），柴油罐1个（容积50m3）。4个油罐均设置在地埋的防渗池内。汽油安装卸油及加油油气回收系统；油罐设油气通气管3根（1根柴油通气管、2根汽油通气管），通气管高出地面4m。; 新建. 加油区; 加油区设置在钢框架结构罩棚内，罩棚面积295.91m2。汽车加油区位于加油站内中部，H=7.8m，下设4台加油机，1机4枪。; 新建. 充电区; 位于加油站西南侧，设置10个充电桩供新能源汽车充电。; 新建. 辅助工程; 站房; 位于加油站西北侧、西侧及西南侧，呈相连接的“弧形”布置。其中西北侧及西南侧为2F砖混建筑，一层为架空停车位，二层设置卫生间、食堂、值班室等；西侧为1F砖混建筑，设置卫生间、便利店、会议室、办公室、库房、发电室等。站房总建筑面积为966.79m2。; 新建. 洗车区; 设置1台全自动洗车机，位于加油站西南侧。; 新建. 工艺管线; 敷设管沟、布置工艺管道，采用双层复合管线，安装一次、二次油气回收装置。; 新建. 食堂; 位于站房西南侧2楼，为工作人员提供早、中、晚3餐。; 新建. 公用工程; 供水; 由奉节县城区供水管网供给。; 依托. 供电; 由奉节县城区供电管网供给。同时配备1台功率为24kw柴油发电机作为应急电源。; 电网依托，发电机新建. 排水; 采取雨污分流制，罩棚、站房雨水经落水管收集至市政雨水管网，罩棚外雨水经截排水沟收集至雨水管网。卸油区初期雨水经截流沟收集于5m3/d的1#隔油沉淀池处理后排入市政污水管网；加油区和卸油区场地冲洗废水经截排水沟收集于5m3/d的1#隔油沉淀池处理，站房废水（生活污水、食堂废水、站房清洁废水）经废水管收集于5m3/d生化池中处理（食堂废水经1m3/d隔油池预处理后排入生化池），最终场地冲洗废水与站房废水一同在DW001废水排放口混合后形成综合污水排入市政污水管网；洗车废水收集于容积约5m3的2#隔油沉淀池中处理后回用于洗车，不外排。; 新建. 消防设施; 加油站按二级加油站标准建设，同时配备手提式干粉灭火器（5kg）8台，推车式干粉灭火器（35kg）2台，消防沙箱（2m3）1座，灭火毯（2m*1m）5张。; 新建. 防雷; 站内防爆场所内的建、构筑物均设防雷保护。站内所有工艺设备和管道均设防静电和感应雷保护。加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。站内综合接地装置接地电阻不大于1欧。; 新建. 环保工程; 废气; 加油站东北侧设通气立管，高出地面4m；设置一次油气回收装置收集卸油废气；设置二次油气回收装置收集加油废气；油品在油罐在密闭存储；柴油发电机废气经专用管道引至屋顶排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至站房屋顶排放；汽车尾气自然扩散；生化池臭气引至绿化带排放；加强厂区绿化减缓废气影响。; 新建. 废水; 卸油区初期雨水经截流沟收集于5m3/d的1#三段式隔油沉淀池处理后排入市政污水管网，截排水沟末端设置切换阀阻止雨水进入隔油沉淀池，转而雨水进入市政雨水沟排放；加油区和卸油区场地冲洗废水经截排水沟收集于5m3/d的1#三段式隔油沉淀池处理，站房废水（生活污水、食堂废水、站房清洁废水）经废水管收集于5m3/d生化池中处理（食堂废水经1m3/d隔油池预处理后排入生化池），最终场地冲洗废水与站房废水一同在DW001废水排放口混合后形成综合污水排入市政污水管网；洗车废水收集于容积约5m3的2#隔油沉淀池中处理后回用于洗车，不外排。; 新建. 噪声; 选用高效低噪声设备，加强声源设备维修保养，采取建筑隔声、基础减振等措施降噪。; 新建. 固废; 生活垃圾以及便利店废包装袋收集后交环卫部门统一处置；餐厨垃圾收集后交有餐厨垃圾回收处置资质单位处置；废润滑油及油桶、沾油棉纱及手套、油泥及废油、废电路板密封包装/桶装后暂存于危废贮存点内，危废贮存点采取“六防”措施，桶装的危险废物底部设置托盘，定期交有资质单位处置；废铅蓄电池临时暂存于危废贮存点内，及时联系有资质单位收运处置；储油罐清罐委托有资质第三方单位，清罐时产生的清罐废物密封包装/桶装后暂存于危废贮存点内，清罐结束后由清罐单位带离厂区并交有资质单位处置；生化池污泥定期清掏后交环卫部门统一处置。; 新建. 环境风险; 储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油，设置可燃气体报警仪；建立、完善安全管理制度；做好防雷工作；加强设备管理；消除静电危害；加强作业现场的安全管理；设立安全标识、规范安全操作；配备灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池、吸油毡等；加强日常防火巡查；加大培训力度，提高员工素质，增强安全意识。; 新建. 地下水及土壤; 采取分区防渗措施。油罐设置在地埋防渗池内，采用SF双层油罐；防渗池、工艺管线、危废贮存点、加油区、卸油区、柴油发电机房采取重点防渗措施；站内道路、隔油池、生化池、隔油沉淀池采取一般防渗措施；站房等其他区域采取简单防渗措施。; 新建. （6）公用工程 ①供水 本项目供水由奉节县城区市政供水管网供给。用水项目主要为生活用水（含加油站工作人员以及司乘人员）、场地冲洗用水、洗车用水、绿化用水、站房清洁用水、食堂用水。 A、生活用水 本项目生活污水主要来源于加油站员工以及加油司乘人员在加油站内产生的生活污水。 本加油站劳动定员12人，为三班倒，每天9人，不提供住宿，仅提供倒班休息。参考《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》，用水量按60L/人.d计算，则用水量为0.54m3/d，197.1m3/a。 根据建设单位提供的资料，项目建成后车流量约300辆/d。平均每辆车乘车人数按3人核算，总人数的50%使用加油站内公厕，则入厕人数约450人次/d。结合《重庆市城市经营及生活用水定额》（2017年修订版）、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）等相关设计规程，公厕用水量取6L/人次计，则公厕用水量约为2.7m³/d，985.5m3/a。 综上，本项目生活用水总量为3.24m³/d，1182.6m3/a。产污系数按0.9计算，则生活污水产生量为2.92m³/d，1064.34m3/a。 B、场地冲洗用水 - 本项目加油区、卸油区每周冲洗一次（52次/年），加油区面积为295.91m2，卸油区面积约45m2，则场地冲洗面积约340.91m2。结合《重庆市城市经营及生活用水定额》（2017年版）、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）等相关设计规程，冲洗清洁用水定额取2L/m2.次，则地面冲洗清洁用水约0.68m3/次，35.36m3/a。产污系数按0.9计算，则场地冲洗废水产生量约为0.61m3/次，31.72m3/a。 C、食堂用水 - 本项目设置食堂供加油站工作人员就餐使用，劳动定员12人，为三班倒，每天9人，日供3餐。结合《重庆市城市经营及生活用水定额》（2017年版）、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）等相关设计规程，食堂用水定额取20L/人·餐，则食堂用水量约0.54m3/d，197.1m3/a。产污系数按0.9计算，则食堂废水产生量约为0.49m3/d，178.85m3/a。 D、站房清洁用水 - 本项目站房每天用拖把清洁一次，清洁面积约为966.79m2。结合《重庆市城市经营及生活用水定额》（2017年修订版）、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）等相关设计规程，拖洗清洁用水定额取0.5L/m2.d，则地面拖洗清洁用水约0.48m3/d，175.2m3/a。产污系数按0.9计算，则站房清洁废水产生量约为0.43m3/d，156.95m3/a。 E、洗车用水 本项目设有全自动洗车机一台，仅清洗小型客车。项目建成后车流量约300辆/d，约10%车辆（30辆/d）在站内清洗，主要为小型汽车。结合《重庆市城市经营及生活用水定额》（2017年修订版）、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）等相关设计规程，洗车用水定额取小型车35L/辆，则洗车用水约1.05m3/d，383.25m3/a。洗车废水产污系数取0.9，则洗车废水产生量约0.95m3/d，346.75m3/a。洗车废水经容积约5m3的2#隔油沉淀池处理后回用于洗车，不外排。 F、绿化用水 本项目拟运营后每周浇灌一次绿化带（52次/年），本项目总用地面积为4259m2，设计绿化率为30%，则绿化面积为1277.7m2。结合《重庆市城市经营及生活用水定额》（2017年版）、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）等相关设计规程，绿化用水定额取2L/m2·次，则绿化用水约2.56m3/次，934.4m3/a。绿化用水经植物吸收、自然蒸发损耗，无废水产生。 本项目用水情况见下表2-5。 表2-5 用水情况表 用水项目; 用水情况. 规模; 定额; 日用水量（m3/d）; 年总用水量（m3/a）. 生活用水; 职工9人，365d/a; 60L/人.d; 3.24; 1182.6. 司乘人员450人/d，365d/a; 6L/人. 食堂用水; 9人，3餐/d，365d/a; 20L/人·餐; 0.54; 197.1. 洗车用水; 30台.次/d，365d/a; 40L/台.次; 1.05; 383.25. 场地冲洗用水; 340.91m2，52次/年; 2L/m2.次; 0.68m3/次; 35.36. 站房清洁用水; 966.79m2，365d/a; 0.5L/m2.d; 0.48; 175.2. 绿化用水; 1277.7m2，52次/年; 2L/m2·次; 2.56m3/次; 934.4. 合计：; /; 2907.91. ②排水 本项目废水主要为生活污水、食堂废水、站房清洁废水、场地冲洗废水、洗车废水。其中，食堂废水经1m3/d隔油池预处理后与生活污水、站房清洁废水一同排入加油站5m3/d生化池中进行处理，场地冲洗废水收集于5m3/d的1#隔油沉淀池中进行处理。生化池处理后的废水以及隔油沉淀池处理后的废水由DW001废水排放口排入市政污水管网，最终由奉节县口前污水处理厂深度处理后排入长江；洗车废水经容积约5m3的2#隔油沉淀池处理后回用于洗车，不外排。 本项目排水情况见下表2-6。 表2-6 排水情况表 用水项目; 用水情况; 产污系数; 废水产生情况; 回用情况; 废水排放情况. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活 用水; 3.24; 1182.6; 0.9; 2.92; 1064.34; 0; 0; 2.92; 1064.34. 食堂 用水; 0.54; 197.1; 0.9; 0.49; 178.85; 0; 0; 0.49; 178.85. 洗车 用水; 1.05; 383.25; 0.9; 0.95; 346.75; 0.95; 346.75; 0; 0. 场地冲洗用水; 0.68 m3/次; 35.36; 0.9; 0.61 m3/次; 31.72; 0; 0; 0.61 m3/次; 31.72. 站房清洁用水; 0.48; 175.2; 0.9; 0.43; 156.95; 0; 0; 0.43; 156.95. 绿化 用水; 2.56 m3/次; 934.4; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 合计：; /; 2907.91; /; /; 1778.61; /; 346.75; /; 1431.86. 注：绿化用水经植物吸收、自然蒸发损耗，无废水产生；洗车废水经2#隔油沉淀池处理后回用，废水不外排。. 由表2-5、表2-6可知，本项目年总需用水量为2907.91m3，年回用水量为346.75m3，则年新鲜用水量为2561.16m3。本项目废水排放总量为1431.86m3/a。 本项目水平衡见下图2-1。 图2-1 水平衡图 单位：m3/a ③供电 由奉节县城区供电管网供给，年用电量约20万度。同时配备1台功率为24kw柴油发电机作为应急电源。 ④消防设施 本项目加油站按二级加油站标准建设，同时配备手提式干粉灭火器（5kg）8台，推车式干粉灭火器（35kg）2台，消防沙箱（2m3）1座，灭火毯（2m*1m）5张。 （7）主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-7 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 0#柴油储罐; 50m3/台，Φ2600×10000; 1台; 防渗池+埋地双层SF储罐. 2; 92#汽油储罐; 50m3/台，Φ2600×10000; 1台. 25m3/台，Φ2600×5088; 1台. 3; 95#汽油储罐; 50m3/台，Φ2600×10000; 1台. 4; 加油机; 4枪加油机; 4台; 加油使用. 6; 潜油泵; 规格304L/min 1.50HP; 4台. 7; 柴油发电机; 24kW; 1台; 做备用应急电源使用. 8; 卸油回收装置; /; 1套; 一次油气回收装置. 9; 加油油气回收装置; /; 4套; 二次油气回收装置. 10; 全自动洗车机; /; 1台; 汽车清洗. 11; 手提式干粉灭火器; 5kg; 8台; 消防设备. 12; 推车式干粉灭火器; 35kg; 2台. 13; 消防沙箱; 储量：2m3; 1个. 14; 灭火毯; 2m*1m; 5张. （8）总平面布置 本加油站主要分为加油区（含油罐区）、站房、充电区、卸油区。 加油区位于加油站东侧罩棚底部，内置4台加油机，四周设置截流沟并采用地埋污水管与1#隔油沉淀池连接，加油机底部设置柴油储罐1个、汽油储罐3个，每个储油罐均设置在独立的地埋防渗池内。在加油站东北侧设置储油罐通气管。每台加油机均设置加油油气回收装置。 卸油区位于加油站内东北侧，配备卸油停车位1个，卸油停车位东北侧设置卸油口及卸油油气回收装置。 站房整体位于加油站西北侧、西侧以及西南侧，呈相连接的“弧形”。其中西北侧及西南侧为2F砖混建筑，一层为架空停车位，二层设置卫生间、食堂、值班室等；西侧为1F砖混建筑，设置卫生间、便利店、会议室、办公室、库房、柴油发电机房等。 充电区位于加油站内东南侧，呈“一”字排列设置10台充电桩。 除上述主要区域外，消防站及危废贮存点设置在加油站东北侧；生化池、1#隔油沉淀池、2#隔油沉淀池均设置在加油站内西南侧，隔油池设置在站房西侧绿化带内；洗车机设置在加油站西南侧。 各建构筑物之间的间距严格遵循现行的《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）、《建筑防火设计规范》。 （9）主要技术经济指标 - 本项目主要技术经济指标见下表2-8。 - 表2-8 主要技术经济指标表 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 占地面积; m2; 4259. 2; 建筑面积; m2; 1748.93. 3; 加油量; t/a; 4800. 其中; 92#汽油; t/a; 2200. 95#汽油; t/a; 800. 0#柴油; t/a; 1800. 4; 油罐容积; m3; 175. 其中; 92#汽油; m3; 75. 95#汽油; m3; 50. 0#柴油; m3; 50（柴油储量折半）. 5; 充电桩; 个; 10. 6; 劳动定员; 人; 12. 7; 总投资; 万元; 4500. 8; 环保投资; 万元; 200. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2、工艺流程和产排污环节 （1）施工期工艺流程及产排污环节 施工期主要为场地清理平整、基础施工、结构施工、管网铺设、建筑装饰、设备安装等。 施工期主要排污环节为：工程施工过程产生的粉尘、噪声、废水及固体废物，建筑装饰产生的粉尘、噪声及建筑垃圾，设备安装产生的粉尘、噪声及废弃包装，以及施工过程中施工人员的生活污水、生活垃圾等。 项目施工期主要工艺流程如下图： 图2-2 项目施工工艺流程及产污环节图 （2）运营期工艺流程及产排污环节 本项目为加油站建设项目，营运期主要为过往车辆加油、充电。加油油品分为柴油、汽油两大类。 ①柴油加油工艺流程及产排污环节 图2-3 柴油加油工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： 卸油：油罐车将柴油运至场地内，再通过卸油管道把柴油卸至埋地卧式0#柴油油罐。在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中地下油罐内产生的油气通过放空管排放，油罐车内产生的油气通过呼吸控制阀挥发油气。此工序主要产生卸油（柴油）废气。 储油：项目采用埋地双层SF储罐储存柴油。当油罐在没有收发作业时，油罐受周围天气温度上升、下降影响，罐主体温度升高或降低，罐内气体空间温度与油品温度也升高或降低，因此设置呼吸阀对罐体压力进行调节。在罐体释放压力时，罐内油气空气随排出罐体。此工序主要产生储油废气。 加油：加油机通过加油枪给汽车油箱加油，油通过潜油泵从埋地油罐输送至加油机。加油过程中通过计量器进行计量，加油车辆油罐随着柴油的注入，车辆油罐内产生的油气逸散至大气中。此工序主要产生加油（柴油）废气、噪声。 清罐：根据同类型加油站实际清罐情况，油罐一般每5年清洗一次，油罐检修之前，先将油罐排空，然后拆卸输油管线，断开油罐与其他管道的连接，并加盲板封堵，将阀门关闭，防止油气进入；打开人孔、通气孔和排污口，使罐内充分通风；清洗油罐，最后将检修场地清理干净。化学清洗剂由专业的检修单位提供，评价要求尽量使用能满足工艺要求的不燃或难燃性化学清洗剂。此工序主要产生清罐废物。 ②汽油加油工艺流程及产排污环节 图2-4 汽油加油工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： 卸油：油罐车将汽油运至场地内卸油区，再通过卸油管道把汽油卸至埋地卧式92#、95#汽油油罐。汽油罐车安装油气回收阀，且埋地92#、95#汽油罐安装油气回收系统，即罐车卸油管、回气管、快速接头将油罐车和地下汽油罐组成密闭系统，该回收系统简称一次油气回收系统，对92#、95#汽油进行卸油时产生的油气进行回收。一次回收系统主要工作原理为在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线密闭回到油罐车内，运回储油库进行处理，从而达到油气收集的目的。卸油过程罐车与埋地油罐内油气气压基本平衡，气液等体积置换，卸油过程管道密闭。此工序主要产生卸油（汽油）废气。 储油：项目采用埋地双层SF储罐储存汽油。当油罐在没有收发作业时，油罐受周围天气温度上升、下降影响，罐主体温度升高或降低，罐内气体空间温度与油品温度也升高或降低，因此设置呼吸阀对罐体压力进行调节。在罐体释放压力时，罐内油气随空气排出罐体。此工序主要产生储油废气。 加油：加油机通过加油枪给汽车油箱加油，油通过潜油泵从埋地油罐输送至加油机，加油过程中通过计量器进行计量。汽油加油油枪具备油气回收功能，该回收系统简称二次油气回收系统。加油车辆进入指定场地后，通过潜油泵将油从埋地卧式油罐抽出，通过加油机给车辆油箱加油。项目每台加油枪均带油气回收功能，在加油枪为汽车加油过程中，利用外加的辅助动力真空泵，在加油时产生约1200~1400Pa的中央真空压力，再通过油气回收油枪、同轴皮管等将汽车油箱逃逸的油气回收至埋地油罐内，汽车油箱内少量未经加油机油气回收装置回收的油气自然逸散至外环境。此工序主要产生加油（汽油）废气，噪声。 清罐：根据同类型加油站实际清罐情况，油罐一般每5年清洗一次，油罐检修之前，先将油罐排空，然后拆卸输油管线，断开油罐与其他管道的连接，并加盲板封堵，将阀门关闭，防止油气进入；打开人孔、通气孔和排污口，使罐内充分通风；清洗油罐，最后将检修场地清理干净。化学清洗剂由专业的检修单位提供，评价要求尽量使用能满足工艺要求的不燃或难燃性化学清洗剂。此工序主要产生清罐废物。 ③充电工艺流程及产排污环节 图2-5 充电工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： 从市政电网引一回10kV市政电源至站内变压器，变压器低压侧380/220V电源出线引至站内配电室，由配电室向充电桩配送电。电汽车行驶至充电桩处，将充电桩配备的充电线缆（220V）插入电汽车充电接口即可充电。电汽车充电完成后，拔出充电线缆并放回充电桩固定放置充电电缆处，充电全过程完成。充电桩内铅蓄电池约每5年更换1次，更换后产生废铅蓄电池。此工序主要产生废铅蓄电池。 ④其他产污环节 A、废水 本项目设置洗车设施，洗车时产生洗车废水；工作人员、顾客产生的生活污水；食堂产生的食堂废水；加油区、卸油区场地冲洗产生的场地冲洗废水；加油站站房内清洁产生的站房清洁废水。 B、废气 汽车在场内行驶产生汽车尾气；备用柴油发电机在停电期间运行时产生柴油发电机废气；食堂产生食堂油烟；生化池处理废水时产生生化池臭气。 D、固体废物 机械维修、检修产生粘油棉纱及手套、废润滑油及油桶；加油站充电装置维修更换产生的废铅蓄电池；加油站加油的司乘人员及工作人员产生生活垃圾；食堂产生餐厨垃圾；隔油池产生的油泥及废油；司乘人员在便利店购买商品后产生的废包装袋；生化池污泥。 ⑤产污情况分析 根据上述工程分析，本项目运营期产污环节及污染因子详见表2-9。 表2-9 项目产污环节及污染因子一览表 类别; 名称; 污染工序; 污染物; 处置措施. 废气; 卸油废气; 卸油; 非甲烷总烃; 一次油气回收装置，加强绿化. 储油废气; 油料存储; 非甲烷总烃; 加强绿化，设置通气管. 加油废气; 加油; 非甲烷总烃; 二次油气回收装置，加强绿化. 汽车尾气; 车辆行驶; CO、NOx等; 加强绿化. 食堂油烟; 员工食堂; 油烟、非甲烷总烃; 油烟净化器处理后引至站房屋顶排放. 柴油发电机废气; 柴油发电机; CO、NOx、HC; 专用排气管引至站房屋顶排放. 生化池臭气; 生化池污水处理; H2S、NH3、臭气浓度; 引至绿化带排放，加强绿化. 废水; 生活污水; 员工、顾客; COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油、总氮; 食堂废水经隔油池预处理后与生活污水、站房清洁废水一同经生化池处理后由DW001废水排放口排入市政污水管网. 食堂废水; 食堂. 站房清洁废水; 站房清洁. 洗车废水; 洗车; COD、石油类、SS、LAS; 经2#隔油沉淀池处理后回用于洗车，废水不外排。. 场地冲洗废水; 场地冲洗; COD、石油类、SS; 经1#隔油沉淀池处理后由DW001废水排放口排入市政污水管网. 噪声; 噪声; 设备噪声; 等效连续声级LeqA（dB）; 隔声、减振. 固体 废物; 清罐废物; 油罐清罐; 油渣、残留的废油、清洗剂瓶、废清洗液等; 清罐时危废贮存点临时贮存，清罐结束后带离站区交有资质单位处置。. 废包装袋; 司乘人员; 废包装袋; 环卫部门统一处置. 生活垃圾; 员工、司乘人员; 生活垃圾. 餐厨垃圾; 员工食堂; 餐厨垃圾; 有餐厨垃圾回收处置资质单位处置. 生化池污泥; 生化池; 生化池污泥; 生化池污泥由环卫部门清运。. 油泥及废油; 隔油池; 含水废油及含油沉淀泥沙; 危废贮存点贮存，交有资质单位处置. 粘油棉纱及手套; 维修、检修; 粘油棉纱及手套. 废润滑油及油桶; 废润滑油及油桶. 废铅蓄电池; 废铅蓄电池. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 3、与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号（熊家包）。根据现场调查，项目用地现状为空地，有大车、小车临时停放，无其他生产运行活动及构建筑物，调查期间未见车辆油料泄漏等环境污染事件。因此，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 1、区域环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据《重庆市人民政府印发<重庆市环境空气质量功能区划分规定>的通知》（渝府发[2016]19号）规定，本项目区域为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本评价引用重庆市生态环境局公布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中奉节县环境空气质量现状数据，评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，区域环境空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 35; 70; 50.0; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 20; 35; 57.1; 达标. SO2; 年平均浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 25; 40; 62.5; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度的第90百分位数; 125; 160; 78.1; 达标. CO （mg/m3）; 日均浓度的第95 百 分位数; 1.0; 4; 25.0; 达标. - 由上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO最大浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此奉节县为环境空气质量达标区。 （2）地表水环境质量现状 本项目受纳水体为长江奉节段（光武-白帝城），根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）、《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》(渝 府[2016]43 号)，长江奉节段（光武-白帝城）属于Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准。 根据奉节县生态环境监测站于2024年3月2日在奉节县人民政府网发布的《奉节县地表水环境质量状况报告（2024年2月）》，报告查询网址：http://www.cqfj.gov.cn/index/bm_168/sthjj/zwgk_61627/zfxxgkml/hjzl/shjzl/202403/t20240302_12986144.html。报告中表明2024年2月长江白帝城监测断面、天鹅村监测断面水质状况均为II类，优于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准限值要求。因此，本项目区域地表水环境质量较好。 （3）声环境质量现状 本项目位于奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号。根据《奉节县人民政府办公室关于印发奉节县“十四五”声环境功能区划分调整方案的通知》(奉节府办发〔2023〕42号)，本项目所在区域整体属于2类声环境功能区，项目东南侧位于诗城路（城市主干道）外扩30m范围内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，项目其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 为了解项目所在地声环境质量现状，分别在场界西北侧1#居民点处设置Z3声环境现状监测点，同时在项目场界周边分别设置Z1、Z2、Z4声环境现状监测点。本次现状监测委托重庆新晨环境监测有限公司于2024年4月15日对本项目进行了声环境现状监测，监测报告编号：新晨（检）字[2024]第204号。 - ①监测项目：等效连续A声级。 ②监测时间及监测频次：2024年4月15日，监测1天，昼、夜间各监测一次。 ③监测点位：共设4个监测点，监测点位见附图。 (4) 监测结果：监测结果见表3-2。 表3-2 声环境现状监测结果一览表 监测点; 监测时间; 昼间监测结果（LeqdB(A)）; 夜间监测结果（LeqdB(A)）; 声环境功能区类别; 标准值（LeqdB(A)）; 达标情况. Z1; 2024.4.15; 54; 44; 4a类; 昼间：75 夜间：55; 达标. Z2; 53; 43; 2类; 昼间：60 夜间：50. Z3; 51; 43. Z4; 53; 44. 由表3-2可知，本项目靠近诗城路一侧（Z1监测点）昼间、夜间声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求；其余三侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。声环境质量现状较好。 （4）地下水及土壤 本项目可能对土壤造成污染的污染源为油料、危险废物、废水。项目油料存放在SF双层罐内，储油罐放置在防渗池内，油罐区采取重点防渗措施，同时加油区、卸油区、工艺管线、危废贮存点、柴油发电室亦采取重点防渗措施，生化池、隔油池、隔油沉淀池等区域采取一般防渗措施，站房等其他区域采取简单防渗措施（地面硬化），通过上述措施后切换危险废物、废水、油料的地下水及土壤污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展地下水环境及土壤环境质量调查，存在土壤污染途径的，结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目存在地下水及土壤污染源，但通过采取相应防治措施后切断了污染途径，因此，本项目可不开展土壤环境质量现状调查。 （5）生态环境 本项目位于奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号，属于城市建成区内，不涉及生态环境敏感目标。 |
| --- | --- |

| 环境保护目标 | - 2、环境保护目标 本项目位于重庆市奉节县鱼复街道明良社区诗城路449号（奉节县城市建成区内），项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等敏感目标，项目周边500m范围内大气环境保护目标主要为居民、医院，500m范围内地表水环境保护目标为长江。项目周边50m范围内声环境保护目标主要为居民。本项目环境保护目标分布情况见表3-3。 表3-3 环境保护目标分布情况表 要素; 保护目标名称; 坐标（m）; 相对方位; 相对厂界最近距离（m）; 主要保护对象; 规模; 建筑情况; 环境功能区划. X; Y; Z. 声环境; 1#居民点; -22; 38; +4; 西北; 15; 居民、 商户; 约300人; 8F钢筋混凝土建筑2栋，1F商户，2~7F居民； 4F钢筋混凝土建筑1栋，1F为商户，2~4F为居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. 环境空气; 1#居民点; -22; 38; +4; 西北; 15; 居民、 商户; 约300人; /; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类. 2#居民区; -72; 55; +7; 西北; 51; 居民; 约350人; /. 3#富力江城; -454; -183; -5; 西南; 360; 居民; 约600人; /. 4#居民区; -340; 0; +56; 西侧; 180; 居民; 约2000人; /. 5#散户居民; -340; 300; +168; 西北; 380; 居民; 约70人; /. 6#居民区; -20; 140; +15; 北侧; 80; 居民; 约500人; /. 7#居民区; 100; 180; -2; 东北; 80; 居民; 约200人; /. 8#奉节县人民医院; 100; 460; +52; 北侧; 345; 医生病人; 约3000人; /. 9#居民区; 310; 440; +23; 东北; 454; 居民; 约300人. 地表水环境; 长江; /; /; /; 东侧; 95; Ⅲ类水域; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类. |
| --- | --- |

| 污染物排放控制标准 | - 3、污染物排放控制标准 （1）废气 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/ 418－2016）中无组织排放标准限值。 表3-4 施工期大气污染物排放标准 标 准; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》 （DB 50/418－2016）; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 营运期企业边界油气浓度（非甲烷总烃）无组织排放限值执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020），详见下表。 表3-5 《加油站大气污染物排放标准》 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 监控点处1小时平均浓度值; 参照 HJ/T 55规定，在加油站边界外设置监控点. 25g/m3; 油气处理装置的油气排放浓度. 表3-6 加油站油气回收管线液阻最大压力限值 通入氮气流量（L/min）; 最大压力（Pa）. 18; 40. 28; 90. 38; 155. 表3-7 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值 单位：Pa 储罐油气空间（L）; 受影响的加油枪数. 1~6; 7~12. 1893; 182; 172. 2082; 199; 189. 2271; 217; 204. 2460; 232; 219. 2650; 244; 234. 2839; 257; 244. 3028; 267; 257. 3217; 277; 267. 3407; 286; 277. 3596; 294; 284. 3785; 301; 294. 4542; 329; 319. 5299; 349; 341. 6056; 364; 356. 6813; 376; 371. 7570; 389; 381. 8327; 396; 391. 9084; 404; 399. 9841; 411; 406. 10598; 416; 411. 11355; 421; 418. 注：如果各储罐油气管线连通，则受影响的加油枪数等于汽油加油枪总数。否则，仅统计通过油气管线与被检测储罐相联的加油枪数。另外，汽油油气回收系统的气液比应在1.0~1.2范围内。 项目运营期排放食堂油烟中油烟、非甲烷总烃废气排放浓度执行重庆市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018），标准值见下表。 表3-8 餐饮业大气污染物最高允许排放浓度 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 标准名称. 油烟; 1.0; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）. 非甲烷总烃; 10.0. 注：最高允许排放浓度指任何1小时浓度均值不得超过的浓度。. （2）废水 本项目洗车废水收集于2#隔油沉淀池中处理后回用于洗车，废水不外排。场地冲洗废水收集于1#三段式隔油沉淀池中处理后排入市政污水管网；食堂废水经1#隔油沉淀池处理后与生活污水、站房清洁废水一同排入生化池后形成站房废水，站房废水经生化池处理后排入市政污水管网。本加油站设置1个废水排放口（编号：DW001）排放站房废水以及场地冲洗废水。DW001废水排放口排放的废水污染物浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（总磷、总氮、氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准）。废水最终经市政污水管网排入奉节县口前污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。标准值见下表。 表3-9 《污水综合排放标准》 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物 标准; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; 动植物油; 总磷; 总氮. GB 8978-1996三级标准; 6~9; 500; 300; 45①; 400; 20; 100; 8①; 70①. GB18918-2002一级A标; 6~9; 50; 10; 5（8）②; 10; 1; 1; 0.5; 15. 注：“①”参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962 -2015）B级标准；“②”表示括号外数值为水温>12°C 时的控制指标，括号内数值为水温≤12°C时的控制指标。. （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。本项目所在地为2类声环境功能区，但项目东南侧临近滨江路（城市主干道），因此厂界东南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；西北、西南、东北三侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准限值见下表。 表3-10 噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 方位; 昼间; 夜间; 标准依据. 施工期; 厂界四周; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 厂界西北、西南、东北三侧; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 厂界东南侧; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类. （4）固体废物控制标准 一般工业固体废物：一般工业固废的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，委托第三方运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。 危险废物：按《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行识别、贮存和管理。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | - 4、总量控制指标 本项目污染物排放总量见下表。 表3-11 污染物排放总量一览表 类型; 因子; 排放量; 单位. 废气; 非甲烷总烃（无组织）; 4.035; t/a. 废水排入市政污水管网; COD; 0.3487; t/a. BOD5; 0.2100; t/a. SS; 0.1479; t/a. NH3-N; 0.0490; t/a. 动植物油; 0.0560; t/a. 总磷; 0.0056; t/a. 总氮; 0.0672; t/a. 石油类; 0.0005; t/a. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期环境保护措施 本项目在施工期的主要建设内容为加油站的站房、埋地油罐、罩棚等。加油站施工时会产生废水、废气、噪声以及固体废物等. ### （1）废气 ①加强施工期环境管理，对进出建筑工地运输车辆，必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载。装载建筑材料、建筑垃圾的车辆必须有遮盖和防护措施，以防止建筑材料、建筑垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。 ②施工现场土方要集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方要采取覆盖或绿化等措施。粉性材料必须入库保管，沙石料必须覆盖，禁止在道路和人行道上堆放或转运易扬尘的建筑材料。施工过程中，易产生扬尘的工序必须采取降尘措施，施工现场的浮土必须及时洒水清扫。 ③建筑工地必须实行围档全封闭施工，围挡高度不低于1.8m。围挡应坚固、稳定、整洁、美观、规范成线，沿工地四周连续设置并进行彩画美化，保证美观。 ④加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备使用效率，缩短工期，降低燃油机械废气排放，将其不利影响降至最低。 ⑤严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体，施工人员的生活燃料应使用液化气或天然气，施工场地不得以煤作为燃料。 ⑥对未硬化的地面进行洒水防尘，合理规划，按施工方案对地面及时进行绿化和硬化，以降低粉尘的影响范围和程度，缩短影响时间。同时根据天气情况实施洒水降尘，减少施工二次扬尘对外环境的影响。 ### （2）废水 在施工场地出口设置车辆冲洗装置及污水隔油、沉砂池，处理规模为10m3/d。对驶出施工场地的施工机械或车辆进行冲洗，机具冲洗废水经隔油、沉淀处理后，处理后上清液回用于场地防尘洒水以及施工机械及运输车辆的冲洗，不外排；施工期间不设施工营地，施工人员的生活污水依托周边已有污水处理设施处置。 ### （3）噪声 应严格落实《重庆市环境保护条例》（2022年修正）、《重庆市环境噪声污染防治办法》（渝府令第363号）等的各项要求，创造良好的施工环境，做到文明施工。本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： ①从声源上控制，施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺。施工单位在使用推土机、挖掘机等施工机具的时候，昼、夜间场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 ②除抢修、抢险施工作业外，中等学校招生考试、高等学校招生统一考试结束前15日内以及其他特殊活动期间，禁止夜间在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声扰民的活动；中等学校招生考试、高等学校招生统一考试等特殊活动期间，禁止在考场周围100米区域内进行产生噪声扰民的活动。 ③合理安排施工方式和施工时间。合理布置建筑施工工地内的施工机具和设备，对施工现场的强噪声设备应采取封闭措施。施工单位应合理安排施工时间，将可能产生强噪声的施工作业安排在白天（06：00~22：00），缩短连续施工时间，禁止夜间施工。 ④合理安排施工及材料运输计划，施工车辆尽量避开环境保护目标，错峰出行。 ⑤禁止在夜间施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，施工单位应当取得城市管理或者住房城乡建设部门的证明。建设单位应当于开始施工1日前在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 ⑥施工运输车辆应限速、警鸣。 ⑦加强对施工区的噪声管理，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。建立建筑施工噪声管理责任制、施工现场值班制度和建设（施工）单位环保信誉档案。 ⑧加强对施工人员的环境宣传和教育，使其认真落实各项降噪措施。 ### （4）固体废物 ①场地内设置垃圾桶，收集施工人员生活垃圾，禁止乱堆乱放，及时交环卫部门处理，严禁随意倾倒。 ②产生的建筑垃圾应对其进行分类收集，首先考虑综合利用，即对钢筋、钢板、木材等下脚料进行分类回收，交废物收购站回收处理；对不能综合利用的建筑垃圾运至市政部门指定地点。 - ③回填土集中堆放，并用塑料布覆盖。四周设置排水沟，避免雨水冲刷造成水土流失。施工完成后，表土及时用于绿化回填。如有弃土运至合法弃渣场处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 2、运营期环境影响和保护措施 （1）废气 1）废气产排情况 本项目废气主要产生卸油废气、储油废气、加油废气、柴油发电机废气、汽车尾气、食堂油烟、生化池臭气。 ①卸油废气 储罐大呼吸损失是指油罐进行装油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）对散装石油产品卸车损耗率取值分析，卧式罐汽油卸车损耗率为0.23%，柴油卸车损耗率为0.05%。本项目汽油卸油量3000t/a，柴油卸油量1800t/a，则汽油在卸车时损耗量（废气污染物产生量）约为6.9t/a，柴油在卸车时损耗量（废气污染物产生量）约为0.9t/a，主要污染物以非甲烷总烃计。 本项目汽油卸油作业的油汽蒸发排放通过一次油气回收装置回收至运油车油罐内运回油库进行油气回收处理。按照同类工艺类比分析，这种系统对油气蒸发损失的控制效率可削减95%，未回收的卸油废气（汽油）经通气管呼吸阀无组织排放，则无组织排放的卸油废气（汽油）中非甲烷总烃排放量约为0.345t/a。 柴油卸油废气挥发量较小，不设置油气回收装置，卸油废气（柴油）经通气管呼吸阀无组织排放，排放量约为0.9t/a。 表4-1 卸油废气污染物产排情况表 油料种类; 污染物; 卸油量（t/a）; 损耗率（%）; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）. 汽油; NMHC; 3000; 0.23; 6.9; 一次回收装置，回收率95%，加强绿化; 0.345. 柴油; 1800; 0.05; 0.9; 加强绿化; 0.9. ②储油废气 本项目采用埋地卧式储油罐，整个储油及加油系统均为密闭系统，根据《散装液态石油产品损耗》（GB 11085-89）中“表1 贮存损耗率”的注释：卧式罐贮存损耗率忽略不计。本项目采用卧式储油罐，油料存储废气忽略不计。本次评价取其他情况损耗率最小值0.01%计算，本项目销售汽油3000t/a，销售柴油1800t/a，则储油废气中非甲烷总烃产生量约为0.48t/a。污染物产排情况见下表。 表4-2 储油废气污染物产排情况表 油料种类; 污染物; 存储量（t/a）; 损耗率（%）; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）. 汽油; NMHC; 3000; 0.01; 0.3; 经通气管排放，加强绿化; 0.3. 柴油; 1800; 0.01; 0.18; 0.18. 合计：; 4800; /; /; /; 0.48. ③加油废气 车辆加油过程中排放的油气主要来自于装入的油料逐出汽车油箱内的蒸汽，被逐出的蒸汽量随汽油温度、汽车油箱温度、汽油蒸汽压力(RVP)和装油速率而变动。根据《散装液态石油产品损耗》(GB11085-89)中的零售损耗(机动车加油)计算油品损失，油气产生量汽油按0.29%计，柴油按0.08%计。本项目销售汽油3000t/a、柴油1800t/a，则汽油加油废气产生量为8.7t/a，柴油加油废气产生量为1.44t/a，加油废气污染物以非甲烷总烃计。 汽油加油过程产生的废气设有：加油枪油气回收装置（即二次油气回收系统），在车辆加油时把加油车辆油箱上空产生的油气通过真空辅助回收系统按气液比1.1：1的比例回收至埋地油罐内，回收效率为90%。即向汽车加入1L液态汽油，油气回收系统将抽入1.1L的油气（损耗油气的90%）和空气的混合物。回收系统回收的油气和空气混合物将平衡埋地油罐的气压平衡，多余体积气体则因油罐外温度变化，经通气管呼吸阀无组织排放，排放量约为0.87t/a。 柴油由于挥发量小，不设二次油气回收系统，柴油加油废气无组织排放，排放量为1.44t/a。 表4-3 加油废气污染物产排情况表 油料种类; 污染物; 加油量（t/a）; 损耗率（%）; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）. 汽油; NMHC; 3000; 0.29; 8.7; 二次回收装置，回收率90%，加强绿化; 0.87. 柴油; 1800; 0.08; 1.44; 加强绿化; 1.44. ④汽车尾气 加油站内汽车进出时会产生CO、HC等污染物，汽车启动时间较短，因此废气产生量小，本次评价不进行定量分析。本项目处于开阔地带通风状况较好，汽车尾气很快能够在空气中扩散，加强场区绿化减缓汽车尾气对周边环境的影响，对区域环境空气质量影响较小。 ⑤柴油发电机废气 本项目配备一台24KW柴油发电机作为应急电源。排放的污染物主要为CO、NOx和HC等。由于柴油发电机仅作为备用电源，工作时间短，污染物产生量较小，通过专用管道引至站房屋顶排放。 ⑥生化池臭气 本项目设置生化池处理加油站员工及顾客产生的生活污水，不设食宿。生化池在处理生活污水过程中产生臭气，主要污染物为H2S、NH3、臭气浓度。由于本项目生活污水产生量较小，本次评价不作定量分析。本项目生化池为地埋式，产生的臭气设置专用管道引至绿化带排放，加强场区绿化减缓生化池臭气对周边环境的影响，对周围环境影响较小。 ⑦食堂油烟 本项目设置1座员工食堂，日供3餐，就餐人数9人，设1个灶台，为小型食堂，产生的食堂油烟经风机风量为2000m3/h的引风机引入油烟净化器中处理后，废气引至站房屋顶排放。食堂炒菜平均每天工作时间按1.5h计（早、中、晚三餐各0.5h/次的时间在炒菜），年运行365d，则年工作时间为547.5h。 根据《餐饮服务性行业油烟无组织排放核算方法的研究》（来源于中国环境保护优秀论文集，作者施巍等）一文的研究结果，一般厨房或食堂的食用油耗油量约为1kg/100人，油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，本次评价取其平均值3%，就餐人数9人/d.餐，日供3餐，年运行365d，由此可计算得出本项目餐饮油烟的产生量约为0.003t/a。根据《中式餐饮业油烟中非甲烷碳氢化合物排放特征研究》(《环境科学学报》2011.8）非甲烷总烃排放浓度为9.13～14.2mg/m3，本次评价取最高值14.2mg/m3，本项目年工作时547.5h，排放风量为2000m3/h，则非甲烷总烃产生量约0.0155t/a。 本项目食堂油烟经集气罩收集于油烟净化器中处理后由1根排气筒引至屋顶排放。根据《重庆市餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）中对“小型”标准的要求，油烟最高允许排放浓度为1.0mg/m3，净化措施最低去除效率为90%，本次评价取90%；非甲烷总烃最高允许排放浓度为10mg/m3，净化措施最低去除效率为65%，本次评价取65%。则本项目食堂油烟废气中油烟排放量为0.0003t/a，非甲烷总烃排放量为0.0054t/a。 本项目食堂油烟废气产排情况见下表4-4。 表4-4 食堂油烟产排情况表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理效率（%）; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 食堂油烟; 排气量（m3/h）; 2000; /; /; /; 2000; /; /. 餐饮油烟; 0.003; 0.0055; 2.74; 90; 0.0003; 0.0005; 0.27. 非甲烷 总烃; 0.0155; 0.028; 14.16; 65; 0.0054; 0.01; 4.95. 2）废气污染物产排情况汇总 本项目废气污染物产排情况汇总见下表4-5。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-5 废气污染物产排情况汇总表 污染源; 油料种类; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 达标情况; 备注. 产生量（t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 措施; 处理效率(%); 是否为可行技术; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放浓度限值(mg/m3); 是否达标. 卸油废气; 汽油; NMHC; 6.9; /; /; 一次回收装置，加强绿化; 95; 是; 0.345; /; /; 4.0; /; 无组织. 柴油; 0.9; /; /; 加强绿化; /; 是; 0.9; /; /; 4.0; /. 油料存储废气; 汽油; NMHC; 0.3; /; /; 通气管引排，加强绿化; /; 是; 0.3; /; /; 4.0; /. 柴油; 0.18; /; /; /; 是; 0.18; /; /; 4.0; /. 加油废气; 汽油; NMHC; 8.7; /; /; 二次回收装置，加强绿化; 90; 是; 0.87; /; /; 4.0; /. 柴油; 1.44; /; /; 加强绿化; /; 是; 1.44; /; /; 4.0; /. 汽车尾气; /; CO HC; 少量; /; /; 加强绿化; /; 是; 少量; /; /; /; /. 柴油发电机废气; /; CO NOx HC; 少量; /; /; 专用管道引至站房屋顶排放; /; 是; 少量; /; /; /; /. 生化池臭气; /; H2S NH3 臭气 浓度; 少量; /; /; 专用管道引至绿化带排放; /; 是; 少量; /; /; /; /. 食堂油烟; /; 油烟; 0.003; 0.0055; 2.74; 油烟净化器处理后引至站房屋顶排放; 90; 是; 0.0003; 0.0005; 0.27; 1.0; 是; 有组织. NMHC; 0.0155; 0.028; 14.16; 65; 是; 0.0054; 0.01; 4.95; 10; 是. 由表4-5分析可知，本项目食堂油烟废气中油烟、非甲烷总烃排放浓度满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）中排放限值要求。 |
| --- | --- |

|  | 3）非正常工况污染物排放情况 非正常工况主要指卸油、加油过程中油气回收系统出现故障时对环境空气的影响。项目在运营过程中应加强设备维护和检修，保持设备最佳运行状态。本项目非正常工况废气污染物排放情况详见表4-6。 表4-6 非正常工况废气污染物排放情况表 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 年发生频次/次; 应对措施. 卸油废气/ 加油废气; NMHC; /; /; 1h; 1; 停止加油、卸油，立即维修. 4）废气排放可行性分析 本项目汽油卸油、加油污染防治技术采用《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中附表 F.1 加油站排污单位废气治理可行技术参照表中推荐的“油气平衡、油气回收技术”，污染治理设施可行。 油气回收技术简介如下： 卸油油气回收系统（一次油气回收系统）：在加油罐车和储罐之间设置气相线。当油车卸油时，储罐液体液位升高，采用两点式密闭油气回收系统将产生的油气回收至油罐车内。卸油油气回收系统原理：两点式油气回收系统的地下储油罐一般有两个出口，一个用于连接输油管，一个用于连接装弹性阀的油气回收管，当油罐车上的油气回收管正确连接到油罐的回收口时，弹性阀就会打开，同时排气管关闭，使油罐中的油气能完全由回收管回收到油罐车内。一次油气回收系统见图4-1。 图4-1 一次油气回收系统示意图 加油油气回收系统（二次油气回收系统）：当加油机给汽车加油时，采用平衡式油气回收系统将给车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地油罐的系统。加油油气回收系统原理：平衡式油气回收系统利用加油时汽车油箱内形成的正压与油罐内的负压两种力量来回收油气，并主要依靠加油枪油管口的面板与机动车注油口之间的充分密封连接来完成，该系统利用一根同轴胶管作为连接，胶管内层是出油孔，外层是油气回收管，使得机动车加油和油气回收同时进行，并且通过一个探入式导管形成密闭系统，从而为油气平衡提供条件。二次油气回收系统见图4-2。 图4-2 二次油气回收系统示意图 5）废气污染物达标排放情况分析 项目废气主要为加油卸油过程油气挥发产生的非甲烷总烃，汽油卸油挥发油气经卸油油气回收系统处理，加油挥发油气由加油油气回收系统处理，且处理措施均为《排污许可证核发与申请技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）中可行措施，可有效减少污染物的排放，非甲烷总烃排放浓度能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值要求，实现达标排放。 6）监测计划 根据《排污许可证核发与申请技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022），本项目废气监测要求见表4-7。 表4-7 监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 验收监测频次. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 验收时监测1次. 食堂油烟排气筒; 油烟、非甲烷总烃; /; 验收时监测1次. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 1次/年; /. 7）影响分析 项目所在地为环境空气质量达标区。项目周围500m范围内环境目标主要为居民区和医院等，不存在自然保护区、风景名胜区、森林公园等需要特殊保护的区域。本项目设置油气回收装置收集卸油废气、加油废气，仅少量未收集的废油经通气管呼吸阀无组织排放，所采设置的油气回收装置工艺为《排污许可证核发与申请技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）中可行措施，同时通过加强绿化减缓逸散的卸油废气和加油废气、油料存储废气、汽车尾气对周边环境的影响；柴油发电机废气经专用管道引至站房屋顶排放，通过加强绿化减缓柴油发电机废气对周边环境的影响；生化池设置密闭排气管，将生化池臭气引至绿化带排放，通过加强绿化减缓生化池臭气对周边环境的影响；食堂油烟经油烟净化器处理后由专用排气管引至屋顶排放，其排放的油烟、非甲烷总烃排放浓度满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）中排放限值要求。 综上，本项目废气对周边环境影响较小。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水、食堂废水、站房清洁废水等站房废水、场地冲洗废水以及洗车废水，初期雨水。站房废水经处理能力为5m3/d生化池（食堂废水经处理能力为1m3/d隔油池预处理后再排入生化池）处理后由DW001废水排放口排入市政污水管网，场地冲洗废水经处理能力为5m3/d的1#隔油沉淀池处理后由DW001废水排放口排入市政污水管网，加油站运营期间所有废水（站房废水、场地冲洗废水）在DW001废水排放口处混合后形成综合废水，综合废水由DW001废水排放口排入市政污水管网，最终由奉节县口前污水处理厂深度处理后排入长江。初期雨水在产生期间经处理能力为5m3/d的1#隔油沉淀池处理后排入市政污水管网。洗车废水经容积约5m3的2#隔油沉淀池处理后回用于洗车，不外排。 本项目废水处理工艺流程见下图4-3。 图4-3 废水处理工艺流程示意图 1）废水产排情况 ①站房废水 本项目产生的站房产生的废水主要为生活污水、食堂废水、站房清洁废水。根据本文表2-5、表2-6以及图2-1可知，本项目生活污水产生量约为2.92m3/d（1064.34m3/a），食堂废水产生量约为0.49m3/d（178.85m3/a），站房清洁废水产生量约为0.43m3/d（156.95m3/a），合计站房废水产生量为3.84m3/d（1400.14m3/a）。参考《城市给水排水工程规划设计实用全书》的文件并类比同类项目，主要污染物及浓度分别为COD 400mg/L、BOD5 250mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 50mg/L、动植物油 80mg/L、总磷 5mg/L、总氮 60mg/L。 站房废水经处理能力为5m3/d生化池（食堂废水经1m3/d隔油池预处理后再排入生化池）处理后由DW001废水排放口排入市政污水管网，最终由奉节县口前污水处理厂深度处理后排入长江。 本项目站房废水产排情况见下表4-8。 表4-8 站房废水产排情况表 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 处理效率（%）; 排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. COD; 400; 0.5601; 5m3/d生化池处理排入市政管网（食堂废水经1m3/d隔油池预处理后再排入生化池）; 40; 240; 0.3360. BOD5; 250; 0.3500; 40; 150; 0.2100. SS; 200; 0.2800; 50; 100; 0.1400. NH3-N; 50; 0.0700; 30; 35; 0.0490. 动植物油; 80; 0.1120; 50; 40; 0.0560. 总磷; 5; 0.0070; 20; 4; 0.0056. 总氮; 60; 0.0840; 20; 48; 0.0672. ②场地冲洗废水 根据本文表2-5、表2-6以及图2-1可知，本项目场地冲洗产生量约为31.72m3/a。参考《城市给水排水工程规划设计实用全书》的文件并类比同类项目，冲洗废水主要污染物及浓度为COD 500mg/L、SS 500mg/L、石油类50mg/L。 场地冲洗废水经处理能力为5m3/d的1#隔油沉淀池处理后由DW001废水排放口排入市政污水管网，最终由奉节县口前污水处理厂深度处理后排入长江。本项目场地冲洗废水产排情况见下表4-9。 表4-9 场地冲洗废水产排情况表 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 处理效率（%）; 排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. COD; 500; 0.0159; 5m3/d的1#隔油沉淀池处理后排入市政污水管网; 20; 400; 0.0127. SS; 500; 0.0159; 50; 250; 0.0079. 石油类; 50; 0.0016; 70; 15; 0.0005. ③初期雨水 本项目为加油站建设项目，站内加油区（罩棚区域）、卸油区等区域可能存在油污。本项目罩棚顶部设置雨水落水管直接引入市政雨水管网，因此初期雨水收集区域不考虑站房，初期雨水汇水区域主要考虑卸油区45m2，则初期雨水汇水面积约为45m2。 初期雨水量根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）公式计算： Qs=q×ψ×F 式中： Qs—雨水设计流量单位为（L/s）； q—设计暴雨强度，单位为L/s·ha； Ψ—地面综合径流系数，本次评价取0.9； F—汇水面积，为45m2。 根据《关于发布重庆市暴雨强度修订公式及设计暴雨雨型的通知》（渝建〔2017〕443号）中确定的奉节县区暴雨强度公式进行计算。 (升/ 秒•公顷) q—暴雨量，单位为L/s·hm2； P—设计重现期，本次评价取3a； t—降雨历时（初期雨水收集时间取15min）。 经计算得，q＝248.43（L/s·hm2），则初期雨水产生量约为1.01L/s，0.91m3/次。卸油区四周设置截排水沟收集初期雨水，初期雨水经截排水沟收集于处理能力为5m3/d的1#隔油沉淀池中处理后排入市政污水管网，截排水沟末端设置切换阀防止雨水进入1#隔油沉淀池中，雨水进入市政雨水管网。 ④洗车废水 根据本文表2-5、表2-6以及图2-1可知，本项目洗车废水产生量约为346.75m3/a。参考《城市给水排水工程规划设计实用全书》的文件并类比同类项目，洗车废水主要污染物及浓度为COD 500mg/L、SS 500mg/L、石油类50mg/L、LAS 20mg/L。洗车废水经容积约5m3的2#隔油沉淀池处理后回用于洗车，废水不外排。 2）废水达标排放分析 本项目洗车废水经2#隔油沉淀池处理后回用不外排；综合废水为站房废水、场地冲洗废水在DW001废水排放口处混合后形成的废水，统一由DW001废水排放口排放。根据表4-8、表4-9确定本项目综合废水污染物排放总量，见下表4-10。 表4-10 综合废水排放情况表 废水名称; 废水排放量（m3/a）; 排放情况; 达标情况. 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度限值（mg/L）; 是否达标. 站房废水（单独排放）; 1400.14; COD; 240; 0.3360; 500; 是. BOD5; 150; 0.2100; 300; 是. SS; 100; 0.1400; 400; 是. NH3-N; 35; 0.0490; 45; 是. 动植物油; 40; 0.0560; 100; 是. 总磷; 4; 0.0056; 8; 是. 总氮; 48; 0.0672; 70; 是. 场地冲洗废水（单独排放）; 31.72; COD; 400; 0.0127; 500; 是. SS; 250; 0.0079; 400; 是. 石油类; 15; 0.0005; 20; 是. 综合废水（混合排放）; 1431.86; COD; 243.54; 0.3487; 500; 是. BOD5; 146.68; 0.2100; 300; 是. SS; 103.32; 0.1479; 400; 是. NH3-N; 34.22; 0.0490; 45; 是. 动植物油; 39.11; 0.0560; 100; 是. 总磷; 3.91; 0.0056; 8; 是. 总氮; 46.94; 0.0672; 70; 是. 石油类; 0.33; 0.0005; 20; 是. 说明：综合废水为站房废水与场地冲洗废水混合后排放的废水，由于废水统一由DW001废水排放口排放，因此本次评价主要对单独排放站房废水、单独排放场地冲洗废水以及排放综合废水3种情形在DW001废水排放口污染物排放浓度达标情况进行分析。. 由表4-10分析可知，本项目DW001废水排放口所排放废水中污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（总磷、总氮、氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962 -2015）B级标）排放限值要求，本项目废水可以达标排放。 3）废水处理措施及可行性分析 ①隔油池可行性分析 本项目设置处理能力为1m3/d隔油池对食堂废水进行预处理。食堂废水产生量约0.49m3/d，本项目所设置的隔油池至少可满足产生2d的食堂废水量，隔油池有足够能力处理食堂废水中动植物油。隔油池主要是有针对性的处理食堂废水中动植物油，隔油池预处理后将排入生化池中进一步处理，最终由奉节县口前污水处理厂深度处理后再排放，因此采用隔油池对食堂废水进行预处理可行。 ②生化池可行性分析 本项目设置处理能力为5m3/d的生化池处理站房废水（生活污水、食堂废水、站房清洗废水），废水产生量约为3.84m3/d，废水量在生化池处理能力范围内；废水中水质较为简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油，采用生化池处理本项目站房废水可行。 ③1#隔油沉淀池可行性分析 本项目设置处理能力为5m3/d的1#隔油沉淀池处理场地冲洗废水、初期雨水。场地冲洗废水产生量约为0.61m3/次（1周1次），初期雨水产生量约为0.91m3/次，合计1周内1#隔油沉淀池处理的场地冲洗废水以及1次初期雨水废水最大量为1.51m3/d﹤5m3/d，本项目产生的场地冲洗废水、初期雨水废水量在隔油沉淀池处理能力范围内。本项目场地冲洗废水、初期雨水水质简单，且废水经1#隔油沉淀池处理后排入市政管网后由奉节县口前污水处理厂深度处理后排放，采用1#隔油沉淀池处理本项目场地冲洗废水、初期雨水可行，同时设置切换阀对初期雨水进行引排。 ④2#隔油沉淀池可行性分析 本项目设置容积约5m3的2#隔油沉淀池处理洗车废水。洗车废水产生量约为0.95m3/d，则2#隔油沉淀池至少可容纳5d的洗车废水，2#隔油沉淀池有足够的处理能力处理洗车废水。洗车废水经隔油沉淀池处理后回用于洗车，不外排，洗车废水中水质较为简单，主要为SS以及石油类，且洗车对水质要求不高，因此采用2#隔油沉淀池处理洗车废水后回用于洗车是可行的。 ⑤奉节县口前污水处理厂依托可行性分析 奉节县口前污水处理厂占地面积7867m2，位于朱衣河河口，设计能力日处理污水6万吨，目前处理污水约4万吨，一期采用SBR改进型CASS工艺，日处理污水3万吨，二期采用MBR工艺，日处理污水3万吨，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，处理后废水最终排入长江。本项目DW001废水排放口（1d站房废水+1次场地冲洗废水+1次初期雨水）最大排放总量为5.36m3/d，占口前污水处理厂废水处理能力极小，且本项目已经建成，未出现口前污水处理厂实际废水处理量超过设计处理规模的情况，因此口前污水处理厂能够满足本项目废水处理量。本项目废水排放的污染物水质较为简单，DW001废水排放口出水水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（总磷、总氮、氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962 -2015）B级标）排放限值要求。从水质、水量等因素分析均合理可行，不会对奉节县口前污水处理厂造成冲击。因此，本项目依托奉节县口前污水处理厂对本项目废水进行深度处理是可行的。 4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）等相关文件要求，结合本项目的性质特点，制定本项目环境监测计划。建设单位应当在投入运营之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。监测工作可委托有资质的检（监）测机构承担。本项目废水自行监测计划见表4-11。 表4-11 废水自行监测计划表 排放口编号; 监测点位; 监测因子; 自行监测频次; 验收监测频次. DW001; 综合废水排放口; 流量、化学需氧量、氨氮、pH、悬浮物、石油类、五日生化需氧量、动植物油、总磷、总氮; 1次/年; 验收时监测1次. （3）噪声 - 本项目营运期噪声源主要为加油机、潜油泵、洗车机以及车辆噪声。由于加油车辆噪声为间断性产生，汽车进站加油时需关闭发动机，因此车辆噪声主要反映在进站过程中和驶离加油站过程中，由于行驶速度较慢，其噪声源强较低。故本次预测不考虑车辆噪声。本报告同时设置1台备用柴油发电机，在停电状态下柴油发电机运行，因此本次噪声评价主要考虑加油机、潜油泵、洗车机、柴油发电机产生的噪声影响。 本项目运营过程中主要采取采取隔声、减振等措施降噪，可降低噪声对周边声环境的影响。本项目室内声源源强调查清单见表4-12，室外声源源强调查清单见表4-13。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-12 噪声源强调查清单（室内声源） 建筑名称; 设备名称; 数量（台）; 距声源1m处声压级/dB（A）; 声源控制措施; 建筑物空间相对位置/m; 距室内边界距离（m）; 室内边界1m处声压级/dB（A）; 插入建筑物损失dB（A）; 建筑物外1m处声压级/dB（A）; 运行时段. X; Y; Z; 东北; 东南; 西南; 西北; 东北; 东南; 西南; 西北; 东北; 东南; 西南; 西北. 站房; 柴油发电机; 1; 85; 减振隔声; 11; 38; 0; 2; 2; 2; 2; 79.0; 79.0; 79.0; 79.0; 15; 58.0; 58.0; 58.0; 58.0; 昼夜. 注：以加油站的中心点的坐标（X，Y，Z）设置为（0，0，0）；柴油发电机主要为停电时备用，昼夜均有可能发生该情况，因此运行时段为昼夜。. 表4-13 噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 数量/台; 空间相对位置/m; 声源源强; 距厂界（用地红线）最近距离（m）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 距声源距离/m; 东北; 东南; 西南; 西北. 加油机1; 1; 17; -3; 0; ## 70; ## 1; 48; 7; 43; 50; ## 减振; ## 昼夜. 加油机2; 1; 9; -2; 0; ## 70; ## 1; 52; 16; 34; 43; ## 减振; ## 昼夜. 加油机3; 1; 10; 5; 0; ## 70; ## 1; 46; 17; 38; 37; ## 减振; ## 昼夜. 加油机4; 1; 18; 4; 0; ## 70; ## 1; 41; 7; 47; 37; ## 减振; ## 昼夜. 洗车机; 1; 2; -27; 0; ## 80; ## 1; 77; 14; 21; 61; ## 减振; ## 昼间. 潜油泵1; 1; 15; 2; -2.5; 75; ## 1; 48; 10; 42; 45; ## 减振 ## 地埋隔声; 昼夜. 潜油泵2; 1; 11; 0; -2.5; 75; ## 1; 49; 13; 36; 42; ## 减振 ## 地埋隔声; 昼夜. 潜油泵3; 1; 11; 4; -2.5; 75; ## 1; 45; 15; 40; 34; ## 减振 ## 地埋隔声; 昼夜. 潜油泵4; 1; 15; 3; -2.5; 75; ## 1; 42; 8; 46; 36; ## 减振 ## 地埋隔声; 昼夜. ## 注：以加油站的中心点的坐标（X，Y，Z）设置为（0，0，0）。. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收Aatm）、地面效应Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减，预测点的声级，计算公式如下： 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性矫正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——屏障物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 在预测计算中主要考虑点声源的几何发散引起的距离衰减。无指向性点声源几何发散衰减的基本公式如下： 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB（A）； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m r0——参考位置距声源的距离，m。 在室内近似为扩散场时，则室外的倍频带声压级按以下公式计算： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带声压级或A声级； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，本次评价取15dB（A）。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 3）预测结果及评价 ①厂界噪声预测结果 本项目洗车机夜间不运行。室外声源采取减振措施降噪按5dB（A）考虑，室外声源的潜油泵设置在地下，地埋隔声降噪按10dB（A）考虑。厂界噪声预测结果见表4-14。 表4-14 厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 方位; 噪声源; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东北; 设备噪声; 41.6; 39.1; 60; 50; 达标; 达标. 东南; 55.7; 52.8; 70; 55; 达标; 达标. 西南; 49.3; 40.8; 60; 50; 达标; 达标. 西北; 43.7; 41.5; 60; 50; 达标; 达标. 由上表可知，通过减振、隔声、距离衰减等措施后，项目运营期东北、西南、西北三侧昼间、夜间厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东南侧昼间、夜间厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 ②声环境保护目标预测结果 本项目厂界外50m范围内存在声环境保护目标，主要为厂界西北侧距离约15m处1#居民点。声环境保护目标噪声预测结果见下表4-15。 表4-15 声环境保护目标噪声预测结果 - 声环境保护目标名称; - 贡献值; - 现状值; - 预测值; - 标准值; - 是否达标. - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间. - 1#居民点; - 40.9; - 37.9; - 51; - 43; - 51.4; - 44.2; - 60; - 50; - 达标; - 达标. 由上表可知，本项目厂界外50m范围内最近的声环境保护目标昼间、夜间噪声预测结果均满足《声环境噪声质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目噪声监测点位及监测频率详见表4-16。 表4-16 企业自行监测计划一览表 监测类别; 监测位置; 监测因子; 执行标准; 监测频率. 噪声; 四周厂界外1m处; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 1次/季度. 西北侧敏感点处; 噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 1次/季度. （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、餐厨垃圾、废润滑油及油桶、油泥及废油、沾油棉纱及手套、废铅蓄电池、清罐废物、废包装袋、生化池污泥。 1）固体废物产生及处置情况 ①生活垃圾 本项目劳动定员12人，为三班制，站内工作人员为9人/d。生活垃圾产生系数为0.5kg/人·d，则工作人员生活垃圾产生量约1.64t/a。司乘人员生活垃圾按每人0.1kg/d计，设计接待车辆为300辆/d，平均每辆车3人，则生活垃圾产生量为32.85t/a。合计本项目生活垃圾产生量约为34.49t/a。生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。 ②餐厨垃圾 本项目营运期设食堂，共12名员工就餐，为三班制，站内工作人员为9人/d。餐厨垃圾产生量按1kg/人·d，日供3餐，餐厨垃圾产生量为9.855t/a。餐厨垃圾采用专用的餐厨垃圾收集桶收集，餐厨垃圾经收集后交有餐厨垃圾回收处置资质单位处置。 ③废润滑油及油桶 根据建设单位资料及类比同类规模加油站项目，产生量约0.2t/a，属于危险废物，收集后暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置。 ④油泥及废油 隔油沉淀池中对废水处理后产生油泥及废油，类比同类规模加油站项目，产生量约0.3t/a，属于危险废物，收集后暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置。 ⑤沾油棉纱及手套 机修、检修等过程中产生沾油棉纱及手套，产生量约为0.1t/a，属于危险废物，收集后暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置。 ⑥清罐废物 本项目设置4个地埋式SF储油罐，约每5年进行清理。建设单位委托有资质的第三方单位定期清理后产生清罐废物，类比同类项目，清罐废物产生量约为0.5t/次（折算0.1t/a），清罐期间清罐废物临时暂存在危废贮存点内，待储油罐清理完毕后由第三方清罐单位带离加油站并交有资质单位处置。 ⑦废铅蓄电池 本加油站设置充电桩，UPS电源中内置铅蓄电池，给个充电设施内置铅蓄电池更换频次平均按5年/次计算，则废铅蓄电池产生量约为1t/次（折算0.2t/a）。废铅蓄电池更换后临时暂存于危废贮存点内，及时联系有资质单位收运处置，站内不长期存储。 ⑧废包装袋 本项目司乘人员在便利店购买商品后产生废包装袋，根据建设单位经验及类比同类项项目，废包装袋产生量约0.5t/a。垃圾桶收集后交由环卫部门统一处置。 ⑨生化池污泥 生化池处理过程将生化污泥，根据建设单位经验及类比同类项项目，产生量约0.5t/a，定期清掏后交环卫部门处置。 ⑩废电路板 充电桩检修可能产生废电路板等检修废物，根据建设单位资料及类比同类规模加油站项目，废电路板产生量约为0.01t/a，为危险废物（HW49，900-045-49），暂存于危险废物贮存库后交有资质单位处置。 2）固体废物产生及处置情况汇总 本项目固体废物产生及处置情况见表4-17。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-17 固体废物产生及处置情况表 固体废物名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 危险特性; 产生量 （t/a）; 处置措施及去向; 处置量（t/a）. 粘油棉纱及手套; 危险废物; HW49; 900-041-49; T/In; 0.1; 分类收集于危废贮存点内，危废贮存点采取“六防”措施，危险废物定期交由有资质单位处置。; 0.1. 废润滑油及废油桶; HW08; 900-214-08; T/I; 0.2; 0.2. 油泥及废油; HW08; 900-210-08; T/I; 0.3; 0.3. 废电路板; HW49; 900-045-49; T/I; 0.01; 0.01. 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31; T/C; 1t/5a; 临时暂存于危废贮存点内，及时联系有资质单位收运处置，站内不长期存储。; 1t/5a. 清罐废物; HW08; 900-221-08; T/I; 0.5t/5a; 委托第三方有资质单位定期清罐后，清罐期间临时暂存在危废贮存点内，清罐结束后带离加油站并交有资质单位处置。; 0.5t/5a. 废包装袋; 一般固废; /; 999-001-07; /; 0.5; 交环卫部门统一处置。; 0.5. 生化池污泥; /; 462-001-62; /; 0.5; 定期清掏后环卫部门清运处置。; 0.5. 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; /; 34.49; 交由环卫部门统一处置; 34.49. 餐厨垃圾; 餐厨垃圾; /; /; /; 9.855; 交由由餐厨垃圾回收处置资质单位处置; 9.855. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2）管理要求 危险废物储存、转运必须严格遵守《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等的规定，做好“六防”措施，防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，防止二次污染，具体措施如下： ①根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ②地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ③贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ④容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 ⑤配合收运人员填写废物信息单（卡），明确需收运的危险废物种类、数量，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑥危险废物装车前，根据信息单（卡）的内容对废物的种类、标签、包装物的密闭状况进行检查、核对，对接收的废物进行确认，符合包装、运输要求才能接收。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ⑧应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑨作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ⑩贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 综上，拟建项目固体废物采用上述措施处理后，对周围环境影响小。 3）影响分析 本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周边环境造成二次污染。 （5）地下水及土壤 1）区域水文地质概况 ①地下水类型 根据《工程地质勘察报告》，本项目场地内地下水按含水介质分为第四系全新统填土层孔隙水和基岩裂隙水。 A、孔隙水 赋存于第四系全新统填土层中，以孔隙含水为主，靠大气降水补给，地下水位及含水量受降水影响变化较大。该类孔隙水未形成连续水位，以上层滞水形式、局部潜水形式存在，有就近补给，就近排泄的补、径、排特征。地下水向场地南侧排泄，场地南侧钻孔中多分布有地下水位，水位高程170.0m附近，局部深度较大。 B、基岩裂隙水 接受大气降水补给，赋存于基岩强风化带及中等风化基岩裂隙中，受裂隙贯穿程度控制，其动态受季节影响明显，具就近补给，就地排泄的特点。场地内基岩强风化层厚度较大，中等风化基岩中裂隙发育，水的补给及储藏条件较好。 ②地下水补给、径流与排泄 项目区地下水类型主要为基岩裂隙水、孔隙水。项目区域地下水主要补给源是大气降水。大气降水多顺坡面汇入各冲沟中流失，仅小部分大气降水沿裂隙以及空隙潜入地下成为地下水，沿基岩裂隙向长江（地表水体）排泄。 ③地下水开发利用现状 项目区域用水主要来自于地表水体经自来水厂净化后供水，项目区为城市建成区，周边无地下水开发利用。 ④地下水污染源调查 项目区域为城市建成区，地下水污染源主要来自于城市污染物（如生活垃圾等）受雨水冲刷后下渗至地下对地下水造成污染。 2）污染源及污染途径识别 建设项目设计过程中，储油罐区、工艺管线、危废贮存点、隔油池、隔油沉淀池、生化池、加油岛区、卸油区等单元均按《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934 -2013）要求进行防渗处理，运营内正常工况下对地下水及土壤影响较小。建设项目地下水及土壤影响源及影响因子识别见表。 表4-18 地下水及土壤环境影响源及影响因子识别 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子; 备注. 生化池、隔油池、隔油沉淀池; 废水处理; 垂直入渗; COD、NH3-N、石油类（石油烃）; 事故. 储油罐区、工艺管线、加油岛区、卸油区; 卸油、储油、加油、油品输送; 垂直入渗; 石油类（石油烃）; 事故. 3）防控措施 按照分区防控原则，项目所在场地划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。采取具体地下水污染防治措施： ①源头控制 严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；优化排水系统设计。 ②分区控制 对可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据各构、建筑物功能，将加油站划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。 重点防渗区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb>6.0m，渗透系数k≤1.0×10-7cm/s，按照GB18598执行，重点防渗区包括储油罐区、工艺管线、危废贮存点、加油岛区、卸油区；一般防渗区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb>1.5m，渗透系数k≤1.0×10-7或按照GB16889执行，一般防渗区包括隔油池、隔油沉淀池、生化池、站内道路等；除上述区域外其他区域为简单防渗区，如站房等，对地面进行硬化即可。 A、油罐区 油罐：根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）对防渗措施的要求如下：采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式：1、单层油罐设置防渗罐池；2、采用双层油罐。拟建项目采用埋地双层SF罐（即钢制强化玻璃纤维制双层油罐）+防渗罐池，SF双层罐自身具备二次防渗功能，便于实现人工监测和在线监测，可以在第一时间内及时发现渗漏，使渗漏油品不进入环境。SF双层罐在抗土壤腐蚀方面比金属罐性能更好，可大大延长油罐使用寿命。双层油罐设有渗漏检测立管，检测立管满足人工监测和在线监测要求，能够保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。油罐设有卸油时的防满溢措施，油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐。防止因油料满溢进入环境。油罐区防渗罐池：防渗罐池应满足《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相关要求： a、防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。 b、防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 c、防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 d、防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 e、防渗池内的空间，应采用中性沙回填。 f、防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 g、防渗池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm；检测立管的下端应置于防渗池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面 200mm（油罐设置在车道下的除外）；检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入；检测立管周围应回填粒径为 10～30mm 的砾石；检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 SF双层罐+防渗罐池能够达到重点防渗区的防渗要求。 - B、工艺管道 - 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中第6.5.6采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。根据用途使用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，管道质量符合相关要求。双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙贯通，双层管道系统的最低点设置检漏点，便于发现渗漏部位。双层工艺管道能够达到重点防渗区的防渗要求。 - C、危废贮存点 - 应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关规定，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 D、加油区、卸油区 采取等效黏土防渗层Mb>6.0m，渗透系数k≤1.0×10-7cm/s，地面全部采用水泥硬化地面。 E、生化池、隔油池、隔油沉淀池、站内道路 混凝土池体采用C30钢筋混凝土，抗渗等级为P8级，渗透系数k≤1×10-7cm/s，其下再浇注一层100mm厚的C20细石钢筋砼防渗层。 F其他区域 一般地面混凝土硬化。 4）地下水污染监控 包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度等。按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）相关规定，本次评价要求建设单位在项目场地内埋地油罐区地下水流下游设置一个地下水监测井JK1。 地下水监测指标及频率： ①定性监测 对监控井JK1定期观察、使用油膏或便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 ②定量监测 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），定性监测发现地下水存在油品污染，应按照HJ 164的附录F中石油生产销售区特征项目开展监测；若定性监测未发现问题，则每半年监测1次，监测指标如下： 监测指标：石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚、石油类。 应急预案：建设单位应制定地下水污染应急预案，明确油品发生泄漏情况下应采取的污染源控制措施及切断污染途径的措施。 - 5）管理措施 - 建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。 6）影响分析 综上，本项目采取上述渗措施后，切断地下水及土壤污染途径，对地下水、土壤的影响甚微。 （6）环境风险 - 1）风险源调查 ①风险物质调查 本项目厨房要求无明火，不使用天然气。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中“附录 A 突发环境事件风险物质及临界量清单”，根据物质不同的特性，危险物质可分为有毒物质、易燃物质和爆炸性物质三大类，风险评价对项目涉及到的物质进行物质危险性判定。本项目环境风险物质情况详见下表。 表4-19 环境风险物质情况表 序号; 名称; 储存位置; 存储方式; 最大储存量（t）. 1; 油品（汽油、柴油）; 储油罐及工艺管道; 密封暂存; 98.82. 2; 危险废物; 危废贮存点; 密封包装; 2.11. 注：危险废物属于健康危险急性毒性物质。. ②环境敏感目标调查 本项目周边环境敏感目标见表3-3。 2）Q值计算 风险物质数量与临界量比值（Q）计算所涉及的每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。单元内存在的风险物质为多种时，则按下式计算： Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1，q2……qn为每种危险物质实际存在量，t； 当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 结合《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B、《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）等文件可知，本项目所涉及风险物质储存情况及其Q值计算结果详见下表。 表4-20 风险物质数量及分布情况一览表 序号; 风险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量Qn/t; Q值. 1; 油品（汽油、柴油）; 98.82; 2500; 0.039528. 2; 危险废物; 2.11; 50*; 0.0422. Q值合计：; 0.081728. 注：“*”表示参照健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量50t。. 根据上表知，本项目危险物质最大储存量远小于临界量，通过计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.081728＜1，本项目风险潜势为Ⅰ类。 3）环境风险影响途径 ①油品（汽油、柴油） - 本项目为加油站建设项目，主要为过往车辆加油。站内存储汽油、柴油，最大存储量为98.82t，存储量远小于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中临界量（2500t），不属于重大危险源。但油品泄漏后可能造成地表水、地下水及土壤污染；油品遇火后造成火灾爆炸事故，火灾、爆炸生成的次生/伴生污染物（二氧化硫、一氧化碳、非甲烷总烃等），扩散进入大气环境，对周围环境有一定影响。 ②危险废物 - 本项目危险废物最大储存量为2.11t，存储量远小于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中临界量（50t），不属于重大危险源。但液态危险废物泄漏后可能造成地表水、地下水及土壤污染；危险废物中存在一定油类物质，遇明火后有发生火灾和爆炸的潜在危险。 本项目环境风险因素识别见下表。 表4-21 项目环境风险识别表 危险单元; 风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 卸油区、加油岛、油罐区、工艺管线; 汽油、柴油; 泄漏至外环境，影响地表水、土壤及地下水; 地表水、土壤及地下水扩散. 火灾引发的伴生/次生污染物排放; 大气扩散. 危废贮存点; 危险废物; 泄漏至外环境，影响地表水、土壤及地下水; 地表水、土壤及地下水扩散. 火灾引发的伴生/次生污染物排放; 大气扩散. 5）环境风险防范措施 ①油品（汽油、柴油） A、选址、总图布置和建筑安全防范措施 站内间距及其与周围建筑之间的距离都应严格按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）控制，消防车道的设置使各建构筑物都有足够的消防扑救面。 B、储运安全防范措施 汽油储存的设备、选材、制造和安装应符合现行国家标准和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中的有关规定，对储罐以按国家相关规定定期进行检修、维护和保养，从根本上杜绝设备故障而导致泄漏。油罐采用地下埋地卧式SF双层罐，每个油罐均设液位计，可有效防止并及时发现油罐泄漏；油罐放置于防渗罐池内，防渗罐池按相关要求设计，可使泄漏油品控制在池内，进一步增强风险防范；加油站采取分区防渗、运营期维护防渗措施。危险废物储存、转运必须严格遵守《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等的规定，做好“六防”措施。 C、日常管理措施 a建立完善的应急救援预案和定期进行风险演练 加强日常安全管理，应急救援预案及时更新，并定期进行应急演练。严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 b加强设备、管道的检修维护 定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰盘等进行检修、维护和保养；每天对站内电气设备、照明设施，储罐区的加油口、阀门等储罐附件以及加/卸油管线、防雷防静电接地接线状况等巡查不少于2次，并做好记录，一经发现渗漏等问题要及时报告和处理。对设备渗漏要立即采取修复措施，严禁“带病”运行。此外，结合消防、安全和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）要求，拟建项目油罐需采取卸油时的防满溢措施，油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。加油枪应采取自封式加油枪，流量不应大于50L/min，加油软管上宜设安全拉断阀，以潜油泵供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 油罐车卸油必须采用密闭卸油防渗，每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口，油气回收接口和卸油接口应有明显标识，卸油接口应装设快速接头及密封盖。卸油油气回收系统其汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统；卸油油气回收管道接口宜采用自闭式快速接头，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。加油油气回收系统应采用真空辅助式油气回收系统，汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施，加油机应具备回收油气功能，其气液比宜定为1.0~1.2。 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管应采用导静电耐油软管或内附金属丝的橡胶软管。卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管道，应坡向埋地油罐，卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管坡度不应小于1％。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）及《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005），本项目拟配备以下风险防范设施： 表4-22 项目风险防范设施配置表 名称; 规格; 数量; 位置. 手提式干粉灭火器; 5kg; 8台; 加油罩棚区. 推车式干粉灭火器; MFTZL35; 2台; 加油罩棚区. 消防沙箱; 储量：2m3; 1个; 卸油停车位旁. 灭火毯; 2m*1m; 5张; 全站. 火灾报警系统; /; 1套; 储罐区. 防雷防静电装置; /; 2套; 加油罩棚区. 阻火器、呼吸阀; /; 1套; 卸油区. 高液位报警系统; /; 1套; 储罐区. 吸油毡; /; 若干; 加油罩棚区，储油罐区. 防渗措施; 采用双层油罐+罐池方式，油罐设检测立管及高液位报警装置；人孔操作井、卸油口井、加油机等可能发生油品渗漏的部位，采取相应防渗措施；埋地加油管道采用双层管道。. D、应急条件事故废水处理 事故状态下，如油罐车卸油时输油管线破裂发生油料泄漏、火灾爆炸事故过程产生的事故废水漫流等，泄漏的物料及事故废水中含有大量的石油类、SS等次生/伴生污染物，不经收集处理可能直接排入附近沟渠影响地表水水质。 加油站风险单元主要为加油区、油罐区、工艺管线、卸油区等。加油站设有事故应急设施，除灭火器等消防器材外，在加油棚四周设有U型环保沟，场地内油料或含油废水经截水沟收集后排入隔油池隔油，经市政污水管网排入奉节县口前污水处理厂。1#隔油沉淀池处理能力为5m3/d，对事故废水中石油类有一定的处理作用。 一般泄漏事故情况，泄漏量不大，可利用加油区、卸油区、站房区截水沟收集；火灾、爆炸情况下，一般采用灭火器灭火，若油温较高的情况，用水淋降温。 同时，项目能够接入市政污水管网并排入奉节县口前污水处理厂，不会直接排入附近地表水体。场地进出口区域设截排水沟，少量不能收集的散水将由此排入雨水管网，可在进出口U型截水沟前端设消防沙围堵、雨水管网下游设置封堵等措施，避免石油类大量排入环境。 E、火灾爆炸事故中次生和伴生污染物影响分析 加油站发生小型火灾时会及时采用灭火毯进行覆盖灭火，或者采用干粉灭火器等进行灭火，发生需要消防车进行救援灭火的概率较小。火灾爆炸会产生一定的燃烧废气，主要污染因子为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等，为无组织排放，会对周边居民产生一定的影响，由于持续时间短，对环境影响较小。 本项目为加油站，发生火灾时，不能采用水灭火，应采用沙、干粉等灭火方式，待火灾结束后会对场地进行冲洗，冲洗水中SS、石油类含量较高，通过截水沟收集，在截水沟末端进入隔油沉淀池内。 - 采取以上风险防范措施后，评价认为油品突发环境风险事故（泄漏、火灾爆炸事故）风险可控，对外环境影响较小。 - ②危险废物 危险废物均密封包装，液态危险废物底部设置托盘防止液态危险废物外溢或渗漏；废铅蓄电池在更换后应临时存放在危废贮存点内并及时联系有资质单位收运处置，储油罐清罐应委托有资质的第三方单位，清罐期间产生的清罐废物应密封包装后暂存于危废贮存点内，待清罐结束后由清罐的第三方单位带离厂区并交有资质单位处置，其余危险废物均暂存于危废贮存点内，定期交由有资质单位处置；危废贮存点采取“六防”措施，指定专人负责管理，设置进出台账，设置“闲人免进”、“禁止烟火”等警示标识。采取上述措施后，可有效将泄漏或外溢的液态危险废物收集在托盘内，不慎滴落在危废贮存点地面的液态危险废物可通过采取的防渗措施阻断渗漏途径从而避免对地下水及土壤造成污染；通过专人管理、禁止烟火等措施，可大大降低火灾风险事故发生概率。对外环境的影响较小。 6）结论 建设单位在建设过程中应落实项目提出的风险防范对策措施，并根据今后实际情况，制定更为详实应急预案，当发生风险事故时，立即启动事故应急预案，能确保事故不扩大，不会对周边环境造成巨大危害。在落实风险防范措施、做好应急预案的前提下，本项目的风险处于可接受水平。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油废气 储油废气 加油废气 | 非甲烷 总烃 | 设置一次油气回收系统、二次油气回收系统收集汽油卸油、加油时产生的油气；储油罐设置通气管，通气管均高于地面4m，通气管安装阻火器。加强场区绿化。 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）场界非甲烷总烃（无组织）：4.0mg/m3 |
|  | 食堂油烟 | 油烟、 非甲烷 总烃 | 食堂油烟经油烟净化器处理后引至站房屋顶排放。 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018） 油烟：1.0mg/m3 非甲烷总烃：10mg/m3 |
|  | 生化池臭气 | 氨（气） 硫化氢 臭气浓度 | 排气管引至绿化带排放，加强场区绿化。 | 减轻影响 |
|  | 汽车尾气 | CO HC | 加强绿化 | 减轻影响 |
|  | 柴油发电机废气 | CO NOx HC | 专用排气管引至站房屋顶排放 | 减轻影响 |
| 地表水环境 | 综合废水+初期雨水/DW001废水排放口 | pH COD SS BOD5 NH3-N 动植物油 TP 石油类 总氮 | 食堂废水经1m3/d隔油池处理后引至5m3/d生化池中，与生活污水、站房清洁废水一同经生化池处理；场地冲洗废水以及初期雨水经5m3/d的1#隔油沉淀池处理；生化池、1#隔油沉淀池处理后的废水在DW001废水排放口混合后形成综合污水，由DW001废水排放口排入市政污水管网，最终由奉节县口前污水处理厂深度处理后排入长江。 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（总磷、总氮、氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962 -2015）B级标） pH：6~9 COD：500mg/L SS：400mg/L BOD5：300mg/L NH3-N：45mg/L 动植物油：100mg/L TP：8mg/L 石油类：20mg/L 总氮：70mg/L |
|  | 洗车废水 | COD SS 石油类 LAS | 洗车废水经容积约5m3的2#隔油沉淀池处理后回用于洗车，废水不外排。 | 废水不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 选用高效低噪声设备，采取隔声、减振等措施降噪，加强声源设备维修保养减缓噪声影响。 | 东南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，西北、东北、西南三侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 4类昼间：70dB（A） 4类夜间：55dB（A） 2类昼间：60dB（A） 2类夜间：50dB（A） |
| 固体废物 | 生活垃圾以及废包装袋收集后交环卫部门统一处置；餐厨垃圾收集后交有餐厨垃圾回收处置资质单位处置；废润滑油及油桶、沾油棉纱及手套、油泥及废油、废电路板密封包装/桶装后暂存于危废贮存点内，危废贮存点采取“六防”措施，桶装的危险废物底部设置托盘，定期交有资质单位处置；废铅蓄电池临时暂存于危废贮存点内，及时联系有资质单位收运处置；储油罐清罐委托有资质第三方单位，清罐时产生的清罐废物密封包装/桶装后暂存于危废贮存点内，清罐结束后由清罐单位带离厂区并交有资质单位处置；生化池污泥定期清掏后交环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb>6.0m，渗透系数k≤1.0×10-7cm/s或按照GB16889执行，包括储油罐区、工艺管线、危废贮存点、加油岛区、卸油区。 ②一般污染防治区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb>1.5m，渗透系数k≤1.0×10-7或按照GB16889执行。主要为站内道路、隔油池、生化池、隔油沉淀池。 ③简单防渗区防渗层的防渗技术要求：一般地面硬化，主要为站房等其他区域。 ④油罐及防渗罐池设计应满足《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323）相关要求。 ⑤按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323）的要求，要求建设单位在项目场地内埋地油罐区地下水流下游设置一个地下水监测井JK1。 ⑥建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油，设置可燃气体报警仪；建立、完善安全管理制度；做好防雷工作；加强设备管理；消除静电危害；加强作业现场的安全管理；设立安全标识、规范安全操作；配备灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池、吸油毡等；加强日常防火巡查；加大培训力度，提高员工素质，增强安全意识。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本项目区域的环境保护工作，项目设立环保科室，负责组织、协调和监督项目的环境保护工作，加强与当地生态环境部门的联系。 （1）环境管理机构设置 为加强项目的环境保护管理工作，根据项目性质确定运行期的环境管理任务，营运期配兼职管理干部和专职技术人员统一负责厂区环境保护监督管理工作(运行管理等)，且应有一名领导分管环保、安全工作。 （2）环境管理职责 项目环保责任主体为项目建设单位，为加强加油站的环境保护管理工作，发挥环境保护管理机构的作用，环境保护管理机构主要职责为： ①贯彻落实建设项目“三同时”制度，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使项目达到预期的效果。 ②加强对施工过程中废气、噪声、固体废物、废水等管理。 ③建立完善的环境保护规章制度(岗位责任制度、操作规程、环保设施运行管理制度、安全生产制度、绿化、卫生管理规程等)并实施，落实环境监测制度。 ④ 对项目的各种运行设备、器具的正常工作进行监督管理，确保设备正常并高效运行。 ⑤ 根据污染物监测结果、设备运行指标等，做好统计工作，并建立环境档案库；编制环境保护年度计划和环境保护统计报表。 ⑥ 定期向生态环境局报送有关数据(监测统计、设备运行指标等)。 ⑦ 搞好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作。 ⑧ 负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护好公众的利益。 ⑨ 推广应用环境保护先进技术。 （3）环境信息公开 根据《企业环境信息依法披露管理办法》(部令第24号)，排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下： ① 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ② 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③ 防治污染设施的建设和运行情况； ④ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤ 突发环境事件应急预案； ⑥ 其他应当公开的环境信息； ⑦ 国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 （4）排污口设置及规范化管理 ① 排污口设置 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)以及《重庆市排放污染物许可证管理办法》(渝环发[2001]559号)中《排污口规范化整治实施方案》(渝环发[2012]26号)要求： A、废水 污水处理设施：按渝环发[2012]26号《关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》的技术要求，企业应按规定要求设置1个规整化的排污口。排污口可以是圆形、矩形或梯形，其水深不小于0.1m，流速不小于0.05m/s，并设符合要求的计量段，计量段长度应为水深的6倍，最小为1.5倍，以便于监督和管理。 B、噪声：工业企业厂界噪声监测点应在法定厂界外1m，高度1.2m以上的噪声敏感处；固定噪声源厂界噪声敏感，且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点；建筑施工噪声的测点，确定在施工场地的边界线上；同时噪声标志牌立于测点处。 C、固体废物：项目实施后，企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，建造专用的危废贮存点，将危险废物分类装入容器内，并粘贴危险废物标签，做好相应的记录。对相应的暂存场应建设“六防”措施，并与其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离，危废贮存点应明确标识。厂区内一般工业固废的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，委托第三方运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。固体废物在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理。 （5）排污口规范化管理 ① 该项目投产后，企业应如实向生态环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物(或产生公害)的种类、数量、浓度、排放去向等情况。 ② 废水实现清污分流。 ③ 废气排气筒设置便于采样，附近设置环境保护标志。 ④ 该项目危险废物须贮存于特定的暂存场所，并在危废贮存点设置醒目标志牌。 （6）固定污染源排污许可 本项目为加油站建设项目，位于奉节县城市建成区内。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于“四十二、零售业 52——100.汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526——位于城市建成区的加油站”，为简化管理排污单位。排污单位建成后应按照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）相关要求，在全国排污许可证管理信息平台中按照实际情况填报基本信息、主要产品与产能、主要原辅材料、产排污环节、污染物及污染防治设施等相应信息，并对提交申请材料的真实性、合法性和完整性负法律责任。后期固定污染源排污许可分类管理名录如更新，应根据填报排污许可时最新的固定污染源排污许可分类管理名录确定排污许可管理单位类别。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆市奉节县汇东石化销售有限公司“重庆市奉节县汇东石化销售有限公司熊家包加油站”符合国家产业政策。该项目在运营期间会产生废水、废气、固体废物等污染物及噪声影响，在严格落实本报告表所提出的污染防治措施及风险防范措施后，对环境影响较小，能为环境所接受。因此，本评价认为，从环境保护的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 4.035 | 0 | 4.035 | +4.035 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.3487 | 0 | 0.3487 | +0.3487 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.2100 | 0 | 0.2100 | +0.2100 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.1479 | 0 | 0.1479 | +0.1479 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0490 | 0 | 0.0490 | +0.0490 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.0560 | 0 | 0.0560 | +0.0560 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.0056 | +0.0056 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | 0 | 0.0672 | +0.0672 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 |  | 0.0005 | +0.0005 |
| 危险废物 | 粘油棉纱及手套 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废润滑油及废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 油泥及废油 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 废铅蓄电池 | 0 | 0 | 0 | 1t/5a | 0 | 1t/5a | +1t/5a |
|  | 清罐废物 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/5a | 0 | 0.5t/5a | +0.5t/5a |
|  | 废电路板 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 一般工业固体废物 | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 生化池污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 34.49 | 0 | 34.49 | +34.49 |
| 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 9.855 | +9.855 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a