- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 眼镜综合生产销售项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-500236-04-05-322488 |  |  |
| 建设单位联系人 | 戚永钤 | 联系方式 | 139*******8 |
| 建设地点 | 奉节县生态工业园区兴园路1号C6幢1层1号、2层、3层 |  |  |
| 地理坐标 | （经度109度50分22.465秒，纬度31度5分20.162秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3587眼镜制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 -358 医疗仪器设备及器械制造 |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市奉节县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2308-500236-04-05-322488 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 7273（租赁标准厂房） |
| 专项评价设置情况 | 本项目无须设置专项评价，详见下表。 表1.1 本项目专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目营运期废气污染因子主要为颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃，不属于上述污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水属于间接排放，不属于直接排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆奉节工业园区总体规划》 审批机关：奉节县人民政府 审批文件名称及文号：《奉节县人民政府〈关于同意重庆奉节工业园区总体规划的批复〉》（奉节府〔2018〕229号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：《重庆奉节工业园区草堂组团规划环境影响报告书》（重庆市生态环境科学研究院，2021年） 召集审查机关：重庆市生态环境局 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局〈关于重庆奉节工业园区草堂组团规划环境影响报告书审查意见的函〉》（渝环函〔2021〕271号） |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划符合性 《重庆奉节工业园区总体规划》确定重庆市奉节工业园区为“一园两组团”的总体功能结构。“一园”指重庆奉节工业园，“两组团”指草堂组团、康乐组团。 草堂组团东至七里社区8社孔家沟，南至石马河河坝，西起八角楼，北至完宜高速公路，主导产业：农副产品加工、医药（生物制药）、特色轻工等产业。草堂组团以滨河路为主轴线，串联从东北到西南规划形成的四个片区，总体构成“一轴四片”的功能结构。 一轴：指沿滨河路形成的产业发展轴线。 四片区：东部片区、中部片区、南部片区、西部片区。 东部片区：为医药食品产业发展片区。主要发展中药材精深加工为主的药品生产及研发、脐橙深加工、油橄榄深加工等项目。同时，在东部预留发展用地。 中部片区：为眼镜及眼健康产品制造、纳米新材料产业发展片区。主要发展以镜架制造、镜片生产、成镜及眼健康产品制造为主的眼镜制造产业链以及以纳米纤维材料、复合材料为主的新材料研发制造项目。 南部片区：为建材产业发展片区。主要发展陶瓷建材等项目。 西部片区：主要依托草堂镇镇区，为各工业片区提供配套设施服务。 本项目为C3587眼镜配件制造项目，位于园区规划的中部工业簇团内的工业用地已建的标准厂房内，其用地性质与园区规划是相符合的。 1.2规划环境影响评价符合性 （1）规划环评符合性 拟建项目与规划环评符合性分析见下表1.2-1。 表1.2-1 规划环评入园控制条件符合性分析 序号; 入园控制条件; 本项目情况; 符合性. 1.产业导向; ①符合国家及地方产业政策，包括 《产业结构调整指导目录》《西部地区鼓励类产业目录》《中西部地区外商投资优势产业目录》及 《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》《重庆市国家重点生态功能区产业准入负面清单 （试行）》《重庆市产业投资准入工作手册》等；优先引入“鼓励类”。; 本项目为眼镜配件制造项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，符合《重庆市产业投资准入工作手册》等相关政策。; 符合. ②符合所属行业有关发展规划。; 本项目为眼镜配件制造项目，符合所属行业有关发展规划。; 符合. 2.规划选址; ①.符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》选址相关规定。; 本项目符合选址相关规定。; 符合. ②.符合草堂组团规划布局。; 本项目位于奉节县生态工业园区兴园路1号C6幢1层1号、2层、3层，符合草堂组团规划布局，具体分析见下文。; 符合. ③.符合规划环评生态空间管控要求。; 本项目与规划环评生态空间管控要求相符，具体分析见下文。; 符合. 3.清洁生产; 入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平，清洁生产水平不得低于国内基本水平。; 本项目生产过程中使用电作为能源，不使用燃煤，符合清洁生产水平要求。; 符合. 4.环境保护; ①.符合行业环境准入要求。; 本项目符合行业环境准入要求，具体分析见下文。; 符合. ②.符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》资源环境绩效水平。; 本项目符合资源环境绩效水平。; 符合. ③.项目建设拟排放污染物符合国家、地方规定的污染物排放标准。; 本项目污染物经治理后符合国家、地方规定的污染物排放标准。; 符合. ④.建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求。; 本项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求。; 符合. ⑤.废水集中纳管排放。; 项目采用雨、污分流制，生产废水经沉淀后与生活污水一起进入园区已建生化池（处理能力600m3/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网进入草堂园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入石马河。喷漆产生的废水计入危废，定期交由资质的单位处置。; 符合. 由上表可知，本项目符合《重庆奉节工业园区草堂组团规划环境影响报 告书》提出的企业入园条件。 （2）规划环评审查意见符合性 项目与规划环评审查意见符合性分析见下表。 表1.2-2 规划环评审查意见符合性分析 序号; 渝环函〔2021〕271号; 本项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入，推动产业高质量发展。规划区应不断优化产业发展方向，按照《报告书》提出的管控要求，以资源利用上线、环境质量底线为约束，严格建设项目环境准入，入驻工业企业应满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》以及《报告书》确定的生态环境准入清单等要求。; 项目入驻满足国家及重庆市相关产业、环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 符合. 2; 强化生态环境空间管控。严格落实重庆市及奉节县“三线一单”管控要求。规划区居住用地和工业用地之间设置不小于50m的防护带。回水消落区内不得布局生产企业。禁止侵占防洪岸线。石马河河道管理范围外侧，城镇规划建设用地内尚未建设的区域应当控制不少于10米的绿化缓冲带。入驻企业应按相关规范设置防护距离，涉及环境防护距离的企业或项目应通过选址或调整布局，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。; 本项目位于园区中部偏东位置，不属于回水消落区，未侵占防洪岸线。本项目产生的污染很少，对环境影响很小，不需设置环境防护距离; 符合. 3; 加强大气污染防治。采用清洁能源，新建项目禁止使用燃煤和重油等高污染燃料，现有企业燃煤锅炉应逐步实现 煤改气或采用其他清洁能源。鼓励采用清洁工艺，不断提升园区内工业企业的清洁生产水平，工艺废气应采取有效治理措施，确保达标排放。严格挥发性有机物污染防治，合理布局，减少无组织排放废气对环境的影响。涉及涂装工序、涂料使用的项目，优先使用水性、高固份等环保涂料，紧邻居住区周边的工业用地禁止引进使用有机溶剂型涂料喷涂项目。; 项目使用清洁能源，不使用燃煤和重油等高污染燃料。项目周边未紧邻居住区，产生的废气通过有效治理措施，能达标排放; 符合. 4; 加强水环境保护。规划区排水系统采用雨、污分流制，污水统一收集处理。规划区工业废水（除眼镜镜架表面处理车间废水外）经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或行业标准后排入规划区污水管网，进入园区污水处理厂处理进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入石马河。根据组团开发强度和废水排放增加情况，适时启动园区污水处理厂扩建工程。 眼镜镜架表面处理车间作为园区眼镜产业配套，仅限眼镜镜架处理。眼镜镜架表面处理车间废水处理站在设计、建设、运营等环节，第一类污染物和五类重金属排放标准参照《重庆市电镀行业废水污染物自愿性排放标准》（T/CQSES02-2017）表3执行，处理后总排口由专管接入园区污水处理厂；鼓励表面处理车间生产废水零排放。 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污染。按监测计划，园区应定期开展地下水跟踪监测工作，根据监测结论，督促相关企业完善相应的地下水污染防控措施。; 项目采用雨、污分流制，生产废水经沉淀后与生活污水一起进入园区已建生化池（处理能力600m3/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网进入草堂园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入石马河。喷漆产生的废水计入危废，定期交由资质的单位处置。; 符合. 项目不涉及眼镜镜架表面处理工序. 5; 强化噪声污染防控。合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局应满足相应的环境防护距离要求，尽量远离居住等声环境敏感区域；选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。; 项目不属于高噪声源，拟建设备通过消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标; 符合. 6; 做好土壤和固体废物污染防控。固体废物应按资源化、减量化、无害化方式进行妥善收集、处置。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处理；一般工业固废综合利用或进入一般工业固废处理场；危险废物依法依规交有危废处理资质的单位处置。严格执行土壤污染状况调查、风险评估和污染土壤修复制度，建立污染地块目录及其开发利用管控清单，土地开发利用必须满足规划用地土壤环境质量要求。; 项目产生的固体废物严格按资源化、减量化、无害化方式进行妥善收集、处置。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处理；一般工业固废综合利用；危险废物依法依规交有危废处理资质的单位处置。不涉及土壤开发利用; 符合. 7; 强化环境风险防范。规划区建立车间、企业、园区三级环境风险防范体系，落实区域环境风险防范措施，加强企业环境风险源的监督管理，相关企业尤其涉及危险化学品的企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。定期开展突发性环境事件应急演练，保障区域环境安全。 眼镜镜架表面处理车间项目在各类生产废水进入收集池前应当按照流量计量设施，实现单位产品排水量实时监控、超限预警。为确保事故废水得到有效收集及处理，在眼镜镜架表面处理车间厂区内需强化环境风险防范，防止事故废水向外环境的转移。严格执行国家、行业、地方的相关规划划定环境防护距离。; 项目建立车间、企业、园区三级环境风险防范体系，落实区域环境风险防范措施，环境风险源的监督管理，严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。定期开展突发性环境事件应急演练，保障区域环境安全; 符合. 8; 碳排放管控。按照碳达峰、碳中和相关政策要求，在园区及企业做好碳排放控制管理，推动减污降碳协同共治。; 项目严格按照碳排放管控要求执行; 符合. 9; 规范环境管理。做好规划区现有管理体系中应增加规划区整体与周边生态环境的景观协调管理，优化调整生产设施与自然环境的协调性。加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实跟踪环境监测计划。适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施过程中，若规划范围、规模及结构、布局等方面进行重大调整或者修订，应重新进行规划简介影响评价。; 本项目加强日常环境监管，严格执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度; 符合. 10; 积极推进规划环评与“三线一单”的联动以及建设项目环评与规划环评的联动。强化规划环评与重庆市及奉节县“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，生态环境准入清单）的联动，主要管控措施应符合重庆市及奉节县“三线一单”要求。规划区内建设项目在开展环境影响评价时，应结合生态空间保护与管控要求，在落实环境质量底线的基础上深入论证项目建设可能产生的生态环境影响，严格生态环境准入要求，执行切实可行的污染防治和环境风险防控措施，预防或者减轻建设实施可能产生的不良环境影响。对于规划主导产业定位相符的建设项目，其环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。; 项目位于草堂工业园，与园区规划环评、“三线一单”等政策相符; 符合. 由上表可知，本项目符合园区规划环评审批意见（渝环函〔2021〕271号）中关于企业入园环境准入的相关要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1.3与“三线一单”符合性分析 根据《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知（渝环规〔2024〕2号），结合重庆市“三线一单”智检服务平台进行调查分析，本项目属于奉节县重点管控单元-重庆奉节工业园（草堂组团） （单元编号：ZH50023630003），本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析见下表。 表1.3-1 建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50023620003; 重庆奉节工业园（草堂组团）; 重点管控单元3. 层级; 类型; 管控要求; 本项目; 结论. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 本项目严格执行国家及地方相关政策要求。; 符合. 第二条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于化工项目及重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏等; 符合. 第三条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目位于奉节县生态工业园区，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 第四条严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目位于奉节县生态工业园区，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目不属于化工项目。; 符合. 第五条新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 不涉及; 符合. 第六条涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 不涉及; 符合. 第七条有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目严格执行国家及地方相关政策要求; 符合. 污染物排放管控; 第八条新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目位于奉节县生态工业园区，不属于左石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸、钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝行业。; 符合. 第九条严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 本项目所在区域大气环境质量达标; 符合. 第十条在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目喷漆、烘干废气、危废贮存库、移印废气经水帘+过滤棉+三级活性炭吸附处理后经20m高DA003排气筒楼顶排放。; 符合. 第十一条工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目产生废水处理达标后进入草堂镇工业园区污水处理厂，且依托草堂工业园区污水处理厂处理后能实现达标排放。; 符合. 第十二条推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 不涉及; 符合. 第十三条新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 不涉及; 符合. 第十四条固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 建设单位在生产运行过程中建立污染环境防治责任制度和工业固体废物管理台账。; 符合. 第十五条建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 生活垃圾分类收集后交环卫部门统一收运处置; 符合. 环境风险防控; 第十六条深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本次评价提出制定环境风险防范措施要求; 符合. 第十七条强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目不属于存在重大环境安全隐患的工业项目，不属于化工项目; 符合. 资源利用效率; 第十八条实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目不使用高污染燃料; 符合. 第十九条鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 不涉及; 符合. 第二十条新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 不属于“两高”项目; 符合. 第二十一条推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目用水量较少，不属于高耗水行业。; 符合. 第二十二条加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 本项目用水量较少，不属于高耗水行业。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 一江四河（长江干流以及朱衣河、梅溪河、草堂河、大溪河等支流）消落带内禁止从事畜禽养殖经营活动。新布局企业应优先布局进入草堂组团或康乐组团内。; 本项目不属于畜禽养殖经营项目; 符合. 第二条 新布局清洁能源产业（如水电、风电等）应避开生态保护红线。自然保护区、森林公园、风景名胜区等区域为风电项目禁止建设区域。; 本项目不属于风电和水电产业，也不在生态红线内; 符合. 第三条 旅游产业布局应满足自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区等对于旅游产业的选址布局及管理要求。; 本项目不属于旅游产业; 符合. 第四条 对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批。; 本项目不涉及; 符合. 第五条 一江四河流域水土流失严重的区域限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，坡耕地优先布局坡耕地改经果林或水土保持林，缓解坡耕地造成的水土流失。; 本项目不属于一江四河流域水土流失严重的区域; 符合. 污染物排放管控; 第六条 完善城镇生活污水处理厂建设及配套管网建设，加强生活面源及农业面源整治，严格控制总磷、总氮排放，杜绝水体富营养化。; 本项目产生废水处理达标后进入草堂镇工业园区污水处理厂，且依托草堂工业园区污水处理厂处理后能实现达标排放。; 符合. 第七条 严格控制化肥农药使用量，加强畜禽养殖行业污染治理。; 本项目不涉及化肥农药使用，不属于畜禽养殖业; 符合. 环境风险防控; 第八条 草堂组团以及规划的康乐组团应建立环境风险三级防控体系，进一步优化完善风险防范措施和应急预案体系，严控环境风险事故发生，严防事故废水进入水体。; 本项目建立环境风险三级防控体系，进一步优化完善风险防范措施和应急预案体系，严控环境风险事故发生，严防事故废水进入水体。; 符合. 资源开发利用效率; 第九条 提高草堂组团及康乐组团企业清洁生产水平；提高眼镜制造产业、环保建材产业以及机械制造等产业生产用水重复利用率，减少废水排放。; 本项目排放废水量较少。; 符合. 第十条 组织开展存在减水河段的小水电站生态流量确定、泄放设施改造、生态调度运行、监测监控等工作，切实加强长江经济带小水电站生态流量监督管理。; 本项目不属于水电项目，不涉及对河道生态流量造成影响; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 回水消落区内不得布局生产企业。入驻企业与居住用地间应设置隔离带。; 本项目位于工业园区，园区与居住区间设置有隔离带。; 符合. 污染物排放管控; 涉及废水污染物及废气污染物排放企业，应满足草堂组团规划环评中相关要求；为避免草堂河营养化指标恶化，园区入驻企业应严格控制总磷排放。眼镜制造、汽摩零部件等产业应提高水重复利用率。将总磷纳入草堂组团污水处理厂出水控制指标。; 本项目为眼镜制造项目，不排放总磷。; 符合. 环境风险防控; 完善园区企业三级环境风险防范措施，提升园区风险防控水平；; 本项目将严格落实各项环境风险防范措施。; 符合. 资源开发效率要求; 提高组团内入驻企业清洁生产水平。限制入驻企业燃煤使用量。; 本项目清洁生产水平满足要求，项目不使用燃煤。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 1.4产业政策符合性分析 （1）国家产业政策符合性分析 项目主要生产眼镜架，属于C3587眼镜制造，根据《产业结构调整指导目录（2024）》，项目建设不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类项目。项目采用的工艺设备不属于《产业结构调整指导目录（2024）》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》和工信部发布第一，二、三批《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》淘汰范畴，故本项目符合国家产业政策。 （2）与《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）符合性分析 对照《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）对本项目的准入条件符合性进行对比分析，详细比较见下表。 表1.4-1 项目与重庆市产业投资准入工作手册符合性分析 序号; 类别; 准入条件要求; 项目实际情况; 符合性. 1; 不予准入类; 全市范围内不予准入的产业; 国家产业结构指导目录中的淘汰类项目；烟花爆竹生产；400KA以下电解铝生产线；单机10万瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机；天然林商业性采伐；资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目；不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革产生专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。; 本项目主要生产钛架眼镜、金属眼镜、金胶混合眼镜、板材眼镜、塑胶镜架、眼镜配件，不属于《重庆市产业投资准入工作手册》中全市范围内不予准入产业范围。; 符合. 重点区域范围内不予准入的产业; 四山保护区域内的工业项目；长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞。砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；未进入国家和市政府批准的化工园区或化工集中区的化工项目；大气污染重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目；主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目；二十五度以上的陡坡地开垦种植弄作物。; 本项目位于奉节县生态工业园区，主要生产钛架眼镜、金属眼镜、金胶混合眼镜、板材眼镜、塑胶镜架、眼镜配件，不属于重点区域范围内不予准入的产业。; 符合. 饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等区域进行工业化城镇化开发。其中，饮用水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级及以上自然保护区的核心区、缓冲区、实验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内全部区域。生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目；长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目（除在建项目外）；长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿；外环绕城高速公路以内长江、江陵江水域采砂；主城区不符合“两江四岸”规划设计景观要求的项目以及造纸、印染、危险废物处置项目；主城区内环以内工业项目；内环以外燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目；主城区及其主导上风向20公里范围内大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目；长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目；东北部地区和东南部地区的化工项目（万州区仅限于对现有主体化工产业链进行完善和升级改造）。; 本项目位于奉节县生态工业园区，主要生产钛架眼镜、金属眼镜、金胶混合眼镜、板材眼镜、塑胶镜架、眼镜配件，不属于重点区域范围内不予准入的产业。; 符合. 2; 限 制 准 入 类; 长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）大气污染防治；一般控制区域内，限值建设大气污染严重项目；其他区县的缺水区域严格限值建设高耗水的工业项目；合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限值新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目；东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。; 本项目位于奉节县生态工业园区，主要生产钛架眼镜、金属眼镜、金胶混合眼镜、板材眼镜、塑胶镜架、眼镜配件，本项目不使用煤、重油等高污染燃料。; 符合. 由上表可知，项目符合《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）中产业要求。 （4）与《重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）的符合性分析 对照该通知对本项目的符合性进行对比分析，详细比较见下表。 表1.4-2 与严格工业布局和准入的通知符合性分析一览表 要求; 具体内容; 项目实际情况; 符合性. 优化空间布局; 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; 不属于化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 符合. 新建项目入园; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 本项目位于奉节县生态工业园区。; 符合. 严格产业准入; 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 本项目不属于以上限制类项目。; 符合. 由上表可知，项目符合《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）要求。 （5）与＜长江办〔2022〕7号关于印发《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知＞符合性分析 表1.4-3 与“长江办〔2022〕7号”的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 不属于码头项目和过江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护 水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不属于岸线保护区内; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 不涉及排污口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 不属于捕捞项目; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外; 项目所在工业园区不属于化工园区，不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目属于眼镜制造项目，不属于石化、现代煤化工项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 符合国家产业政策，不属于落后产能项目，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》相关要求。 （6）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析见表1.4-4。 表1.4-4 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及自然保护区; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及风景名胜区; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源准保护区; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类回游通道。; 本项目不涉及国家湿地公园; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目位于奉节县草堂镇生态工业园，不属于前述禁止类项目; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目产生废水处理达标后进入草堂镇工业园区污水处理厂，不涉及排污口的新增、改设和扩大; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目位于园区内，不属于化工项目; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于奉节县草堂镇生态工业园，且不属于前述禁止类项目; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等项目; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目和淘汰类项目以及限制类项目; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业项目; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内 内销售产品的投资项目除外）：（一） 新建独立燃油汽车企业；（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 综上，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）相关要求。 （7）与长江保护法符合性分析 自2021年3月3日起施行的《中华人民共和国长江保护法》，是为了加强长江流域生态环境保护和恢复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展制定的法律。项目与长江保护法符合性分析见表1.4-5。 表1.4-5 本项目与“长江保护法”的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十一条 长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 项目所在区域水环境质量满足相应功能区要求，同时项目废水排放量小，且依托草堂工业园区污水处理厂处理后能实现达标排放。; 符合. 2; 第二十二条 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目所在地不属于长江流域重点生态功能区，对生态系统不会造成严重影响，也不属于重污染项目。; 符合. 3; 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 4; 第三十八条 加强高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 本项目不属于高耗水项目。; 符合. 综上，本项目符合《长江保护法》相关要求。 （8）与《奉节县生态环境保护“十四五”规划》（奉节府发〔2022〕4号）符合性分析 《奉节县生态环境保护“十四五”规划》（奉节府发〔2022〕4号）于2022年2月10日开始执行，对比该文件，本项目符合性分析如下： 表 1.4-6 与（奉节府发〔2022〕4号）符合性分析（摘录） 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 系统改善水环境质量：常态化开展污水源头治理专项行动。开展入河排污口排查整治，按照“水路统筹、以水定岸”的原则，摸清入河排污口底数，强化问题追踪溯源，制定整治方案，落实整改责任，限期完成整改，并推动建立权责清晰、监控到位、管理规范的入河排污口监管体系。加强工业废水治理，强化生态工业园区、乡镇工业集中点内污水集中治理，安装在线自动监控装置，实现工业企业污水接管率达到100%。全面系统提升夔门港区、奉节港区的船舶和港口污染防治能力，加强对油水分离、生活污水处理、船舶排放在线监测等技术研究运用，对船舶水污染物及其预处理产物在岸上转移处置实施分类管理，完善固定和移动设施相结合的接收模式、收费机制，推进航运绿色发展。; 本项目产生废水处理达标后进入草堂镇工业园区污水处理厂。且依托草堂工业园区污水处理厂处理后能实现达标排放。; 符合. 2; 精准施策改善大气环境质量：推进工业废气减排。加强华电国际、重名水泥、万州西南水泥奉节分公司等重点排污单位监管，精准制定“一企一策”管控方案，不搞“一刀切”；根据气象条件，对全县涉VOCs企业错时、错峰生产，最大限度减少污染物排放；协同提升重点行业NOx治理水平，提高NOx去除效率。通过深度治理颗粒物与挥发性有机物、协同控制氮氧化物，建立精准减排体系。; 项目注塑废气经集气罩收集后经三级活性炭处理后经20m高DA001排气筒楼顶排放；抛光粉尘、打磨废气通过旋风除尘器后经20m高DA002排气筒楼顶排放；喷漆烘干废气经水帘+过滤棉后与危废贮存库废气、移印废气经三级活性炭吸附处理后经20m高DA003排气筒楼顶排放。 激光切割废气产生量较少，切割粉尘通过布袋除尘器收集处理后，无组织排放。 项目有组织废气收集效率较高，废气经处理后对环境影响可接受。; 符合. 3; 加强监管营造宁静生活空间：强化工业企业噪声监管。加强工业园区噪声污染防治，落实工业企业生态环境保护主体责任，从源头控制设备噪声等工业企业噪声污染源，关停、搬迁、治理城区噪声污染严重企业，禁止在1类区、严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目。结合“双随机”检查、专项行动、信访投诉办理等工作，强化对工业企业噪声污染防治的监督检查，依法查处噪声超标违法行为。; 本项目位于工业园区，不属于1类区、2类区，通过基础减震、厂房隔声等措施后，对外环境影响较小。; 符合. 4; 严格管控提升土壤环境质量：实施建设用地准入管理。加强环评、“三同时”审批，严防重金属企业对土壤环境的污染；开展重点行业关停搬迁企业场地污染状况排查，推动疑似污染场地的调查与评估，健全建设用地再开发利用联合监管体系，分类型、分阶段管控或修复受污染建设用地，严格防控高风险地块环境风险。到2025年，污染地块安全利用率达到市局下达的目标任务值。 建立地下水环境管理体系。以工业园区、垃圾处理厂等为重点对象，开展防渗情况检测评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控；建立地下水监测网络，实施地表水污染、土壤污染、区域污染与地下水污染的协同防治；探索地下水污染防治的管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。; 本项目位于工业园区，项目不涉及重金属排放。 本项目不同原料分类、分区存放，储存容器须完好无损，地面防渗处理，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，可防止风险物质泄漏渗入地下或漫流通过排水沟进入地表水。 危废贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足“六防”要求。储存容器须完好无损，危废贮存库地面采取基础防渗，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存。 危废贮存库地面采取防渗措施，防止地下水和土壤污染。; 符合. 5; 源头减量加快“无废奉节”建设： 推动一般工业固废减量化、资源化利用。深入推进“无废城市”建设试点，2021年启动“无废城市”建设方案编制，2022年推进“无废城市”建设具体工作，摸底调查和整治眼镜生产、中药材加工、新型材料制造等一般工业固体废物堆存场所，逐步减少一般工业固体废物堆存量。到2025年，一般工业固体废弃物综合利用率达90%。; 本项目一般工业固废减量化、资源化利用，对外环境影响较小。; 符合. 1.5相关环保政策符合性分析 本项目与相关环保政策符合性分析如下。 表1.5-1 与相关环保政策符合性分析 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环 大气〔2020〕33号）; 本项目情况; 符合性. 大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代，企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、 库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等。; 项目使用涂料满足GB30981-2020要求; 符合. 加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、 转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过 VOCs 物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 项目废气集中收集处 理达标；漆渣、漆桶暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处理。; 符合. 对达不到要求的VOCs 收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、 光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标 准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 项目注塑废气经集气罩收集后经三级活性炭处理后经20m高DA001排气筒楼顶排放；抛光粉尘、打磨废气通过旋风除尘器后经20m高DA002排气筒楼顶排放；喷漆、烘干废气经水帘+过滤棉后与危废贮存库废气、移印废气经过三级活性炭吸附处理后经20m高DA003排气筒楼顶排放。; 符合. 合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/g 的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 项目活性炭选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间 和使用量。; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或 处理后达标排放。; 项目喷涂工序产生的挥发性有机废气集中收集，均通过处理净化后可满足标排放的要求; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技 术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 项目挥发性有机废气 均通过处理净化后达 标排放，满足要求; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 项目按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 符合. 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检 修维护，确保设施的稳定运行。; 项目营运期将配备环 保管理人员1人，建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并对废气治理设施进行维护管理。; 符合. 由上表可知，项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号相关要求。 1.6选址合理性分析 本项目厂房租用奉节县生态工业园区兴园路1号C6幢1层1号、2层、3层，厂房周围均为园区标准厂房，园区交通便利，给排水、供电等各项基础配套措施完备，项目所在园区污水处理厂已经建成试运行，能满足项目运行需求。周边入驻单位多为眼镜生产厂家，外环境关系详见附图4，周边拟入驻单位情况见表1.6-1。 表1.6-1 项目周边已建及拟入驻单位情况表 序号; 企业名称; 项目名称; 占地面积; 产品及规模; 行业类别; 环评情况; 验收情况; 备注. 1; 重庆视健眼健康产业有限公司; 眼健康产品生产项目; 建筑面积3000m2; 年产洗眼液100万瓶、护理液400万瓶、滴眼液400万瓶、眼罩100万张、茶饮包100万包、眼贴50万贴。; 卫生材料及医药用品制造; 渝（奉）环准〔2019〕015号; 渝（奉）环验〔2019〕017号; B区1幢1层2号2层、4层2号. 2; 重庆市视品光学有限公司; 重庆市视品光学眼镜制造项目; 建筑面积2500m2; 建设TAC偏光镜片生产线，年产镜片共8万m2。; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2019〕046号; 渝（奉）环验〔2020〕6号; B区1幢3层. 3; 重庆贵甲汽车配件有限公司; 重庆贵甲汽车配件制造项目; 建筑面积2500m2; 年产注塑件700万件、冲压件1800万件及装配件1900万件。; 汽车零部件及配件制造; 渝（奉）环准〔2019〕014号; 已验收; B区2幢1层. 4; 重庆潮汐眼镜有限公司（盈方光学1）; 重庆潮汐眼镜制造项目; 建筑面积5000m2; 建设注塑眼镜架生产线、注塑眼镜镜片生产线、镜片再加工生产线，年产眼镜共1500万副。; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2019〕027号; 渝（奉）环验〔2019〕014号; B区2幢3层、4层. 5; 重庆市夔元电子有限公司; 重庆市夔元电子有限公司传感器生产项目; 建筑面积2030.13m2; 年产电子传感器共1500万只。; 计算机、通信和其他电子设备制造业; 渝（奉）环准〔2020〕018号; 已验收; B区3幢1层2号. 6; 重庆鹏展眼镜有限公司; 重庆鹏展眼镜有限公司眼镜镜架生产项目; 建筑面积2500m2; 建设眼镜架生产线，建成后预计年产镜架600万副; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2021〕056号; 未验收; B区3幢3层. 7; 重庆贸鸿光学眼镜有限公司; 重庆贸鸿光学眼镜制造项目; 建筑面积2500m2; 建设金属架眼镜（金架、钛架）生产线、胶架眼镜生产线，年产眼镜共100万副。; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2019〕019号; 已验收; B区3幢4层. 8; 重庆雅庭眼镜有限公司; 重庆雅庭眼镜制造项目; 建筑面积1447m2; 建设注塑眼镜架生产线，年产眼镜共1000万副。; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2019〕031号; 已验收; B区4幢4层1层1号2层. 9; 重庆市富美眼镜有限公司; 重庆市富美眼镜生产项目; 建筑面积3000m2; 年产太阳镜、老花眼镜塑料镜框800万副，其中太阳镜200万副，老花眼镜600万副; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2022〕032号; 已验收; B区6幢1层. 10; 重庆亿融光学眼镜有限公司; 重庆亿融光学眼镜有限公司眼镜镜架生产项目; 建筑面积2000m2; 建设眼镜镜架生产线1条，建成后预计年产PC塑料镜架700万副; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2022〕006号; 已验收; B区7幢3层. 11; 重庆索途模具有限公司; 眼镜模具生产项目; 建筑面积1500m2; 建设眼镜模具生产线1条，年产眼镜模具700套; 眼镜模具制造; 拟入驻; 未验收; B区13幢1层. 由表1.6-1可知，项目周边已入驻的企业大部分为眼镜制造企业，已办理环评手续且已通过竣工环保验收。入驻企业产生的各类污染物均得到有效治理，对本项目影响较小。 区域空气环境质量、地表水环境质量、声环境质量、地下水环境质量及土壤环境质量良好，有一定的环境容量。根据环境影响预测评价，项目正常生产时所排污染物经治理达标后，对周围环境不会产生明显的不利影响，环境可以接受。项目所在区域常年主导风向为东北风，项目位于居住区的常年主导风向侧风向，项目产排污对环境敏感点影响较小。 同时，项目取得了重庆市奉节县发展和改革委员会核发的《重庆市企业投资项目备案证》，同意项目在此地建设；项目与园区管委会签订了标准厂房租赁合同。 根据以上分析，项目区域交通便捷，市政配套设施齐全，环境质量较好，项目运行过程中产生的污染物通过采取相应的有效污染防治措施后，项目对环境影响小，无外环境制约因素，项目选址合理。 1.7项目污染治理设施布局合理性分析 项目C6栋4楼顶布置有DA001、DA002、DA003排气筒。DA001用于排放经三级活性炭处理后的注塑废气，DA002用于排放经旋风除尘器处理后的抛光粉尘、打磨废气，DA003用于排放水帘+过滤棉+三级活性炭吸附处理后喷漆、烘干废气、危废贮存库、移印废气。 项目废气污染治理设施布局，符合产品的产排污节点，便于收集处置，因此，废气污染治理设施布局合理。 拟建项目所在园区已建B区生化池，处理能力为600m3/d，目前尚有剩余容量约200m3/d。根据调查，该生化池可接收C6幢标准厂房产生的生活污水和部分低浓度生产废水，本项目生产废水中主要含有少量LAS、SS、石油类，均不是高浓度废水，无毒害，，经沉淀处理后，可排入已建B区生化池，目前尚有剩余容量约200m3/d，场地所在地段污水收集管网已修建完成，产生的污水通过生化池后可接入园区污水处理厂，因此废水污染治理设施布局合理。 一般工业固废暂存间位于一楼眼镜配件生产车间内，建筑面积约15m2，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危废贮存库紧邻布置，建筑面积约15m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置。 综上，项目污染治理设施布局合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目基本情况 项目名称：眼镜综合生产销售项目 建设单位：重庆唐风宋雨光学有限公司 建设地点：奉节县生态工业园区兴园路1号C6幢1层1号、2层、3层 项目性质：新建 项目投资：10000万元，其中环保投资100万，占总投资的1% 建设内容及规模：租赁标准厂房7273m2，建成钛架、金属镜架、金胶混合架、板材镜架、塑胶镜架生产线5条及相关辅料配件生产线2条,年产金属镜架（钛架、金胶混合架）30万副、板材镜架30万副、注塑镜架50万副、眼镜配件10万副。项目不提供食宿。 工作制度：单班制生产，每班正班工作8小时，全年工作300天。 劳动定员：总员工人数50人。 2.1.2产品方案 项目主要生产金属镜架（钛架、金胶混合架）30万副、板材镜架30万副、注塑镜架50万副、眼镜配件10万副，产品方案详见下表。 表2.1-1 产品方案一览表 产品名称; 材质/工艺; 类型; 年产量/万副; 小计. 金属镜框眼镜; 金胶混合架; 喷漆; 10; 30. 钛架材质; 真空镀膜（外协）; 20. 板材眼镜; 机加工+组装; 不喷漆; 30. 注塑眼镜; 注塑+组装; 不喷漆; 50. 眼镜配件; 机加工; 不喷漆; 10. 本项目金胶混合架眼镜需进行喷漆，其余眼镜不喷漆。 2.1.3建设内容 拟建项目租用奉节县生态工业园区兴园路1号C6幢1层1号、2层、3层标准厂房，该标准厂房已接通园区给排水管网，供水、供电等状态良好，项目建筑面积7273m2，项目建设内容如下表所示。 表2.1-2 项目组成表 工程分类; 项目组成; 规模及主要内容; 备注. 主体工程; 1F; 眼镜配件; 位于厂房西侧，建筑面积约885m2，层高约5.3m，用于眼镜配件的生产，依生产工艺布置有数控精雕机、台式钻床、组合锣切机、冷丝机等。; 新建. 2F; 注塑车间; 位于厂房南侧，建筑面积约300m2，层高约4.3m，布置有注塑机6台，用于注塑镜架生产。; 新建. 抛光车间; 位于厂房南侧，紧邻注塑车间布置，建筑面积约156.25m2，层高约4.8m，布置有抛光机10台，用于镜架抛光。; 新建. 喷漆车间; 位于厂房南侧，紧邻抛光车间布置，建筑面积约477.5m2，层高约4.3m，布置有自动喷台、手动喷台、干燥机，用于镜架喷漆。; 新建. UV机流水线; 位于厂房北侧，建筑面积约272.4m2，层高约4.3m，布置有UV机，用于镜架喷漆。; 新建. 包装区域; 位于厂房北侧，建筑面积约211.8m2，层高约4.3m，布置有打包机，用于产品打包。; 新建. 3F; 钉铰、CNC车间; 位于厂房东侧，建筑面积约200m2，层高约4.3m，布置有盖胶机、打孔机、横锣机、刨料机等，用于镜架机加工。; 新建. 板材滚桶车间; 位于厂房南侧，建筑面积约217.5m2，层高约4.3m，用于板材镜架生产。; 新建. 钛架滚桶车间; 紧邻板材滚桶车间布置，建筑面积约250m2，层高约4.3m，用于钛架镜架的生产。; 新建. 钛架抛光车间; 紧邻钛架滚桶车间布置，建筑面积约145m2，层高约4.3m，用于钛架镜架的抛光。; 新建. 钛架点焊车间; 紧邻钛架抛光车间布置，建筑面积约223.75m2，层高约4.3m，布置有横锣机、自动弯脚机、钛焊接单头机等。用于钛架镜架的生产。; 新建. 打脾车间; 紧邻CNC车间布置，建筑面积约100m2，层高约4.3m，布置有打脾机。; 新建. 包装车间; 紧邻打脾车间布置，建筑面积约126.9m2，层高约4.3m，布置有镭射机。; 新建. 金属滚桶车间; 紧邻包装车间布置，建筑面积约90m2，层高约4.3m，布置有金属滚筒机。; 新建. 研磨机; 紧邻金属滚桶车间布置，建筑面积约48.6m2，层高约4.3m，布置有研磨机。; 新建. 自动点焊机; 紧邻研磨机布置，建筑面积约45m2，层高约4.3m，用于金属镜架的焊接。; 新建. 激光焊接车间; 紧邻自动点焊机布置，建筑面积约45m2，层高约4.3m。; 新建. 金属点焊车间; 紧邻激光焊接车间布置，建筑面积约180m2，层高约4.3m，用于金属镜架配件焊接。; 新建. 辅助工程; 1F; 大厅; 1个，建筑面积约100m2，层高约5.3m。; 新建. 财务室; 1个，建筑面积约30m2，层高约5.3m。; 新建. 总经办; 含总经理办公室和综合办公室，建筑面积约55m2，层高约5.3m。; 新建. 卫生间; 4个，建筑面积约40m2，1F-3F分别布置。; 新建. 2F; 办公室; 1个，建筑面积约50m2，员工办公。; 新建. 3F; 办公室; 1个，建筑面积约41.58m2，员工办公。; 新建. 储运工程; 2F; 仓库; 2个，建筑面积约50m2，用于原辅材料存放。; 新建. 公用 工程; 给水; 依托园区给水系统，可满足本项目用水需求。; 依托. 排水; 实行雨污分流，清污分流。雨水收集后排入雨水管网。车间废水收集后依托园区已建生化池处理后排入园区污水管网。; 依托. 供电; 由园区供电线路进行供电，可满足本项目用电需求。; 依托. 压缩空气; 配备1台螺杆式空压机及1个1000L气罐; 新建. 环保工程; 废气; 注塑废气经集气罩收集后经三级活性炭处理后通过4000m3/h的风机经20m高DA001排气筒楼顶排放；; 新建. 抛光粉尘、打磨废气通过设备自带的旋风除尘器处理后经20m高DA002排气筒楼顶排放. 喷漆烘干废气经水帘+过滤棉后与危废贮存点废气、移印废气经三级活性炭吸附处理后经20m高DA003排气筒楼顶排放。废气处理系统风量约1.2万m3/h。. 切割废气激光切割废气产生量较少，切割粉尘通过布袋除尘器收集处理后，无组织排放。. 塑料破碎废气：经破碎机自带的除尘器处理后，无组织排放，通过车间排风排出室外； 焊接烟尘：经移动式焊烟除尘器收集后，无组织排放； 钻孔废气：无组织排放，通过车间排风排出室外。; 新建. 废水; 生产废水经沉淀后与生活污水一起进入园区已建生化池（处理能力600m3/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网进入草堂园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入石马河。喷漆产生的废水计入危废，定期交由资质的单位处置。; 依托. 一般工业固废暂存间; 位于1F生产车间内，建筑面积约15m2，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。; 新建. 危废贮存库; 紧邻一般工业固废暂存间布置，建筑面积约15m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置。; 新建. 噪声; 厂房隔声、减振基座、距离衰减等; 新建. 2.1.4主要生产设备 通过核查《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目所用设备均不属于国家禁止或明令淘汰的设备，同时对照工信部发布第一，二、三批《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》本项目所用设备不属于落后机电设备，项目主要生产设备详见表2.1-3。 表2.1-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 单位; 数量; 使用位置. 1; 注塑成型机; ZS170; 台; 6; 注塑，镜架成型. 2; 破碎机; 非标; 台; 1; 碎料，破碎物料. 3; 拌料机; 非标; 台; 1; 边角料和残次品破碎，与新料经拌料机混合. 4; 震动研磨机; JY2023072501; 台; 1; 清洗，眼镜去菱角. 5; 脱水机; 台; 1; 甩干眼镜. 6; 台式铣钻床; ZX7016; 台; 1; 模具维修. 7; 台式砂光机; 台; 1; 打磨. 8; 空压机; 24HD-PM15M010447; 台; 2; 喷漆，供气. 9; 自动喷台; 非标; 台; 1; 喷漆. 10; 手喷台; 非标; 台; 2; 喷漆. 11; 干燥机; 非标; 台; 1; 喷漆. 12; 超声波清洗机; RK50E; 台; 2; 清洗房，清洗镜架. 13; 割片机; 非标; 台; 1; 车片房、镜片加工. 14; 移印机; DS2; 台; 1; 包装区、产品印字. 15; 打包机; 非标; 台; 1; 包装区、成品打包. 16; 加热烘箱; 非标; 台; 8; 喷漆后烘干. 17; 冷却水池; 非标; 台; 1; 辅助设备. 18; UV机; 非标; 台; 2; 喷漆. 19; 全自动拼料机; RIKE280C; 台; 1; 板料拼料. 20; 压鼻梁机; 非标; 台; 1. 21; 打孔机; 非标; 台; 1. 22; 横锣机; VI1227B3; 台; 2; 打脾车间. 23; 盖铰机; JI-20019; 台; 2; 打脾车间. 24; 刨料机; K-51; 台; 1. 25; 刨脾机; 非标; 台; 1. 26; 鼻尾机; 非标; 台; 1. 27; 弯脾机; 非标; 台; 1; 打脾区. 28; 板材滚筒机; JCJ-400; 台; 6; 板材滚筒车间. 29; 高频机; JL-6KA; 台; 23; 金属电焊区. 30; 碰焊机; 非标; 台; 2; 金属电焊区. 31; 镭射机; UZ-KS-100-BZ; 台; 2; 包装车间. 32; 激光焊接机; SY-FFWS500; 台; 2. 33; 铣研银机; 非标; 台; 1; 金属点焊区. 34; 切铰链机; 5GU-5-KF; 台; 1; 金属点焊区. 35; 开球机; 非标; 台; 1; 金属点焊区. 36; 横锣机; JT-2011; 台; 1; 金属点焊区. 37; 自动弯铰机; K-68; 台; 1; 金属点焊区. 38; 中梁切锣机; K-01; 台; 1; 金属点焊区. 39; 中梁切锣机; K-05; 台; 1; 金属点焊区. 40; 砂带机SBM; SSBM; 台; 1; 钛架点焊区. 41; 自动弯脚机; 非标设备; 台; 1; 钛架点焊区. 42; 钛焊接单头机; TS3-380S30K; 台; 6; 钛架点焊区. 43; 钛焊接双头机; TS3-380S60K; 台; 1; 钛架点焊区. 44; 钛架点焊片机; TS9-DHP; 台; 1; 钛架点焊区. 45; 钛架切焊片机; TS9-QHP; 台; 1; 钛架点焊区. 46; 钛架中梁夹具; TS9-ZL; 台; 1; 钛架点焊区. 47; 钛架桩头夹具; TS9-ZT; 台; 2; 钛架点焊区. 48; 钛架夹口夹具; TS9-JK; 台; 2; 钛架点焊区. 49; 钛架烟斗夹具; TS9-YD; 台; 2; 钛架点焊区. 50; 钛焊接夹具; TK-THJJ; 台; 9; 钛架点焊区. 51; 金属滚筒机; JCJ-400; 台; 17; 滚筒区. 52; 抛光流水线; 4-72-6A; 套; 1; 抛光区. 53; 水滚机; 13S216B; 台; 3; 抛光区. 54; 超声波清洗机; 非标; 台; 1; 抛光区. 55; 单头直流钛焊机; TK-TUJ-PD4; 台; 6; 钛架点焊区. 56; 双头直流钛焊机; TK-THJ-PS4; 台; 2; 钛架点焊区. 57; 点焊片机; TK-QHPJ-III; 台; 1; 钛架点焊区. 58; 切焊片机; TK-DHPJ-III; 台; 1; 钛架点焊区. 59; 中速铣银疤机; WL-077; 台; 1; 钛架点焊区. 60; 双头圆位机; WL-011; 台; 1; 钛架点焊区. 61; 数控开球机; WL-012B; 台; 1; 钛架点焊区. 62; 数控铣中梁机; WL-013B; 台; 1; 钛架点焊区. 63; 全自动钉铰链机; RIKE850; 台; 1; 钉铰车间. 64; 打脾机; 非标设备; 台; 3; 打脾车间. 65; 包脚焊接系统; AKHJ-1010A; 台; 1; 金属点焊区. 66; 中梁焊接系统; AKHJ-1010B; 台; 1; 金属点焊区. 67; 酒杯焊接系统; AKHJ-1007A; 台; 1; 金属点焊区. 68; 夹口焊接系统; AKHJ-1007B; 台; 1; 金属点焊区. 69; 劲速三轴四轴精雕机; 非标; 组; 2; 眼镜配件生产车间，精雕. 70; 电脉冲; DF-435ED-450; 台; 2; 机加工. 71; 快走丝线切割/电火花数控线切割机床; DK7732; 台; 1; 切割. 72; 中走丝线切割; QH400; 套; 1; 切割. 73; 250毫米落地式砂轮机; M3025; 台; 1; 修整. 74; 半自动拉线机/冷丝机; MG-588A; 台; 1; 储气. 75; 杜桥全自动冷丝机; ZDLDJ-2; 台; 1; 机加工. 76; 半自动冷锻机; 非标; 台; 1; 机加工. 77; 裁断机/下料机; 非标; 台; 1; 下料. 78; 得力士油压机; DLS-300; 台; 1; 压花. 79; 剪板机; Q11型; 台; 1; 下料. 80; 冲床机; J23-25; 台; 1; 机加工. 81; 台式钻床; MODEL Z4125; 台; 1; 钻孔. 82; 自动机（二代）/ 加强型组合锣切机; LP-420; 台; 2; 锣切. 83; 盈荣自动机锣切机/眼镜配件多功能数控机床; DT-3D-II; 台; 2; 机加工. 84; 离心机桶/箱式湿滚桶配套; 非标; 只; 4; 滚筒. 85; 自动铣刀机器; 非标; 台; 2; 机加工. 86; 冷冻式压缩空气干燥机; DP-60NF; 台; 1; 提供压缩空气. 87; 储气罐; YL230613B1-0125; 台; 2; 提供压缩空气. 88; 捷豹螺杆式空气压缩机; ZLS40Hi+/8; 台; 1; 提供压缩空气. 88; 自动铣刀机器; 非标; 台; 2; 机加工. 90; 布袋除尘器; 非标; 台; 1; 废气处理设施. 91; 注塑成型机; TY1550J; 台; 4; 注塑车间. 92; 塑料注射成型机; 非标; 台; 7; 注塑车间. 93; 真空溶解脱泡机; EBP-SS-B-033; 台; 1; 注塑车间. 94; 冷却机; MCO-10C-01J; 台; 1; 注塑车间. 95; 料门干燥机; RF-G-25; 台; 1; 注塑车间. 96; 直接式料斗干燥机; HD-25; 台; 3; 注塑车间. 97; 热风干燥机; SDC-15; 台; 1; 注塑车间. 98; 打包机; 非标; 台; 1; 注塑车间. 99; 拌料机; 非标; 台; 1; 注塑车间. 101; 三色机; 非标; 台; 1; 喷漆车间. 102; 流平机; 非标; 台; 4; 喷漆车间. 103; 烤箱; 非标; 台; 4; 喷漆车间. 104; 清洗机; 非标; 台; 1; 喷漆车间. 105; 抛光整套生产; 非标; 套; 1; 喷漆车间. 106; 37KW空压机; 非标; 台; 1; 喷漆车间. 107; 15KW空压机; 非标; 台; 1; 喷漆车间. 108; 台钻; YC7122T; 台; 1; 钛和金属包装车间. 109; 干式环保型抛光机; 非标; 台; 1; 钛和金属包装车间. 110; 切尾针电动冲床; YU8014G-A1; 台; 1; 钛和金属包装车间. 111; 流水线; 非标; 套; 1; 钛和金属包装车间. 112; 弯肶机; 非标; 台; 1; 板材包装车间. 113; 锐工数控研磨机; 非标; 台; 1; 板材包装车间. 114; 抛光吸尘机; JF2-4; 台; 1; 板材包装车间. 115; 钉铰机; RIKE850; 台; 1; 钉铰车间. 116; 单相自动交流稳压器; SVC-AF; 台; 1; 钉铰车间. 117; 聚氨酸性体洗注机; EP207-1; 套; 1; 水晶肶车间. 118; 搅拌机; U400/80-220; 台; 1; 水晶肶车间. 119; 日科四轴机; RZKE990B; 台; 1; CNC车间. 120; 中梁机; 非标; 台; 1; CNC车间. 121; 拼料机; RIKE280-A; 台; 1; CNC车间. 122; 冷水机; YL-36BS-1; 台; 1; CNC车间. 123; 甘油机; 非标; 台; 1; CNC车间. 124; 烤箱; 非标; 台; 4; 板材烤料车间. 125; 流平机; 非标; 台; 2; 板材烤料车间. 126; 钻铣床; ZX7016; 台; 1; 板材烤料车间. 127; 小空压机; BD11030741; 台; 1; 板材烤料车间. 128; 全自动智能五轴板材机; RIKE990C; 台; 1; 板材烤料车间. 129; 三菱电机内机; Pify-P125vbn-e-s; 台; 35; /. 130; 三菱电机外机; Pufy-P400yhc-a; 台; 2; /. 131; 三菱电机外机; Pufy-P450yhc-a; 台; 8; /. 132; 三菱电机线控; Par-40maac; 台; 35; /. 2.1.5产能匹配性分析 1、金胶混合镜框眼镜、注塑镜架（注塑机）产能匹配性分析 项目金胶混合镜框眼镜、注塑眼镜镜框或镜腿需要使用PC料注塑而成。产能匹配分析见表2.1-4-2.1-5。 表2.1-4 注塑设备参数表 设备名称; 型号/规格; 数量/台; 注射量g/次; 单次时长s; 油箱容积L; 冷却水量t/h. 注塑 成型机; 80T; 6; 10; 20; 180; 1.1. 表 2.1-5 产能匹配分析 主要设备; 型号; 数量（台）; 单次最大注射量（kg）; 单模成型+冷却时间（s）; 年作业时间（h）; 单台年生产量（t）; 总年生产量（t）. 注塑 成型机; 80T; 6; 0.01; 20; 1200; 2.16; 12.96. 合计; 12.96. 备注; 根据业主提供的资料，项目产品的年产量以最大生产量的80%计算，约10.368吨。. 根据表2.1-5可知，项目年产产品9吨（每副眼镜镜架重量约为15g，年产60万副），注塑机生产能力为10.368吨，满足项目生产要求。 2.1.6主要原辅材料及能源消耗量 表2.1-6 主要原辅材料消耗情况表 序号; 原料名称; 年使用量; 单位; 成分、存储方式; 储存量; 主要成分/用途. 1; PC料; 5; t; 聚碳酸酯、固体、袋装; 1; 25kg/袋，生产塑料架眼镜. 2; 醋酸 纤维板; 15; t; 醋酸纤维、固体、袋装; 3; 25kg/袋，生产板材眼镜. 3; 色粉; 0.5; t; 固体、袋装; 0.1; 用于镜圈生产调色. 4; 螺丝; 100; 万粒; 固体、堆叠; 20; 用于固定眼镜架和上面的装饰. 5; 镜片; 110; 万对; 固体、盒装堆叠; 10; /. 6; 胶袋; 120; 万个; 固体、堆叠; 50; 包装眼镜. 7; 纸箱; 40; 万个; 固体、堆叠; 1000; 包装眼镜. 8; 碎布; 100; kg; 固体、袋装; 20; 保养、擦拭机器. 9; 眼镜布; 120000; 个; 固体、袋装; 100; 擦拭眼镜表面. 10; 美纹胶纸; 50000; 卷; 固体、袋装; 10; 生产中保护眼镜和饰品. 12; 渔丝线; 500; m; 固体、绕卷堆叠; 50; 固定镜片. 13; 天地盒; 12; 万套; 片状固体、堆叠; 10; 包装眼镜. 14; 砂纸; 10000; 片; 固体、堆叠; 50; 用于产品及模具的表面处理. 15; 眼核片; 20; 万对; 固体、堆叠; 5; 用于切割镜片时的仿形模具. 16; 稀释剂; 0.16; t; 液体、桶装、油漆房; 0.02; 主要成分乙酸丁酯，乙酸乙酯，丙二醇甲醚醋酸酯，二甲苯。用于稀释油漆. 17; 硬化剂; 120; kg; 液体、瓶装、油漆房; 5; 用于眼镜商标字的加固. 18; 移印油; 300; kg; 液体、桶装、油漆房; 10; BPI-40，用于眼镜产品印花、印字. 19; 金油; 0.107; t; 液体、桶装、油漆房; 0.01; 主要成分丙烯酸树酯，醇酸树脂，乙酸丁脂，甲苯二异氰酸酯，15kg/桶. 20; 液压油; 200; L; 液体、桶装、油漆房; 2; 用于机床导轨润滑. 21; 固化剂; 0.033; t; 液体、桶装、油漆房; 0.01; 主要成分六亚甲基二异氰酸酯聚合物、正乙酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯、二甲苯。. 22; 丙酮; 0.2; t; 液体、桶装、油漆房; 0.03; 主要成分丙酮，5kg/桶. 23; 抛光蜡; 10; kg; 固体、堆叠; 1; 抛光. 24; 除蜡水; 100; KG; 液体、桶装; 0.25; 三乙醇胺45%、二乙醇胺25%、一乙醇胺15%、水5%、脂肪酸5%、助剂5%. 25; 除油粉; 20; KG; 固体，袋装; 0.3; 氢氧化钠60%、硅酸钠40%. 26; 金属铰链; 120; 副; 金属; 3; 镍白铜/眼镜附件. 27; 脚丝; 11; 万副; 固体、袋装; 20; 眼镜配件. 28; 圈丝; 11; 万副; 固体、袋装; 20; 眼镜配件. 29; 中梁; 11; 万副; 固体、袋装; 20; 眼镜配件. 30; 眼镜酒杯（鼻托）; 20; 万副; 固体、袋装; 20; 眼镜配件. 31; 托叶; 20; 万副; 固体、袋装; 20; 眼镜配件. 32; 脚套; 20; 万副; 固体、袋装; 10; 眼镜配件. 33; 木粒; 0.3; t; 固体、袋装; 0.1; 镜架打磨. 34; 砂砾; 0.9; t; 固体、袋装; 0.2; 镜架打磨. 35; 黄铜条; 0.2; t; 黄铜、固体、袋装; 0.05; 25kg/袋，生产眼镜配件. 36; 普通白铜块; 1; t; 白铜、固体、袋装; 0.1; 25kg/袋，生产眼镜配件. 37; 18镍白铜块; 0.8; t; 镍、白铜、固体、袋装; 0.1; 25kg/袋，生产眼镜配件. 38; 25镍白铜块; 0.2; t; 0.05; 25kg/袋，生产眼镜配件. 39; B钛条; 0.1; t; 钛、固体、袋装; 0.02; 25kg/袋，生产眼镜配件. 40; 纯钛条; 0.1; t; 0.02; 25kg/袋，生产眼镜配件. 41; 不锈钢丝; 0.5; t; 固体; 0.02; 25kg/袋，生产眼镜配件. 42; 无磁不锈钢板; 0.1; t; 固体; 0.05; 25kg/袋，生产眼镜配件. 43; 磷铜; 0.1; t; 磷铜、固体、袋装; 0.05; 25kg/袋，生产眼镜配件. 44; 磨料; 0.8; t; 固体、仓库; 0.1; 核桃. 45; 洗洁精; 0.05; t; 液体、桶装、仓库; 0.01; 清洗使用. 46; 银焊线; 0.005; t; 固体、仓库; 0.001; 焊接. 表2.1-7 能源消耗情况表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 水; t; 2596.1; 来源于园区供水. 2; 电; 万kW·h; 30; 来源于园区供电. 部分物质简介： 1、PC塑料（聚碳酸酯） 聚碳酸酯（英文简称PC）是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，化学名为：2,2’-双（4-羟基苯基）丙烷聚碳酸酯，一般为无色透明颗粒，密度：1.20～1.22g/cm3，热变形温度135℃，215℃开始软化，225℃以上开始流动，加工温度一般在270-320℃之间，超过340℃时会出现热分解，干燥温度为120-130℃之间，干燥时间为4小时以上，成型工艺宜采用多级注射，模温80-130℃。 - 2、醋酸塑料（醋酸纤维）醋酸料 - 醋酸板材是一种天然的细胞膜质醋酸，它的主体是植物的果肉提炼而成的，这种板材由于是天然的，具有无毒无害并且十分具有环保效能，很多发饰现在使用的是这种板材，与其他同类型的原料相比，在韧性、光泽度、质感等方面有显著的提高，目前是高档饰品及眼镜厂家首选用料。 - 3、银焊线 - 银焊线是一种以银或银基固深体的焊丝，具有优良的工艺性能，不高的熔点、良好的润湿性和填满间隙的能力，并且强度高、塑性好，导电性和耐蚀性优良，可以用来钎焊除铝、镁及其他低熔点金属以外的所有黑色和有色金属，该产品广泛的应用于制冷、灯饰、五金电器、仪器仪表、化工、航空航天等工业制造领域。项目使用银焊线成分为：Ag：9.0%～11.0%、Gu：52.0%～54.0%、Zn：35.0%～39.0%。其余为Fe。 4、移印油 项目所用移印油为丝印油墨，有色液体，刺激性臭味，难溶于水，溶于有机溶剂，其主要成分为颜料0-45%，合成树脂15%—30% 、芳烃类15%—35% 、醚类0-20%、酮类0-20%。 5、色粉 无机颜料，环保型，无毒无害。 6、润滑油 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，矿油基础油由原油提炼而成。矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烙类混合物。其组成一般为烷经（直链、支链、多支链）、环烷经（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳经以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。项目使用润滑油直接添加到设备中，不进行暂存。 7、液压油 油状液体，颜色呈褐色或黄褐色，无气味，分子量230~500，密度约为0.91×10³（kg/m³），闪点76℃，引燃温度248℃，由基础油和添加剂两部分组成，组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）对发动机起到润滑减摩、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。 8、丙酮 英文名为acetone，分子式为CH3COCH3，又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。本项目喷涂工序将使用到丙酮清洗喷枪。 9、油漆 （1）油漆成分 项目使用的金油、稀释剂、固化剂主要成分及含量见下表。 表2.1-8 项目原辅材料组成及理化性质分析 原辅材料名称; 主要成分组成及理化性质; 固体份占油漆含量; 挥发分占油漆含量; 挥发份中的物质占油漆含量%. 苯系物; 二甲苯; 非甲烷总烃; VOCs. 四合一主剂A （金油）; 丙烯酸树酯35%，醇酸树脂30%，乙酸丁脂35%; 65; 35; /; /; 35; 35. 四合一主剂B （金油）; 甲苯二异氰酸酯与聚醚等加成物65%，乙酸丁脂35%; 65; 35; /; /; 35; 35. 稀释剂; 透明易燃液体，闪点为23℃，密度为0.9g/cm3，乙酸丁酯35%，乙酸乙酯25%，丙二醇甲醚醋酸酯20%，二甲苯20%; /; 100%; 20; 20; 100; 100. 固化剂; 透明易燃液体，闪点为15℃，密度为1.06g/cm3，其中六亚甲基二异氰酸酯聚合物70%，正乙酸丁酯10%，丙二醇甲醚醋酸酯10%，二甲苯10%; 70%; 30%; 10; 10; 30; 30. （2）漆料用量核算 根据建设单位提供的资料及类比同类型行业，上漆率为30%，漆膜厚度为0.044mm，干漆膜密度按1.2g/cm3计算。 喷漆用量计算公式：m=ρδs×10 -6/（NV·ε） 其中：m-产品单种漆用量（t）；ρ－漆膜密度，单位：g/cm3； δ-涂层厚度（干膜厚度）（μm）；s-涂装面积（m2）； NV-该漆的质量固态份（%）；ε－上漆率。 根据企业提供的资料，平均每副眼镜的喷涂面积约为0.01m2，喷漆房年喷涂眼镜10万副（塑料镜框眼镜），涂装面积为1000m2。油漆用量详见表2.1-9。 表2.1-9 项目喷漆用量核算一览表 序号; 名称; 涂装面积（m2/a）; 上漆率（%）; 涂层厚度（mm）; 干膜密度g/cm3; 油漆固体份NV（%）; 混合漆总用量（t/a）. 1; 塑料镜框眼镜; 金油; 1000; 30; 0.044; 1.2; 55; 0.32. 注：金油、稀释剂、固化剂的配比约为1：1.5：0.5. 则喷漆房金油、稀释剂、固化剂、丙酮用量详见表2.1-10。 表2.1-10 喷漆房金油、稀释剂、固化剂及丙酮用量统计表 类别; 金油（t/a）; 稀释剂（t/a）; 固化剂（t/a）; 丙酮（t/a）. 喷漆房; 0.107; 0.16; 0.033; 0.2. 2.1.7厂区平面布置 本项目厂房租用奉节县生态工业园区兴园路1号C6幢1层1号、2层、3层厂房，建筑面积7273m2。楼层布置情况见表2.1-11。 表2.1-11 项目楼层布置情况表 序号; 楼栋; 楼层; 功能; 备注. 1; C61层1号、2层、3层厂房; 1F眼镜配件 生产车间; 机加工、打磨、抛光. 2; 2F注塑车间、抛光车间、喷漆车间、包装区域; 注塑、抛光、包装、车片、喷漆. 3; 3F钉铰、金属镜架、板材滚桶车间生产; 员工办公、金属镜架、钛架生产. 项目同时配套建设空压机房、办公及仓库、更衣室、卫生间等。生产车间内按照生产流程进行功能分区，布置生产设备，合乎工艺流程要求，评价认为车间布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期 本项目租用已建成的标准厂房，厂房及其配套设施已经建成，施工期仅剩设备安装和调试，施工时序短，产生污染物较少，因施工造成的环境影响随施工结束而消失，本次评价不对施工期作具体分析。 2.2.2运营期 项目建设建成钛架、金属镜架、金胶混合架、板材镜架、塑胶镜架生产线5条及相关辅料配件生产线2条。其中，塑胶混合镜框眼镜需要喷漆，金属镜框眼镜不涉及喷漆。 - 1、金属镜框眼镜生产工艺流程 本项目金属镜框眼镜生产工艺流程及产排污环节详见图2.2-1。 （1）生产工艺流程简述： 镜框生产：眼镜圈丝进行绕圈后将夹口位置焊接在一起；外购鼻中金属丝经过锣切铣床加工后备用；外购横旦经抛光飞边后经设备打弯备用；脾经抛光飞边后与外购铰链进行焊接，然后人工弯脾（镜腿）备用； 根据客户需要将品牌等饰片经抛光飞边后备用。抛光飞边采用黄蜡作为抛光蜡。其中锣切过程产生少量边角余料（S1-1）；横旦、脾、饰片的粗磨过程产生少量抛光粉尘（G1-1）和废抛光轮（S1-2）和噪声N。 焊接：该工序使用高频焊接机，通过高频加热铜管焊接头，然后把金属架需要焊接的部位（用模夹具固定好）接触铜管，使之温度达到600℃~800℃后，再用银焊丝沾上焊膏（助焊剂）放入焊接点，待焊线熔化后，将两部分金属粘连在一起。焊接过程有循环水降温，循环使用，不外排。此过程还产生少量的焊接烟尘（G1-2）。 - 清洗：焊接后采用自来水通过超声波清洗机洗去粘在镜框上的粉尘。此过程产生间歇清洗废水（W1-1）。 打磨、光架：将清洗好的眼镜框架采用抛光机进行打磨抛光，抛光使用的抛光蜡主要为紫光蜡和黄蜡，增加镜架表面的光亮程度。抛光过程产生粉尘（G1-3）和废抛光轮（S1-3）噪声N。 圈丝 焊夹口 绕圈 焊接 移印、刻字 检验 成品 卡片 车片 定型片 移印油 横旦 打弯 抛光飞边 弯脾 挂牌、包装 组装 鼻中 锣切 铣鼻梁 脾 饰片 铰链 抛光蜡 洗洁精、自来水 W1-1 抛光蜡 G1-2 G1-4 S1-2、N、G1-1 S1-1、N 清洗 打磨、光架 S1-3、N、G1-3 S1-4 图2.2-1 金属镜框眼镜生产工艺流程及产排污环节图 移印、刻字：镜框通过移印机印上商标、型号等。此过程产生少量油墨废气（G1-4）。 装片：将外购的定型片按照需要进行车片，再安装到镜框上。该过程会产生一定的车片边角料和废片（S1-4）。 检验、包装：将制作完成的眼镜进行检查，然后挂牌、包装，即为成品。 2、塑胶混合眼镜生产工艺流程 塑胶混合眼镜生产工艺说明及产排污环节见图2.2-2。 塑料颗粒（镜圈） 注塑 烘料 震机滚筒 组装 洗架 螺丝 移印、刻字 检验 成品 S2-6 W2-2 卡片 车片 定型片 G2-1、N S2-1、N W2-1 磨水口 移印油 金属（镜腿） 洗洁精、自来水 喷涂烘干 油漆、稀释剂 调漆 挂牌、包装 水帘柜 G2-3、漆雾、N S2-5 S2-4 G2-5 破碎 边角料 调色 色粉 钉铰 铰链 打磨、光架 抛光蜡 抛光 抛光蜡 冲洗 自来水 切桩头 S2-2、N G2-2、S2-3、N W2-3 G2-4、N 油漆、固化剂、稀释剂 图2.2-2 塑胶混合镜框眼镜工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程简述： 镜圈生产：本项目主要使用PC、醋酸等塑胶颗粒作为原料，先在烤料筒内烘烤（约90～120℃）6～8h除湿干燥，干燥后加入色粉调色，然后人工手动将塑料颗粒加入注塑机，通过注塑机内的眼镜模具成型（220～240℃），注塑过程全封闭，注塑采用自来水循环冷却（不接触），冷却水循环使用，定期补充不外排，注塑过程产生的塑料边角料直接加入粉碎机在全封闭下粉碎成颗粒物重新进入注塑工序；再通过磨水口机处理注塑成型的塑料架合模线；之后将眼镜架、研磨石以及一定量的水置于震动研磨机中对眼镜架表面进一步打磨；最后将外购的铰链钉入镜框两侧，并切桩头，使之保持平整。 镜腿生产：镜腿采用金属镜腿。在钉铰后切脾头，人工弯脾后备用。 各种塑胶使用不同的注塑机，则注塑机不需要清洗。 注塑过程会产生少量注塑有机废气（G2-1）；磨水口过程有边角废料产生 （S2-1）；震机使用过程中还会产生一定的震机清洗废水（W2-1）；切桩头和切脾头产生边角料（S2-2）。 组装：将生产处理后的镜圈和镜腿用外购螺丝组装成镜框。 打磨、光架：将装配好的眼镜框架采用抛光机进行打磨抛光，抛光使用的抛 光蜡主要为紫光蜡和黄蜡，主要是将紫光蜡和黄蜡靠在转动布轮边缘，便蜡均匀 覆盖在表面上，再进行镜架的抛光工序，进一步增加镜架表面的光亮程度。抛 光过程产生粉尘（G2-2）和废抛光轮（S2-3）。 超声波洗架：打磨后采用自来水通过超声波清洗机洗去粘在镜框上的粉尘。 此过程产生间歇清洗废水（W2-2）。 冲洗：采用自来水对镜框直接进行冲洗，去除眼镜架表面残留的尘粒等。此过程会产生冲洗废水（W2-3）。 喷涂：本项目每日喷漆前需进行调漆，通过人工手动在调漆房将金油和稀释剂、固化剂按1：1.5：0.5的比例进行调配，调配好后倒入自动喷台的油漆桶内，再将工件放入自动喷台进行密闭化的自动喷漆，共设置自动喷台1个，手动喷台2个。 喷漆完成后直接送入喷漆部内的烘干房进行干燥，其中夏季自然晾干，其他季节采用电烘箱烘干，烘干温度控制在38℃左右恒温30min。 企业拟将调漆工序设置在单独密闭房间内，调漆工序进行时，房门关闭，房间内设置抽风吸气装置，调漆时产生的有机废气通过房间顶部的抽风机排出。本项目喷漆需设置相对密闭的喷漆房，喷漆工序进行时，喷漆房门关闭，确保喷漆房的密闭性。喷漆的喷涂过程部分废气散发在喷漆房空气中，经由喷台的水帘吸收装置的抽风机排出。烘箱密闭，烘干过程产生的有机废气通过烘箱顶部抽风机排出。 人工喷涂的必要性分析：根据市场需求，有些镜架需要做混色处理，需用人工将镜架做遮蔽处理，因此少量的镜架需采用空气辅助无气喷涂，将镜架固定，在油漆喷涂过程中对镜架进行人工旋转，使得油漆均匀喷涂在镜架表面。 调漆、喷漆、烘干工序会产生有机废气和漆雾（G2-3），调漆过程还会产生废包装空桶（S2-5）。喷漆房设置配套水帘柜除漆雾，调漆、喷漆和烘干废气拟分别收集后通过一套“水帘+过滤棉+三级活性炭吸附”装置处理后引至楼顶高空排放。喷漆工段水帘柜喷淋水循环使用，为提高使用效果，在水中投加絮凝剂和沉淀剂，使漆渣与水分离，有漆渣（S2-6）产生，及时捞渣，定期补充新鲜水。喷枪的喷嘴定期需要清洗，采用稀释剂清洗，清洗后的稀释剂重新回用作为调配漆料，喷枪喷嘴清洗过程在人工喷房内进行，一般一个月清洗一到两次。 抛光：将烘干的眼镜框架用抛光机进行打磨抛光，先将抛光蜡均匀涂擦到打 磨轮边缘，再人工手持胶圈，在打磨轮上摩擦，使之表面光滑，抛光使用的抛光蜡主要为白蜡。抛光过程产生粉尘（G2-4）。 移印刻字：清洁后的镜框通过移印机印上商标、型号等。此过程产生少量油 墨废气（G2-5）。 装片：将外购的定型片按照需要进行车片，再安装到镜框上。该过程会产生 一定的车片边角料和废片（S2-6）。 包装：将制作完成的眼镜进行检查，然后挂牌、包装，即为成品。 - 注塑眼镜生产工艺流程 塑料颗粒（镜圈） 注塑 烘料 震机滚筒 洗架 移印、刻字 检验 成品 S3-4 W3-2 卡片 车片 定型片 G3-1、N S3-1、N W3-1 磨水口 移印油 洗洁精、自来水 挂牌、包装 G3-4 破碎 边角料 调色 色粉 钉铰 铰链 打磨、光架 抛光蜡 抛光 抛光蜡 冲洗 自来水 切桩头 S3-2、N G3-2、S3-3、N W3-3 G3-3、N 组装 螺丝 图2.2-3 注塑镜框眼镜工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程简述： 镜圈生产：本项目主要使用PC、醋酸等塑胶颗粒作为原料，先在烤料筒内烘烤（约90～120℃）6～8h除湿干燥，干燥后加入色粉调色，然后人工手动将塑料颗粒加入注塑机，通过注塑机内的眼镜模具成型（220～240℃），注塑过程全封闭，注塑采用自来水循环冷却（不接触），冷却水循环使用，定期补充不外排，注塑过程产生的塑料边角料直接加入粉碎机在全封闭下粉碎成颗粒物重新进入注塑工序；再通过磨水口机处理注塑成型的塑料架合模线；之后将眼镜架、研磨石以及一定量的水置于震动研磨机中对眼镜架表面进一步打磨；最后将外购的铰链钉入镜框两侧，并切桩头，使之保持平整。 镜腿生产：镜腿采用金属镜腿。在钉铰后切脾头，人工弯脾后备用。 各种塑胶使用不同的注塑机，则注塑机不需要清洗。 注塑过程会产生少量注塑有机废气（G3-1）；磨水口过程有边角废料产生 （S3-1）；震机使用过程中还会产生一定的震机清洗废水（W3-1）；切桩头和切脾头产生边角料（S3-2）。 组装：将生产处理后的镜圈和镜腿用外购螺丝组装成镜框。 打磨、光架：将装配好的眼镜框架采用抛光机进行打磨抛光，抛光使用的抛 光蜡主要为紫光蜡和黄蜡，主要是将紫光蜡和黄蜡靠在转动布轮边缘，便蜡均匀 覆盖在表面上，再进行镜架的抛光工序，进一步增加镜架表面的光亮程度。抛光过程产生粉尘（G3-2）和废抛光轮（S3-3）。 超声波洗架：打磨后采用自来水通过超声波清洗机洗去粘在镜框上的粉尘。 此过程产生间歇清洗废水（W3-2）。 冲洗：采用自来水对镜框直接进行冲洗，去除眼镜架表面残留的尘粒等。此过程会产生冲洗废水（W3-3）。 抛光：将烘干的眼镜框架用抛光机进行打磨抛光，先将抛光蜡均匀涂擦到打 磨轮边缘，再人工手持胶圈，在打磨轮上摩擦，使之表面光滑，抛光使用的抛光蜡主要为白蜡。抛光过程产生粉尘（G3-3）。 移印刻字：清洁后的镜框通过移印机印上商标、型号等。此过程产生少量油 墨废气（G3-4）。 装片：将外购的定型片按照需要进行车片，再安装到镜框上。该过程会产生 一定的车片边角料和废片（S3-4）。 包装：将制作完成的眼镜进行检查，然后挂牌、包装，即为成品。 - 板材眼镜生产工艺流程 6.0醋酸纤维板（镜圈） 3.5/4.0醋酸纤维板（镜腿） 开料 开料 S4-1、N、 W4-1 烘烤 烘烤 开坑、打铜线 压料、拼接 金属芯 S4-2、N 数控车圈 盖胶、加热 S4-3、N 刮圈 弯脾 S4-4、N 烘烤 滚光 滚光 S4-5、N 磨面清洗 磨面清洗 W4-2 弯圈 W4-3 切脾头 钉铰、切桩头 铰链 S4-6、N 组装 螺丝 打磨、光架 抛光蜡 G4-1、S4-7、N 洗架 自来水 W4-4 移印、刻字 移印油 G4-2 车片 挂牌、包装 检验 成品 定型片 卡片 S4-8 图2.2-4 板材镜框眼镜生产工艺流程图 生产工艺流程简述： 镜圈生产：外购醋酸纤维板（6.0 胶板料），经开料机进行裁切成所需的外形及合适的尺寸；醋酸纤维素是植物纤维素制备而成，含有一定的水分，开料后为防止材料缩水变形，采用电加热烤箱对其烘干水分，烘干温度为60℃，烘干时间约为40分钟；烘干后的镜框通过设备压制中梁，拼接托叶和桩头（该工序是人工手动将托叶和桩头按照图纸要求通过摩擦拼接在一起）；再送入数控车床对框架进行内形、外形加工，然后对角落处进行人工刮圈，烘烤；再将研磨材料、工件、木粒放入滚筒机内，通过滚筒的转动带动磨料与产品的摩擦而达到去除毛刺光亮的目的；初步成形的镜框先经过清洗后再在设备上进行弯圈处理，然后放入冷水中（6～7℃）进行冷却；之后再将外购的铰链钉入镜框两侧，并切桩头。 镜腿生产：与镜框工序基本相同。外购醋酸纤维板（3.5 胶板料和 4.0 厚）经 45～50℃的热水中浸泡一下，经开料机进行裁切成所需的外形及合适的尺寸；采用电加热烤箱对其烘干水分，烘干温度为60℃，烘干时间约为40分钟；烘干后的镜腿通过设备进行开坑，通过打芯机将金属芯打入腿件中，以增强腿件的强度。 将外购板材料加热（温度约为100℃），利用盖胶粒保护镜腿连接处，防止滚筒打磨时被磨损，不使用粘合剂。之后通过CNC数控、花式机器等设备加工成客户要求外形，然后人工弯曲镜腿，再与镜框一起送滚筒使之光亮，再进行清洗，人工修边、用设备切镜腿的头部，使之能与镜圈配合。 在镜腿开料时使用的热水约5天左右更换一次（W4-1）；镜框、镜腿、用水磨机清洗，会产生清洗废水（W4-2）；镜框弯圈后冷却水约5天更换一次（W4-3），洗架采用超声波清洗机清洗，会产生洗架废水（W4-4）；镜圈拼接过程会产生少量有机废气（G4-1），在镜框和镜腿前期生产处理过程中会产生废边角余料（S4-1～S4-4、S4-6），在滚光过程中滚筒为密闭操作，无粉尘等废气产生，会产生废木粒（S4-5）。 组装：将生产处理后的镜框和镜腿用外购螺丝进行组装。 打磨、光架：将装配好的眼镜框架采用抛光机进行打磨抛光，抛光使用的抛 光蜡主要为紫光蜡和黄蜡，主要是将紫光蜡和黄蜡靠在转动布轮边缘，使蜡均匀覆盖在表面上，再进行眼镜架的抛光工序，进一步增加镜架表面的光亮程度。抛光过程产生粉尘（G4-1）和废抛光轮（S4-7）。 洗架：打磨后采用自来水通过超声波清洗机洗去粘在镜框上的粉尘。此过程 产生间歇清洗废水（W4-4）。 移印刻字：清洁后的镜框通过移印机印上商标、型号等。此过程产生少量油 墨废气（G4-2）。 装片：将外购的定型片按照需要进行车片，再安装到镜框上。该过程会产生 一定的车片边角料和废片（S4-8）。 包装：将制作完成的眼镜进行检查，然后挂牌、包装，即为成品。 - 钛架眼镜生产工艺流程 镜框生产：眼镜圈丝进行绕圈后将夹口位置焊接在一起；外购鼻中金属丝经过锣切铣床加工后备用；外购横旦经抛光飞边后经设备打弯备用；脾经抛光飞边后与外购铰链进行焊接，然后人工弯脾（镜腿）备用； 根据客户需要将品牌等饰片经抛光飞边后备用。抛光飞边采用黄蜡作为抛光蜡。其中锣切过程产生少量边角余料（S5-1）；横旦、脾、饰片的粗磨过程产生少量抛光粉尘（G5-1）和废抛光轮（S5-2）和噪声N。 焊接：该工序使用高频焊接机，通过高频加热铜管焊接头，然后把金属架需要焊接的部位（用模夹具固定好）接触铜管，使之温度达到600℃~800℃后，再用银焊丝沾上焊膏（助焊剂）放入焊接点，待焊线熔化后，将两部分金属粘连在一起。焊接过程有循环水降温，循环使用，不外排。此过程还产生少量的焊接烟尘（G5-2）。 - 电镀外协：焊接好后的金属镜架外协电镀。 - 清洗：外协电镀后采用自来水通过超声波清洗机洗去粘在镜框上的粉尘。此过程产生间歇清洗废水（W5-1）。 烘干、品检、抛光、滚抛：清洗后的产品用电加热后烘干，品检后的不合格品进行抛光、滚抛，此过程将产生抛光粉尘G5-3、废抛光轮S5-3、噪声N。 外协真空镀膜：品检合格的产品发往其他眼镜厂，外协真空镀膜。 移印、刻字：镜框通过移印机印上商标、型号等。此过程产生少量油墨废气G1-7。 圈丝 焊夹口 绕圈 焊接 移印、刻字 检验 成品 卡片 车片 定型片 移印油 横旦 打弯 抛光飞边 弯脾 洗洁精、自来水 挂牌、包装 组装 鼻中 锣切 铣鼻梁 脾 饰片 铰链 抛光蜡 N 烘干 品检 合格 不合格品3% 抛光 滚抛 镜框生产 外协电镀后清洗 S5-1 外协真空镀膜 G5-3，S5-3，N G5-4 G5-1、S5-2、N G5-2 W5-1 图2.2-5 钛架眼镜生产工艺流程图 装片：将外购的定型片按照需要进行车片，再安装到镜框上。该过程会产生一定的车片边角料和废片S5-6。 - 检验、包装：将制作完成的眼镜进行检查，个别(约1%)需要进行补充打磨，然后挂牌、包装，即为成品。 - 眼镜配件生产工艺流程 N N N、G6-1 不锈钢板 压 花 冲床 切割 S6-1 S6-2 N N 水、洗洁精 N，G6-2 N N 黄铜、白铜、钛 压 花 冲床 滚光、研磨、振光 清洗 W6-2 修整 S6-3 S6-4、W6-1 不锈钢 合格 不合格 S6-5 检验 包装入库 图2.2-6 眼镜配件生产工艺流程及产排污环节图 （1）生产工艺流程简述： 压花：原材料经油压机加工后获得所需的表面花纹。本过程产生噪声N。 冲床：根据眼镜配件的规格，经冲床冲压成需要的形状。本过程产生噪声N、废金属边角料S6-1、S6-3。 切割：不锈钢板需经过激光切割获得所需要的形状。激光切割就是将激光束照射到工件表面时释放的能量来使工件融化并蒸发，以达到切割和雕刻的目的，具有精度高特点。本过程产生噪声N、切割粉尘G6-1、废金属边角料S6-2。 滚光、振光、研磨：将加工好的黄铜、白铜、铁半成品放入滚筒机、研磨机或振光机中，加入洗洁精和水去除表面油污，工件在上述设备中与磨料进行滚光、研磨或振光打磨去除产品表面毛刺；本过程产生废磨料S6-4、清洗废水W6-1和噪声N，废水收集后进入清洗台下方集水池。 清洗：本项目设有一个铺有格栅板的清洗台（清洗台下方为集水池），将滚光、研磨或振光后的产品倒入装有清水的塑料方盘内，仅用自来水进行冲洗一次，并自然晾干或使用空压机提供的压缩空气吹干，得到最终产品，经检验后不合格产品经修整、清洗后重新检验至合格；本过程产生清洗废水W6-2和噪声N，废水收集进入下方集水池。 检验：对晾干后的产品进行检验筛选，合格的产品包装入库，不合格的产品返回进行再加工。 修整：利用小磨床或手持抛光机对不合格产品进行修整，使其符合产品标准后，放入产品进行水洗，并进入下一流程；本过程产生噪声N、废气G6-3、废边角料S6-5。 2.2.3产污环节汇总 拟建项目主要污染工序见下表。 表2.1-12 主要产污环节及污染因子一览表 - 时段; - 污染因子; - 产污环节; - 编号; - 污染物种类; - 排放方式. - 营运期; - 废气; 打磨、光架、打磨抛砂、 抛光飞边; G1-1、G1-3、G2-2、G2-4、G3-2、G3-3、G4-1、G5-1; - 颗粒物; - 间断. - 移印、刻字; G1-4、G2-5、G3-4、G4-2、G5-4; - NMHC; - 间断. - 调漆、喷漆、烘干; G2-3; - NMHC、二甲苯、颗粒物; - 间断. - 注塑废气; G2-1、G3-1; - NMHC; - 间断. - 焊接烟尘; - G1-2、G5-2; - 颗粒物; - 间断. - 废水; 生活污水; /; - COD、BOD5、SS、氨氮; - 间断. 镜架振动研磨废水、镜架研磨后清洗废水、成品镜架清洗废水; - W1-1、W1-2、W1-3、W2-1、W2-2、W2-3、W3-1、W3-2、W3-3、W4-1、W4-2、W4-3、W4-4、W5-1; - COD、SS、LAS; - 间断. 喷漆废水; - /; - COD、石油类、SS; - 间断. 喷淋废水; - /; COD、石油类、SS; - 间断. 地面清洁废水; - /; COD、SS、石油类; - 间断. - 噪声; - 锣切、抛光飞边、注塑、喷漆、开料、压料、数控车圈、刮圈、滚光、钉铰、切桩头、切脾头、打磨、光架; 机械噪声; - 间断. - 固体废物; 开料、压料、注塑、磨水口、切桩头、切脾头; - S1-2、S1-4、S2-1、S2-2、S2-6、S3-1、S3-2、S3-3、 - S4-1、S4-2、S4-3、S4-4、S4-6、S5-2; 边角料; - 间断. 锣切; - S1-1; 废金属料; - 间断. 滚光; - S4-5; 废木粒; - 间断. 研磨; - S6-4; 废磨料; - 间断. 打磨抛光; - S1-3、S2-3、S4-7、S5-3; 废抛光轮; - 间断. 调漆（油印）; - S2-4; 废油漆桶（废油墨桶）; - 间断. 喷漆、烘干、水帘除漆雾; - S2-5; 漆渣、喷淋废液、水帘废液; - 间断. 车片; - S1-4、S2-6、S3-4、S4-8; 废镜片; - 间断. 线切割和油压; - /; 废机油; - 间断. 车间; - /; 含油棉纱手套; - 间断. 仓库; - /; 废包装材料; - 间断. 员工办公、生活; - /; - 生活垃圾; - 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，入驻前园区厂房未引进其他项目，所在标准厂房共4层，本项目位于C6幢；不存在与本项目有关的原有污染情况。 根据区域已有监测结果及项目现场监测报告，项目所在区域环境空气、地表水、土壤、地下水等环境质量现状良好，不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），拟建项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （1）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。计算公式如下： Ln=10lgi=1k100.1Li×100％ 式中：Pi——某污染物i的占标率； Ci——i污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i——i污染物相应的环境质量标准，mg/m3。 （2）空气质量达标区判断 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本评价引用重庆市生态环境局2024年6月3日公布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中奉节县环境空气质量数据进行评价。 区域空气质量现状评价见下表。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3); 标准值（μg/m3); 占标率（%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 25; 40; 62.5; 达标. PM10; 35; 70; 50; 达标. PM2.5; 20; 35; 57.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 125; 160; 78.1; 达标. 本项目所在区域环境空气质量PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目区域属于达标区。 （3）区域污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染类）（试行）可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。根据调查，监测至今区域未新增大的排放同类污染物的污染源，区域环境空气质量未有明显变化，且监测数据在三年有效期内，监测点与本项目距离小于5km范围，监测因子也能够满足本次评价要求，因此，本次评价引用的监测数据是合理可行的。 ①数据来源 NMHC、二甲苯、挥发性有机物数据引用2023年4月24日—4月30日重庆奉节工业园区草堂组团环境质量现状监测作为依据，该监测从整个园区层面布局，监测结果可代表区域环境质量现状，选取其中Q-1点的监测数据为代表，该监测点位于本项目西北侧约300m处。 表3.1-2 其他污染物补充监测点位基本信息 数据来源; 监测点 名称; 监测因子; 监测时段及频次; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 重庆奉节工业园区草堂组团规划环评跟踪监测; Q-1草堂镇居民集中区; NMHC、二甲苯; 2023年4月24日—4月30日 连续7天，1小时平均值; WN; 300m. 注：小时值提供02:00、05:00、08:00、11:00、14:00、17:00、20:00、23:00。 ②监测及评价结果 环境空气现状监测结果统计及污染物占标率见下表。 表3.1-3 环境空气质量现状监测结果表 污染物; 平均时间; 评价标准 μg/m3; 监测浓度范围 μg/m3; 最大浓度值占标率（%）; 超标率 （%）; 达标 情况. NMHC; 1小时平均; 2000; 460~790; 39.5; 0; 达标. 二甲苯; 1小时平均; 200; 3.0~7.3; 3.65; 0; 达标. 监测统计及评价结果表明项目区域各评价因子最大浓度占标率均低于100%，NMHC满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577 -2012）二级标准限值标准，二甲苯满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值标准，区域环境空气质量较好。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目纳污水体为石马河，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）可知，石马河全河段执行《地表水监环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 （1）数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中水环境质量现状调查要求，可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本次评价引用重庆奉节工业园区（草堂组团）（调整）环境质量现状监测作为依据，选取其中Ⅰ、Ⅱ监测断面数据，监测点位基本信息见下表。 表3.1-4 地表水环境质量监测点位基本信息表 编号; 监测点名称; 地表水监测项目; 取样时间. D-1; 排污口上游 （石马河）; 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、电导率、镍、银、锡、铬; 2023年4月24日～26日，连续3天. D-2; 排污口下游 （石马河）. （2）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018）附录D，水环境现状评价采用水质指数法评价，评价模式如下： Si,j=Ci,jCsi①一般水质因子（随水质浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式 式中： Si,j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Ci,j——评价因子i在第j点的实测统计代表值，mg/L； Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 ②pH的指数计算公式： 式中： SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj——pH的实测统计代表值； pHsd——评价标准pH的下限值； pHsu——评价标准pH的上限值。 ③溶解氧（DO）的标准指数计算公式： 式中： SDO.j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标； DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L； DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L； DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流DOf=468/(31.6+T)；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=(491-2.65S)/(33.5+T)； S——使用盐度符号，量纲为1； T——水温，℃。 （3）监测结果统计与评价 地表水监测统计及评价结果见下表。 表3.1-5 水质现状监测结果及评价表 监测点; 监测因子; 单位; 监测结果; 评价标准; 水质指数; 达标情况. Ⅰ排污口上游 （石马河; 水温; ℃; 16.0~16.8; /; /; /. pH; 无量纲; 7.7~7.9; 6～9; 0.45; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.8~1.9; 4; 0.475; 达标. COD; mg/L; 12; 20; 0.6; 达标. 氨氮; mg/L; 0.155~0.161; 1.0; 0.161; 达标. BOD5; mg/L; 2.3~2.4; 4; 0.6; 达标. 总磷; mg/L; 0.05; 0.1; 0.5; 达标. DO; mg/L; 7.88~7.98; 5; 0.63; 达标. 电导率; us/cm; 295~308; 2000; 0.154; 达标. 总氮; mg/L; 0.81~0.85; 1.0; 0.85; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.2; /; 达标. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.05; /; 达标. F-; mg/L; 0.15~0.19; 1.0; 0.19; 达标. 砷; mg/L; 3.0×10-4L; 0.05; /; 达标. 汞; mg/L; 3.0×10-4L; 0.00005; /; 达标. 硒; mg/L; 4.0×10-4L; 0.01; /; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.002; /; 达标. 硫化物; mg/L; 0.01L; 0.1; /; 达标. 锌; mg/L; 0.01L; 0.05; /; 达标. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 0.05; /; 达标. 镉; mg/L; 5.0×10-4L; 0.005; /; 达标. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.05; /; 达标. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.05; /; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 940~1100; 10000; 0.11; 达标. 铜; mg/L; 0.01L; 1.0; /; 达标. 镍; mg/L; 5.0×10-3L; /; /; 达标. 银; mg/L; 2.5×10-3L; /; /; 达标. 锡; mg/L; ND; /; /; 达标. 铬; mg/L; 0.03L; /; /; 达标. Ⅱ排污口下游 （石马河; 水温; ℃; 16.0~16.6; /; /; /. pH; 无量纲; 7.7~7.9; 6～9; 0.45; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.6~1.8; 4; 0.475; 达标. COD; mg/L; 12~14; 20; 0.7; 达标. 氨氮; mg/L; 0.127~0.133; 1.0; 0.133; 达标. BOD5; mg/L; 2.6~2.9; 4; 0.725; 达标. 总磷; mg/L; 0.04~0.05; 0.1; 0.5; 达标. DO; mg/L; 7.85~7.96; 5; 0.64; 达标. 电导率; us/cm; 318~327; 2000; 0.164; 达标. 总氮; mg/L; 0.72~0.92; 1.0; 0.92; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.2; /; 达标. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.05; /; 达标. F-; mg/L; 0.15~0.16; 1.0; 0.16; 达标. 砷; mg/L; 3.0×10-4L; 0.05; /; 达标. 汞; mg/L; 3.0×10-4L; 0.00005; /; 达标. 硒; mg/L; 4.0×10-4L; 0.01; /; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.002; /; 达标. 硫化物; mg/L; 0.01L; 0.1; /; 达标. 锌; mg/L; 0.01L; 0.05; /; 达标. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 0.05; /; 达标. 镉; mg/L; 5.0×10-4L; 0.005; /; 达标. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.05; /; 达标. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.05; /; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 210~940; 10000; 0.094; 达标. 铜; mg/L; 0.01L; 1.0; /; 达标. 镍; mg/L; 5.0×10-3L; /; /; 达标. 银; mg/L; 2.5×10-3L; /; /; 达标. 锡; mg/L; ND; /; /; 达标. 铬; mg/L; 0.03L; /; /; 达标. 备注：“L”代表污染物浓度低于方法检出限，直接按检测限计。 由上表可知，评价断面pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、电导率、镍、银、锡、铬均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3.1.3声环境质量现状 项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 3.1.4土壤环境 本项目租赁奉节生态工业园区兴园路1号C6幢进行建设，该标准厂房占地范围均已覆盖硬化，周边均为已建成工业企业或规划工业用地，参照草堂组团土地利用规划图，区域土地类型为《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）规定的工业用地（M），执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地限值。 （1）数据来源 因项目占地评价范围土地均已采取混凝土覆盖硬化，无裸露地表，不能进行采样监测，本次评价引用重庆奉节工业园区（草堂组团）（调整）环境现状监测报告作为评价依据，该监测从整个园区层面布局，监测结果可一定程度代表项目区域土壤现状。 监测信息见下表。 表3.1-6 土壤环境质量监测信息表 监测点位编号; 监测点位名称; 取样类型; 采样时间及频次; 监测因子. T4; 中部产业片区内（工业集中区）; 柱状样，在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样; 2023.4.25 采样1次; pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a,h〕蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘、氰化物；同步分析采样点的土壤类型. T5; 中部产业片区内. T6; 中部产业片区内. （2）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），土壤环境质量现状评价应采用标准指数法。 （3）监测评价结果 土壤监测及评价结果见下表。 表3.1-7 土壤监测评价结果表 序号; 监测项目; 单位; 第二类用地筛选值 mg/kg; T4; T5; T6. 监测值; Pi; 监测值; Pi; 监测值; Pi. 1; 样品状态; 黄棕壤土; 黄棕壤土; 黄棕壤土. 2; pH; 无量纲; /; 7.21; /; 7.32; /; 7.26; /. 3; 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 4500; 33; 0.0073; 54; 0.012; 37; 0.0082. 4; 砷; mg/kg; 60; 5.75; 0.095; 8.25; 0.138; 5.54; 0.092. 5; 汞; mg/kg; 38; 0.571; 0.015; 0.125; 0.003; 0.073; 0.002. 6; 六价铬; mg/kg; 5.7; 0.5L; /; 0.5L; /; 0.5L; /. 7; 铜; mg/kg; 18000; 22; 0.0012; 23; 0.0012; 22; 0.0012. 8; 铅; mg/kg; 800; 22.0; 0.0275; 27.6; 0.0345; 30.7; 0.038. 9; 镉; mg/kg; 65; 0.08; 0.0012; 0.08; 0.012; 0.10; 0.015. 10; 镍; mg/kg; 900; 27; 0.03; 29; 0.032; 28; 0.031. 11; 铬; mg/kg; /; 71; /; 67; /; 81; /. 12; 锌; mg/kg; /; 93; /; 92; /; 97; /. 13; 氰化物; mg/kg; 135; 0.01L; /; 0.01L; /; 0.01L; /. 14; 银; mg/kg; /; ND; /; ND; /; ND; /. 15; 四氯化碳; μg/kg; 2.8; 1.3L; /; 1.3L; /; 1.3L; /. 16; 氯仿; μg/kg; 0.9; 1.1L; /; 1.1L; /; 1.1L; /. 17; 氯甲烷; μg/kg; 37; 1.0L; /; 1.0L; /; 1.0L; /. 18; 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 9; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 19; 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 5; 1.3L; /; 1.3L; /; 1.3L; /. 20; 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 66; 1.0L; /; 1.0L; /; 1.0L; /. 21; 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 596; 1.3L; /; 1.3L; /; 1.3L; /. 22; 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 54; 1.4L; /; 1.4L; /; 1.4L; /. 23; 二氯甲烷; μg/kg; 616; 1.5L; /; 1.5L; /; 1.5L; /. 24; 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 5; 1.1L; /; 1.1L; /; 1.1L; /. 25; 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 10; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 26; 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 6.8; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 27; 四氯乙烯; μg/kg; 53; 1.4L; /; 1.4L; /; 1.4L; /. 28; 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 840; 1.3L; /; 1.3L; /; 1.3L; /. 29; 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 2.8; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 30; 三氯乙烯; μg/kg; 2.8; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 31; 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 0.5; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 32; 氯乙烯; μg/kg; 0.43; 1.0L; /; 1.0L; /; 1.0L; /. 33; 苯; μg/kg; 4; 1.9L; /; 1.9L; /; 1.9L; /. 34; 氯苯; μg/kg; 270; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 35; 1,2-二氯苯; μg/kg; 560; 1.5L; /; 1.5L; /; 1.5L; /. 36; 1,4-二氯苯; μg/kg; 20; 1.5L; /; 1.5L; /; 1.5L; /. 37; 乙苯; μg/kg; 28; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 38; 苯乙烯; μg/kg; 1290; 1.1L; /; 1.1L; /; 1.1L; /. 39; 甲苯; μg/kg; 1200; 1.3L; /; 1.3L; /; 1.3L; /. 40; 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 570; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 41; 邻二甲苯; μg/kg; 640; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 42; 硝基苯; mg/kg; 76; 0.09L; /; 0.09L; /; 0.09L; /. 43; 苯胺; mg/kg; 260; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 44; 2-氯酚; mg/kg; 2256; 0.06L; /; 0.06L; /; 0.06L; /. 45; 苯并〔a〕蒽; mg/kg; 150; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 46; 苯并〔a〕芘; mg/kg; 1293; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 47; 苯并〔b〕荧蒽; mg/kg; 15; 0.2L; /; 0.2L; /; 0.2L; /. 48; 苯并〔k〕荧蒽; mg/kg; 151; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 䓛; mg/kg; 1293; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 49; 二苯并〔a,h〕蒽; mg/kg; 15; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 50; 茚并〔1,2,3-cd〕芘; mg/kg; 1.5; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 51; 萘; mg/kg; 70; 0.09L; /; 0.09L; /; 0.09L; /. 52; 氰化物; mg/kg; 135; 0.01L; /; 0.01L; /; 0.01L; /. 由上表可以看出，土壤中污染物含量均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地筛选值，项目所在区域无土壤污染情况。 3.1.5地下水环境 （1）数据来源 本次评价引用重庆奉节工业园区（草堂组团）（调整）环境现状监测报告作为评价依据，该监测从整个园区层面布局，监测结果可一定程度代表项目区域地下水质量现状。 各引用数据监测点位布置及监测因子见下表。 表3.1-8 地下水环境现状监测信息表 点位名称和编号; 检测项目; 检测频次. D-1; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、镍、铬、铜、锌、二甲苯、三氯甲烷、二氯甲烷; 2023年5月16日采样1次. D-3. D-4. （2）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水水质现状评价应采用标准指数法。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况： a）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法见下式。 Pi= Ci/Csi 式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L； Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。 b）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法见下式。 pH ≤7.0 pH ＞7.0 式中：PpH——pH的标准指数，无量纲； pH——pH监测值； pHsd——标准中pH的下限值； pHsu——标准中pH的上限值。 （3）监测及评价结果 本项目地下水水质监测及评价结果见下表。 表3.1-9 地下水水质监测及评价结果表 监测点位; 监测项目; 单位; 监测值; 标准限值; Pi值. D-1; pH; 无量纲; 7.1; 6.5-8.5; 0.06. 氨氮; mg/L; 0.158; 0.50; 0.316. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.002; /. 总硬度; mg/L; 276; 450; 0.613. 溶解性总固体; mg/L; 325; 1000; 0.325. 总大肠菌群; MPN/100ml; ＜2; 3.0; /. Cl-; mg/L; 15.8; 250; 0.063. SO42-; mg/L; 45.1; 250; 0.18. NO3-(以N计); mg/L; 3.97; 20.0; 0.198. NO2-(以N计); mg/L; 0.021; 1.00; 0.021. 氟化物; mg/L; 0.49; 1.0; 0.49. 铬(六价); mg/L; 0.004L; 0.05; /. 镍; mg/L; 5.0×10-3L; 0.02; /. 砷; mg/L; 3.0×10-4L; 0.01; /. 汞; mg/L; 4.00×10-5L; 0.001; /. 铁; mg/L; 0.03L; 0.3; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.10; /. 菌落总数; CFU/ml; 71; 100; 0.71. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.05; /. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 0.01; /. 镉; mg/L; 5.0×10-4L; 0.005; /. 耗氧量; mg/L; 1.88; 3.0; 0.627. 铬; mg/L; 0.03L; 0.05; /. 铜; mg/L; 0.01L; 1.00; /. K+; mg/L; 0.59; /; /. Na+; mg/L; 12.6; 200; 0.063. Ca2+; mg/L; 101; /; /. Mg2+; mg/L; 5.55; /; /. CO32-; mol/L; 未检出; /; /. HCO3-; mol/L; 288.9; /; /. 锌; mg/L; 0.01L; 1.00; /. 二甲苯; μg/L; 未检出; 500; /. 三氯甲烷; μg/L; 1.4L; 60; /. 二氯甲烷; μg/L; 1.0L; 20; /. D-3; pH; 无量纲; 7.0; 6.5-8.5; 0.06. 氨氮; mg/L; 0.094; 0.50; 0.186. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.002; /. 总硬度; mg/L; 402; 450; 0.893. 溶解性总固体; mg/L; 475; 1000; 0.475. 总大肠菌群; MPN/100ml; ＜2; 3.0; /. Cl-; mg/L; 19.2; 250; 0.077. SO42-; mg/L; 69.2; 250; 0.277. NO3-(以N计); mg/L; 5.36; 20.0; 0.268. NO2-(以N计); mg/L; 0.062; 1.00; 0.062. 氟化物; mg/L; 0.33; 1.0; 0.33. 铬(六价); mg/L; 0.004L; 0.05; /. 镍; mg/L; 5.0×10-3L; 0.02; /. 砷; mg/L; 3.0×10-4L; 0.01; /. 汞; mg/L; 4.00×10-5L; 0.001; /. 铁; mg/L; 0.03L; 0.3; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.10; /. 菌落总数; CFU/ml; 61; 100; 0.61. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.05; /. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 0.01; /. 镉; mg/L; 5.0×10-4L; 0.005; /. 耗氧量; mg/L; 1.51; 3.0; 0.503. 铬; mg/L; 0.03L; 0.05; /. 铜; mg/L; 0.01L; 1.00; /. K+; mg/L; 3.68; /; /. Na+; mg/L; 30.3; 200; 0.152. Ca2+; mg/L; 113; /; /. Mg2+; mg/L; 28.6; /; /. CO32-; mol/L; 未检出; /; /. HCO3-; mol/L; 423.0; /; /. 锌; mg/L; 0.01L; 1.00; /. 二甲苯; μg/L; 未检出; 500; /. 三氯甲烷; μg/L; 1.4L; 60; /. 二氯甲烷; μg/L; 1.0L; 20; /. D-4; pH; 无量纲; 7.0; 6.5-8.5; 0.06. 氨氮; mg/L; 0.090; 0.50; 0.18. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.002; /. 总硬度; mg/L; 319; 450; 0.709. 溶解性总固体; mg/L; 329; 1000; 0.329. 总大肠菌群; MPN/100ml; ＜2; 3.0; /. Cl-; mg/L; 3.43; 250; 0.014. SO42-; mg/L; 11.0; 250; 0.044. NO3-(以N计); mg/L; 5.34; 20.0; 0.267. NO2-(以N计); mg/L; 0.016L; 1.00; /. 氟化物; mg/L; 0.27; 1.0; 0.27. 铬(六价); mg/L; 0.004L; 0.05; /. 镍; mg/L; 5.0×10-3L; 0.02; /. 砷; mg/L; 3.0×10-4L; 0.01; /. 汞; mg/L; 4.00×10-5L; 0.001; /. 铁; mg/L; 0.03L; 0.3; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.10; /. 菌落总数; CFU/ml; 79; 100; 0.71. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.05; /. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 0.01; /. 镉; mg/L; 5.0×10-4L; 0.005; /. 耗氧量; mg/L; 1.57; 3.0; 0.627. 铬; mg/L; 0.03L; 0.05; /. 铜; mg/L; 0.01L; 1.00; /. K+; mg/L; 0.84; /; /. Na+; mg/L; 3.46; 200; 0.063. Ca2+; mg/L; 82.6; /; /. Mg2+; mg/L; 26.9; /; /. CO32-; mol/L; 未检出; /; /. HCO3-; mol/L; 402.1; /; /. 锌; mg/L; 0.01L; 1.00; /. 二甲苯; μg/L; 未检出; 500; /. 三氯甲烷; μg/L; 1.4L; 60; /. 二氯甲烷; μg/L; 1.0L; 20; /. 从上表可知D1、D3、D4各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，总体来看，项目所在区域地下水环境质量状况基本较好。 （4）地下水化学类型分析 地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中8种主要离子（Na+、K+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-和CO32-）毫克当量浓度来划分的。 首先列举出本次项目地下水监测结果中的主要离子含量，详见下表。 表3.1-10 地下水水质监测中主要离子含量 监测项目; 单位; 监测结果. D1; D3; D4. K+; mg/L; 0.59; 3.68; 0.84. Na+; mg/L; 12.6; 30.3; 3.46. Ca2+; mg/L; 101; 113; 82.6. Mg2+; mg/L; 5.55; 28.6; 26.9. CO32-; mg/L; 0.00; 0.00; 0.00. HCO3-; mg/L; 288.9; 423.0; 402.1. Cl-; mg/L; 15.8; 19.2; 3.43. SO42-; mg/L; 45.1; 69.2; 11.0. 然后将计量单位mg/L换算为当量浓度meq/L，即： c(meqL)=c(mgL)该离子的相对原子质量×自身离子价 地下水水质中离子换算成当量浓度meq/L后见下表。 表3.1-11 地下水水质中主要离子当量浓度含量 监测项目; 单位; 监测结果. D1; D3; D4. K+; meq/L; 0.015; 0.094; 0.022. Na+; meq/L; 0.547; 1.317; 0.150. Ca2+; meq/L; 5.05; 5.65; 4.13. Mg2+; meq/L; 0.482; 2.486; 2.340. CO32-; meq/L; 0.00; 0.00; 0.00. HCO3-; meq/L; 4.736; 6.934; 6.592. Cl-; meq/L; 0.445; 0.541; 0.097. SO42-; meq/L; 0.940; 1.442; 0.229. 各离子成分所占比重见下表。 表3.1-12 各离子成分所占比重 监测项目; D1; D3; D4. 阳离子; Na+和K+; 9.22%; 14.78%; 2.59%. Ca2+; 82.87%; 59.18%; 62.18%. Mg2+; 7.91%; 26.04%; 35.23%. 阴离子; HCO3-; 77.37%; 77.76%; 95.29%. Cl-; 7.27%; 6.07%; 1.4%. SO42-; 15.36%; 16.17%; 3.31%. 根据上表阴阳离子分布结果，将主要离子中含量大于25％毫克当量的阴离子和阳离子进行组合并且命名，阴离子在前，阳离子在后，对照舒卡列夫分类表可得出地下水化学类型，本次评价各监测点地下水类型见下表。 表3.1-13 各监测点地下水化学类型 监测点位; 地下水化学类型. D1; HCO3-Ca-Mg. D3; HCO3-Ca-Mg. D4; HCO3-Ca-Mg. |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目租用奉节县生态工业园区兴园路1号C6幢1层1号、2层、3层进行生产，根据现场调查，项目其余西侧、北侧为园区标准厂房，大部分已入驻同类型工业企业。项目周边不涉及依法设立的各类各级保护区，50米范围内无声环境保护目标，环境敏感目标主要为园区周边居住、文化教育、行政办公区域。 项目周边环境关系见表3.1-14，评价区域内主要敏感目标见表3.1-15。 表3.1-14 周边环境关系一览表 序号; 外环境; 方位; 距离（m）; 特征. 1; 标准厂房; 西面; 距场界140m; 部分企业入驻：视健康、视品科学、潮汐眼镜、贵甲机械等. 2; 标准厂房; 西面; 距场界30m; 部分企业入驻：亿融眼镜、富美眼镜等. 3; 空地; 东面; 距场界20m; 工业用地. 4; C7栋; 北面; 距场界15m; 拟入驻眼镜企业. 表3.1-15 环境保护目标分布一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 园区管委会; -160; 230; 行政办公; 约50人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区; W; 369. 2; 草堂中心卫生院; -240; 340; 医院; 医护人员40，床位40张; W; 450. 3; 七里村零散居民; 125; -100; 散户; 约20人; N; 270. 4; 七里村零散居民; -150; -200; 散户; 约10人; N; 400. 5; 石马河; /; /; 地表水; 受纳水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域; S; 255. |
| 污染物排放控制标准 | 3.2污染物排放标准 3.2.1废气 项目营运期注塑废气（1#排气筒）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表4和表9限值；其他废气（2#、3#排气筒）执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域排放标准限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃（NMHC）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关的挥发性有机物无组织排放控制要求。标准值详见下表。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值，详见下表。 表3.2-1 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 15m; 20m. 1; NMHC; 120; 10; 17; 周界外浓度最高点; 4.0. 2; 二甲苯; 70; 1.0; 1.7; 1.2. 3; 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 1.0. 表3.2-2 合成树脂工业污染物排放标准 序号; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 适用的合成树脂类型. 1; 非甲烷总烃; 100; 车间或生产设施排气筒; 所有合成树脂. 2; 颗粒物; 30; 聚碳酸酯树脂. 3; 酚类; 20; 聚碳酸酯树脂. 4; 氯苯类; 50; 聚碳酸酯树脂. 5; 二氯甲烷; 100; 聚碳酸酯树脂. 表3.2-3 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值mg/m3; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处任意1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3.2-4恶臭污染物排放标准（GB14554-93） 规模; 排气筒高度（m）; 标准值; 无组织. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 厂界标准值：20（无量纲）. 3.2.2废水 项目生产废水与生活污水进入厂区生化池预处理由园区污水管网进入草堂园区污水处理厂处理后排入石马河。生化池废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）），草堂污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，各标准值见下表。 表3.2-5 污水排放标准 单位：mg/L 项目; COD; pH; BOD5; 总氮; SS; 石油类; LAS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 6~9; 300; 70; 400; 20; 20. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标; 50; 6~9; 10; 15; 10; 1.0; 0.5. 3.2.3噪声 根据《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县声环境“十四五”声环境功能区划分调整方案>的通知》（奉节府办发〔2023〕42号），项目所在区域为草堂工业园区，划分为3类区域，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表3.2-6。 表3.2-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行标准; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. 3.2.4固废 本项目一般固废贮存属于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和GB18599-2020规定，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 废气： NMHC：0.1094t/a；二甲苯：0.0134t/a；颗粒物：0.1062t/a。 废水： COD：0.094t/a；氨氮：0.0094/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 项目租用已建成的标准厂房，厂房及其配套设施已经建成，施工期仅剩设备安装和调试，施工时序短，产生污染物较少，因施工造成的环境影响随施工结束而消失，本次评价不对施工期作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 项目产生的废气主要有抛光粉尘、焊接烟尘、注塑、喷漆、烘干、印字等有机废气以及切割粉尘。 1、废气来源及防治措施 （1）抛光打磨粉尘（G1-1、G1-3、G2-2、G2-4、G3-2、G3-3、G4-1、G5-1） 产品表面将不可避免存在少量毛刺，本项目抛光使用紫光蜡、黄蜡、白蜡为抛光蜡。镜架在抛光过程中会产生一定量的粉尘。 抛光打磨粉尘通过设备自带的旋风除尘器后处理后经20m高DA002排气筒楼顶排放。 （2）焊接烟尘（G1-2、G5-2） 焊接采用的银焊线是一种以银或银基固深体的焊丝。其成分为：Ag9.0%~11.0%、Gu52.0%~54.0%、Zn35.0%~39.0%。其余为Fe。 项目焊接工序使用高频焊接机，焊接均采用点焊，焊接接触面积极小，银焊线年用量5kg，采用焊烟除尘器收集处理后无组织排放，通过加强车间通风排放，对环境影响较小。 （3）注塑废气（G2-1、G3-1） 注塑机采用电加热，PC塑料控制在260℃左右，采用直接再生方式，挤出成型过程为单纯物理熔融变化过程；且TR塑料裂解温度为350℃；因此在本项目工艺条件下，各塑料均未达到裂解温度，塑料在熔融过程中不发生裂解，属于纯物理挥发过程；挥发气体的主要成分为游离的未聚合的单体及其他有机挥发性物质（主要是C2-C8）。由于这部分废气的成分及含量不固定，而其共同的特性是作 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 为挥发性有机物质，本项目以TVOC（以NMHC计）表示。由于注塑熔融过程在封闭的热熔管道内，废气只在模具开合时释放到空气中，拟在每台注塑机取件口侧边设置集气罩，使注塑机取件口处形成微负压环境，废气被集气罩收集后通过三级活性炭处理设施处理后通过1根20m高排气筒DA001高空排放。 （4）镜架涂装（G2-3） 项目设置喷涂房用于镜架涂装固化剂开油水等含VOCs物料，将产生挥发性有机废气，喷枪喷漆过程还会产生漆雾颗粒。 设置密闭喷漆车间1间，配置3台喷漆台；喷漆车间外设置1间烘干房，采用电热烘干。喷漆作业前，工人在喷漆房喷涂工位处预先配制好油漆，喷枪在喷漆作业过后用稀释剂短时间浸泡，用以除去枪头的漆渣，喷枪喷嘴清洗过程也在喷涂工位进行。喷漆操作台为微负压，配套送风机，在喷漆作业时开启，为保障废气全部有组织排放，环评要求企业在喷漆时使车间达到微负压环境，喷漆结束时关闭送风机，将废气抽离后，减少人员出入。喷漆废气经“水帘+过滤棉+三级活性炭吸附"处理后经20m高DA003排气筒楼顶排放。废气处理系统风量约1.2万m3/h。 （5）镜架移印废气（G1-4、G2-5、G3-4、G4-2、G5-4） 本项目在产品上印刷文字、商标和图案的过程中会产生少量油墨废气，根据 企业提供的资料，根据附件7油墨的成分报告，项目使用的油墨按75%挥发考虑。 （6）切割粉尘（G5-2） 本项目设1台激光切割机，主要用于不锈钢钢板的切割，年工作时间1200h，该过程中会产生切割粉尘。项目需切割的不锈钢板的用量约0.1t/a，粉尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-4341机械行业系数手册”中的下料工序颗粒物产污系数1.10kg/t-原料，则粉尘产生量为0.11kg/a。在切割工作台的侧边附加烟尘捕集装置，切割粉尘通过布袋除尘器收集处理后，无组织排放。 总体收集效率按70%计，处理效率按照80%计，风量约2000m3/h。则粉尘无组织的排放量为0.033kg/a，排放速率为2.75×10-5kg/h。 （6）塑料破碎粉尘 本项目设置1台破碎机用于注塑残次品和边角料的破碎，均位于封闭的碎料间内，破碎工序为间断运行，约每3-5天运行1小时，破碎机采用高速旋转的刀片对物料进行绞碎，出料为2—5mm塑料颗粒，由于本项目塑料材料有一定韧性，破碎作业时产生的粉尘极少，且破碎机进料口设置有挡帘，粉尘外溢很少，基本都落到设备底部收料桶中，再加上碎料间为厂房内封闭式隔间，只有极少破碎粉尘扩散到室外，经破碎机自带的除尘器处理后，无组织排放，通过车间排风排出室外。 - （7）钻孔废气 - 钻孔作业时产生的粉尘极少，在厂房内自由沉降，无组织排放，只有极少粉尘扩散到室外，本次评价不作详定量分析。 - （8）割片废气 - 在镜片割片环节会产生少量割片粉尘，在厂房内自由沉降，无组织排放，只有极少粉尘扩散到室外，本次评价不作详定量分析。 - （9）危废贮存库废气 - 危废贮存库主要包含漆渣、废过滤棉、喷淋废液、废活性炭、废机油等，会挥发少量的有机废气，项目废活性炭袋装密封、废机油用铁桶盛装暂存于危废贮存库，危废定期交具有危废处理资质的单位处置，危废贮存库产生的废气极少，通过管道收集引入喷漆废气处理设施后达标排放。 2、废气源强核算 （1）抛光打磨粉尘 产品表面将不可避免存在少量毛刺，企业拟在设置打磨区采用集中打磨系统对毛刺进行打磨，每天开机4h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，41-434机械行业系数手册—06预处理产污系数表”，颗粒物产污系数为2.19kg/t原料，工业废气量产生系数为8500m3/t-原料；项目使用原料约20t/a，则镜架抛光打磨颗粒物产生量为0.044t/a，废气产生量为170000m3，产生速率0.037kg/h，产生浓度为9.25mg/m3。 抛光打磨粉尘通过设备自带的旋风除尘器处理后引至20m高2#排气筒排放，风机风量为4000m3/h，集气罩收集效率为80%，旋风除尘器处理效率为85%。 （2）焊接烟尘 焊接采用的银焊线是一种以银或银基固深体的焊丝。其成分为：Ag9.0%~11.0%、Gu52.0%~54.0%、Zn35.0%~39.0%。其余为Fe。 项目焊接工序使用高频焊接机，焊接均采用点焊，焊接接触面积极小，银焊线年用量5kg，采用焊烟除尘器收集处理后无组织排放，通过加强车间通风排放，对环境影响较小。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37,431-434机械行业系数手册》实芯焊丝，该工艺产污系数为9.19kg/t原料，则颗粒物产生量为4.6×10-5t/a，焊烟除尘器自带的移动式集气罩收集效率为80%，处理效率为95%，采用焊烟除尘器收集处理后无组织排放，其排放量为1.84×10-6t/a，通过加强车间通风排放，对环境影响较小。 （3）注塑废气 拟建项目设置6台注塑机，非甲烷总烃产生量参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中“2929塑料零件及其他塑料制品制造行业”中排污系数：非甲烷总烃2.7kg/t产品。拟建项目年产重量为9t/a，则注塑工序NMHC产生量为0.0243t/a，根据注塑机设备参数，注塑机工作时长1200h/a。拟在每台注塑机取件口侧边设置集气罩，使注塑机取件口处形成微负压环境，废气被集气罩收集后通过三级活性炭处理设施处理后通过1根20m高排气筒高空排放。 （4）镜架涂装废气 涂装废气污染物产生量与涂料成分密切相关，拟建项目漆料中挥发分和固体分含量如下。 表4.2-3 漆料中挥发分和固体分含量一览表 物料组成; 油漆调配（喷涂）; 丙酮. 金油; 稀释剂; 固化剂. 年用量kg; 107; 160; 33; 200. 挥发分; 醋酸丁酯; /; /; /; /. 丙烯酸酯; 35%; /; /; /. 二甲苯; /; 20%; 10%; /. 其他添加剂; /; 80%; 20%; 100%. 小计; 35%; 100%; 30%; 100%. 固体分; 65%; /; 70%; /. 涂装工序物料平衡分析见图4.2-1。 油漆107kg NMHC35%37.45 固体分65% 69.55 固化剂 33kg NMHC30% 9.9 二甲苯10% 3.3 固体份70% 23.1 0 丙酮200kg NMHC100% 200 洗枪 NMHC207.35 二甲苯35.3 NMHC 60 颗粒物57.44 NMHC 13.37 二甲苯 1.76 颗粒物 2.87 NMHC 101.59二甲苯 13.42 颗粒物 10.91 NMHC253.98 二甲苯33.54 颗粒物54.57 工件带走 35.21 喷涂间 固体分 挥发分 喷漆 损失 重复使用 30%挥发 70% 无组织5% 有组织95% 末端治理措施 VOCs去除率60% 颗粒物去除率80% 单位：kg/a 稀释剂160kg NMHC100%160 二甲苯20% 32 图4.2-1 涂装物料平衡图 涂装工序中VOCs平衡 项目挥发性有机废气VOCs以非甲烷总烃计，平衡图见图4.2-2。 0.01337 0.01337 无组织 排气筒 洗枪 0.06 非甲烷总烃 0.26735 0.10159 废气处理措施 0.15239 0.25938 调漆、喷漆、烘干 0.19398 图4.2-2 非甲烷总烃平衡图（单位：t/a） 涂装工序中二甲苯平衡图见图4.2-3。 0.0177 0.01342 无组织 排气筒 0.01342 二甲苯0.0353 调漆、喷漆、烘干 0.02188 废气处理措施 0.00846 0.02188 图4.2-3 二甲苯平衡图（单位：t/a） ①涂装有机废气 涂装有机废气来源于漆料中VOCs的挥发，本次评价考虑漆料中VOCs全部挥发，通常在喷漆区挥发50%，干燥区挥发50%。 另外，使用丙酮清洗喷枪时，也有有机物挥发，按100%计。 本次评价涂装有机废气评价因子取：NMHC和二甲苯。 本项目设1套喷漆房。根据业主设计资料，喷漆房年工作时间均为1200h/a。每次喷涂完成后均会对喷枪进行清洗，清洗过程采用丙酮（无需清水冲洗），丙酮年用量为0.2t/a，收集率为30%，其余部分以非甲烷总烃形式挥发进入喷漆房。 根据项目油漆用量和VOCs含量，可计算得有机废气年产生量：NMHC0.26735t/a，二甲苯0.0353t/a。 涂装作业工作时长1200h/a，可计算出小时产生量：NMHC0.223kg/h，二甲苯0.0294kg/h。 ②漆雾颗粒 根据喷漆量、固体分含量、损耗率，可计算得漆雾颗粒产生量，见下表。 表4.2-4 漆雾颗粒产生量核算表 固体分含量kg; 喷漆方式; 占比; 损耗率; 漆雾颗粒产生量. t/a; kg/h. 69.55; 人工喷漆; 100%; 70%; 0.0574; 0.0478. 合计; 0.0574; 0.0478. 拟建项目废气源强核算汇总见下表。 由上表可知，拟建项目排放的NMHC排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值；二甲苯、颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）限值。 3、废气治理设施 ①抛光打磨粉尘 项目使用原料约20t/a，则镜架抛光打磨颗粒物产生量为0.044t/a，废气产生量为170000m3，产生速率0.037kg/h，产生浓度为9.25mg/m3。 抛光打磨粉尘通过设备自带的旋风除尘器处理后引至20m高2#排气筒排放，风机风量为4000m3/h，集气罩收集效率为80%，旋风除尘器处理效率为85%。 ②注塑废气 在注塑机的上方设置集气罩对废气进行收集，收集后引入一套三级活性炭吸附处理后引至20m高的1#排气筒（DA001）排放。设计根据《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编）表17-8各种排气罩的排气量计算公式，本项目注塑机上方集气罩为上部伞形罩，侧面无围挡，故本项目单个集气罩风量设计按以下公式计算： - Q=1.4pHVx - 式中：Q—集气罩排气量，m3/s； - p—罩口周长，m，本项目注塑机上方单个集气罩口周长为1.2m（方形罩：边长为0.3m）； - H—污染源至罩口的距离，m，本项目污染源至罩口距离取0.4m； - VX—最小控制风速，m/s，一般为0.25～2.5m/s，本项目取0.25m/s。 - 由此计算出本项目注塑机单个集气罩所需风量为604m3/h，注塑区设有6台注塑机、每台注塑机上方设置6个集气罩，则配套风机总风量需求为3624m3/h，考虑到风阻、损失等，本项目注塑机配套风机总处理风量为4000m3/h，可满足公式计算的风量需求，收集效率为80%是可行的。 ③喷漆废气、烘干废气 - 本项目调漆房理论收集风量为8.4m3/h（尺寸0.5m×0.3m×2.8m，换气约20次/h），喷漆房理论收集风量为8640m3/h（单个喷台引风口截面积0.8m2，风速约1.2m/s，集气风量约3000m3/h），烘箱设置感应开关，仅在烘箱开门时进行收集，收集风量为1800m3/h（每个烘箱引风口截面积0.1m2，开门时瞬时换气风速约1.2m/s，集气风量约432m3/h，根据企业说明1小时开门更换2批次，则集气风量约为900m3/h），脱附风量为1000m3/h。故合计风量约10540m3/h，考虑到设计余量和风压损失，建议总废气收集风量为12000m3/h。 ④废气治理措施汇总 本项目废气处理措施参数如下。 表4.2-5 废气产排汇总一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 抛光 打磨粉尘; 颗粒物; 0.044; 0.037; 9.25; 旋风除尘器; 0.0053; 0.0044; 1.1. 注塑废气; NMHC; 0.0243; 0.02; 5; 三级活性炭处理; 0.0078; 0.0065; 1.63. 喷漆废气、烘干废气; NMHC; 0.26735; 0.2198; 18.32; 水帘+过滤棉+三级活性炭吸附; 0.1016; 0.085; 7.08. 二甲苯; 0.0353; 0.0294; 2.45; 0.0134; 0.011; 0.92. 颗粒物; 0.0574; 0.0478; 3.98; 0.109; 0.0091; 0.76. 车间无组织; 颗粒物; 4.6×10-5; /; /; 焊烟除尘器收集处理后无组织排放; 1.84×10-6; /; /. 颗粒物; 0.11×10-3; 9.16×10-5; /; 布袋除尘器; 0.033×10-3; 2.75×10-5; /. NMHC; 0.01337; 1.11×10-5; /; 车间通风; 0.01337; 1.11×10-5; /. 二甲苯; 0.00176; 1.46×10-5; /; 0.00176; 1.46×10-5; /. 颗粒物; 0.00287; 2.39×10-6; /; 0.00287; 2.39×10-6; /. 表4.2-6 废气治理措施一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 集气方式及风量m3/h; 废气捕集效率; 处理措施; 处理效率; 排气筒. 1; 注塑 废气; NMHC; 有组织; 集气罩收集4000; 80%; 三级活性炭吸附; 60%; 编号：1# H=20m d=0.3m T=25℃. 2; 抛光 打磨粉尘; 颗粒物; 有组织; 集气罩收集4000; 80%; 旋风除尘器器; 85%; 编号：2# H=20m d=0.3m T=25℃. 3; 喷漆房、烘干房、危废贮存库废气、移印废气; NMHC 二甲苯 颗粒物; 有组织; 密闭抽风 12000; 95%; 水帘+过滤棉+三级活性炭吸附; NMHC60% 颗粒物80%; 编号：3# H=20m d=0.7m T=25℃. 4; 焊接; 颗粒物; 无组织; /; 95%; 移动焊烟除尘器; /; /. 5; 切割; 颗粒物; 无组织; /; 80%; 布袋除尘器处理无组织排放. 6; 塑料 破碎; 颗粒物; 无组织; /; 80%; 布袋除尘器处理; /; /. 7; 钻孔废气; 颗粒物; 无组织; /; /; 加强车间排风; /; /. 4、废气排放情况 本项目大气污染物有组织排放量核算表见表4.2-7，项目无组织排放量核算表见表4.2-8，项目大气污染物年排放量核算见表4.2-9。 表4.2-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; 非甲烷总烃; 1.63; 0.0065; 0.0078. 2; DA002; 颗粒物; 1.1; 0.0044; 0.0053. 3; DA003; NMHC; 7.08; 0.085; 0.1016. 二甲苯; 0.92; 0.011; 0.0134. 颗粒物; 0.76; 0.0091; 0.0109. 主要排放口合计; 非甲烷总烃; 0.1094. 颗粒物; 0.1062. 二甲苯; 0.0134. 表4.2-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; G1; 生产车间; NMHC; 加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）标准；; 4.0; 0.115. 二甲苯; 1.2; 0.0177. 颗粒物; 1.0; 0.025. 无组织排放总计; NMHC; 0.01337. 二甲苯; 0.00176. 颗粒物; 0.00288. 表4.2-9大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.123. 2; 颗粒物; 0.11. 3; 二甲苯; 0.015. 5、非正常工况废气源强核算 项目非正常工况主要为环保设施的非正常运行，对于本项目而言，非正常工况排放情况主要为：①三级活性炭吸附设施失效，注塑废气未经处理直接排放；②镜架抛光、打磨废气处理设施失效，颗粒物未经处理直接排放。③水帘+过滤棉+三级活性炭吸附废气失效，涂装废气未经处理直接排放。非正常排放量核算见表4.2-10。 表4.2-10 项目非正常工况下废气产生排放情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 气处理设施失效; NMHC; 5; 0.02; 0.5h; 1次/年; 对项目废气处理设备定期检查，避 免设备故障，减少污 染物非正常工况排放. 2; DA002; 气处理设施失效; 颗粒物; 9.25; 0.037; 0.5h; 1次/年. 3; DA003; 气处理设施失效; NMHC; 18.32; 0.2198; 0.5h; 1次/年. 二甲苯; 2.45; 0.0294; 0.5h; 1次/年. 颗粒物; 3.98; 0.0478; 0.5h; 1次/年. 6、废气治理措施及其可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），有机废气应采用焚烧、吸附、催化分解或其他等废气治理工艺。 本项目有机废气主要为涂装废气及注塑废气，产生量较小。含有漆雾的空气在一定气流组织的作用下与水幕撞击，其中的部分黏性物质被截留于水中，然后穿过水帘进入气水通道，与通道里的水产生强烈的搅拌混合，将颗粒物完全清洗到水中。一部分水跟随气流组织进入集气箱后，气水分离，处理后的气体穿过挡水板，再排放到大气中；设备运行过程中不断有新水自动加入。 活性炭是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭主成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列，在交叉连接之间有细孔，在活化时会产生碳组织缺陷，因此它是一种多孔碳，堆积密度低，比表面积大。活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。满足根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中有机废气治理要求。 类比类似眼镜生产企业采取的治理措施，从技术、经济诸方面考虑喷淋+无纺布过滤+活性炭吸附处理能够满足废气治理的需要，可做到达标排放。同时考虑到注塑废气的收集效率，建议企业使用变频风机，并在支管上安装切换阀，以利于注塑废气处理设施的有效使用。 在切割工作台的侧边附加烟尘捕集装置，切割粉尘通过布袋除尘器收集处理后，无组织排放。手持抛光机每日运行时间较短，属于偶发使用设备，产生粉尘量较少，不做定量分析。 在生产车间设置机械排风系统，加大厂房通风，无组织废气经通风系统引至车间外排放。类比企业类似项目采取的治理措施，从技术、经济诸方面考虑上述措施能够满足废气治理的需要，经过预测，无组织占标率较小，可做到达标排放。 7、大气环境影响分析结论 奉节县6项基本因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量判定为达标区。拟建项目位于奉节县草堂镇生态工业园，不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区等。 项目注塑废气经集气罩收集后经三级活性炭处理后通过4000m3/h经20m高DA001排气筒楼顶排放；抛光粉尘、打磨废气通过设备自带的旋风除尘器处理后经20m高DA002排气筒楼顶排放。喷漆烘干废气经水帘+过滤棉后与危废贮存库废气、移印废气经三级活性炭吸附处理后经20m高DA003排气筒楼顶排放。废气处理系统风量约1.2万m3/h。 破碎作业时产生的粉尘极少，且破碎机进料口设置有挡帘，经车间通风换气后无组织排放；钻孔作业时产生的粉尘极少，经破碎机自带的除尘器处理后，无组织排放，通过车间排风排出室外。类比类似企业项目采取的治理措施，从技术、经济诸方面考虑上述措施能够满足废气治理的需要，可做到达标排放。 激光切割废气产生量较少，切割粉尘通过布袋除尘器收集处理后，无组织排放。 项目租用奉节县生态工业园区兴园路1号C6幢1层1号、2层、3层进行生产。项目周边不涉及依法设立的各类各级保护区，50米范围内无声环境保护目标，环境敏感目标主要为园区周边居住、文化教育、行政办公区域。 本项目喷漆工序所有油漆涉及多种有机溶剂，根据有机溶剂的性质，大部分会挥发出异味或刺激性气味。本项目采取的废气处理工艺为“水帘+过滤棉+UV光催化+活性炭吸附”，其中活性炭吸附净化在除味方面有较明显的效果，去除率按80%计，则臭气浓度排放量约为264（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）臭气浓度的相关标准（＜2000，无量纲），且项目周边200m无现状和规划居民点等环境保护目标，因此，本项目恶臭对周围环境影响较小，不需设置防护距离。 综上所述，本项目废气处理措施有较好的针对性，废气可实现达标排放，对环境影响小，处理措施技术可行，经济合理。 8、废气监测计划 环境监测的目的在于及时掌握企业的排污情况，了解环境污染动态变化，以便积极采取防治措施，严格控制污染物排放量，减小污染对环境的影响。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应按照监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其他有资质的检测机构代其开展自行监测。 表4.2-11 废气监测要求及标准 监测点位; 监测频次; 监测因子; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）20m排气筒; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 1#排气筒; 每年一次; NMHC; 100; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 2#排气筒; 每年一次; 颗粒物; 120; 17; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 3#排气筒; 每年一次; NMHC; 120; 17; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 颗粒物; 120; 5.9; /. 二甲苯; 70; 1.7; /. 厂界; 每年一次; 二甲苯; /; /; 1.2. 颗粒物; /; /; 1.0. NMHC; /; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂房外设置监控点; 每年一次; NMHC; /; /; 10（监控点处任意1h平均浓度值）; 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）. /; /; 30（监控点处任意一次浓度值）. 4.2.2废水 1、给排水核算 （1）生活用水 拟建项目不提供员工食宿，员工生活用水主要为入厕废水、洗手水等，按50L/人·d计，排水系数按0.9计。本项目全厂劳动定员50人，年工作300天，则项目员工生活用水约为2.5m3/d（750m3/a），生活污水排放量为2.25m3/d（675m3/a）。 （2）生产用水 ①清洗用排水 项目工艺清洗废水主要有磨面清洗废水、超声波清洗废水和冲洗废水、地坪清洁废水。 A：磨面清洗废水（W2-1、W3-1） 设置1台振动研磨机用于注塑件研磨，每台设备每次启动时加清水30L，磨料30kg，每次运行时长约1h，每天运行8次，每次运行结束后排出废水，排水系数取0.9，则镜架振动研磨用水量0.3m3/d，排水量0.27m3/d。主要污染物浓度为COD500mg/L、SS700mg/L。 B：超声波清洗用排水（W1-1、W2-2、W3-2、W4-2、W4-3、W4-4、W5-1） 本项目对半成品、包装前成品采用超声进行清洗，以去除镜架在切边脚、装 搭时附着在表面的尘粒等杂质，超声清洗过程中产生少量超声清洗废水。本项目 使用超声波清洗机共2套，单套容量为0.5t，实际使用容量为0.4t，根据企业提供资料，清洗机每天排水3次，水蒸发损失量按10%计，则用水量为2.4t/d，废水量为2.16t/d，一年工作天数按300天计，则年用水量为720t/a，废水产生量648t/a。类比同类项目，废水主要污染物浓度为COD300mg/L、SS100mg/L、LAS15mg/L，则污染物产生量为COD0.194t/a、SS0.065t/a、LAS0.0098t/a。 C：冲洗用排水（W2-3、W3-3、W6-2） 项目对需要喷涂的塑胶眼镜在第一次超声清洗后的眼镜架进行进一步冲洗， 以去除塑胶镜架工件表面难以去除的细小杂质，便于后续稳定均匀喷漆上色。眼镜配件经滚光、振光、研磨后也需要清洗。根据企业提供资料，冲洗水用水量约1.5t/d，年用水量450t/a。水损失量按10%计，其余全部收集后统一排放，废水产生量为1.35t/d，405t/a。废水主要污染物浓度为COD100mg/L、SS20mg/L，则污染物产生量为 COD0.04t/a、SS0.008t/a。 ②开料弯圈用排水（W4-1、W4-3） 根据工艺流程，项目在板材的开料、弯圈工序使用热水、冷水对工件进行简 单的浸泡，起到升温和降温的作用；使用自来水，约5天更换一次，排水系数取0.8，则每次用水约0.06t（平均0.012t/d），排水约0.048t（平均0.0096t/d），年用水约3.6t/a，年排水约2.88t/a。 ③地坪清洁用水 厂区地坪使用拖布清洁，需要清洁的生产区地坪约7000m2，清洁用水量约0.5L/m2，每2周清洁一次，则本项目地面清洁用水量约3.5m3/次（87.5m3/a），产污系数取0.9，则废水量约3.15m3/次（78.75m3/a）。 ④其他用排水 项目注塑工序、旋风除尘器需要用到冷却水，采用间接冷却的方式，项目设有1个循环冷却池和1台冷却机，冷却水循环使用不排放，只需每天补充新鲜水。根据企业提供的资料，项目冷却水日补充量约1.5t，即450t/a，循环水量约6750t/a，损耗量约450t/a。 项目喷涂工序采用水帘初步除漆雾，喷淋循环水箱有效容积3m3，喷淋水每周定期除渣，补充新鲜水，每次补水1.5m3，年补水次数50次，每半年彻底更换一次，用水量45m3/a，排水量5.4m3/a，计入危废。 拟建项目用水、排水量见下表。 表4.2-12 给排水核算表 序号; 用水类别; 用水规模; 用水指标; 最大用水量; 排污系数; 最大排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 生活用水; 50人; 50L/人·d; 2.5; 750; 0.9; 2.25; 675. 2; 震机研磨; /; /; 0.3; 90; 0.9; 0.27; 72. 3; 开料弯圈; /; 0.06t/次 （5 天一次）; 0.012; 3.6; /; 0.0096; 2.88. 4; 超声波清洗; 2; 1.2t/台·天; 2.4; 720; 0.9; 2.16; 648. 5; 冲洗; /; /; 1.5; 450; 0.9; 1.35; 405. 6; 地坪清洁用水; 7000m2,2周/次; 0.5L/m2; 3.5; 87.5; 0.9; 3.15; 78.75. 7; 喷淋用水; 每次补水1.5t，补水50次/a; 水箱3m3/台每半年更换一次; 1.5; 45; 计入危废; 0.9; 5.4. 8; 冷却用水; /; /; 1.5; 450; /; /; /. 新鲜水合计; 13.212; 2596.1; /; 9.19; 1887.03. 拟建项目水平衡图如下： 图4.2-2 水平衡图 单位：m3/d 2、水污染防治措施 生产废水经沉淀后与生活污水一起进入园区已建生化池（处理能600m3/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网进入草堂园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入石马河。喷漆产生的废水计入危废，定期交由资质的单位处置。 3、水污染物源强核算 拟建项目水污染源强核算如下。 表4.2-13 废水源强汇总表 废水类别; 废水量t/a; 污染物 名 称; 产生情况; 排放去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 震机研磨; 72; COD; 500; 0.036; 先经沉淀处理后进入厂区生化池处理. SS; 700; 0.05. 开料弯圈排水; 2.88; COD; 300; 8.64×10-4. SS; 100; 2.88×10-4. 超声波清洗; 648; COD; 300; 0.194. SS; 100; 0.065. LAS; 15; 0.01. 冲洗; 405; COD; 100; 0.04. SS; 20; 0.008. 地坪清洁废水; 78.75; COD; 300; 0.024. SS; 200; 0.016. 石油类; 30; 0.0024. 生活污水; 675; COD; 400; 0.27; 进入厂区生化池处理. BOD5; 200; 0.135. SS; 200; 0.135. 氨氮; 40; 0.027. 表4.2-14 水污染物排放情况表 废水类型; 污染物 名 称; 综合废水; 厂区生化池处理后; 污水厂接管处理后 （一级A标）; 污水厂排放标准（mg/L）. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 综合废水 1887.03m3/a; COD; 298.88; 0.564; 200; 0.377; 50; 0.094; 50. BOD5; 71.54; 0.135; 30; 0.057; 10; 0.0188; 10. SS; 145.20; 0.274; 150; 0.285; 10; 0.0188; 10. 氨氮; 14.31; 0.027; 6; 0.011; 5; 0.0094; 5. 石油类; 1.27; 0.0024; 0.3; 0.0006; 1; 0.00188; 1. LAS; 5.30; 0.01; 3; 0.006; 0.5; 0.00094; 0.5. 4、水污染物排放信息 表4.2-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 综合废水; COD BOD5 SS 氨氮 石油类LAS; 厂区生化池; 连续排放，流量不稳定; 1#; 沉淀+厂区生化池; 厌氧; W1; 是 否; 企业总排口 雨水排放口 清净下水排放口 温水排放口 车间或车间处理设施排放口. 表4.2-16 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 经度°; 纬度°. 1; 厂区总排口; 109.83820; 31.08912; 1887.03; 园区污水管网; 连续排放，流量不稳定; /; 园区污水处理厂; COD BOD5 SS 氨氮 石油类 LAS; 50 10 10 5 1 0.5. 5、废水处理措施可行性分析 拟建项目租用奉节县生态工业园区兴园路1号C6幢1层1号、2层、3层标准厂房，生产废水经过预处理沉淀后与生活污水依托园区已经修建的生化池，该生化池已于2023年建成并通过环保验收，设计处理能力为600m3/d，处理工艺采用“AOA法”处理工艺，出水水质能稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。根据调查，该生化池可接收C6幢标准厂房产生的生活污水和部分低浓度废水。本项目生产废水主要为清洗废水（外排废水各污染因子浓度范围见表4.2-14），主要含有LAS、SS、石油类、COD、氨氮等，经沉淀处理后，可排入园区已建生化池，可排入园区已建生化池，生化池目前尚有200m3/d余量，能满足项目产生的9.19m3/d的废水处理需求。喷淋废水、水帘废水作为危废，定期交由资质的单位处理。 项目所在地段污水收集管网已修建完成，产生的污水可接入园区污水处理厂。园区污水处理厂一期设计处理规模为5000m3/d，采用STCC碳系载体生物滤池处理工艺，废水处理达污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入石马河，目前园区入驻企业较少，该污水厂实际接纳污水量约1800m3/d。本项目废水水质成分简单，不含重金属和难降解的有机物，最大排水量约9.19m3/d，废水量少，不会对污水处理厂运行造成冲击。 综上，拟建项目废水水质成分简单，通过以上污水处理措施处理后达标排放，环境影响可接受。 6、废水监测要求 表4.2-17 废水监测要求及标准一览表 监测类别; 监测位置; 监测因子; 浓度限值 mg/L; 执行标准; 监测频率. 废水; W1厂区生化池总排水口; COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 每年一次. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. 石油类; 20. LAS; 20. 4.2.3噪声 1、声源 项目噪声为机械设备运行噪声，其噪声级约为70~85dB（A），机械噪声经建筑隔声、基座减震、柔性连接等，因注塑机、板材花式机、雕刻机、台钻等等设备布置较为集中，因此将同类设备概化为一个点声源组。本项目主要噪声源源强及分布详见表4.2-18。 |

表4.2-18  项目主要设备噪声情况（室内声源）

| 序号 | 声源 名称 | 建筑物 名称 | 数量（台） | 声源源强 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/dB(A) | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 注塑成型机 | 生产车间 | 6 | 75 | 35 | -25 | 1.1 | 东 | 15 | 58.5 | 昼间 | 15 | 43.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 18 | 56.9 |  |  | 41.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 15 | 58.5 |  |  | 43.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 12 | 60.4 |  |  | 45.4 |  |
| 2 | 破碎机 |  | 1 | 80 | 50 | -20 | 1.0 | 东 | 20 | 54.0 | 昼间 | 15 | 39.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 20 | 54.0 |  |  | 39.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 25 | 52.0 |  |  | 37.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 25 | 52.0 |  |  | 37.0 |  |
| 3 | 空压机 |  | 2 | 85 | 35 | -18 | 9.5 | 东 | 22 | 61.8 | 昼间 | 15 | 46.8 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 20 | 62.6 |  |  | 47.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 18 | 63.5 |  |  | 48.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 18 | 63.5 |  |  | 48.5 |  |
| 4 | 自动 喷机 |  | 1 | 70 | 35 | -20 | 11.2 | 东 | 22 | 43.1 | 昼间 | 15 | 28.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 25 | 42.0 |  |  | 27.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 17 | 45.4 |  |  | 30.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 44.0 |  |  | 29.0 |  |
| 5 | 手动 喷机 |  | 2 | 80.0 | 40 | -15 | 11.2 | 东 | 16 | 55.9 | 昼间 | 15 | 40.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 18 | 54.9 |  |  | 38.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 17 | 55.4 |  |  | 40.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 13 | 57.7 |  |  | 42.7 |  |
| 6 | 抛光机 |  | 10 | 81.1 | 35 | -25 | 16 | 东 | 19 | 55.5 | 昼间 | 15 | 40.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 22 | 54.2 |  |  | 39.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 57.0 |  |  | 42.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 15 | 57.6 |  |  | 42.6 |  |
| 7 | 风机 |  | 3 | 85 | 35 | -12 | 12 | 东 | 20 | 63.8 | 昼间 | 15 | 48.8 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 22 | 62.9 |  |  | 47.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 23 | 62.6 |  |  | 47.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 18 | 64.7 |  |  | 49.7 |  |
| 8 | 冲床机 |  | 1 | 75 | 30 | -22 | 13 | 东 | 15 | 51.5 | 昼间 | 15 | 36.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 14 | 52.1 |  |  | 37.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 15 | 51.5 |  |  | 36.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 13 | 52.7 |  |  | 37.7 |  |
| 9 | 剪板机 |  | 1 | 78 | 45 | -18 | 13.2 | 东 | 13 | 55.7 | 昼间 | 15 | 40.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 17 | 53.4 |  |  | 38.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 53.9 |  |  | 36.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 13 | 55.7 |  |  | 40.7 |  |
| 10 | 砂轮机 |  | 1 | 78 | 35 | -12 | 13.2 | 东 | 11 | 57.1 | 昼间 | 15 | 42.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 14 | 55.1 |  |  | 40.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 12 | 56.4 |  |  | 41.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 14 | 55.1 |  |  | 40.1 |  |
| 11 | 裁断机/下料 |  | 1 | 75 | 40 | -20 | 12.9 | 东 | 18 | 49.9 | 昼间 | 15 | 34.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 14 | 52.1 |  |  | 37.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 10 | 55 |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 17 | 50.4 |  |  | 35.4 |  |
| 12 | 滚桶 |  | 4 | 77 | 30 | -20 | 13.2 | 东 | 18 | 51.9 | 昼间 | 15 | 36.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 20 | 50.9 |  |  | 35.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 52.9 |  |  | 37.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 24 | 49.0 |  |  | 34.0 |  |
| 13 | 水泵 |  | 1 | 75 | 32 | -15 | 13.2 | 东 | 13 | 54.7 | 昼间 | 15 | 39.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 16 | 52.9 |  |  | 37.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 12 | 55.4 |  |  | 40.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 14 | 54.1 |  |  | 39.1 |  |
| 14 | 台式铣钻床 |  | 1 | 75 | 32 | -15 | 13.1 | 东 | 18 | 51.9 | 昼间 | 15 | 36.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 17 | 52.4 |  |  | 37.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 52.9 |  |  | 37.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 18 | 51.9 |  |  | 36.9 |  |
| 15 | 台式砂光机 |  | 1 | 75 | 40 | -20 | 13.2 | 东 | 20 | 48.9 | 昼间 | 15 | 33.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 25 | 47.0 |  |  | 33.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 28 | 46.1 |  |  | 32.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 26 | 46.7 |  |  | 31.7 |  |

- 注：相对位置坐标以车间中心为原点，厂区地面为高程原点

本项目主要产噪设备的噪声源强及距离厂区边界距离见表4.2-19。

表4.2-19  本项目噪声预测源强参数

| 声源位置 | 噪声源 | 噪声源强 | 东侧边界（m） | 南侧边界（m） | 西侧边界（m） | 北侧边界（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 等效室外声源 | 60.3 | 40 | 35 | 26 | 20 |
| 车间北侧 | 1#风机 | 75 | 8 | 25 | 35 | 5 |
| 车间北侧 | 2#风机 | 75 | 7 | 25 | 30 | 5 |
| 车间北侧 | 3#风机 | 75 | 6 | 25 | 25 | 5 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | （2）厂界噪声预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐的预测模式。 ①等效室外声源计算 按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：  式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB N—室内声源总数。 声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：  Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； Lp2——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带隔声量，dB。 ②噪声衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ③噪声贡献值计算 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ⑤噪声预测结果 利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测本项目噪声源对各向厂界的影响，预测结果可见表4.2-20。 表4.2-20 厂界噪声预测结果一览表 方位 噪声值; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 61.4; 60.1; 60.8; 61.5. 标准值; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：本项目夜间不生产 根据预测，本项目东、南、西、北侧厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，运营期噪声可以实现达标排放，对声环境影响可接受。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测要求情况见下表。 表4.2-21 本项目噪声自行监测情况一览表 排放口名称; 监测内容; 监测因子; 监测方法; 监测频次. 厂界; 厂界噪声; 等效连续A声级; 手工; 1次/每年，监测昼间. 由上表可知，通过基座减震、柔性连接、厂房隔声、距离衰减后，项目运营期昼间厂界噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此本项目噪声对外环境影响可接受。 4.2.4固废 1、一般工业固体废物 1）边角料（S1-2、S1-4、S2-1、S2-2、S2-6、S3-1、S3-2、S3-3、S4-1、S4-2、S4-3、S4-4、S4-6、S5-2） 项目在PC等颗粒注塑、磨水口、切桩头、切脾头，等工序中会产生边角料，以及在产品板材镜架和塑胶镜架检验过程会产生次品边角料。项目塑料颗粒约20t，根据同行业产排污情况，边角料和次品产生量按照原料用量的5%计，则塑料边角料和次品产生量约1t/a。塑料边角料回收破碎后回用于生产，不外排。其他边角料交相关企业综合利用。 2）废金属屑（S1-1） 主要来源于金属镜架锣切等金工，产生量约为0.01t/a，收集后外售废品回收 站。 3）废木粒、废砂粒（S4-5） 主要来源于镜架滚光工段，木粒年用量为0.3t，砂砾年用量约0.9t，木粒和沙砾在滚光过程中被打磨光滑后成为废木粒和废砂砾，年产生约0.4t/a，集中收集后由环卫部门统一清运处理。 - 废抛光轮（S1-3、S2-3、S4-7、S5-3） - 主要来源于镜架打磨抛光工段，产生量约为0.5t/a，集中收集后由环卫部门统一清运处理。 - 废镜片（S1-4、S2-6、S3-4、S4-8） 外购镜片车片等工序中会产生边角料，一副镜片重约2.0g，项目年购约130万副，使用120万副，其余在车片过程中损毁或为次品，共约0.6t/a；合格品车片过程产生边角料约占总量的25%，即0.5t/a。镜片产生固废共约1.1t/a，交相关企业综合利用。 - 废磨料（S6-4） 眼镜配件生产的过程中，工件在上述设备中与磨料进行滚光、研磨或振光打磨去除产品表面毛刺；本过程产生废磨料，废磨料的产生量约0.4t/a，编织袋打包送至一般工业固废暂存间暂存，定期送一般固废处置场处置。 - 7）未沾染化学品的废包装材料 - 本项目废包装材料主要来源于原辅料废包装和包装工序产生的废料。产生量约为1t/a，暂存于厂区一般固废暂存区后交由废品回收站处理。 - 8）沉淀池污泥： - 项目生产废水沉淀处理后的沉渣定期清理，产生量约0.02t/a，沉渣定期清掏，交环卫部门收集处理。 2、生活垃圾 项目劳动定员50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，则生活垃圾产生量为7.5t/a。交环卫部门收集处理。 3、危险废物 （1）接触化学品的废包装材料（S2-4）：如涂料、油墨等涉及化学物质的包装材料，产生量0.05t/a，密封处理，暂存于危废贮存库，定期交具有危废处理资质的单位处置。 （2）漆渣、废过滤棉、喷淋废液、丙酮废液（S2-4、S2-5）：漆渣来源于废气水帘产生的、喷漆车间产生，产生量0.08t/a；喷漆废气处理设施定期更换过滤棉等，产生量0.1t/a。密封处理，暂存于危废贮存库，定期交具有危废处理资质的单位处置。喷淋废液半年更换一次，产生量1.8t/a。废丙酮一年更换一次，产生量0.14t/a，密封处理，暂存于危废贮存库，定期交具有危废处理资质的单位处置。 （3）废机油：设备保养维护将产生废机油，包含设备润滑油更换产生的废润滑油（900-217-08）和设备液压油更换产生的废机油（900-218-08），预计产生量约0.2t/a，废机油用铁桶盛装暂存于危废贮存库，定期交具有危废处理资质单位处置。 （4）废活性炭：一般活性炭的吸附能力约为25kg（废气）/100kg（活性炭），根据项目处理有机废气产生量估算，废活性炭产生量约为0.4t/a，厂区活性炭装置装载量为0.3t，则为保障废气吸附效率，过滤系统应设置压差计，以测定经过过滤系统气流压降，从而确定是否需要更换过滤材料。活性炭吸附装置气体出口应设置压差计以测定经过吸附装置的气流压降，从而确定是否要更换活性炭，更换下来的废活性炭经专用收集袋收集后暂存于危废暂存区，交由有危废资质的单位处置。按照《2023年重庆市夏秋季臭氧污染防治攻坚工作方案》要求，颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料。建立活性炭全过程管理台账，购入记录和质量规格应附发票、检测报告等关键支撑材料；应准确、及时填写更换记录并保存；废旧活性炭妥善贮存，贮存过程中产生的VOCs接入处理设施，将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，在设施运维台账中记录更换时间和使用量。企业应保障设施设备及操作人员安全，防止发生安全生产事故。 （5）含油抹布、手套：设备定期维护保养产生的废弃含油棉纱、手套约0.01t/a，暂存于危废贮存库，定期交具有危废处理资质单位处置。 （6）空压机含油废液：项目配备1台螺杆式空压机，空压机内水蒸气压缩冷凝会产生含油废液，根据建设单位提供资料，空压机含油废液年产生量约0.01t，暂存于厂区危废贮存库中，定期交由有相应资质单位进行处置。 危险废物汇总见下表。 表4.2-22 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 接触化学品的废包装材料; HW49; 900-041-49; 0.05; 原材料使用; 固态; 不定; T，I; 危险废物优先采用桶装加盖密封盛装，其他无法桶装的危废用防漏胶袋密封盛装； 暂存于危废贮存库，定期交有危废处理资质的单位处置. 2; 漆渣、废过滤棉、喷淋废液、丙酮废液; HW12; 900-252-12; 2.12; 喷涂废气处理; 固态; 每月; T，I. 3; 废机油; HW08; 900-218-08/900-217-08; 0.2; 设备维护保养; 液态; 不定; T，I. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.4; 废气处理; 固态; 每2月; T. 5; 含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维修维护; 固态; 不定; T，I. 6; 空压机含油废液; HW08; 900-218-08; 0.01; 设备维修维护; 固态; 不定; T，I. 危废贮存库设于一楼眼镜配件生产车间内，建筑面积约15m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）设置。 危废贮存库情况如下表。 表4.2-23 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 贮存方式; 位置; 占地面积m2; 贮存能力 t; 贮存周期. 危废暂 存间; 接触化学品的废包装材料; HW49; 900-041-49; 密封盛装; 仓库内; 15; 5; 半年. 漆渣、废过滤棉、喷淋废液、丙酮废液; HW12; 900-252-12; 桶装密封. 废机油; HW08; 900-218-08/900-217-08; 桶装密封. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装密封. 含油抹布、手套; HW49; 900-042-49; 桶装密封. 空压机含油废液; HW08; 900-218-08; 桶装密封. 危险废物的临时储存、转移应做好以下措施： 项目危险废物按照危险废物的相关管理规定。危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》： ①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如地坪上方需设置托盘等，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与乘客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 ⑦企业应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 本项目固体废物产生量及处理方式见下表。 表4.2-24 固废产生及处置情况一览表 固体废物; 产生量t/a; 处置措施; 处置量t/a. 一般工业固废; 边角料; 1; 塑料边角料回收破碎后回用于生产，不外排。其他边角料交相关企业综合利用。; 1. 废金属屑; 0.01; 收集后外售废品回收站。; 0.01. 废磨料; 0.4; 编织袋打包送至一般工业固废暂存间暂存，定期送一般固废处置场处置。; 0.4. 废木粒、废砂粒; 0.3; 集中收集后由环卫部门统一清运处理。; 0.3. 废抛光轮; 0.5; 集中收集后由环卫部门统一清运处理。; 0.5. 废镜片; 1.1; 交相关企业综合利用。; 1.1. 废磨料; 0.4; 编织袋打包送至一般工业固废暂存间暂存，定期送一般固废处置场处置。; 0.4. 未沾染化学品的废包装材料; 1; 交由废品回收站处理。; 1. 沉淀池污泥; 0.05; - 定期清掏，交环卫部门收集处理。; 0.02. 危险废物; 接触化学品的废包装材料; 0.05; 危险废物优先采用桶装加盖密封盛装，其他无法桶装的危废用防漏胶袋密封盛装；暂存于危废贮存库，定期交有危废处理资质的单位处置。; 0.05. 漆渣、废过滤棉、喷淋废液、丙酮废液; 2.12; 2.12. 废机油; 0.2; 0.2. 废活性炭; 0.4; 0.4. 含油抹布、手套; 0.01; 0.01. 空压机含油废液; 0.01; 0.01. 生活垃圾; 7.5; 生产车间、办公室等场所设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。; 7.5. 4.2.5地下水、土壤 1、地下水、土壤污染分析 拟建项目厂区涉及可能污染地下水、土壤的情形包括：油漆房、危废贮存库、喷漆车间内危险物质泄漏，车间设备使用油类物质渗入地下，为防止地下水、土壤污染，拟建项目厂区应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）等要求采取分区防渗措施，同时涉及液体物料储存区设置堵截泄漏的裙脚，设置环形收集沟/收集池，正常状况下，不存在液体物料渗漏、漫流污染地下水、土壤的情景发生。 2、分区防控措施 拟建项目分区防控措施如下： ①厂区采取分区防渗措施，详见下表。 表4.2-25 分区防渗措施一览表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 中; 难; 危废贮存库、油漆房、喷漆车间; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 中; 易; 一般工业固废暂存间、注塑车间; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：等效天然基础层K≤1×10-5cm/s且Mb≥0.75m. 简单防渗区; 中; 易; 其他区域; 一般地面硬化. ②涉及液体物料储存区（危废贮存库、油漆房）设置堵截泄漏的裙脚。 4.2.6环境风险 1、风险调查 对照《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（2018年3月1日）附录A“突发环境事件风险物质及临界量清单”，拟建项目涉及危险物质其数量及分布情况见下表。 表4.2-26 危险物质数量及分布情况一览表 危险物质名称; 最大存在总量/t; 危险特性; 临界量 Qn/t; Q值. 原料间; 危废贮存库; 生产场所. 金油; 0.01; /; /; 有毒、易燃; 200; 0.00005. 稀释剂; 0.02; /; /; 有毒、易燃; 200; 0.0001. 固化剂; 0.01; /; /; 有毒、易燃; 200; 0.00005. 丙酮; 0.03; /; /; 有毒、易燃; 10; 0.003. 移印油; 0.01; /; /; 有毒、易燃; 200; 0.00005. 液压油; 0.01; /; /; 有毒、可燃; 2500; 0.000004. 废机油; /; 0.2; /; 有毒、可燃; 2500; 0.00008. 项目的Q值∑; 0.0042. 2、环境风险类型及危害分析 本项目环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。项目环境风险识别结果见下表。 表4.2-27 环境风险识别结果一览表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 项目厂区; 油漆房; 金油、稀释剂、固化剂、机油等危险物质; 物料泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 液体物料泄漏渗入地下污染地下水、土壤；液体物料泄漏漫流进入地表水造成污染；火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放造成污染大气; 周边人群. 危废贮存库; 废机油、废活性炭等危险废物. 喷漆间; 金油、稀释剂、固化剂等危险物质. 3、环境风险分析 一般情况下液体化学品、危险物质泄漏不会造成污染事故，只有在防渗层破损时才有可能发生地下水、土壤污染情况，根据企业的实际情况，生产区、危险物质储存区均为地上“可视化”，如发生防渗层破损或液体物料泄漏等情况，能及时发现，及时采取措施，不会任由液体物料渗漏、漫流，并且本项目液体物料储存均为桶装，储存量小，单桶容量最多20kg/桶，即使发生液体泄漏，泄漏量也很小，对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水，同时液体化学品储存区均设置环形收集沟/收集池，可有效防止液体物料漫流污染地下水、土壤。因此，评价认为在非正常情况下危险物质泄漏环境风险可控。 拟建项目涉及油漆等可燃物质，一旦管理不善发生火灾、爆炸事故，危险物质将在高温下迅速挥发释放至大气的未完全燃烧污染物，以及在燃烧过程中产生的伴生/次生污染物排放，主要污染物为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等，将对周边人群和环境造成一定影响，但本项目危险物质储存量小，伴生/次生污染物排放对环境影响范围较小、时间短暂，不会对周边人群和环境产生持续性的明显影响。 4、环境风险防范措施 （1）危险物质泄漏分区防控措施 1）危险原料均储存在油漆房，不同原料分类、分区存放，储存容器须完好无损，地面防渗处理，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，可防止风险物质泄漏渗入地下或漫流通过排水沟进入地表水。 2）危废贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”要求。储存容器须完好无损，危废贮存库地面采取基础防渗，油漆房设置堵截泄漏的裙脚，不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存。 3）油漆房、喷漆间地面采取防渗措施，防止地下水和土壤污染。 拟建项目防渗分区见表4.2-25。 （2）事故废水防护措施 项目生产废水主要为振动研磨废水、清洗废水，当污水设施不能正常运行时，企业应立即停止生产，生产区设置收集桶，废水收集至收集桶暂存，不需另设置事故池。 （3）火灾、爆炸事故防护措施 严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）、《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》（GB50058-92）有关条款。物料储存点考虑通风、不易接触明火的地方；远离电源，并在储存点设置醒目的禁火标志。 建立健全防火责任制度、火源点源管理制度，做好防火工作。贮存间具有良好的通风条件，严禁烟火，温度、湿度严格控制、定期检查，并配备相应灭火器，防止火灾事故的发生。 5、应急要求 ①建立周密的应急体系 1）指挥机构 场区成立事故应急救援指挥领导小组，由法人、有关副职领导及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门负责人组成，下设“应急救援办公室”。成立事故应急救援指挥部，负责一旦发生事故时的全场应急救援的组织和指挥，企业法人任总指挥，若企业法人不在时，应明确有关副职领导全权负责应急救援工作。组织机构包括应急处理行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。 2）指挥机构职责 指挥领导小组负责企业事故应急预案的制定、修订。组建应急救援专业队伍，组织预案实施和演练。检查督促做好危险源事故的预防措施和应急救援的准备工作，一旦发生事故，按照应急救援预案，实施救援。 3）处置方案 制定出事故状态下的应急处置方案，如渗漏等。 4）处置程序 制定事故处置程序，明确任务，一旦发生风险事故，做到指挥不乱。 ②风险事故处理措施 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 1）设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系。 2）制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。 3）明确职责，并落实到单位和有关人员。 4）制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划。 5）对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。 6）为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 7）在仓库准备灭火器、防毒面具、消防桶、应急电源等应急物资。并做好记录，及时更新补充应急物资。 ③风险应急预案主要内容及要求 项目建设单位应编制拟建项目环境风险应急预案，且该环境风险应急预案应符合园区环境风险应急预案。 根据国家环保局（90）环管字057号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。一旦出现突发事故，必须按事故拟定的应急预案，进行紧急处理。包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等。 项目事故应急预案纲要详见下表。 表4.2-28 突发事故应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 详述危险类型、数量及其分布. 2; 应急计划区; 生产区、储存区、邻近生产区. 3; 应急组织机构、人员; 厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理. 4; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 5; 应急救援保障; 防火、防爆事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防物料外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器等. 6; 报警、通讯联络方式; 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 负责对施工现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，配备相应的设施器材. 9; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故处理人员对危险物品的应急剂量控制制定、现场及临近装置人员撤离组织计划及救护. 10; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施. 11; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 12; 公众教育和信息; 开展公众教育、培训和发布相关信息. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 14; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 6、风险分析结论 项目在严密的安全防范措施情况，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制定切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，可以确保安全生产，环境风险可控。因此，项目从环境风险角度分析是可行的。 建设项目环境风险简单分析内容详见表4.2-29。 表4.2-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 眼镜综合生产销售项目. 建设地点; 奉节县生态工业园区兴园路1号C6幢1层1号、2层、3层. 地理坐标; 经度; 109.83820; 纬度; 31.08912. 主要危险物质及分布; 金油、稀释剂、固化剂、丙酮、油漆房、喷漆间、危废贮存库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 发生泄漏可能污染地表水和地下水、大气环境 发生燃烧可能污染环境空气和安全问题. 风险防范措施要求; 1、在库房和危废贮存库处设置托盘，并设防渗漏措施；在生产场所配置相应的消防设施，如灭火器、消防沙等； 2、加强安全管理，设置环保兼职人员，加强物料以及危险废物管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 重庆唐风宋雨光学有限公司在奉节县生态工业园区兴园路1号C6幢1层1号、2层、3层内建设“眼镜综合生产销售项目”。属于眼镜制造行业，主要从事生产金属镜架（钛架、金胶混合架）30万副、板材镜架30万副、注塑镜架50万副、眼镜配件10万副。 项目营运期 Q=0.0042<1，根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录 B 中对重点关注的危险物质及临界量的相关规定，该项目环境风险潜势为 I级。. 拟建项目涉及的危险物料使用量和储存量较少，不构成重大危险源，可能发生的风险事故单一，通过采取分区防渗、落实防火设计等风险防范措施，并制定应急预案，能有效降低事故发生概率，减少对周围环境及人群健康的危害，其风险水平可接受，环境风险可控。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 1#排气筒：注塑废气 | NMHC | 注塑废气经集气罩收集后经三级活性炭处理后通过4000m3/h的风机经20m高DA001排气筒楼顶排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）非甲烷总烃≤100mg/m3 |
|  | 2#排气筒：抛光粉尘、打磨废气 | 颗粒物 | 抛光粉尘、打磨废气通过设备自带的旋风除尘器后经20m高DA002排气筒楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）颗粒物≤120mg/m3 |
|  | 3#排气筒：喷漆、烘干废气、危废贮存库、移印废气 | NMHC 二甲苯 颗粒物 | 喷漆烘干废气经水帘+过滤棉后与危废贮存点废气、移印废气经三级活性炭吸附处理后经20m高DA003排气筒楼顶排放。废气处理系统风量约1.2万m3/h。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）颗粒物≤120mg/m3二甲苯≤70mg/m3非甲烷总烃≤120mg/m3 |
|  | 车间无组织废气 | 二甲苯 颗粒物 | 切割废气激光切割废气产生量较少，切割粉尘通过布袋除尘器收集处理后，无组织排放。加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）颗粒物≤1.0mg/m3二甲苯≤1.2mg/m3 |
|  |  | NMHC | 加强车间通风 | 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | W1厂区总排口 | COD BOD5 SS 氨氮 石油类LAS | 生产废水经沉淀后与生活污水一起进入园区已建生化池（处理能力600m3/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网进入草堂园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入石马河。喷漆产生的废水计入危废，定期交由资质的单位处置。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 设备机械噪声 | 等效连续A声级 | 建筑隔声、基座减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般工业固废：塑料边角料回收破碎后回用于生产，不外排，其他边角料交相关企业综合利用。废镜片交相关企业综合利用。废金属屑收集后外售废品回收站。废磨料编织袋打包送至一般工业固废暂存间暂存，定期送一般固废处置场处置。废木粒、废砂粒、废抛光轮集中收集后由环卫部门统一清运处理。未沾染化学品的废包装材料交由废品回收站处理。一般工业固废暂存区设于一楼眼镜配件生产车间内，建筑面积约15m2，本项目一般固废贮存属于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和 GB 18599-2020 规定，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：接触化学品的废包装材料密封盛装，暂存于危废贮存库；漆渣、丙酮废液、废过滤棉密封处理，暂存于危废贮存库；废机油、空压机含油废液铁桶密封盛装暂存于危废贮存库；废活性炭袋装密封，暂存于危废贮存库；废含油抹布、手套，暂存于危废贮存库；危险废物定期交具有危废处理资质单位处置。危废贮存库设于一楼眼镜配件生产车间内，建筑面积约15m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）设置。 生活垃圾：生产车间、办公室等场所设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①厂区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）等要求采取分区防渗措施。 ②涉及液体物料储存区（危废贮存库、油漆房等）设置堵截泄漏的裙脚，设置环形收集沟/收集池。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①危险物质泄漏分区防控措施 1）危险原料均储存在油漆房，不同原料分类、分区存放，储存容器须完好无损，地面防渗处理，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，可防止风险物质泄漏渗入地下或漫流通过排水沟进入地表水。 2）危废贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”要求。储存容器须完好无损，危废贮存库地面采取基础防渗，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存。 3）液体原料间、喷漆间地面采取防渗措施，防止地下水和土壤污染。 ②火灾、爆炸事故防护措施 严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）、《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》（GB50058-92）有关条款。物料储存点考虑通风、不易接触明火的地方；远离电源，并在储存点设置醒目的禁火标志。 建立健全防火责任制度、火源点源管理制度，做好防火工作。贮存间具有良好的通风条件，严禁烟火，温度、湿度严格控制、定期检查，并配备相应灭火器，防止火灾事故的发生。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、危险废物的临时储存、转移应做好以下措施： （1）危废贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”要求。不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存，储存容器须完好无损，液态物质储存区需设置堵截泄漏的裙脚。 （2）危废贮存库按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置警示标志，盛装危险废物的容器上须粘贴符合标准的标签。 （3）设置危废管理台账，专人负责，做好危险废物进、出情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （4）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （5）危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》（自2022年1月1日起施行）执行，在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，申请填写危废转移单，报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意买卖。 2、信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（生态环境部令第31号），排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息； ⑦列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 3、排污口规范设置要求 根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》和生态环境部《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置永久采样口和采样平台，排污口标志牌，绘制企业排污口布置图，排污口（源）必须按“重庆市规整排污口（源）技术要求”执行。 4、总量控制 拟建项目污染物总量指标为：化学需氧量：0.094t/a，氨氮0.0094t/a。非甲烷总烃：0.1094t/a，颗粒物：0.1062t/a。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和重庆市产业政策，符合奉节县草堂镇生态工业园产业功能定位，符合区域“三线一单”管控要求，选址合理，通过采取有效的污染防控措施，外排污染物可实现达标排放，对环境的影响可以接受，环境风险可控，在建设单位严格落实环评报告表及批复文件提出的各项生态环境保护措施和污染防治措施后，不会对周边环境有明显影响。因此，项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表（单位:t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC |  |  |  | 0.1094 |  | 0.1094 |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0134 |  | 0.0134 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.094 |  | 0.094 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0188 |  | 0.0188 |  |
|  | SS |  |  |  | 0.0188 |  | 0.0188 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0094 |  | 0.0094 |  |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.00188 |  | 0.00188 |  |
|  | LAS |  |  |  | 0.00094 |  | 0.00094 |  |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 废金属屑 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 废镜片 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |
|  | 废金属屑 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
|  | 废磨料 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  | 废木粒、废砂粒 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  |
|  | 废抛光轮 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |
|  | 未沾染化学品的废包装材料 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 沉淀池污泥 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 危险废物 | 接触化学品的废包装材料 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 漆渣、废过滤棉、喷淋废液、废丙酮废液 |  |  |  | 2.12 |  | 2.12 |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |
|  | 含油抹布、手套 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 空压机含油废液 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①