- 奉节县人民政府

关于公布奉节县重要河流及水库防洪

管控水位的通知

奉节府发〔2024〕12号

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门，有关单位：

根据《重庆市人民政府办公厅关于着力提升城乡防洪能力的通知》（渝府办发〔2021〕141号）、《重庆市水利局关于防洪管控水位确定有关事宜的函》（渝水函〔2022〕33号）等文件要求，经专家评审、县政府第101次常务会议审议，我县完成了大溪河（鹤峰乡莲花社区段）、新民河、海坝河、杨坪沟、安坪河、甲高河等18条河流及57座水库防洪管控水位划定工作。依据划定成果，现将奉节县重要河流及水库防洪管控水位成果公布如下：

一、基准年

防洪管控水位确定基准年为2022年。

二、确定原则

奉节县城镇开发边界内（含草堂工业园区）的防洪管控水位不得低于50年一遇洪水位，城镇开发边界外的防洪管控水位不得低于20年一遇洪水位。水库（含在建水库）以大坝坝顶高程管控。

三、公布范围

本次确定并公布的主要河流及水库包括：

（一）主要河流18条：大溪河（鹤峰乡莲花社区段）、新民河、海坝河、龙泉河、杨坪沟、安坪河、甲高河、清泉河、石乳河、草堂河、石马河、崔家河、岔河、龙潭河、高治河、龙家河、车家坝河、朱衣河。

（二）水库57座：渡口坝水库、青莲溪水库、草坪河水库、石笋四级电站工程-枢纽工程、黄井水库、立新水库、晏家槽水库、红星水库、纸厂湾水库、浸塘水库、大穴厂水库、何家槽水库、云盘湾水库、梅家湾水库、同庆水库、泉水水库、向阳水库、大垭合水库、黑岩头水库、石牛槽水库、小湾水库、托板水库、光辉水库、太平湾水库、明水水库、后槽水库、十六丘水库、后坪水库、胜利水库、同心水库、大田水库、马鹿水库、大田口水库、长冲水库、三教庵水库、上游水库、友谊水库、大堰塘水库、阳合水库、大水田水库、小治水库、瓦窑坪水库、茶盘水库、流泉沟水库、梅家水库、喜口水库、后沟水库、万家包水库、马槽水库、围溪沟水库、紫云水库、野茶水库、万泉水库、双台水库、尖山水库、湾口水库、三蹬坡水库。

四、管控要求

已公布防洪管控水位的区域，不得建设和审批地面层标高（±0.00）低于防洪管控水位的建筑。新编制的各类规划应当严格执行防洪管控要求。

五、成果应用

同一区域涉及多个防洪管控水位的，按照“就高不就低”的原则确定。

六、防洪管控水位达到方法

（一）有条件的区域，可通过建设上游防洪调蓄水库、堤防护岸、挖深拓宽河道等方式达到防洪管控水位。

（二）在水库管理保护范围外和河道管理范围外的区域，可通过建设地下车库、地面垫高等方式达到防洪管控水位。采取地下车库或者其他地下设施达到防洪管控水位的，应当具有全封闭和抗渗抗浮的能力，周边挡墙应当具有防洪功能，进出口标高不得低于防洪管控水位。

（三）确实没有条件达到防洪管控水位的农村临河居民点及农村临河新建零星房屋建筑，应当具有防冲、耐淹、可撤离等功能；防洪管控水位下的楼层不得用于人员住宿、不得存放贵重物资，且应当具有应急转移到安全地带的条件，有关部门在选址审批时应当予以相应的提示。

七、其他说明

（一）吐祥镇场镇、兴隆镇场镇、竹园镇场镇涉及部分文物保护，本次公布10年和20年两个频率的防洪管控水位，涉及文物保护的场镇相关规划可按照10年一遇防洪管控水位进行管控，其余新建房屋建筑及相关建设项目按照20年一遇防洪管控水位进行管控。涉及消落区的新民河鹤峰乡场镇、草堂河白帝镇场镇、大溪河鹤峰乡莲花塘居民点、朱衣河城区河段按照河道管理范围线进行划定。

（二）本次公布的防洪管控水位采用1985国家高程基准系统，涉及三峡水库的防洪管控区域同时公布吴淞高程。

（三）长江、梅溪河、大溪河、长滩河防洪管控水位按照《重庆市水利局关于公布重要河段防洪管控水位的函》（渝水函〔2022〕359号）执行。

（四）各重要河流防洪管控水位详见附件1，各水库防洪管控水位详见附件2。

附件：1．奉节县重要河流防洪管控水位

2．奉节县水库防洪管控水位

奉节县人民政府

2024年6月14日

（此件公开发布）

附件1

奉节县重要河流防洪管控水位

| 序号 | 河流名称 | 镇街 | 村社 | 断面位置 | 里程（K0+0m） | 防洪管控水位（m） | 确定依据洪水位标准（X年一遇） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大溪河 | 鹤峰乡 | 莲花社区 | 莲花塘收费站 | K0+400 | 178.26 | 20 |  |
|  |  |  |  | 莲花大桥 | K0+803 | 182.73 | 20 |  |
| 2 | 新民河 | 鹤峰乡 | 莲花社区 | 两河口大桥 | K0+500 | 175.26 | 河道管理范围线 | 对应吴淞高程为177.0m |
|  |  | 五马镇 | 厂河坝社区 | 棕树园 | K0+600 | 324.95 | 20 |  |
|  |  |  |  | 厂河中桥 | K1+556 | 336.28 | 20 |  |
|  |  | 青龙镇 | 柑坪社区 | 青龙污水处理厂 | K0+369 | 505.02 | 20 |  |
|  |  |  |  | 曙光桥 | K0+936 | 512.51 | 20 |  |
|  |  |  |  | 青龙派出所旁 | K1+636 | 522.11 | 20 |  |
|  |  | 青龙镇 | 覃家村 | 污水处理站 | K0+100 | 569.80 | 20 |  |
|  |  |  |  | 覃家小学 | K0+600 | 575.73 | 20 |  |
|  |  | 吐祥镇 | 白腊村 | 游子桥 | K0+600 | 621.43 | 20 |  |
|  |  |  |  | 白蜡小学 | K1+300 | 631.60 | 20 |  |
|  |  | 吐祥镇 | 新桥社区 | 垃圾处理站 | K0+782 | 825.68 | 20 | 10年一遇洪水位为825.50m |
|  |  |  | 禹王宫社区 | 五七桥 | K3+006 | 833.12 | 20 | 10年一遇洪水位为832.51m |
|  |  |  | 禹王宫社区 | 龙泉中学 | K4+075 | 837.50 | 20 | 10年一遇洪水位为836.17m |
| 3 | 杨坪沟 | 五马镇 | 大竹村 | 杨坪桥 | K0+250 | 741.94 | 20 |  |
| 4 | 海坝河 | 青龙镇 | 柑坪社区 | 青龙卫生院 | K0+160 | 523.30 | 20 |  |
| 5 | 龙泉河 | 吐祥镇 | 禹王宫社区 | 吐祥老街桥 | K0+050 | 833.18 | 20 |  |
|  |  |  | 龙泉社区 | 祥胜粮油批发部 | K0+385 | 835.59 | 20 |  |
|  |  |  |  | 吐祥中学 | K1+200 | 838.20 | 20 |  |
| 6 | 安坪河 | 安坪镇 | 下坝社区 | 龙潭桥 | K0+122 | 250.65 | 20 |  |
|  |  |  |  | 下坝文化广场 | K0+922 | 258.84 | 20 |  |
|  |  |  |  | 魏家老屋 | K1+922 | 272.49 | 20 |  |
|  |  |  | 海角社区 | 海角大桥 | K0+500 | 307.89 | 20 |  |
| 7 | 甲高河 | 甲高镇 | 光明村 | 甲高污水处理厂 | K0+100 | 371.85 | 20 |  |
|  |  |  | 龙山社区 | 文昌大桥 | K1+500 | 383.86 | 20 |  |
|  |  |  | 安家村 | 沙包 | K2+700 | 397.09 | 20 |  |
|  |  |  | 合营社区 | 合营社区办公室 | K0+434 | 501.05 | 20 |  |
| 8 | 清泉河 | 兴隆镇 | 三角坝社区 | 消水洞 | K0+500 | 1260.77 | 20 | 10年一遇洪水位为1260.31m |
|  |  |  |  | 兴隆镇客运站 | K0+900 | 1262.45 | 20 | 10年一遇洪水位为1262.13m |
|  |  |  |  | 繁荣中学 | K1+200 | 1264.19 | 20 | 10年一遇洪水位为1263.83m |
| 9 | 石乳河 | 兴隆镇 | 三角坝社区 | 24米街大桥 | K0+100 | 1261.08 | 20 |  |
|  |  |  | 石乳村 | 友谊路大桥 | K1+400 | 1274.51 | 20 |  |
|  |  |  |  | 石乳人行桥 | K2+100 | 1282.56 | 20 |  |
| 10 | 草堂河 | 夔门街道 | 瞿塘峡社区 | 白帝城风景区 | K0+000 | 175.26 | 河道管理范围线 | 对应吴淞高程为177.0m |
|  |  | 白帝镇 | 浣花社区 | 草堂中学 | K4+000 | 175.26 | 河道管理范围线 | 对应吴淞高程为177.0m |
|  |  | 汾河镇 | 白水社区 | 汾河大桥 | K0+000 | 326.61 | 20 |  |
|  |  |  |  | 吊咀 | K1+999 | 362.34 | 20 |  |
| 11 | 石马河 | 草堂镇 | 柑子社区 | 老屋场 | K0+829 | 185.62 | 50 | 20年一遇洪水位为185.23m |
|  |  |  |  | 和坪子 | K2+127 | 205.91 | 50 | 20年一遇洪水位为205.45 m |
|  |  |  | 七里社区 | 药材厂 | K3+731 | 230.27 | 50 | 20年一遇洪水位为229.82m |
| 12 | 崔家河 | 大树镇 | 石堰社区 | 砖厂 | 0+400 | 362.43 | 20 |  |
|  |  |  |  | 大树卫生院 | K0+700 | 370.87 | 20 |  |
|  |  |  |  | 大树大桥 | K1+100 | 378.09 | 20 |  |
|  |  |  |  | 老学校 | K1+500 | 386.46 | 20 |  |
|  |  | 竹园镇 | 华吉村 | 污水处理站 | K0+285 | 747.18 | 20 |  |
|  |  |  |  | 更新桥 | K0+555 | 748.87 | 20 |  |
|  |  |  | 岔河村 | 粮站 | K0+387 | 780.97 | 20 |  |
|  |  |  | 竹园社区 | 瓷碗厂 | K0+700 | 846.80 | 20 | 10年一遇洪水位为846.21m |
|  |  |  |  | 老广场 | K1+900 | 853.97 | 20 | 10年一遇洪水位为853.75 m |
|  |  |  |  | 竹园中学 | K2+500 | 857.65 | 20 | 10年一遇洪水位为857.54m |
|  |  |  |  | 白马世玉山庄 | K3+996 | 874.76 | 20 | 10年一遇洪水位为874.60 m |
| 13 | 岔河 | 竹园镇 | 岔河村 | 岔河小学 | K0+240 | 782.84 | 20 |  |
| 14 | 龙潭河 | 竹园镇 | 市场社区 | 竹园政府 | K0+000 | 851.43 | 20 |  |
|  |  |  | 龙潭村 | 龙潭村委会 | K1+100 | 865.40 | 20 |  |
| 15 | 高治河 | 竹园镇 | 高治社区 | 高治桥 | K0+560 | 828.07 | 20 |  |
|  |  |  | 五龙村 | 五龙村委会 | 0+160 | 868.83 | 20 |  |
| 16 | 龙家河 | 竹园镇 | 高治社区 | 九龙桥 | K0+400 | 826.29 | 20 |  |
| 17 | 车家坝河 | 红土乡 | 下广社区 | 红土污水处理厂 | K0+000 | 513.54 | 20 |  |
|  |  |  |  | 红土水文站下 | K0+600 | 523.72 | 20 |  |
| 18 | 朱衣河 | 朱衣镇 | 蓼叶村 | 黄井桥 | K0+353 | 360.06 | 20 |  |
|  |  |  |  | 洪家麻林 | K1+055 | 377.67 | 20 |  |
|  |  | 夔州街道 | 胡家社区 | 胡家坝大桥 | K1+849 | 176.96 | 50 |  |
|  |  | 朱衣镇 | 五湘社区 | 朱衣大桥 | K3+094 | 185.61 | 50 |  |
|  |  |  | 黄果社区 | 女儿桥 | K4+850 | 208.38 | 50 |  |
|  |  |  | 双碾村 | 双碾桥 | k7+144 | 244.42 | 50 |  |

附件2

奉节县水库防洪管控水位

| 序号 | 水库名称 | 水库规模 | 水库所在地 | 水库特征参数 |  | 防洪管控水位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 坝顶高程 | 总库容 |  |  |
| 1 | 渡口坝水库 | 中型 | 青莲镇桃花村 | 578.50 | 9854.00 | 578.50 |  |
| 2 | 青莲溪水库 | 中型 | 大树镇花剪村 | 665.75 | 2040.00 | 665.75 |  |
| 3 | 草坪河水库 | 中型 | 竹园镇红马村 | 826.00 | 1113.00 | 826.00 |  |
| 4 | 石笋四级电站工程-枢纽工程 | 小（1）型 | 吐祥镇中坝村 | 455.50 | 613.00 | 455.50 |  |
| 5 | 黄井水库 | 小（1）型 | 朱衣镇蓼叶村 | 431.30 | 363.00 | 431.30 |  |
| 6 | 立新水库 | 小（1）型 | 公平镇万民村 | 926.70 | 166.18 | 926.70 |  |
| 7 | 晏家槽水库 | 小（1）型 | 草堂镇双凤村 | 730.00 | 115.00 | 730.00 | 假设高程（实测高程为1248.66m） |
| 8 | 红星水库 | 小（1）型 | 石岗乡天星村 | 924.30 | 103.00 | 924.30 |  |
| 9 | 纸厂湾水库 | 小（1）型 | 竹园镇红马村 | 1030.30 | 103.20 | 1030.30 |  |
| 10 | 浸塘水库 | 小（1）型 | 公平镇浸塘村 | 1016.20 | 104.00 | 1016.20 |  |
| 11 | 大穴厂水库 | 小（1）型 | 甲高镇烟山村 | 852.60 | 101.00 | 852.60 |  |
| 12 | 何家槽水库 | 小（2）型 | 大树镇石堰社区 | 807.60 | 11.77 | 807.60 |  |
| 13 | 云盘湾水库 | 小（2）型 | 大树镇梅子村 | 920.00 | 15.92 | 920.00 |  |
| 14 | 梅家湾水库 | 小（2）型 | 大树镇上磨村 | 1196.30 | 13.10 | 1196.30 |  |
| 15 | 同庆水库 | 小（2）型 | 大树镇同庆村 | 1254.80 | 12.52 | 1254.80 |  |
| 16 | 泉水水库 | 小（2）型 | 吐祥镇响水村 | 867.50 | 87.30 | 867.50 |  |
| 17 | 向阳水库 | 小（2）型 | 夔门街道长岭村 | 1085.00 | 22.40 | 1085.00 |  |
| 18 | 大垭合水库 | 小（2）型 | 夔门街道长岭村 | 1084.70 | 21.10 | 1084.70 |  |
| 19 | 黑岩头水库 | 小（2）型 | 夔门街道黑岩村 | 830.00 | 10.10 | 830.00 |  |
| 20 | 石牛槽水库 | 小（2）型 | 新民镇长棚村 | 777.83 | 21.64 | 777.83 |  |
| 21 | 小湾水库 | 小（2）型 | 康坪乡小湾社区 | 610.40 | 12.70 | 610.40 |  |
| 22 | 拖板水库 | 小（2）型 | 康坪乡光辉村 | 460.20 | 12.20 | 460.20 |  |
| 23 | 光辉水库 | 小（2）型 | 康坪乡光辉村 | 721.00 | 10.10 | 721.00 |  |
| 24 | 太平湾水库 | 小（2）型 | 石岗乡田树村 | 1021.70 | 15.80 | 1021.70 |  |
| 25 | 明水水库 | 小（2）型 | 石岗乡明水村 | 731.90 | 10.87 | 731.90 |  |
| 26 | 后槽水库 | 小（2）型 | 石岗乡桃李村 | 791.06 | 27.80 | 791.06 |  |
| 27 | 十六丘水库 | 小（2）型 | 石岗乡罗汉村 | 735.03 | 15.08 | 735.03 |  |
| 28 | 后坪水库 | 小（2）型 | 石岗乡厚坪村 | 653.30 | 10.70 | 653.30 |  |
| 29 | 胜利水库 | 小（2）型 | 石岗乡昙花村 | 1128.04 | 11.20 | 1128.04 |  |
| 30 | 同心水库 | 小（2）型 | 吐祥镇新林村 | 1018.48 | 10.30 | 1018.48 |  |
| 31 | 大田水库 | 小（2）型 | 公平镇大田村 | 965.70 | 10.46 | 965.70 |  |
| 32 | 马鹿水库 | 小（2）型 | 公平镇大田村 | 1100.58 | 10.60 | 1100.58 |  |
| 33 | 大田口水库 | 小（2）型 | 公平镇九岭村 | 1062.90 | 19.07 | 1062.90 |  |
| 34 | 长冲水库 | 小（2）型 | 公平镇九岭村 | 827.50 | 34.30 | 827.50 |  |
| 35 | 三教庵水库 | 小（2）型 | 青莲镇金凤村 | 1103.30 | 10.60 | 1103.30 |  |
| 36 | 上游水库 | 小（2）型 | 青莲镇金千村 | 872.10 | 18.58 | 872.10 |  |
| 37 | 友谊水库 | 小（2）型 | 青莲镇水田村 | 920.50 | 10.99 | 920.50 |  |
| 38 | 大堰塘水库 | 小（2）型 | 青莲镇新政村 | 1221.10 | 11.12 | 1221.10 |  |
| 39 | 阳合水库 | 小（2）型 | 吐祥镇阳合村 | 1140.00 | 23.40 | 1140.00 |  |
| 40 | 大水田水库 | 小（2）型 | 安坪镇新铺村 | 878.92 | 77.30 | 878.92 |  |
| 41 | 小治水库 | 小（2）型 | 安坪镇小治村 | 660.00 | 13.40 | 660.00 |  |
| 42 | 瓦窑坪水库 | 小（2）型 | 白帝镇香山村 | 1076.90 | 10.40 | 1076.90 |  |
| 43 | 茶盘水库 | 小（2）型 | 白帝镇坪上村 | 430.82 | 22.00 | 430.82 |  |
| 44 | 流泉沟水库 | 小（2）型 | 白帝镇香山村 | 1116.20 | 12.50 | 1116.20 |  |
| 45 | 梅家水库 | 小（2）型 | 白帝镇鸡山村 | 800.40 | 12.79 | 800.40 |  |
| 46 | 喜口水库 | 小（2）型 | 康乐镇横路社区 | 570.20 | 21.80 | 570.20 |  |
| 47 | 后沟水库 | 小（2）型 | 康乐镇山根村 | 1055.50 | 28.34 | 1055.50 |  |
| 48 | 万家包水库 | 小（2）型 | 康乐镇河水村 | 1011.80 | 16.05 | 1011.80 |  |
| 49 | 马槽水库 | 小（2）型 | 夔州街道胡家社区 | 242.10 | 41.50 | 242.10 |  |
| 50 | 围溪沟水库 | 小（2）型 | 夔州街道冒峰社区 | 247.50 | 36.60 | 247.50 |  |
| 51 | 紫云水库 | 小（2）型 | 朱衣镇麻林村 | 1161.00 | 20.50 | 1161.00 |  |
| 52 | 野茶水库 | 小（2）型 | 红土乡野茶村 | 1164.40 | 10.51 | 1164.40 |  |
| 53 | 万泉水库 | 小（2）型 | 红土乡三星村 | 1241.40 | 10.94 | 1241.40 |  |
| 54 | 双台水库 | 小（2）型 | 红土乡降龙村 | 1179.50 | 11.75 | 1179.50 |  |
| 55 | 尖山水库 | 小（2）型 | 太和乡尖山村 | 1706.00 | 37.30 | 1706.00 |  |
| 56 | 湾口水库 | 小（2）型 | 平安乡平安社区 | 931.40 | 12.60 | 931.40 |  |
| 57 | 三蹬坡水库 | 小（2）型 | 平安乡双店村 | 1122.00 | 11.37 | 1122.00 |  |